PROYECTO DE DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

OBJETIVO:

Desarrollar una propuesta de diseño de planta, a partir de la caracterización del sistema y diseño actual, considerando los siguientes aspectos:

- Evaluar y mejorar las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad de los trabajadores, acorde con la normatividad vigente.

- Definir la cantidad y tipo de recursos requeridos para lograr la capacidad instalada necesaria en cumplimiento de las proyecciones de demanda definidas por el área de analítica y planeación.

- Desarrollar una adecuada disposición de recursos de acuerdo con el desarrollo de las operaciones para el logro de los objetivos de producción definidos.

- Maximizar el uso del espacio disponible y lograr la mejor disposición de las áreas de trabajo para generar un adecuado flujo de material y personal dentro de la planta.

DESCRIPCIÓN:

Una fábrica de textil está buscando mejorar su eficiencia operativa mediante la revisión del diseño de su sistema productivo, y particularmente lo que corresponde a la distribución de planta actual. La planta fabrica una variedad de prendas de los cuales se ha realizado un trabajo de caracterización a partir de los diagramas de flujo y estudios de tiempos para cada una de las operaciones, además de un análisis P-Q con el que se logró identificar las 6 referencias que representan el 85% de sus ingresos. Considerando lo anterior, el análisis y diseño se orientará a estas referencias, de las cuales se presenta la información en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de operaciones de las referencias resultantes del análisis P-Q

Figura 2. Convenciones diagrama de operaciones

Como se observa en los diagramas de operaciones, la planta cuenta con una variedad de equipos para desarrollar cada una de las etapas del proceso de producción. La información asociada a los equipos se presenta en la tabla 1, incluyendo la cantidad de cada tipo de máquina que tienen en operación.

Tabla 1. Equipos disponibles en planta

| ID. | NOMBRE MÁQUINA | OPERACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | TC2516. | CORTE. | 1 |
| P2 | LOCKSTITCH. | COSTURA. | 10 |
| P3 | IMPRESORA DTG. | ESTAMPADO. | 3 |
| P4 | QH-MINI01. | BORDADO. | 6 |
| P5 | HT-YG02. | ACABADOS. | 2 |

Con estos equipos operando en planta, era posible atender la demanda de los productos referenciados en los diagramas de operaciones. Debido a un cambio en la demanda, la planta realizó estudio logrando obtener una demanda proyectada (ver la tabla 2) necesaria para el diseño.

Tabla 2. Demanda proyectada para la planta de producción.

| PRODUCTO |  | D [unid/día] |
| --- | --- | --- |
| CAMISETAS. | CMS | 800 |
| CAMISAS POLO. | CMP | 500 |
| JERSÉIS. | JRY | 400 |
| SUÉTERES. | STR | 450 |
| BUZO CON CAPUCHA. | BCC | 600 |
| CAMISA HAWAIANA. | CMH | 700 |

DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto, se desarrollarán cuatro etapas, las cuales permitirán, a partir del procesamiento de los insumos entregados, obtener resultados particulares para avanzar de manera secuencial en el proceso de diseño.

- ETAPA A: Análisis de flujos.

PARA LOS SIGUIENTES NUMERALES, SE DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL VIDEO GUÍA (disponible en moodle en la ruta: DISEÑO DE PLANTA>SLP>ETAPA A)

  - A partir del diagrama de operaciones (Figura 1), se debe desarrollar la matriz multi-producto.

  - Con el análisis de las secuencias generadas en la matriz multi-producto, generar la matriz Origen-destino, registrando los volúmenes (unid/día) que se transfieren entre cada par de centros de trabajo.

  - Realizar el análisis de los flujos en la matriz origen-destino, consolidando los costos por unidad de distancia transferidos haciendo uso de la demanda proyectada por producto (Di) disponible en la Tabla 2, el costo unitario de transporte por unidad de producto (Cui) disponible en la Tabla 3, obteniendo COSTOS POR UNIDAD DE DISTANCIA= Di * Cui.

Tabla 3. Costo unitario de transporte por unidad de producto

| COSTO UNITARIO DE TRANSPORTE POR PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO | Cu [$/unid-m] |
| CAMISETAS. | 150 |
| CAMISAS POLO. | 160 |
| JERSÉIS. | 170 |
| SUÉTERES. | 155 |
| BUZOS CON CAPUCHA. | 165 |
| CAMISAS HAWAIANAS. | 130 |

  - Realizar el análisis de relaciones de actividad basado en costos por unidad de distancia.

- ETAPA B: Relaciones de proximidad y análisis de capacidad.

Para esta etapa, tienen como guía el video dispuesto en Moodle <Video guía taller Etapa b>

  - Con la información obtenida del análisis de relaciones de actividad basado en costos de transferencia, definir los rangos que corresponden a cada categoría en los niveles de relaciones de proximidad.

  - Desarrollar la matriz de relaciones de actividad, en la cual no es necesario definir la justificación para la asignación del nivel de intensidad en la proximidad, dado que todo el análisis está enfocado al flujo de material y los costos de transferencia (Relación de tipo cuantitativo).

  - Con la intensidad en las relaciones de proximidad definida entre centros de trabajo, elaborar el diagrama de relaciones, utilizando la metodología explicada en el video (SLP). Es conveniente que cada miembro del equipo genere su propio diagrama, para de esa manera tener varias propuestas, dado que esta etapa es subjetiva y hace parte del componente de creatividad en el diseño. Más adelante, se aplicarán criterios de evaluación de las alternativas generadas para seleccionar la que se usará en el diseño final. Los DIAGRAMAS DE RELACIONES DE ACTIVIDAD pueden generarse a mano o en MsVisio.

  - CÁLCULO CANTIDAD DE RECURSOS: Utilizando la información de tiempos de operación y demandas proyectadas (presentados en el diagrama de operaciones de la Figura 1 y demanda por producto de la Tabla 2), desarrollar el análisis de capacidad, definiendo la cantidad de máquinas que se requieren para cumplir con la demanda establecida (presente en la Tabla 2). Se ha establecido calcular la capacidad asumiendo una disponibilidad de 3 turnos, 8 horas/turno y un factor de eficiencia y utilización planeado del 90%.

- ETAPA C: Definición de requerimientos de espacio.

Para esta etapa, tienen como guía el video dispuesto en Moodle <Video guía taller Etapa C>

  - ESTIMACIÓN DE ESPACIO REQUERIDO. A partir de la información dimensional (LARGO y ANCHO) presentada en el plano de MsVisio (disponible en Moodle: DISEÑO DE PLANTA>SLP/ETAPA A), realizar la estimación de requerimiento total de espacio usando el método de GUERCHET. Tener en cuenta que el número de lados requeridos para interacción máquina-operario se puede ver en la disposición de operarios en cada máquina en el plano de distribución actual (número de operarios por cada lado). Para el cálculo de k, utilizar la información de altura de máquinas de los modelos 3D (Disponible en Moodle en la siguiente ruta DISEÑO DE PLANTA>SLP /ETAPA C), y tomando como altura del operario 1,70 metros.

  - ÁREA POR PUESTO DE TRABAJO. Cálculo de espacio real: Establecer el espacio requerido por unidad productiva (máquina), incluyendo el área para material y para el operario, teniendo en cuenta la siguiente información (ver video guía etapa c):

    - El espacio para el operario debe cumplir con lo establecido en las normas (Resolución 2400, artículo 9). Se debe desarrollar en MsVisio, presentando la definición final que han considerado de cada una de las estaciones o centros de trabajo. Pueden hacer uso de las plantillas dispuestas en el Moodle DISEÑO DE PLANTA>SLP>ETAPA C / PLANTILLA ESTACIÓN DE TRABAJO (MsVisio)

  - DISPOSICIÓN DE CONJUNTO. Organización de talleres: Definir la disposición de conjunto (talleres), considerando la ubicación adecuada de los puntos de interrelación entre el operario y las máquinas, teniendo en cuenta que su ubicación generará la necesidad de pasillos dentro del taller. La separación entre máquinas debe seguir lo establecido en las normas (decreto 2400, artículo 12, parágrafos 1 y 2).

- ETAPA D: Diagrama de relación de espacios. Evaluación de alternativas y generación de propuesta de distribución.

Para esta etapa, tienen como guía el video dispuesto en Moodle <Video guía taller Etapa D>

  - DIAGRAMAS DE RELACIÓN DE ESPACIOS (CONFIGURACIÓN DE BLOQUES). Diseñar el diagrama de relación de espacios (MsVisio a escala 1:100), configurándolo como diagrama de bloques para cada una de las alternativas generadas por cada miembro del equipo en el diagrama de relaciones de actividad. Adjuntar las imágenes de los diagramas de bloques correspondientes a cada alternativa.

  - EVALUACIÓN DE COSTOS. Calcular por cada diagrama de bloques los costos totales, haciendo uso de los volúmenes transferidos (Fij) entre cada taller, el costo unitario de transporte por unidad de producto presente en la Tabla 3 de este documento (numeral 1.3), con lo que se obtiene Vij=Fij*Cuij, y la distancia total recorrida entre centroides de los talleres dispuestos en cada diagrama de bloques. Además, calcular la distancia total recorrida por cada producto desde MP hasta PT, junto con los costos totales, utilizando el plano inicial de la planta en MsVisio. Para estos cálculos, se emplea la herramienta (segmento para medir) y procedimiento (generar informe automático) explicado en el video MsVisio (disponible en moodle en la siguiente ruta: TRABAJO INDEPENDIENTE>>ACTIVIDADES), junto con el diagrama de operaciones (Figura 1) y la demanda por producto (Tabla 2).

  - GENERACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL: Con los resultados del numeral anterior, seleccionar la propuesta de menor valor en el costo total y con esta desarrollar el plano de detalle con la propuesta definitiva de distribución. Para tal fin, se debe considerar la acomodación más razonable de acuerdo con el espacio disponible (representado en el plano), del cual es posible modificar la ubicación de las oficinas, y la puerta de acceso, pero sobre el mismo muro. En el desarrollo del plano de detalle se deben considerar los criterios de minimización de interferencias, maximización del flujo, minimización de espacio utilizado, adecuada disposición de pasillos y demás elementos que considere importantes desde la perspectiva del diseño.

  - COMPARACIÓN COSTOS GENERADOS. Con el plano final propuesto, calcular costos haciendo uso de MsVisio, y comparar con los costos generados del plano original (generado en el numeral 4.2).