SGA- 00X PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 00 | Creación del documento | 27/12/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO Y ALCANCE

2 RESPONSABLES

3 TERMINOLOGÍA

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1 Generalidades

4.2 Descripción del procedimiento

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1 OBJETIVO Y ALCANCE

Definir los lineamientos y herramientas necesarios para la preparación y respuesta ante potenciales eventos de emergencia (incidentes y/o accidentes), relacionados con los impactos ambientales y la gestión de residuos/desechos peligrosos, que se presenten en el desarrollo de los procesos, actividades y servicios prestados por la Corporación CDT de gas.

Este procedimiento aplica a todos los incidentes y/o accidentes ambientales que se presenten en la Corporación CDT de gas.

2 RESPONSABLES

Director ejecutivo, Sistemas Integrados, Profesional de SG-SST

3 TERMINOLOGÍA

Accidente ambiental: Son eventos inesperados que pueden afectar directa o indirectamente, la seguridad y la salud de los funcionarios expuestos y puede ocasionar impactos en el medio ambiente. Pueden ser de dos tipos: Naturales, si son ocasionados por fenómenos de la naturaleza y antropogénicos cuando son ocasionados por actividades humanas.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Contención: Actividades realizadas para detener la causa de emergencia.

Control Operacional: Prácticas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales.

Impacto ambiental: Cualquier cambio que tenga el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de las actividades de la organización.

Matriz de identificación de aspectos, impactos y riesgos ambientales: Herramienta que permite identificar los elementos de un proceso, actividad o servicio que realiza una organización en diferentes escenarios, relacionados con la interacción con el medio ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicho proceso, actividad o servicio y la identificación apropiada de control operacional.

Mitigación: Acciones dirigidas a atenuar y minimizar los impactos y efectos negativos ocasionados al medio ambiente.

Plan de Gestión Ambiental: Es un instrumento de planeación a largo plazo que permite orientar la gestión ambiental de todos los actores involucrados en la corporación con el propósito de generar procesos de desarrollo y que propendan a la sostenibilidad del territorio de influencia de la organización.

ambiental como las expresadas formalmente desde la Dirección.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE: Son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incluye una amplia gama de aparatos como computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya nos son utilizados por los usuarios.

Residuos o desechos: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso contenido en recipientes cuyo generador descarta o rechaza debido a que sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o normativa ambiental vigente así lo estipula.
Residuo peligroso-RESPEL: Es aquel residuo que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Riesgo ambiental: Se asocia a aquellas situaciones accidentales ligadas que pueden llegar a causar daños al medio ambiente.

Valoración del impacto ambiental: Procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a través de variables que definen los atributos mismos del impacto ambiental de acuerdo con la escala de valor fija establecida.

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.1 Generalidades

La valoración de amenazas, vulnerabilidades y riesgos relacionados con las posibles emergencias ambientales, y relacionados con las actividades de la Corporación CDT de Gas está documentada en el Procedimiento SG-SST-03 Identificación de Peligros, Valoración y Control de riesgos, y su desarrollo se encuentra en los anexos correspondientes así:

- Anexo 01 SG-SST-03 Matriz de Riesgos

- Anexo 02 SG-SST-09 Valoración y Reducción del Riesgo.

Este procedimiento establece el marco para identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados al Sistema de Gestión Ambiental. Adicionalmente, este procedimiento se alinea con las actividades y servicios prestados por la corporación, considerando los riesgos asociados a la manipulación, almacenamiento y disposición de sustancias químicas y residuos/desechos peligrosos generados durante las operaciones administrativas, técnicas y en campo. De manera que se cumpla con las normativas ambientales vigentes, asegurando principalmente una gestión responsable de los residuos peligrosos, y si es el caso de los no peligrosos..

4.2 Descripción del procedimiento

A continuación, se presentan los procedimientos para la atención de emergencias ambientales.

En la atención de derrames y/o fugas de sustancias químicas se tienen en cuenta las clasificadas como peligrosa en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS como gases, aceites, lubricantes, disolventes, sólidos contaminados con sustancias químicas, luminarias, RAEE, etc.

Se establece el paso a paso a realizar durante una situación adversa y contempla los siguientes procedimientos operativos:

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE DERRAME Y/O FUGA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 SI 5 SI 6 8 7 9 | 1 | Identificación de la emergencia ambiental (sustancia derramada). Se da aviso al Brigadista encargado o al Líder inmediato. |
|  | 2 | Evacuar la zona afectada por el derrame, garantizando una adecuada ventilación, acordonamiento del área y evacuación del personal cercano. |
|  | 3 | Identificación de la sustancia/producto derramado: - Consulte la Ficha de seguridad de la sustancia/producto y proceda según las instrucciones en caso de derrames plasmada en dicho documento. |
|  | 4 | ¿La contingencia puede ser controlada con un kit de derrames? SI: Consulte la Ficha de seguridad de la sustancia/producto y proceda según las instrucciones en caso de derrames plasmada en dicho documento. NO: Reporte al gestor ambiental (Sistemas Integrados) y al líder inmediato y continúe con la actividad 6. |
|  | 5 | Reporte al gestor ambiental (Sistemas Integrados) y al líder inmediato. |
|  | 6 | Contactar a las entidades de apoyo especializadas como personal de servicios de la UIS, Bomberos, línea 123, secretaría departamental de salud o de ambiente, etc. |
|  | 7 | Una vez eliminados los riesgos a personas, se procede a realizar la atención al derrame. está se realizará por dilución de la sustancia/producto con agua, y su posterior absorción por medios físicos como paños y telas absorbentes ubicados en el Kit anti derrames. |
|  | 8 | ¿La contingencia está controlada? SI: Organice y reporte los elementos utilizados en el procedimiento, posterior realice la correspondiente gestión siguiendo el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. NO: Volver a las acciones de la actividad 5 y 6 respectivamente |
|  | 9 | Dar inicio a la investigación, siguiendo los lineamientos del SGA-00X Procedimiento de Investigación de Emergencias Ambientales. |

Nota: Si el producto es un químico peligroso, se debe disponer en la bolsa roja como residuo peligroso y cumplir con lo establecido en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

En caso de derrame y otro tipo de emergencia ambiental comunicarse con la línea 123.

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE RUPTURA DE TUBOS FLUORESCENTES, LUMINARIAS O BOMBILLAS DE MERCURIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 4 3 SI 4 5 6 SI 7 | 1 | Identificación de la emergencia ambiental (sustancia derramada), usar los EPP como tapabocas, guantes, gafas y overol. Se da aviso al Brigadista encargado o al Líder inmediato. |
|  | 2 | Despejar la zona afectada por la ruptura, garantizando una adecuada ventilación, acordonamiento del área y evacuación del personal cercano. |
|  | 3 | ¿La contingencia puede ser controlada con un kit de derrames? SI: Apagar cualquier equipo de aire acondicionado; Ventilar el lugar por un tiempo aproximado de 15 minutos; Levantar los residuos con ayuda del recogedor del kit y con un cartón(no usar escoba); Para fragmentos pequeños usar una cinta adhesiva y finalizar con toallas desechables húmedas; Depositar en bolsas rojas siguiendo lo establecido en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS. NO: Reporte al gestor ambiental(Sistemas Integrados) y al líder inmediato y continúe con la actividad 6. |
|  | 4 | Reporte al gestor ambiental(Sistemas Integrados) y al líder inmediato. |
|  | 5 | Evacuar el área afectada y llamar al personal entrenado para el control de derrames y/o rupturas. |
|  | 6 | ¿La contingencia está controlada? SI: Verificar el estado de las personas y el área/lugar del evento NO: Volver a las acciones de la actividad 5 y 6 respectivamente |
|  | 7 | Organice y reporte los elementos utilizados en el procedimiento. |

Nota: Si el producto es un químico peligroso(mercurio), se debe disponer en la bolsa roja como residuo peligroso y cumplir con lo establecido en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

En caso de derrame y otro tipo de emergencia ambiental comunicarse con la línea 123.

| PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN CASO DE DERRAME Y/O FUGA DE TÓNER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 SI 4 5 6 SI 7 | 1 | Identificación de la emergencia ambiental (sustancia derramada), y el responsable del derrame y/o fuga de tóner Se da aviso al Brigadista encargado o al Líder inmediato. |
|  | 2 | ¿La contingencia puede ser manejada por el profesional designado por Sistemas Integrados? SI: Evacuar el área circundante, garantizando una adecuada ventilación, acordonamiento del área NO: Reporte al gestor ambiental(Sistemas Integrados) y al líder inmediato y continúe con la actividad 6. |
|  | 3 | Reporte al gestor ambiental(Sistemas Integrados) y al líder inmediato. |
|  | 4 | Evacuar el área afectada y llamar al personal entrenado para el control de derrames y/o rupturas. |
|  | 5 | Recoger el residuo/desecho siguiendo los lineamientos de la ficha de seguridad de la sustancia/producto. Depositar en bolsas rojas siguiendo lo establecido en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS |
|  | 6 | ¿La contingencia está controlada? SI: Reportar los recursos utilizados. NO: Volver a las acciones de la actividad 3 y 4 respectivamente |
|  | 7 | Organice y reporte los elementos utilizados en el procedimiento. |

Nota: Si el producto es un químico peligroso, se debe disponer en la bolsa roja como residuo peligroso y cumplir con lo establecido en el SGA-0XX PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

En caso de derrame y otro tipo de emergencia ambiental comunicarse con la línea 123.

4.3 Procedimiento de actuación en caso de emergencias en las salidas a campo

Este procedimiento aplica a todo el personal del CDT de Gas que realice las actividades de: Inspección en las instalaciones del cliente, calibración de equipos de medición en campo, toma de muestras químicas en instalaciones externas, instalación o mantenimiento de equipos asociados a servicios tecnológicos.

- Antes de la salida de campo:

  - Verifique el estado de los equipos/elementos de protección personal EPP.

  - Confirme la vigencia de la afiliación a la ARL de los integrantes del equipo.

  - Asegurarse de llevar un botiquín de primeros auxilios y una copia del plan de emergencias del cliente, si está disponible.

  - Realice una reunión previa para identificar posibles riesgos del lugar de destino.

  - Llevar consigo equipos de comunicación (teléfonos, radios, GPS), asegurando que estén cargados y funcionando.

  - Informar al Líder encargado o al profesional del SG-SST la ruta de desplazamiento y los horarios estimados de inicio y fin de la actividad.

- Durante la emergencia:

En caso de emergencia médica (lesión o malestar de un integrante):

  - Evalúe el estado del afectado (conciencia, lesiones visibles, capacidad de movimiento).

  - Aplique primeros auxilios básicos (detenga hemorragia si las hay, mantenga a la persona en posición cómoda y protegida del entorno).

  - Informe inmediatamente al Líder inmediato (Líder de área), profesional de SG-SST, profesional de talento humano y al cliente.

  - Solicite ayuda médica a través de los organismos locales de emergencia.

En caso de derrame de sustancias químicas o combustibles:

- Contenga el derrame utilizando materiales absorbentes disponibles.

- Evite que el derrame alcance fuentes de agua, alcantarillados o suelos permeables.

- Use los EPP adecuados para evitar exposición.

- Informe al cliente, al gestor ambiental (Sistemas Integrados) y a las autoridades locales si es necesario.

En caso de Inundación, Fuga de gases o incendio:

- Asegure la evacuación inmediata del área siguiendo las rutas de emergencia del cliente.

- Use extintores portátiles si es seguro hacerlo.

- Active las alarmas del lugar e informe al personal del cliente, al Líder inmediato y al área de Sistemas Integrados.

- Acciones posteriores a la emergencia:

  - Registre la emergencia en el SGA-00X Procedimiento de Investigación de Emergencias Ambientales.

  - Informe al gestor ambiental (Sistemas Integrados) si la emergencia tiene implicaciones ambientales.

  - Participe en la reunión de revisión al evento, para identificar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas.

4.4 Evaluación y seguimiento

La implementación y desarrollo del Plan de Contingencia ante Situaciones de Emergencia Ambiental se debe evaluar para determinar su cumplimiento, acorde con las auditorías que se realizan anualmente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y a las del Sistema de Gestión Ambiental. Las no conformidades y recomendaciones que se obtienen de estas auditorías son insumos para la actualización del Plan de Gestión Ambiental.

La actualización del Plan de Contingencia ante Situaciones de Emergencia Ambiental se realizará de manera anual según los resultados documentados durante el año de vigencia de las auditorías y de las revisiones por la dirección y/o cuando ocurran situaciones de emergencia que evidencian anomalías y/o oportunidades de mejora tanto en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como en el Sistema de Gestión Ambiental.

4.5 Recursos

Para la atención de contingencias por ruptura, fuga y/o derrame de residuos/desechos peligrosos o de sustancias químicas se cuenta con un kit antiderrames ubicado en el área designada por el laboratorio y las áreas de mantenimiento, además del kit con el que cuenta el gestor externo de residuos (UIS), atendiendo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

La corporación atendiendo a lo dispuesto en la legislación ambiental vigente, contar con programas de capacitación en la gestión integral de residuos peligrosos, de manera que los funcionarios encargados del Sistema de Gestión Ambiental y otros agentes involucrados cuenten con la formación necesaria y se logren controlar estas situaciones o eventos de emergencia, de manera que se prevengan y se evite su ocurrencia.

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS