SGA- 00X PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

| CUADRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 00 | Creación del procedimiento | 20/01/2025 |

Tabla de contenido

2.1 OBJETIVO

2.2 ALCANCE

2.3 RESPONSABLES

2.4 REQUISITOS LEGALES

2.5 ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) SIGNIFICATIVO(S) POR ABORDAR

2.6 IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) SIGNIFICATIVO(S) POR ABORDAR

2.7 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

- Clasificación e identificación de las características de peligrosidad:

- Cuantificación de residuos generados por la Corporación CDT de Gas:

- Minimización/separación en la Fuente:

- Embalaje y envasado de RESPEL-RAEE y Especiales

- Rotulado y etiquetado de embalajes y envases

- Almacenamiento temporal

- Transporte de Residuos Peligrosos, RAEEs y Especiales:

- Manejo Externo de Residuos Peligrosos: Tratamiento, Almacenamiento y/o Disposición final

2.8 ACCIONES PARA ABORDAR LA GESTIÓN DE RESPEL. RAEE Y ESPECIALES

- Programa de Capacitación: Manejo Integral de RESPEL

- Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Programa

2.7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

  - OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el manejo de los residuos peligrosos y especiales generados en la Corporación CDT de Gas, como resultado del desarrollo de las actividades administrativas y operativas que ejecuta, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente.

  - ALCANCE

El programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosas incluye todas la actividades y servicios que generan residuos de esta tipología (RESPEL y RAEES), al interior de las instalaciones de la Corporación CDT de Gas, para prevenir posibles efectos adversos a la salud y al ambiente por el inadecuado manejo de estos residuos

  - RESPONSABLES

A continuación, se relacionan los responsables y sus responsabilidades para la implementación y el mantenimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, RAEEs y Especiales:

Alta Dirección: Garantizar la gestión de los recursos necesarios, de forma oportuna para la implementación y mantenimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, RAEEs y Especiales.

Sistema Integrado de Gestión: Definir, divulgar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la implementación, seguimiento y evaluación del Programa.

El personal en general de la Corporación debe conocer, implementar (si está dentro de sus funciones y tareas) y realizar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, RAEEs y Especiales.

  - REQUISITOS LEGALES

- Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Decreto 4741 de 2005, en el marco de la gestión integral se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos generados.

- Resolución 1402 de 2006, Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 en materia de residuos o desechos peligrosos.

- Ley 1672 de 2013, Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.

- La Ley 1252 de 2008 y el Decreto 4741 de 2005 son normas que regulan el manejo de residuos peligrosos en Colombia, prohíbe la importación, introducción o tráfico de residuos peligrosos en el territorio nacional. También establece que los residuos peligrosos no pueden ser depositados en rellenos sanitarios que no cumplan con las condiciones técnicas y físicas adecuadas

- Resolución 1512 de 2010, Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Integral de Residuos de computadores y/o periféricos.

- Resolución 1511 de 2010, Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

- Resolución 1297 de 2010, Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

- Demás que complementen o sustituyan.

2.5 ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) SIGNIFICATIVO(S) POR ABORDAR

De acuerdo con la identificación de los aspectos ambientales realizado mediante el SGA-00X Diagnóstico Ambiental, y su evaluación en la Matriz de Identificación de Aspectos, Impactos y riesgos ambientales, los aspectos ambientales tanto positivos como negativos, de carácter significativo, que se proyecta gestionar según corresponda, se relacionan a continuación:

-Generación de residuos peligrosos.

-Generación de residuos electrónicos.

-Generación y disposición de productos posconsumo.

-Consumo de Agua.

-Implementación de programas de educación ambiental.

2.6 IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) SIGNIFICATIVO(S) POR ABORDAR

Teniendo en cuenta la evaluación de impactos ambientales realizado mediante el SGA-00X Diagnóstico Ambiental, y su evaluación en la Matriz de Identificación de Aspectos, Impactos y riesgos ambientales, los impactos a gestionar, de carácter negativo son:

-Agotamiento de los recursos naturales.

-Contaminación de los recursos agua, suelo y aire.

De igual forma, se resalta la presencia y fortalecimiento de los siguientes impactos positivos:

-Aumento de la conciencia ambiental.

-Reducción de afectación al ambiente.

2.7 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.3.1, señala en el numeral “b) Elaborar un plan de gestión Integral de residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos”

En este Programa se documentará el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos generados y manejados directamente por la Corporación CDT de Gas. Este Programa deberá estar disponible para cuando se realicen las actividades propias de control y seguimiento ambiental y se actualizará anualmente.

    - Metodología

Identificación y caracterización de las fuentes de generación: Se realiza un inventario de residuos generados, en donde se identifica:

- Materias primas e insumos utilizados (clase de material, características, entre otras)

- Productos obtenidos o salidas RESPEL-RAEES o Especiales.

La Corporación cuenta con elementos (Canecas diferenciadas por color y tipología de Residuo RESPEL) que garantizan la separación en la fuente y posterior manejo para la recolección por parte del Personal de Servicios Generales (UIS y empresa contratista), estos se identifican y clasifican en la unidad de análisis que se muestra en el PGF-XXX Formato Registro de Generación de Residuos Sólidos Peligrosos(RESPEL-RAEES o Especiales.), para su posterior clasificación,  este procedimiento se actualiza anualmente como una de las actividades del Plan Anual de Trabajo Ambiental.

- Clasificación e identificación de las características de peligrosidad:

A partir de la identificación y clasificación por unidades de análisis la generación de residuos, se presenta el listado de residuos identificando su nivel de peligrosidad y la clasificación designada de acuerdo a los anexos I y II del decreto 4741 de 2005 expedido por el ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial y en concordancia al Decreto 1076 de 2015.

Un residuo es peligroso si representa al menos una de las siguientes características (CRETIBER), bajo las condiciones señaladas en el Anexo III, del Decreto 4741 de 2005:

Anualmente, se realizará la actualización de la caracterización de los residuos generados, estableciendo el tipo de residuos que se generan en el desarrollo de los procesos, servicios y productos de la Corporación CDT de Gas

Tabla 2. Clasificación de residuos generados por el CDT de Gas y las características de peligrosidad.

| Residuos Generados | Clasificación según el Decreto 4741 de 2005 consolidado en el Decreto 1076 de 2015 | Características de peligrosidad |
| --- | --- | --- |
| Emisión de Gases | H10 - Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. Sustancias o desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases tóxicos en cantidades peligrosas |  |
| Aceite lubricante usado | Y8.1 - Aceite lubricante usado (ej. Aceite lubricante mineral, sintético, hidráulico usado) |  |
| Sólidos contaminados con aceite | Y8.6 - Envases, recipientes, canecas, bidones o contenedores que contienen o están contaminados con aceites usados. A3020.2 - Elementos o materiales contaminados con aceite lubricante usado |  |
| Envases de oxígeno o de gas butano (gas comprimido) | A4130.1 - Otros envases, recipientes, canecas, bidones o contenedores que están contaminados con productos o sustancias químicas peligrosas, DIFERENTES a plaguicidas, biocidas, productos fitofarmacéuticos (Y4.5/A4030.5), Hidrocarburos (Y9.5/A4060.5), aceites usados (Y8.6/A3060.6), PCB (Y10.4/A3180.4) sustancias CFC, HCFC, HFC Y halones (Y45.6) |  |
| Envases contaminados con químicos (Thinner, Varsol) | A4090 - Desechos de soluciones ácidas o básicas no especificadas. A4130 - Envases de productos químicos peligrosos |  |
| Envases o sólidos contaminados con ACPM y gasolina | A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. |  |
| Residuos de Combustibles y lubricantes | Y9 - Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. |  |
| Envases y recipientes de aceites | A4060 - Mezclas de aceite y agua o hidrocarburos y agua. |  |
| Sólidos contaminados con agentes químicos | A4080 - Desechos contaminados con compuestos explosivos |  |
| Tóner y cartuchos de impresión | Y12 - Desechos resultantes de la producción, preparación, y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. |  |
| Baterías de plomo y de litio, pilas de controles o linternas, entre otras. | Y31 - Desechos que tengan como constituyentes plomo, compuestos del plomo. A1010 - Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de las siguientes sustancias: Antimonio, mercurio, plomo, selenio. |  |
| RAEEs: Aparatos y equipos eléctricos y electrónicos | A1180 - Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos que contengan componentes como acumuladores y otros baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I en tal grado que posean alguna característica del anexo III |  |
| Desinfectante en gel, alcohol | Y39 - Desechos que tengan como constituyentes: Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de los cloro fenoles. Y3 - Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. |  |
| Luminarias y accesorios | A2010 - Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados. (lámparas o luminarias y tubos fluorescentes, pantallas de imágenes) B1010 - Desechos de metales y aleaciones de metales, en forma metálica y no dispersable: Metales preciosos, Desechos de hafnio, indio, niobio, renio y galio, tierras raras. Y29.2 - Desechos que contienen mercurio o compuestos de mercurio (ej. Bombillas LED, lámparas fluorescentes compactas o lineales, termómetros de mercurio, manómetros no electrónicos). |  |
| Elementos de dotación personal o EPP No contaminados o Elementos identificados con los logos oficiales. | B3030 - Desechos de textiles: Ropa usada y otros artículos textiles usados. B3010 - Desechos sólidos de material plástico. | No tienen características de peligrosidad. |

Las hojas de seguridad (SGA-XXX Formato Registro de Generación de Residuos RESPEL-RAEE y especiales) de los residuos que se generan en la Corporación, se deben mantener como información documentada a manera de registros. Estas, se deben divulgar al personal interno que maneja los residuos y se debe administrar por el gestor ambiental previamente a cada recolección y se deben actualizar cuando se requiera.

- Cuantificación de residuos generados por la Corporación CDT de Gas:

Teniendo en cuenta que, según la clasificación de los RESPEL definida en el Decreto 1076 de 2015, Título 6, capítulo 1, sección 6, Artículo 2.2.6.1.6.2; mensualmente, se debe realizar una medición a la generación de los residuos generados con el fin de calcular la media móvil y establecer qué tipo de generador es la Corporación CDT de Gas.

Tabla 3. Categorías de generadores RESPEL

| Categoría | valor |
| --- | --- |
| Gran generador | Mayor o igual a 1000 Kg/mes RESPEL generado |
| Mediano generador | Mayor o Igual a 100 Kg/mes RESPEL generado y menor a 1000 Kg/mes |
| Pequeño generador | Menor o igual a 100 Kg/mes RESPEL |

Acompañado del diligenciamiento del SGA-XXX Formato Registro de Generación de Residuos RESPEL-RAEE y especiales, en el mismo formato está el apartado de registro de media móvil con el fin de tener datos fiables y a fin de llevar la trazabilidad de la cadena de generación de los residuos generados y entregados al gestor externo (entidad autorizada o empresa prestadora de servicios de aseo Piedecuestana de servicios públicos)

- Minimización/separación en la Fuente:

Minimización en la Fuente:

Siguiendo la metodología del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se determinan y ponen en práctica los lineamientos medioambientales necesarios que permitan en primera instancia la minimización de la generación de residuos peligrosos, así como iniciativas para garantizar una separación en la fuente efectiva. Según este planteamiento, se prima la adquisición desde el inicio del ciclo de vida, productos o generación de procesos que no contengan o contengan en mínimas proporciones sustancias peligrosas, y para ello se formulan las siguientes estrategias:

- Buenas prácticas: Medidas individuales sencillas por parte de toda la Corporación, tendientes a reducir pérdidas sistemáticas o accidentales de insumos o equipos como mantenimientos y revisiones periódicas, no requiere grandes inversiones (medida preventiva).

- Cambios o mejoras tecnológicas: Adecuación de equipos existentes y adquisición de nuevos equipos ambientalmente eficientes como equipos de bajo consumo energético, tecnología LED en lugar de fluorescente, con el fin de evitar pérdidas sistemáticas y generación de residuos (medida correctiva).

- Cambio de materias primas e insumos: Reemplazar ciertas materias primas o insumos, por otras ambientalmente amigables como productos con bajo contenido de metales pesados (medida correctiva)

- Optimización de productos y empaques: Productos con menores contenidos de sustancias peligrosas y empaques ambientalmente amigables.

- Reuso y reutilización: Utilización de los RESPEL-RAEE y especiales al interior de los procesos de la organización.

- Recuperación de residuos: Acondicionamiento de los RESPEL-RAEE y especiales a través de pretratamientos para incorporarlos nuevamente a los procesos y procedimientos.

Separación en la Fuente:

Para las actividades de Separación, los residuos peligrosos-RAEEs y residuos especiales, deben ser separados y clasificados en cada área de generación siguiendo el código de colores vigente según la normatividad, por lo tanto, debe contar con los recipientes adecuados y suficientes para realizar dicha actividad (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Código de colores para la separación en la fuente de residuos

| Clase de Residuo | Color del recipiente y bolsa | Contenido básico |
| --- | --- | --- |
| Orgánicos | Verde | Orgánicos, restos de comida. |
| Aprovechables | Blanco | Plástico, cartón, metales, papel. |
| No aprovechables | Negro | Restos de barrido, colillas de cigarrillo, servilletas usadas, material contaminado de comida, etc. |
| RESPEL (Residuos peligrosos), RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), Especiales. | Rojo | Residuos señalados en el Decreto 4741 de 2005 y consolidado en el Decreto 1076 de 2015. |

Fuente: MADS, 2019

La separación de los residuos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Separar los residuos líquidos de los sólidos.

- separar los residuos Peligrosos o especiales de los No Peligrosos

- Separar los residuos Peligrosos o especiales entre sí, de acuerdo al tipo de contaminante y su grado de peligrosidad y colocar en las canecas según la compatibilidad.

De acuerdo al último criterio mencionado, los residuos Peligrosos se clasifican desde la fuente, basado en las características principales de peligrosidad, garantizando la compatibilidad y evitar reacciones. Por ende, cada caneca designada, tiene la señalización con los pictogramas de peligrosidad asegurando la disposición según corresponda, y se describe a continuación:

Tabla 5. Clasificación de canecas separación en la fuente de RESPEL según su tipología.

| Clasificación (Lista Europea de Residuos - LER) | Definición (Ley 1252 de 2008, Decreto 4741 de 2005) | Etiqueta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sistema Globalmente Armonizado (SGA) | Comunidad Europea | Organización de las Naciones Unidas (ONU) |
| HP 8 “Corrosivo” | Por acción química, puede causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga pueden dañar gravemente otros materiales. |  |  |  |
| HP 3 “Inflamable” | Cuando en presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: a) Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen de! aire. b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen. c) r un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente dificultando la extinción del fuego. d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. |  |  |  |
| HP 6 “Toxicidad aguda” | En virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de control correspondiente: a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal. b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1000 mg/kg de peso corporal. Corresponde a los residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la administración por vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación. |  |  |  |
| HP 1 “Explosivo” | En estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente. Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera. Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico |  |  |  |
| HP 14 “Ecotóxico” | Corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. |  |  | SE |
| Tóxico Irritante | HP 4 “Irritante— irritación cutánea y lesiones oculares”: corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones oculares. HP 5 “Toxicidad específica en determinados órganos “Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa) /Toxicidad por aspiración”: corresponde a los residuos que pueden provocar una toxicidad específica en determinados órganos, bien por una exposición única bien por exposiciones repetidas, o que pueden provocar efectos tóxicos agudos por aspiración. |  |  | SE/S |
| HP 2 “Comburente” | Corresponde a los residuos que, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias |  |  |  |
| Gases a Presión | - Gas comprimido - Gas licuado - Gas licuado refrigerado - Gas disuelto |  | SE |  |
| Patógeno | HP 7 “Carcinógeno” Corresponde a los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. (NOTA: A la fecha no se ha identificado algún Residuo en el IDIGER con esta característica) Categoría 1 y 2; puede provocar daños en los órganos. Categoría 1A, 1B y 2; puede perjudicar o ser susceptible a perjudicar la fertilidad o dañar al feto Categoría 1, 1A y 1B; puede provocar una reacción cutánea. Categoría 1A y 1B y 2; puede provocar o ser susceptible a provocar defectos congénitos. Categoría 1, 1A y 1B; puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. |  |  | SE/S |

La separación en la fuente, se realiza teniendo en cuenta la matriz de compatibilidad de residuos peligrosos, la cual debe estar ubicado en estos puntos a manera de señalización, así como las fichas de seguridad-FDS (Ver Tabla 6 con las convenciones y PGF-XXX Matriz de compatibilidad RESPEL-RAEE y Especiales)

Tabla 6. Convenciones Matriz de Compatibilidad RESPEL-RAEE y Especiales

| Convenciones Matriz de Compatibilidad RESPEL-RAEE y Especiales |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rojo | No se pueden almacenar juntos |
|  | Amarillo | Precaución, posibles reacciones; revisar incompatibilidades individuales utilizando la FDS |
|  | Verde | Pueden almacenarse juntos |

- Embalaje y envasado de RESPEL-RAEE y Especiales

El proceso de embalaje debe cumplir con las condiciones estipuladas en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.3.1 “d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de los residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente”

Se deberá empacar en bolsas de color ROJO, evitando roturas o derrames dependiendo del reside y se llevará al gugar de almacenamiento temporal interno. En caso de rotura, debe depositarse en bolsa sin sacarse del empaque en que ya estaban almacenadas y sellarse hasta su disposición final. Si son objetos cortopunzantes, estos deben empacarse en cartón, con el fin de evitar rupturas.

Estos recipientes o canecas cuentan con resistencia a golpes y ser duraderos, aseguran que no ocurran goteos al ser manipulados y soportan esfuerzos a la manipulación de traslado y transporte.

- Rotulado y etiquetado de embalajes y envases

Los residuos peligrosos y RAEEs deben estar correctamente etiquetados, identificando claramente su contenido y acompañados de un pictograma que indica su característica de peligrosidad, es decir, si se trata de un residuo corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o de riesgo biológico (Martínez, 2005), tal como lo establece la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia, 2007) y teniendo en cuenta los sistemas de señalización homologados en el País, como:

- Pictogramas de seguridad del Sistema Globalmente Armonizado: sirve para la clasificación y etiquetado de productos químicos para almacenamiento; se aplica a sustancias químicas puras, sus soluciones diluidas y sus mezclas (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, UNECE, 2009), es un sistema que busca homologar mundialmente la temática de identificación de riesgo químico.

- Pictogramas de seguridad de la Comunidad Económica Europea: sistema de clasificación de la Comunidad Económica Europea, reglamentada por la Directiva 67/548/CEE de 27 de junio de 1967, por el Consejo de dicha comunidad, y modificado por el Reglamento (CE) No. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, que da lugar al SGA de clasificación y etiquetado de sustancias químicas.

- Pictogramas de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas: Colombia los acoge mediante el Decreto 1609 de 2002 MAVDT, Artículo 5 y los reglamenta mediante la NTC 1692 “Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación, Etiquetado y Rotulado”, Anexo 1. Es utilizado en el sector transporte.

Imagen/Formato 1. PGF-XXX Rótulos de Residuos Peligrosos, Especiales, RAEEs y Demás

|  |  |  | ETIQUETA PAR RESIDUOS PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Desarrollo: |  |  |  | Dependencia/Laboratorio/Área |  |  |  |  |  |
| Mes de Generación: |  |  |  | Cantidad Generada (Kg): |  |  |  |  |  |
| Indique con una X la clasificación correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Residuo: |  | Biológico y/o Infeccioso |  | Residuo Industrial |  | Estado Físico: |  | Sólido | Semi- sólido |
|  |  | Químico |  | RAEE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Líquido | Gas |
|  |  | Otro: ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Naturaleza del RESPEL: |  | Actividad Académica |  | Actividades de Inspección |  | Desarrollo Tecnológico e Innovación |  | Descripción del RESPEL: |  |
|  |  | Ensayo/Calibración |  | Mantenimiento de Equipos |  | Actividades Administrativas |  |  |  |
|  |  | Cambio de Luminarias o Lámparas |  | Mantenimiento general |  | Atención en Salud |  |  |  |
|  |  | Otra: __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique con una X la característica de peligrosidad que presenta el residuo peligroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Explosivo | Inflamable | Corrosivo | Comburente | Tóxico | Gas | Ecotóxico | Biológico/Infeccioso | sensibilizante respiratorio, Congénito Cancerígeno | sensibilizante cutáneo, narcótico, irritante |
| Observaciones: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Responsable: |  |  |  |  |

El personal que realice el manejo de estos desechos o residuos, debe utilizar los respectivos Elementos de Protección Personal (EPP).

- Almacenamiento temporal

Inicialmente se verifica que todos los residuos estén embalados y rotulados para ser trasladados al área de residuos peligrosos para su respectivo manejo.

Al momento de realizar el ingreso de los residuos peligrosos la área o sitio definido para el almacenamiento temporal, se debe realizar el pesaje mediante una balanza la cual siempre debe estar disponible; además se debe realizar el diligenciamiento del SGA-XXX Formato Registro de Generación de Residuos RESPEL-RAEE y especiales, en la sección de peso de los residuos.

Es responsabilidad del Profesional de Compras autorizado y del Gestor Ambiental solicitar a los proveedores que todos los productos peligrosos identificados en los criterios de peligrosidad establecidos en los anexos I, II y III del Decreto 4741 de 2005, tengan sus respectivas hojas de seguridad y tarjetas de emergencias esto con el fin de determinar los elementos de seguridad que deberá llevar el personal que se encargue del manejo y disposición de los residuos peligrosos, además de conocer las acciones a tomar en el caso de que ocurra una emergencia debido a la manipulación del residuo peligroso.

Solo personal autorizado puede acceder a esta zona. Las fichas de seguridad de los residuos peligrosos, permanecen en todo momento, fijadas en lugar visible en el cuarto de almacenamiento. El cuarto de almacenamiento de residuos, se encuentra ubicado en la zona de parqueo donde se facilita la operación de vehículos autorizados para la recolección y transporte de los mismos.

Solo ingresa el personal autorizado con el fin de evitar accidentes. El personal que tiene contacto con los residuos cuenta con los elementos de protección necesarios para el manejo de los mismos con el propósito de evitar riesgos a la salud. Así mismo, el personal involucrado directamente en el manejo de los residuos tiene en cuenta medidas de seguridad como: no ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores y mantienen en completa asepsia el equipo de protección personal.

- Transporte de Residuos Peligrosos, RAEEs y Especiales:

La recolección de los residuos no tiene periodicidad definida puesto que se van almacenando y entregando a los gestores externos (UIS y empresa de servicios públicos Piedecuestana de Servicios Públicos). El gestor ambiental realizará la solicitud de recolección al Gestor externo, una vez se haya:

- Cerciorado el embalaje, pesaje, etiquetado, acopio, separación y demás registros diligenciados conforme lo indica el PGA y la normatividad vigente.

- Revisión previa a la recolección, con las respectivas fichas de seguridad y documentación al Gestor Externo de los residuos a recolectar (Mantener estos registros como información documentada para garantizar trazabilidad de los residuos generados por la Corporación CDT de Gas).

- Revisión de las condiciones de seguridad de la unidad de transporte del RESPEL del Gestor Externo cumpliendo el Decreto 1079 del 2015, mediante la inspección de antes de cada viaje con el debido registro fotográfico (en el caso específico del CDT este proceso lo garantiza el arrendador-UIS).

- Manejo Externo de Residuos Peligrosos: Tratamiento, Almacenamiento y/o Disposición final

En conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, numeral 2.2.6.1.3.1 “k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normativa ambiental vigente”.

La Corporación CDT de Gas contratará mediante un Gestor Externo (UIS) el servicio de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de forma ambientalmente segura, de los RESPEL-RAEE y Especiales que genere directamente la Corporación y sea responsable ésta de su manejo integral.

Para la entrega de residuos en la cadena de devolución post consumo, como llantas, pilas, baterías, luminarias fluorescentes, RAEEs (Programa EcoComputo) se gestionan a través de los programas posconsumo que cuentan con licencia ambiental (Ejemplo programas del Grupo Retorna, Programa Punto Azul).

Los gestores de los residuos entregan un certificado del aprovechamiento, tratamiento o disposición final al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este certificado, se conserva mínimo por 5 años de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 Titulo 6.

Frente al manejo externo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en la Entidad se tiene en cuenta y se analiza la viabilidad ambiental, técnica y económica de diferentes alternativas existentes para el aprovechamiento, manejo y disposición de los elementos generados de la operación de Tecnologías de la Información, con las siguientes opciones:

- Transferencia de los elementos en desuso mediante la modalidad de ofrecimiento a título gratuito, preferiblemente a entidades del estado que se deben comprometer a utilizar estos equipos correctamente, así como a disponer el residuo generado, al terminar su vida útil, de manera ambientalmente responsable cumpliendo la normatividad ambiental vigente en ese momento.

Las empresas contratadas para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería, tienen dentro de sus obligaciones contractuales, contar con la capacitación para el manejo adecuado de los Residuos.

  - ACCIONES PARA ABORDAR LA GESTIÓN DE RESPEL, RAEE Y ESPECIALES

- Programa de Capacitación: Manejo Integral de RESPEL

Garantizando la trazabilidad del Plan de Gestión Ambiental y el Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, se diseñaron jornadas de capacitación al personal que realiza el manejo interno de RESPEL-RAEE y Especiales, en conformidad con lo señalado en:

- Ley 1252 de 2008, artículo 12. Obligaciones. Es obligación del generador de los residuos peligrosos, “numeral 6. Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo referente al manejo adecuado de estos desechos y en las medidas básicas de precaución y atención de emergencias”

- Decreto 1076 de 2015, numeral 2.2.6.1.3.1, “g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello”

Objetivo del Programa:

Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo referente al manejo adecuado de estos desechos y en las medidas básicas de precaución y atención de emergencias.

Actividades:

Se Garantizan unos temas mínimos de capacitación:

- Requisitos legales ambientales asociados a la Generación de Residuos

- Fichas de Seguridad (FDS)

- Manejo seguro y responsable de los Residuos Peligrosos

- Normas básicas de Higiene y Seguridad Industrial relacionadas con la gestión de Residuos

- Plan de Contingencia

Estas actividades se desarrollan en el marco del Plan Anual de Trabajo Ambiental y se realiza la debida implementación, seguimiento y control de manera colateral a este programa.

Tabla 7 Descripción de actividades del Programa de Capacitación Manejo Integral de RESPEL

| Tema | Responsable | Cantidad mínima anual | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Separación en la Fuente (Tipologías, clasificación, revisión de puntos ecológicos y canecas) | Sistemas Integrados | 2 | 1 semestral |
| Gestión segura de RESPEL (FDS, Fichas de etiquetado y rotulado, embalaje, almacenamiento y logística de transporte) | Sistemas Integrados | 2 | 1 semestral |
| Guía básica de minimización, compras ambientalmente responsables y separación en la Fuente. | Sistemas Integrados | 1 | 1 anual |
| Guía para la gestión de Planes de Contingencia | Sistemas Integrados, profesional SST | 2 | 1 semestral |
| Normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente (Protección personal, e inspección ocular) | Profesional de SST, ARL | 1 | 1 anual |
| Meta Total Anual |  | X capacitaciones/año |  |
| Indicador: % Ejecución del Programa de Capacitaciones Manejo Integral de RESPEL |  | (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) * 100 |  |

- Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Programa

| Objetivo: |  |
| --- | --- |
| Indicador 1: |  |
| Meta: | Indicador: El indicador planteado incluye ambas sedes y el periodo hace referencia al promedio semestral |
| Aspecto ambiental asociado: |  |
| Impacto ambiental asociado: |  |
| Objetivo: Realizar las actividades de sensibilización y capacitación en la gestión de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables generados en la Corporación. |  |
| Indicador 2: Divulgación de buenas prácticas ambientales |  |
| Meta: Garantizar el 80% de las capacitaciones programadas. | Indicador: (Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) * 100 |
| Aspecto ambiental asociado: Implementación de programas de educación ambiental. |  |
| Impacto ambiental asociado: Aumento de la conciencia ambiental. |  |

La evaluación al programa de Gestión Integral de Residuos se realizará con los responsables de la ejecución del programa, a través de las siguientes acciones:

- Seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma.

- Reporte y análisis de los indicadores.

Se aclara que estas actividades están contempladas en el Plan de Gestión Ambiental PGA, con los cual, el seguimiento se realizará de manera colateral.

2.9 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS