PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS Y OPORTUNIDADES, VALORACIÓN Y CONTROL PARA LA SST Y EL SG-SST.

| ### cuadro de revisiones |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### REVISIÓN | ### DESCRIPCIÓN | ### fecha |
| 00 | Modificación general Manual de Seguridad e Higiene Industrial – Actualización SG-SST | 30/10/2014 |
| 01 | Revisión general del documento con el fin de alinear lineamientos según el Decreto 1072 de 2015 Actualización nombre de la Matriz de Peligros a “Matriz de Riesgos” | 08/06/2018 |
| 02 | Actualización de la identificación de peligros, se incluye la metodología para incluir al COPASST, la participación de los trabajadores y la gestión del cambio. | ### 10/10/2019 |
| 03 | Actualización del logo corporativo en el encabezado del documento | ### 2021/06/15 |
| 04 | Actualización de los Numerales 3 – 4.1 – 4.3 metodología de identificación de peligros con la participación de los trabajadores y la verificación de implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados. (Acta-137-24) | ### 11/04/2024 |
| 05 | Actualización del numeral 4.7 para definir el nivel de riesgo III como mejorable | ### 27/09/2024 |

| AUTORIZACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR: Fecha : | REVISADO POR: Fecha : | APROBADO POR: Fecha : |

- OBJETIVO

Establecer los lineamientos y directrices para la identificación, valoración, evaluación, análisis y tratamiento de los peligros de la corporación.

# ALCANCE

El presente documento aplica desde la identificación de peligros hasta la toma de acciones para el tratamiento de las mismos.

# TERMINOLOGÍA

- Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2).

- Actividad No Rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

- Análisis del Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo (GTC 45:2012 numeral 2)

- Consecuencias: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. (GTC 45:2012 numeral 2)

- Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. (GTC 45:2012 numeral 2)

- Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (GTC 45:2012 numeral 2)

- Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes”. (Decreto 1886 de 2015 artículo 7 - artículo 4° de la Ley 1562 de 2012)

- Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.

- Evaluación Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

- Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

- Identificación del Peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

- Incidente: cualquier acontecimiento repentino que implique la presencia de una o varias sustancias peligrosas y que, de no ser por efectos, acciones o sistemas atenuantes, podría haber derivado en un accidente mayor. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.12.5)

- Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima.

- Nota 2: Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente.

- Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.

- Nota 4: Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la resolución 1401 de 2007 del ministerio de la protección social o aquella que la modifique, complemente o sustituya.

  - Lugar de Trabajo: Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

- Resolución 773 de 2021. Sitio que implica una actividad laboral y que, para el caso de la manipulación de productos químicos por parte del trabajador, comprende su fabricación, almacenamiento, uso y/o comercialización.

  - Medida(s) de Control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. (GTC 45:2012 numeral 2).

  - Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias

  - Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

  - Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada.

  - Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

  - Nivel de riesgo. magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

  - Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud en el trabajo de una organización.

  - Peligro: Característica química o física intrínseca de una sustancia peligrosa o una manifestación de energía, con el potencial de causar daño a la salud de los trabajadores, la población, el ambiente o la infraestructura. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.12.5). Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

  - Personal Expuesto: Número de personas que están en contacto con peligro. (GTC 45:2012 numeral 2)

  - Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

- Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo.

- Valoración de los Riesgos: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2)

Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

- Valores Límite Permisible (VLP): Son valores definidos por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de threshold limit values (tlv), establecida por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), a menos que sean fijados por alguna autoridad nacional competente (resolución 2400 de 1979 del ministerio del trabajo y seguridad social, art. 154).

# PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- GESTIÓN DE PELIGROS 4.1.1 DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: La Corporación CDT de GAS ha definido tomar como base la metodología GTC 45 y como herramienta para consignar la información proveniente de la identificación de peligros y valoración de riesgos asociados al desarrollo de las actividades y procesos de la organización. El Anexo 5 Matriz de Riesgos, debe es revisada y actualizada al menos una vez al año o cuando se requiera según la gestión de los cambios en los que aplique su actualización, ya que de esta manera se puede asegurar la identificación y evaluación de los riesgos y/o cuando ocurran las siguientes situaciones: - Por la necesidad de determinar si los controles para el riesgo existente son eficaces y suficientes. - Cargos: antiguos, nuevos o personal nuevo - Cambios en los procesos y/o actividades de la Corporación. - Cambios en la legislación. - Avances tecnológicos. - Incidentes o accidentes de trabajo. - Fallas en el control de emergencias. - Cuando la verificación de la implementación de las medidas de prevención y control frente los riesgos así lo requieran. Nota: La Matriz de Riesgos, también podrá ser actualizada y revisada cada vez que ocurra un cambio en el contexto de la organización, los requisitos referidos a las partes interesadas y su respectivo alcance. 4.1.2 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, CARGOS, ACTIVIDADES Y TAREAS: Para lograr el reconocimiento de los procesos, la Corporación realiza observación directa de las condiciones de los lugares de trabajo teniendo en cuenta aspectos como: - Duración y frecuencia de la actividad, proceso o tarea - Interacción con otros procesos, actividades y tareas - Número de trabajadores involucrados - Partes interesadas (visitantes, contratitas, público, vecinos, entre otros) - Procedimientos e instructivos de trabajo relacionados - Maquinas, equipos y herramientas - Planes de mantenimiento - Manipulación de materiales - Servicios utilizados - Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo - Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad - Áreas geográficas - Medidas de control establecidas - Sistemas de emergencia (rutas de evacuación, equipo de emergencia, facilidades de comunicación, y apoyo externo) - Histórico de incidentes de trabajo - Las actividades rutinarias y no rutinarias - Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de la tarea 4.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Cuando se realice el levantamiento inicial y actualización de la Matriz de Riesgos se debe brindar capacitación y obtener la participación de los trabajadores y el COPASST, por lo menos una vez al año y/o cuando surgen cambios. El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo se apoyará en la recolección de información suministrada por medio de alguna o varias de las siguientes actividades: - Inspecciones realizadas a los puestos, áreas de trabajo y procesos de la organización. - Participación de los trabajadores mediante talleres o encuestas de identificación de peligros - Participación de los trabajadores mediante lluvia de ideas en capacitaciones de identificación de peligros. - Participación de COPASST en inspecciones, reporte de actos y condiciones inseguras. Nota: la participación de los trabajadores en la identificación de peligros asociados a su actividad laboral se realiza adicionalmente mediante el SSTF 038 Autoreporte actos y condiciones al COPASST, al área de Sistemas integrados o al Responsable de Seguridad y salud en el trabajo los peligros. Una vez identificados los peligros se establecerán los efectos posibles y/o consecuencias derivadas de los peligros tanto a corto como a largo plazo ya sean en la salud o la seguridad. Cuando ocurre un cambio en la organización que afecte la valoración de peligros y riesgos, debe actualizarse (si aplica) la valoración de riesgos, mediante lo establecido en el procedimiento gestión del cambio y se registrarán los planes de acción según sea necesario para la implementación de controles y medidas de prevención. 4.4 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES: El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo del COPASST identificará los controles para cada uno de los peligros y los clasificará en: - Fuente - Medio - Trabajador Para el establecimiento de los controles se debe seguir la siguiente jerarquía según aplique: - Eliminación del peligro: Consiste en no desarrollar la actividad hasta que se haya tomado todas las precauciones necesarias para evitarlo. - Sustitución del peligro: Reemplazar las actividades con otra que genere menor peligro. - Controles de ingeniería: Cambios locativos, cambio de herramientas o equipos, rediseño de actividades, Señalización/ advertencias, etc. - Controles administrativos: Decisiones gerenciales, capacitaciones, determinación de política de comportamiento al interior de la organización, planificación de actividades para minimizar el riesgo, llamados de atención, señalización y/o advertencia. - Elementos y Equipos de protección personal: Ayudan a proteger las diferentes partes del cuerpo de un trabajador como lo son: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores, botas de seguridad, casco y guantes. 4.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO: La evaluación del riesgo determina la probabilidad de que ocurra un evento específico y la magnitud de sus consecuencias. Para evaluar el nivel de riesgo se debe determinar: Nivel de Riesgo (NR): (Nivel De Probabilidad (NP) * Nivel de Consecuencia (NC)). Para determinar el nivel de probabilidad se requiere: Nivel De Probabilidad (NP): (Nivel de Deficiencia (ND) * Nivel de exposición (NE)). Para determinar Nivel de Deficiencia: NIVEL DE DEFICIENCIA; VALOR DE ND; SIGNIFICADO. Muy Alto (MA); 10; Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.. Alto (A); 6; Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Medio (M); 2; Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.. Bajo (B); No se asigna valor; No se han detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Para determinar el Nivel de Exposición (NE) se podrá aplicar los siguientes criterios: NIVEL DE EXPOSICION; VALOR DE NE; SIGNIFICADO. Continua (EC); 4; Se presenta sin interrupción o varias veces con tiempos prolongados durante la jornada laboral. Frecuente (EF); 3; Se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional (EO); 2; Se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Esporádica (EE); 1; Se presenta de manera eventual. Para determinar el Nivel de Probabilidad NIVEL DE PROBABILIDAD; NIVEL DE EXPOSICION (NE). 4; 3; 2; 1. NIVEL DE DEFICIENCIA (ND); 10; MA -40; MA -30; A -20; A -10. 6; MA -24; A -18; A -12; M -6. 2; M -8; M -6; B -4; B -2. El significado del Nivel de Probabilidad se interpreta de acuerdo con los siguientes significados: NIVEL DE PROBABILIDAD; VALOR DE NP; SIGNIFICADO. Muy Alto (MA); Entre 40 y 24; Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.. Alto (A); Entre 20 y 10; Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.. Medio (M); Entre 8 y 6; Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Bajo (B); Entre 4 y 2; Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.. Se determina el nivel de consecuencia según los siguientes parámetros: NIVEL DE CONSECUENCIA; NC; SIGNIFICADO. DAÑOS PERSONALES. Mortal o Catastrófico (M); 100; Muerte. Muy Grave (MG); 60; Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente, parcial o invalidez). Grave (G); 25; Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Leve (L); 10; Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Los resultados de los niveles de probabilidad y del nivel de consecuencia se combinan y determinan el nivel de riesgo, descrito así: NIVEL DE RIESGO NR: NP*NC; NIVEL DE PROBABILIDAD. 40-20; 20-10; 8-6; 4-2. NIVEL DE CONSECUENCIA (NC); 100; I 4000- 2400; I 2000- 1200; I 800-600; II 400-200. 60; I 2400-1440; I 1200-600; II 480-360; II 200 III 120. 25; I 1000-600; II 500-250; II 200-150; III 100-50. 10; II 400-240; II 200 III 100; III 80-60; III 40 IV 20. Interpretación del nivel de riesgo; NIVEL DE RIESGO; VALOR DE NR; SIGNIFICADO. I; 4000-600; Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente. II; 500-150; Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360. III; 120-40; Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. IV; 20; Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.. 4.6 CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: Los criterios establecidos para determinar la aceptabilidad son: - Cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros: se establecerá si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de intervención. - Número de expuestos: Se debe conocer el número de personas que están expuestas al peligro. - Peor consecuencia: se debe tener en cuenta que el control que se va a complementar evite siempre a la peor consecuencia al estar expuestos al riesgo 4.7 DEFINIR SI EL RIESGO ES ACEPTABLE: Se debe definir si el riesgo es aceptable o no según lo definido en la siguiente tabla. NIVEL DE RIESGO; SIGNIFICADO. I; No aceptable. II; No aceptable o aceptable con control especifico. III; Mejorable. IV; Aceptable. 4.8 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS: El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará el plan de acción para lograr la implementación de todos los controles establecidos y realizará el debido seguimiento para su total cumplimiento. 4.9 REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: A través de la realización de auditorías internas se revisará la eficacia de las acciones y/o controles establecidos en la Matriz de Riesgos. El no cumplimiento de los controles o la deficiencia de los mismos deberán ser tratados a través de acciones correctivas y/o preventivas.

- REFERENCIAS

- GTC 45 Guía Técnica Colombiana para el Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración.

- Decreto 1072 de 2015.

- ISO 45001

- ANEXOS

- Anexo 1 Tabla de Peligros

| DESCRIPCION | ANEXO 1. TABLA DE PELIGROS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLASIFICACION |  |  |  |  |  |  |
|  | BIOLÓGICO | FISICO | QUÍMICO | PSICOSOCIAL | BIOMECÁNICO | CONDICIONES DE SEGURIDAD | FENOMENOS NATURALES* |
|  | Virus | Ruido (de impacto, intermitente, continuo) | Polvo orgánico inorgánico | Gestión Organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios) | Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) | Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos) | Sismo |
|  | Bacterias | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Fibras | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) | Esfuerzo | Eléctrico (alta y baja tensión, estática) | Terremoto |
|  | Hongos | Vibración (cuerpo entero, segmentación) | Líquidos (nieblas y rocíos) Gases y vapores | Características del grupo social de trabajo (relaciones cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo) | Movimiento Repetitivo | Locativos (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caída de objeto) | Vendaval |
|  | Rickettsias | Temperaturas extremas (calor y frio) | Humos metálicos, no metálicos | Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.) | Manipulación manual de cargas | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) | Inundación |
|  | Parásitos | Presión Atmosférica (normal y ajustada) | Material Particulado | Interface persona – tarea (conocimientos, habilidades en relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización) |  | Accidente de transito | Derrumbe |
|  | Picaduras | Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) |  | Jornada de trabajo ( pausas, trabajos nocturnos, rotación, horas extras, descansos) |  | Publico (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.) | Precipitaciones (lluvias, granizadas. Heladas) |
|  | Mordeduras | Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas) |  |  |  | Trabajo en alturas |  |
|  | Fluidos o Excremento |  |  |  |  | Espacios confinados |  |
|  | * Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. |  |  |  |  |  |  |