Análisis de los cambios efectuados de las herramientas Lean en los procesos logísticos

María Alejandra Álvarez Arenas

Gabriela Suárez Velandia

Trabajo de Grado para Optar al Título de Ingeniero Industrial

Director

Néstor Raúl Ortiz Pimiento

PhD. En ingeniería

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas

Escuela de Estudios Industriales y Empresariales

Ingeniería Industrial

Bucaramanga

2022

Análisis de los cambios

En la actualidad, uno de los grandes retos que enfrentan las empresas es garantizar el correcto funcionamiento de sus procesos logísticos, así como la implementación de estrategias que agreguen valor. En virtud de lo anterior, la aplicación de la filosofía Lean Manufacturing en los procesos logísticos de la cadena de suministro ha tenido un impacto positivo, considerando que su objetivo principal es asegurar que los materiales y la información se encuentren disponibles en el lugar preciso, y así brindar un mejor servicio al cliente con el mínimo costo posible. Más allá del enfoque original del Lean Manufacturing, y con base en los resultados positivos que ha tenido su aplicación, diferentes organizaciones han decidido transformar las herramientas Lean para garantizar su adaptación en los procesos logísticos, manteniendo el foco principal de esta filosofía que es la eliminación de mudas o desperdicios y mantener la mejora continua en las organizaciones.

En las diferentes fuentes de información estudiadas, se evidenció el uso de las técnicas VSM, 5S, Diagrama de Ishikagua y OEE en los procesos logísticos de organizaciones pertenecientes a diferentes industrias. Estas herramientas fueron adaptadas e implementadas según las necesidades de cada organización, pues la forma en que los materiales son manipulados depende de la naturaleza de cada sector.

A lo largo de la revisión de literatura, fue posible evidenciar el interés de los autores por el estudio y aplicación del Value Stream Mapping. De ahí que esta herramienta haya presentado notables adaptaciones para ser implementada en todos los procesos logísticos. Específicamente en el proceso logístico de transporte y distribución se implementó con el nombre de Transportation Value Stream Mapping (TVSM) orientada a identificar los residuos relacionados con la eficiencia del transporte, al mismo tiempo que considera el ciclo completo de distribución (desde la recolección y carga de los pedidos hasta la recolección de las devoluciones y el cierre administrativo de la ruta). na adaptación evidente entre el enfoque original de esta herramienta y el TVSM son las nuevas variables a partir de las cuales se construye el mapa de flujo de valor: tiempo promedio entre clientes, nivel de utilización de camiones, distancia promedio recorrida por cliente, distancia recorrida en exceso por ruta, promedio de clientes por ruta, porcentaje de clientes no atendidos y porcentaje de devoluciones de producto.

El VSM también fue aplicado en el proceso de almacenamiento, adquiriendo el nombre de Warehousing Value Strem Mapping (WVSM). Esta herramienta incluye la descripción de diferentes residuos relacionados con la mejora de la eficiencia del almacén. Asimismo, este nuevo enfoque del VSM es empleado como medida de rendimiento en las operaciones logísticas de almacenamiento. Finalmente, el VSM fue adaptado al proceso de abastecimiento con el nombre de Purchasing Value Stream Mapping (PVSM). El uso de esta herramienta permite identificar los suministros defectuosos, los desperdicios y retrasos en todas las actividades de adquisición, con el fin de reducirlos y favorecer a la creación de valor desde el proceso logístico de abastecimiento.

La herramienta Overall Equipment Effectiveness (OEE), cuyo enfoque original está orientado a medir el rendimiento de la maquinaria empleada en los procesos de manufactura, fue implementada en el proceso logístico del transporte con el nombre de Overall Vehicle Effectiveness (OVE). Su propósito era medir la eficiencia de los transportes por camión considerando el tiempo de carga (este tiempo hace referencia al tiempo total disponible para el transporte en un período determinado). Posteriormente, se identificó que el tiempo de carga no permitía reflejar la utilización real del vehículo, por lo que la medida de rendimiento OVE fue adaptada a Total Operational Vehicle Effectivenes (TOVE). Dado que gran parte de las industrias emplean turnos múltiples para mejorar la utilización de los vehículos, esta medida sustituyó el tiempo de carga por el tiempo total de calendario, pues está demostrado que el tiempo de carga no refleja la utilización real de los vehículos.

Demás herramientas como las 5S también presentaron cambios en su adaptación especialmente en el proceso de almacenamiento, puesto que es habitual que en el lugar en que se realizan las actividades de este proceso se presenten una serie de actividades y desechos que no agregan valor y que retrasan el cumplimiento de los pedidos como el desorden, una mala organización y un incorrecto Layout. De esta forma, el almacén representa una oportunidad para que, a través de la implementación se las 5’S, se logre una correcta organización y limpieza que permita acortar las distancias recorridas por los empleados.

Uno de los pilares del Lean Manufacturing, el JIT, fue aplicado para un nuevo modelo de distribución logística a través del suministro basado en el sistema PULL. Esta metodología trajo consigo una mejora significativa en la eficiencia de los procesos logísticos de las empresas. De igual forma, es imprescindible resaltar la importancia del uso de las herramientas antecesoras del Lean Manufacturing. Una de ellas es el Diagrama de Ishikawa, empleada por los autores estudiados para identificar la causa raíz de los problemas en los procesos logísticos. No se evidenció una transformación en cuanto a la estructura o metodología de esta herramienta, sino que su adaptación tan solo incluye su aplicación desde una perspectiva logística. Finalmente, en el proceso de gestión de inventarios se evidenció la adaptación de la herramienta Kanban, la cual tomó el nombre de Kanban escalonado o de múltiples niveles (E-k) y tiene como objetivo obtener información exacta sobre la cantidad y el tipo de productos disponibles en el inventario logrando  aumentar la capacidad de inventario y disminuir el número de pedidos pendientes.

En la presente investigación se identificó una serie de herramientas que, hasta el momento no han sido aplicadas en los procesos logísticos. Estas son el Formato A3, Celdas de fabricación, Jidoka y Yamazumi.  Basado en la opinión de las autoras, se ha determinado que no es posible aplicar el concepto de Celdas de fabricación desde una perspectiva logística, ya que esta herramienta busca ordenar los procesos de manera secuencial, sin incurrir en desplazamientos, y la logística incluye actividades que no están adaptadas de manera secuencial y que, además, requieren de movimientos y desplazamientos. Sin embargo, las autoras consideran que las demás herramientas pueden ser aplicadas en los diferentes procesos logísticos. En el caso particular del Formato A3, su implementación permitiría al personal encargado de implementar proyectos Lean tener un orden lógico de lo que se pretende hacer, así como la fácil detección de problemas con sus causas y un respectivo seguimiento en el que se determine si lo está ejecutando es justo lo que se tenía planificado.

La figura que se muestra a continuación representa la adaptación de las diferentes herramientas del Lean Manufacturing implementadas en los procesos logísticos de abastecimiento, almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y distribución, las cuales fueron explicadas anteriormente.

Apendice G

Adaptación de herramientas Lean en los procesos logísticos. “Estudio exploratorio sobre la implementación de técnicas de lean manufacturing en los procesos logísticos (lean logistics)”.

Finalmente se concluye que la adaptación de las herramientas Lean en la logística varía dependiendo del proceso en el que se encuentren aplicadas y al sector al cual pertenece la empresa que desea implementar esta filosofía., Sólo basta en realizar algunos ajustes e implementar nuevos indicadores y medidas de rendimiento adaptadas a la logística para hacer uso de las herramientas Lean.

.