Apéndice F. Ficha Técnica de Mantenimiento Preventivo del Área de Extrusión

1. Información general del equipo

- Tipo de equipo: Extrusora de film plástico

- Marca / Modelo: Dongguan / SX-45X700

- Proceso asociado: Extrusión

- Sistema de operación: Semiautomático

- Turno de operación: 24 h/día (turnos rotativos)

- Identificación de criticidad: Alta – máquinas base del proceso productivo

2. Recomendaciones de seguridad y operación

Antes de iniciar cualquier intervención:

- Verificar que la máquina esté apagada y aislada de la red eléctrica.

- Usar el equipo de protección personal (EPP): guantes térmicos, botas dieléctricas, casco, gafas.

- Asegurar que el área esté señalizada como “zona en mantenimiento”.

Durante la operación regular:

- No usar prendas sueltas ni objetos metálicos (anillos, cadenas) durante la operación.

- Recoger el cabello largo y mantener una postura segura frente al dado caliente.

- No realizar ajustes con la máquina en funcionamiento.

- Supervisar la presión, temperatura y amperaje regularmente desde el tablero.

3. Riesgos operacionales y advertencias clave

- Riesgo térmico: El dado y la boquilla pueden alcanzar temperaturas superiores a 250°C. Cualquier contacto directo puede producir quemaduras graves. 
Advertencia: No tocar superficies metálicas calientes sin guantes térmicos.

- Riesgo eléctrico: Las resistencias y cintas calefactoras operan a alta tensión.

Advertencia: No manipular conexiones eléctricas sin haber desconectado la alimentación y verificada ausencia de corriente.

- Riesgo Mecánico: El tornillo y las zonas móviles pueden causar atrapamientos.

Advertencia: Mantener manos y herramientas alejadas de las partes móviles mientras la máquina esté encendida.

- Riesgo de incendio: Las zonas de calentamiento pueden iniciar fuego en presencia de lubricantes o residuos plásticos.

Advertencia: Mantener extintor tipo C cerca y realizar limpieza de grasa acumulada.

- Riesgo por operación incorrecta: Encender la extrusora sin esperar el calentamiento adecuado puede dañar el husillo y deformar el cañón.

Advertencia: Verificar que se alcance la temperatura estándar de operación antes de poner en marcha.

Actividades definidas:

- Verificación de resistencias y sensores de temperatura (termopares): Cada dos semanas se deberá revisar la continuidad de las resistencias eléctricas, así como el estado y respuesta de los sensores de temperatura (termopares). Se validará la fijación de estos y se comprobará que los niveles de temperatura coincidan con los valores de consigna durante el proceso operativo.

- Lubricación del motor y los rodamientos principales: Una vez al mes se realizará la lubricación con grasa específica de los rodamientos y acoples del motor de la extrusora. Esta tarea debe ejecutarse con la máquina detenida y fría, asegurando que no haya presencia de residuos o acumulación de grasa previa que puedan contaminar los componentes. Se escucharán ruidos inusuales o vibraciones para detectar fallos incipientes.

- Inspección visual de boquillas y dado de extrusión: De forma semanal, el operario asignado deberá realizar una inspección visual del dado de salida y las boquillas de extrusión. Se buscarán señales de obstrucción por material quemado, residuos sólidos o acumulación irregular de plástico fundido. Es obligatorio el uso de guantes térmicos para evitar quemaduras.

- Revisión del sistema de enfriamiento: Cada 15 días se inspeccionará el sistema de enfriamiento de la extrusora, incluyendo los ductos de aire, ventiladores o sistema de agua. Se verificará la circulación continua, ausencia de fugas y funcionamiento adecuado de los controles de temperatura. El agua debe estar libre de impurezas para evitar obstrucciones en los conductos.

- Limpieza general externa y chequeo visual básico del equipo: Una vez por semana se efectuará la limpieza exterior de la máquina, removiendo polvo, residuos o trazas de plástico. Adicionalmente, se hará una inspección general visual que permita detectar cables expuestos, perillas flojas, tapas abiertas o conexiones eléctricas en mal estado. Esto servirá como filtro previo para determinar si se requiere intervención técnica adicional.