Apéndice G. Ficha Técnica de Mantenimiento Preventivo del Área de Impresión

1. Información general de los equipos

- Tipo de equipo: Impresora flexográfica

- Marca / Modelo: Uteco Gold 612 RR 150 – Remak RE LM6X100

- Proceso asociado: Impresión flexográfica

- Sistema de operación: Semiautomático

- Turno de operación: 24 h/día (turnos rotativos)

- Identificación de criticidad: Alta – equipos responsables de cumplimiento gráfico del pedido

2. Recomendaciones de seguridad y operación

Antes de iniciar cualquier intervención:

- Asegurar que el sistema eléctrico esté apagado y bloqueado con llave de seguridad.

- Usar EPP obligatorio: guantes de nitrilo, gafas de protección, botas dieléctricas, tapabocas y delantal antifluidos.

- Asegurar que el área esté señalizada como “zona en mantenimiento”.

Durante la operación regular:

- Evitar el uso de prendas sueltas, cadenas o relojes que puedan quedar atrapados en rodillos.

- No acceder al tambor central o unidades impresoras mientras estén en movimiento.

- No manipular los rodillos o cuchillas sin haber detenido completamente la máquina.

- Mantener un entorno limpio para prevenir accidentes por resbalones de tinta o solventes.

3. Riesgos operacionales y advertencias clave

- Riesgo por rodillos en movimiento: Posibilidad de atrapamiento de dedos, guantes o herramientas.

Advertencia: No intervenir en zonas de presión sin detener completamente el equipo.

- Riesgo químico: Contacto con solventes y tintas a base de compuestos orgánicos volátiles.

Advertencia: Usar protección respiratoria en áreas poco ventiladas. Evitar contacto dérmico prolongado.

- Riesgo eléctrico: Presencia de motores, sensores y calentadores eléctricos.

Advertencia: No manipular cableado sin verificar el aislamiento y desconexión total de potencia.

- Riesgo térmico: Algunas partes como los secadores alcanzan temperaturas superiores a 150°C.

Advertencia: No tocar ni retirar cubiertas térmicas si el sistema está en funcionamiento.

- Riesgo de incendio: Uso de tintas inflamables.

Advertencia: Tener disponible un extintor tipo C y mantener fuentes de ignición alejadas.

Actividades definidas:

- Limpieza de rodillos anilox y bandejas de tinta: Al finalizar cada jornada, se debe realizar la limpieza de rodillos anilox, portaplancha y bandejas de tinta, empleando solventes compatibles con el tipo de tinta utilizada (base agua o solvente). Esta tarea previene obstrucciones y acumulación de residuos que pueden afectar la calidad del entintado y provocar defectos en impresión. La limpieza debe realizarse con la máquina apagada, usando guantes y protección facial.

- Revisión y ajuste de alineación de rodillos impresores: Una vez por semana, el técnico asignado verificará el paralelismo y la alineación entre el tambor central, los rodillos anilox y los cilindros portaplancha. Se emplearán galgas o calibradores mecánicos para detectar desviaciones. Si se identifica desplazamiento axial o vibraciones, se procederá a realizar ajuste fino con la máquina en frío. Esta tarea reduce el desregistro de color y el desgaste prematuro de los componentes.

- Limpieza de boquillas y ductos de tinta: De manera semanal se limpiarán las boquillas y conductos que alimentan el sistema de entintado, eliminando posibles sedimentos o coágulos que alteren la viscosidad o flujo de tinta. Esta acción es esencial para evitar chorreados o inconsistencias durante la impresión continua. Se recomienda desmontar y enjuagar con líquido limpiador de baja volatilidad, usando cepillos plásticos y sin elementos metálicos que rayen las superficies.

- Control de presión y desgaste en las planchas flexográficas: Cada semana se debe verificar el estado físico de las planchas y su presión de contacto sobre el sustrato. Se utilizarán tiras de prueba de presión para asegurar una transferencia de tinta homogénea. En caso de desgaste visible, burbujas o deformaciones, la plancha debe ser retirada y almacenada adecuadamente. Esta acción minimiza errores de impresión y garantiza fidelidad gráfica.

- Verificación del sistema de extracción de vapores y ventilación: Cada 15 días se comprobará el funcionamiento de los extractores de vapores y el sistema de renovación de aire en el área de secado. Se revisarán filtros, ductos y sensores térmicos. Se buscará evidencia de obstrucciones, mala ventilación o acumulación de residuos en zonas críticas. Un sistema de extracción eficiente reduce riesgos de inhalación de solventes y evita sobrecalentamientos.

- Chequeo de presión en rasquetas y bombas de tinta: Con frecuencia semanal, se inspeccionará el ajuste de las rasquetas sobre los rodillos anilox y el caudal de las bombas de tinta. Se validará que la presión sea uniforme, sin fugas o acumulaciones de tinta. Se ajustarán válvulas o sensores si se detectan irregularidades. Esta rutina es vital para mantener un flujo constante y evitar desperdicio de tinta.

- Lubricación de componentes móviles y motores: Una vez al mes se realizará lubricación de rodamientos, acoples y ejes móviles, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El procedimiento debe hacerse con la máquina apagada, limpiando primero residuos sólidos o grasa vieja. Esta actividad extiende la vida útil de los mecanismos y disminuye el riesgo de paradas por fricción o sobrecalentamiento.

- Revisión y mantenimiento del sistema de secado: Mensualmente se revisarán túneles de calor, blowers, lámparas o quemadores. Se validará que la temperatura sea homogénea y que no existan obstrucciones o acumulación de tinta seca en los ductos. Un sistema de secado eficiente garantiza que el material salga sin humedad ni distorsión, permitiendo el rebobinado sin errores.

- Inspección visual general y chequeo estructural: Cada semana se ejecutará una inspección básica que incluya la estructura de la máquina, bandejas, protecciones, cables, sensores expuestos o piezas sueltas. Esta revisión ayuda a identificar fallas menores antes de que escalen a problemas críticos. Si se detectan desviaciones estructurales o señales de deterioro, se genera una orden de trabajo para intervención técnica.