Apéndice H. Ficha Técnica de Mantenimiento Preventivo del Área de Sellado

1. Información general de los equipos

- Tipo de equipo: Selladora automática

- Marca / Modelo: Wenzhou FW-SJR700 / Wenzhou FW-SJR600

- Proceso asociado: Sellado de bolsas plásticas

- Sistema de operación: Eléctrico – Semiautomático con banda transportadora

- Turno de operación: 24 h/día (turnos rotativos)

- Identificación de criticidad: Alta – etapa final en la línea de producción

2. Recomendaciones de seguridad y operación

Antes de iniciar cualquier intervención:

- Confirmar conexión a tierra del equipo.

- Usar EPP: guantes térmicos, gafas de seguridad, ropa ajustada y sin accesorios metálicos.

- No encender si hay humedad cerca de componentes eléctricos.

- Precalentar el equipo si ha estado inactivo durante más de 1 hora.

Durante la operación regular:

- No introducir las manos ni manipular productos mientras estén en contacto con la trenza caliente o la banda.

- No apagar la máquina si la temperatura está por encima de 100 °C; se debe dejar enfriar gradualmente.

- Ajustar temperatura y presión antes del inicio del lote, no en plena operación.

Durante el mantenimiento:

- Esperar a que la temperatura baje a < 100 °C antes de intervenir.

- Verificar el estado de cables, sensores y protecciones antes de manipular.

- No intervenir la caja de control sin autorización técnica.

3. Riesgos operacionales y advertencias clave

- Riesgo térmico: Las trenzas y bloques calefactores alcanzan hasta 300°C.

Advertencia: No tocar superficies metálicas calientes sin guantes térmicos ni realizar limpieza con el equipo encendido.

- Riesgo eléctrico: Fallas por humedad o mala conexión a tierra

Advertencia: No operar si hay cables expuestos o el equipo ha sido almacenado sin ventilación.

- Riesgo de atrapamiento: Las partes móviles como la banda o las trenzas pueden causar atrapamientos

Advertencia: No introducir bolsas deformadas ni detener el sistema manualmente durante su funcionamiento.

- Riesgo de mal sellado: Por temperaturas o presiones mal configuradas.

Advertencia: Realizar pruebas previas antes del inicio de producción en masa.

- Riesgo de desviación de banda: Mal ajuste puede causar atascos o fallos de alineación.

Advertencia: Revisar elasticidad y posición antes de cada jornada.

Actividades definidas:

- Limpieza diaria de rodillos y trenzas calefactoras: Al finalizar cada jornada se debe limpiar cuidadosamente los rodillos de presión, las trenzas de sellado y la zona de contacto con el plástico para evitar acumulación de residuos que afecten la calidad del sellado. Utilizar paños secos y resistentes al calor, nunca agua o solventes.

- Verificación diaria de parámetros de temperatura y presión: Cada turno deberá validar desde el panel de control que la temperatura esté dentro del rango operativo (100–300 °C) y que la presión de sellado sea la adecuada según el tipo de bolsa. Esta revisión evita defectos de sellado o sobrecalentamiento.

- Ajuste semanal de la banda transportadora: Se debe revisar que la banda esté centrada, sin holguras o desviaciones. Si se detecta desalineación, se ajustará la elasticidad desde los tornillos de tensión ubicados a los costados del sistema.

- Chequeo semanal de alineación y estructura mecánica: El operario técnico deberá comprobar que los rodillos patrón estén alineados, los ejes giren sin fricción excesiva y que no haya vibraciones o piezas sueltas. Cualquier anomalía será registrada para mantenimiento correctivo.

- Ajuste mensual de tornillos, poleas y conexiones estructurales: Con la máquina detenida y fría, se revisarán los puntos de fijación críticos para evitar vibraciones o desalineaciones en el sistema de sellado.

- Sustitución trimestral de trenzas y elementos de desgaste: Reemplazar trenzas deterioradas por uso continuo, especialmente si presentan quemaduras, pérdida de flexibilidad o deslizamiento irregular. Esta tarea se hará con guantes térmicos.

- Mantenimiento trimestral de sistema de control electrónico: Revisión de la placa reguladora de velocidad, potenciómetros y conectores eléctricos. Se limpia el interior del tablero y se ajustan contactos si es necesario.

- Limpieza interna anual y revisión eléctrica completa: Desmontar coberturas laterales, remover polvo acumulado, verificar el estado del cableado interno, sensores de temperatura y realizar prueba de conexión a tierra. Es necesario registrar el estado general del motor y el sistema de enfriamiento.

- Inspección visual general y chequeo estructural: Cada semana se realizará una inspección visual enfocada en verificar el estado de la banda transportadora, rodillos de presión, carcasas laterales, conexiones eléctricas visibles, sensores de temperatura, tornillería y estructura metálica. Esta revisión busca anticipar fallos derivados del uso continuo, como desajustes, acumulación de residuos o desgaste prematuro. Si se detectan elementos flojos, piezas deterioradas o cables expuestos, se deberá documentar y emitir orden de mantenimiento correctivo inmediato antes de continuar con la operación.