MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

TABLA DE CONTENIDO

1	Objetivos	3

2	Descripción General del Proceso Productivo	3

2.1	Mezclado de Materia Prima	6

2.1.1	Maquinaria de la Etapa de Extrusión.	6

2.1.2	Materia Prima.	7

2.2	Extrusión	8

2.2.1	Maquinaria de la Etapa de Extrusión.	11

2.2.2	Diagrama de flujo del proceso de extrusión	14

2.2.3	Descripción del flujo de proceso de Extrusión por actividad	16

2.3	Impresión	19

2.3.1	Maquinaria de la Etapa de Impresión.	20

2.3.2	Diagrama de flujo del proceso de impresión	21

2.3.3	Descripción del flujo de proceso por actividad	23

2.4	Sellado	26

2.4.1	Maquinaria de la Etapa de Sellado.	27

2.4.2	Diagrama de flujo del proceso de sellado	29

2.4.3	Descripción del flujo de proceso por actividad	31

3	Buenas prácticas para el proceso productivo	34

# Objetivos

RESPONSABLE: Supervisor de producción y Directora de Recursos Humanos.

- Implementar una supervisión sistemática y metódica del proceso productivo en la organización empresarial.

- Definir con claridad las responsabilidades y tareas de cada miembro del proceso productivo.

- Fomentar la mejora continua y la implementación de buenas prácticas en el proceso productivo.

# Descripción General del Proceso Productivo

El proceso productivo de la empresa Plastisander S.A.S inicia en su mayoría bajo la modalidad del sistema pull, es decir, bajo pedido, en el cual se genera la orden con las especificaciones solicitadas por el cliente especificando algunas variables como: la medida, el calibre, el tonelaje, el color, número de cantidad de bolsas, diseño y la materia prima del cual está hecho; sin embargo, también es posible que se den pedidos bajo un sistema push, los cuales son producidos mediante la demanda del mercado y vendidos por la empresa a clientes que visiten la empresa. Las variables antes mencionadas sirven para determinar cuál será el camino que va a tomar el producto solicitado, cómo se puede observar en la Diagrama del proceso productivo de la empresa Plastisander S.A.S. Además, sirve para determinar el uso de las materias primas de ese producto, dado que es posible que se use la misma mezcla de materia prima para diferentes ordenes en las cuales en algunos de ellos se les añade alguna cantidad de materia prima adicional. Observando el diagrama y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede concluir que no todos los productos elaborados en el proceso productivo pasan por los tres subprocesos representados, dado que, dependiendo de las necesidades del cliente puede que el producto llegue hasta cualquiera de los tres principales procesos que son: extrusión, impresión y sellado.

Asimismo, en todos los procesos que conforman el proceso productivo se manejan las planillas y la herramienta de Excel denominada “Formato para recolección de información del proceso productivo” para llevar día a día la información de los pedidos, las observaciones y problemáticas presentadas durante la elaboración del producto, los tiempos de elaboración e información que es de vital importancia para la toma de decisiones.

Figura 1

Diagrama del proceso productivo de la empresa Plastisander S.A.S

Fuente: Elaboración propia

## Mezclado de Materia Prima

Considerado como la primera etapa del proceso productivo y como uno de los más importantes de todo el ciclo productivo, dado que de este proceso depende el estado en el cuál puede llegar a salir el producto final. Este proceso consiste en tomar los bultos de materia prima e introducirlos en la tolva de la mezcladora vertical marca Bimaq, con el objetivo de cumplir con las especificaciones determinadas por los clientes en las órdenes y así pasar al proceso de extrusión. El encargado de llevar a cabo esta tarea es el supervisor de producción, el cual cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria del plástico y 4 años de pertenecer a la empresa conocida como Plastisander S.A.S, por lo que el operario se basa en la experticia conseguida durante este periodo para la elaboración de las mezclas. Asimismo, como se mencionó anteriormente, se identificó que el registro de la información sobre el uso de las materias primas se considera que posee cierto grado de dificultad dado que es posible que una misma mezcla pueda ser usada para diferentes ordenes por medio de la adición de cierta cantidad de materia prima para alcanzar las especificaciones estipuladas de cada una de las órdenes. A pesar de eso, es necesario establecer por medio de una metodología la proporción de cada material de cada mezcla a raíz de que en el mes de diciembre se estableció que era indispensable contar con esta información que es de gran interés para los inversionistas y el área administrativa.

### Maquinaria de la Etapa de Extrusión.

La máquina involucrada en la etapa de mezclado es la mezcladora vertical marca Bimaq

Figura 2

Máquina del proceso de mezclado marca Bimaq

Fuente: Elaboración propia

### Materia Prima.

La materia prima utilizada en el proceso productivo es la siguiente:

- Polietileno

  - Baja densidad

  - Alta densidad

  - Lineal

- Metaloceno

- Peletizados

- Polipropileno

- Lamina bio

- Tintas para impresión

Figura 3

Materia prima

Fuente: Elaboración propia

## Extrusión

Para el proceso de extrusión es necesario llevar a cabo un par de pasos antes de iniciar como la preparación de la extrusora, que consiste en escoger los conos y moldes teniendo en cuenta la medida de la bobina o lamina a producir, la mezcla asignada a la respectiva extrusora e iniciar el proceso de calentamiento de la máquina al iniciar la jornada; sin embargo, si la extrusora ya se encontraba en funcionamiento este paso puede ser omitido. Al obtener la mezcla con las proporciones determinadas por el supervisor de producción, esta mezcla se vierte en la tolva de la respectiva extrusora a la cuál haya sido asignada el pedido para ser transportada por medio del empuje producido por el movimiento giratorio del tornillo sin fin, o también conocido como tornillo de Arquímedes, lo que produce a su vez que esta mezcla se funda y fluya hasta la boquilla ubicada en la corona (Copa de extrusión) mediante temperaturas controladas desde el punto de control. Esa masa resultante de la mezcla fundida sale a través de la boquilla del molde en la corona mediante el proceso de soplado de aire a presión tanto interno como externo; donde el interno genera un globo de plástico y determina el diámetro de este mientras que el externo permite regular la temperatura de este globo de plástico para enfriarlo progresivamente y que pueda ser recogido y compactado mediante los rodillos haladores, los cuales determinan la velocidad a la cuál llegan a los demás rodillos y producen una de las variables principales del producto llamado “calibre”, el cuál es inversamente proporcional a la velocidad de los rodillos haladores.

Posteriormente, luego de pasar por los rodillos haladores, si es necesario puede que el material sea “tratado”, esto quiere decir que el material recibe una descarga eléctrica y de rayos UV que permite que la tinta se pigmente sobre el material para el proceso de impresión. Sea o no el caso, el material pasa por los rodillos de arrastre para finalmente ser embobinado en el cono que se preparó al inicio del proceso. Sin embargo, en primera instancia puede que las propiedades del rollo no sean las especificadas por el cliente, por lo que es necesario que el supervisor de producción o los extrusores regulen tanto la velocidad de los rodillos haladores como la temperatura y la presión del aire que sale de la boquilla hasta dar con las características estipuladas por el cliente, generando en este primer tramo un rollo de prueba el cual permite ser usado posteriormente en otras actividades como impresión, a partir de este punto ya se empieza a embobinar el rollo final hasta obtener el tonelaje indicado en el pedido. Sin embargo, la estimación del peso del rollo o bobina está determinado por la experiencia del supervisor, dado que con las extrusoras que cuenta la empresa no es posible determinar el peso ni la medida total del rollo, por lo que una vez llega al punto en el que aproximadamente puede pesar lo que el supervisor estima la lámina es cortada y se prepara el cono para el siguiente rollo.

Para algunos productos este es el fin del proceso productivo cómo para las láminas en bobinas sin tratar o tratadas sin imprimir, por lo que posteriormente se pesan, se embalan y se etiquetan para ser entregados al cliente, si esta no es la última etapa, se continua con el proceso de impresión.

### Maquinaria de la Etapa de Extrusión.

Las máquinas involucradas en la etapa de extrusión son las siguientes:

Tabla 1

Maquinaria de la etapa de extrusión

| Maquina | Características |
| --- | --- |
|  | - Nombre: ”La nueva” o extrusora de 45 - Utilizada para bobinas y láminas de baja y alta densidad - Elabora rollos de hasta máximo 24 pulgadas - Tipo: ascendente - Sistema de refrigeración por aire |
|  | - Nombre: Extrusora bimaq 55 - Utilizada para bobinas y láminas de baja y alta densidad - Elabora rollos de hasta máximo 42 pulgadas - Tipo: ascendente - Sistema de refrigeración por aire |
|  | - Nombre: Extrusora de 30 para bolsas pequeñas de baja densidad - Utilizada para bobinas y láminas de baja alta densidad - Elabora rollos de hasta máximo 12 pulgadas - Tipo: ascendente - Sistema de refrigeración por aire |
|  | - Nombre: Extrusora de polipropileno de 50 - Utilizada para bobinas de polipropileno - Elabora rollos de hasta máximo 25 pulgadas y media - Tipo: descendente - Sistema de refrigeración por agua |
|  | - Nombre: Refiladora - Utilizada para cortar y separar las bobinas producidas en las extrusoras. Puede cortar el borde de los rollos, retirar el sobrante y alinear el borde de la bobina. |

Fuente: Elaboración propia

### Diagrama de flujo del proceso de extrusión

El diagrama de flujo del proceso de Extrusión, se elaboró basado en la simbología estipulada por la Norma ISO 9000. Las operaciones realizadas son actividades que se realizan antes, durante y posterior al tiempo de elaboración del rollo, el cual no se tuvo en cuenta para el flujograma partiendo del hecho de que variables como la velocidad, el tamaño y la materia prima con la que se elabora el rollo produce que el tiempo de elaboración sea mayor (aprox. 2 horas y media) o menor (aprox. 1 hora). Por las variables antes mencionadas, también se generaron unos rangos de tiempos para cada operación tras realizar una toma de tiempos que se encuentra en la información de la base de datos de este proceso. Las máquinas extrusoras cuentan con tres operarios que se encuentran verificando el estado de la impresión, e incluso hay doble jornada para la producción en estas máquinas siempre y cuando haya materia prima disponible.

Figura 4

Diagrama de flujo del proceso de Extrusión

Fuente: Elaboración propia

### Descripción del flujo de proceso de Extrusión por actividad

Es necesario aclarar que los tiempos descritos en cada una de las actividades están sujetos a una menor o mayor variabilidad según las capacidades del operario, el estado de las extrusoras o las características de los pedidos.

Calentar la extrusora. Para este paso es necesario configurar los valores de la temperatura de la extrusora, es fundamental revisar que dichos valores estén dentro del rango establecido. Dado el caso que no sea así, es importante notificarlo al supervisor o dejarlo por escrito en la sección de observaciones de la plantilla de producción de extrusión. Dependiendo del estado de la extrusora es posible que este paso pueda durar entre 23 segundos y 40 segundos aproximadamente.

Montar conos y moldes. Es indispensable para el operario que esté realizando la preparación que tenga identificada la ubicación de los conos ha utilizar para el pedido con el propósito de que el tiempo que lleve preparar la extrusora no sea mayor a lo normal. Una vez se tenga a la mano el cono se realiza el respectivo montaje en la extrusora, por lo que esta actividad toma entre 77 y 100 segundos aproximadamente si los conos se encuentran organizados y dispuestos de manera correcta en el lugar indicado.

Verter mezcla en la tolva. Una vez realizada la mezcla de materias primas en la mezcladora Bimaq con el porcentaje de material necesario para la producción de la orden del cliente (la cuál puede no demorar más de 5 minutos), es vertida dentro de la tola que permite que la materia prima sea desplazada por el tornillo sin fin hasta llegar a la boquilla de la cuál sale el material en forma de burbuja por la presión interna y externa. El proceso de verter la mezcla demora entre 15 y 20 segundos aproximadamente.

Retiro de material sobrante. Es posible que al apagar la máquina sobre cierta cantidad de material en la boquilla del pedido anterior, por lo que es necesario retirar el excedente variando la presión de la boquilla para que sea retirado y continuar con el nuevo pedido. Esta actividad demora entre 41 y 55 segundos aproximadamente.

Ajustar máquina de tratado. Este paso puede incluirse o no dentro de las actividades a realizar para la preparación de la extrusora dependiendo de si el material debe ser tratado, es decir, que reciba una descarga eléctrica y de rayos UV que permite que la tinta se pigmente sobre el material para el proceso de impresión. El proceso para preparar esta máquina tratadora depende de la extrusora, dado que en algunas la máquina para realizar este proceso es de fácil acceso mientras que para otras hay que subir unas escaleras hasta acceder al dispositivo, por esta razón este proceso puede durar entre 40 segundos a 120 segundos aproximadamente.

Determinar presión del aire de la boquilla. En este paso se va realizando el ajuste de la presión del aire de la boquilla mientras que se puede realizar el paso del retiro del material sobrante. A medida que se va ajustando la presión, con el metro que dispone cada operario se va midiendo el tamaño de la lamina después de haber pasado por los rodillos haladores y en lugar que sea accesible. La determinación de la presión de la boquilla está entre los 90 segundos y los 133 segundos aproximadamente.

Enhebrar la burbuja de plástico con el rodillo halador. Una vez esté saliendo la burbuja por la boquilla y que se esté retirando el material, se toma la lamina que está saliendo con la nueva mezcla mientras se verifica que esté pasando por los rodillos correspondientes de la extrusora. Este paso puede tomar entre 22 y 51 segundos aproximadamente.

Determinar la velocidad de los rodillos haladores. Esta velocidad se va a justando según el calibre que se necesite sacar para ese pedido en específico, Se hace una primera vez para comenzar a realizar un cono de prueba, este paso de la velocidad de los rodillos haladores tiene una duración aproximada de entre 40 y 50 segundos.

Ajustar y embobinar el cono de prueba. Luego de haber realizado toda la preparación de la extrusora, se comienza a embobinar el cono de prueba para verificar si se está extruyendo las características solicitadas en el pedido. Asimismo, se ajusta y se le pone una cinta para que se comience a enrollar en el cono que se monto al inicio del proceso. Este paso puede durar entre 49 y 128 segundos aproximadamente.

Verificar las dimensiones de la lámina mientras se ajusta la velocidad del motor principal y del rodillo halador. En este paso se usa un micrómetro para medir el calibre que posee la lámina de plástico, se verifica que se encuentre acorde con las características solicitadas para el pedido y de no ser así, se realizan los ajustes pertinentes tanto en los haladores como en el motor principal, actividad que toma entre 23 segundos y 102 segundos.

Embobinar cono con las características de la orden. Una vez realizados todos los ajustes y de haber verificado que todo esté correctamente configurado, se procede a embobinar el cono en el que será realizado el pedido. Este proceso demora entre 23 y 102 segundos aproximadamente.

Ajuste y posicionamiento de conos. Esta actividad es recomendable que sea realizada cuando se está próximo a acabar el proceso de extruir la bobina, para evitar tiempos improductivos cuando se realice el corte y verificación de calidad y se pueda iniciar con el siguiente rollo en el menor tiempo posible. Este al igual que el de la fase de preparación debe contemplar tener a la mano los conos que sean requeridos para la respectiva orden para no aumentar el tiempo improductivo. Esta tarea puede tomar entre 11 y 50 segundos.

Corte y verificación de calidad del rollo al alcanzar cierto peso aproximado. Después de desarrollar las actividades anteriores del flujo del proceso, estas actividades que vienen a continuación son aquellas que se dan entre los rollos producidos, es decir, una vez se alcanza el peso estipulado para la bobina, se procede a realizar el corte para montar la siguiente bobina. De la misma manera, se procede a verificar nuevamente medidas y a medir el calibre con el micrómetro para garantizar la calidad del producto. Este proceso toma entre 23 y 102 segundos en realizarse.

Bajar y pesar rollo. Para esta tarea es necesario valorar el peso de la bobina, dado que en el caso que sea demasiado pesado para bajarse manualmente, debe requerir el apoyo de una herramienta de transporte que permite bajar el rollo para llevarlo a pesar en la báscula que se encuentra en el centro de la planta productiva. Esta tarea, dependiendo del peso de la bobina, puede tardar entre 13 y 36 segundos.

Empacar y etiquetar rollo. Por último, posterior al pesaje de la bobina, se realiza el empaque y se pone la etiqueta emitida desde la herramienta digital que se encuentra en el ordenador. Esta tarea puede tomar de 30 a 50 segundos aproximadamente.

## Impresión

Para comenzar, se requiere tener bobinas tratadas en las que se va a realizar la impresión, tintas como materia prima, moldes de plástico llamados cireles o fotopolímeros que contienen los diseños que se imprimirán y rodillos de impresión que se ajustan al tamaño de la impresión. Se eligen los rodillos adecuados según el diámetro y los tonos de las tintas que lleve el diseño de la impresión para luego adherir los fotopolímeros a los rodillos y verter las tintas en el lugar indicado. Después, la lámina de la bobina pasa entre los rodillos, uno con el fotopolímero y otro que ejerce presión, para que la tinta quede impregnada en el material. Las tintas que recoge el fotopolímero adherido al rodillo, se vierten por medio de un cilindro anilox que puede suministrar la tinta de manera interna o externa.

Posteriormente, se comienza a realizar la impresión en rollos de prueba para ajustar el diseño y verificar medidas, tonos y adherencia de la tinta. Si el resultado es positivo, se cambia por la bobina sobre la cual se debe realizar la impresión, si es negativo se lleva a cabo las medidas correctivas necesarias. Una vez finalizado el proceso de impresión, se desmonta el rollo con el diseño impreso, se pesa, se embala y se etiqueta para entregar al cliente. Por último, al igual que en extrusión, puede que este sea el último paso para algunos productos, de lo contrario, se continúa con la última etapa que es el sellado.

### Maquinaria de la Etapa de Impresión.

La máquina involucrada para esta etapa del proceso productivo es la impresora flexográfica marca Printplast, serie PKF1000-6, la cual posee un ancho de impresión de 1000 mm, una velocidad de impresión de 100 m/min y permite un ancho de película de 1050 mm.  (PRM-Taiwan, 2023)

Figura 5

Impresora flexográfica Printplast serie PKF1000-6

Fuente: PRM-Taiwan

### Diagrama de flujo del proceso de impresión

Al igual que el diagrama de flujo del proceso de extrusión, la información de los tiempos realizados se llevó a cabo bajo la modalidad de toma de tiempos por cronómetro y con la simbología de la Norma ISO 9000. En este caso la preparación de la máquina y el montaje tanto de los fotopolímeros como de los rodillos es lo que más tiempo toma en el proceso, incluso teniendo que mantener la impresora apagada durante más de dos horas. Hay que tener en cuenta que la variabilidad de tiempo para este proceso depende del número de unidades utilizadas, si es doble cara, el diseño de la impresión, el estado de los fotopolímeros y el peso de los rodillos, los cuales la mayoría de veces se necesita mínimo de dos personas para ser colocados.

Figura 6

Diagrama de flujo del proceso de Impresión

Fuente: Elaboración propia

### Descripción del flujo de proceso por actividad

Realizar la limpieza de las superficies de tinta. Antes de poder iniciar con todo el proceso, es necesario que para garantizar la calidad de la impresión en el rollo extruido, los residuos de tintas ubicadas en las unidades usadas para pedidos anteriores sea totalmente retirada con el objetivo de evitar cambios de tonalidades o manchas en los productos terminados. Este proceso puede durar entre 27 y 33 minutos dependiendo del número de unidades que deban ser limpiadas.

Preparar la tinta. Este paso puede ser realizado simultáneamente a otras tareas mientras ya se tenga a la mano los baldes de tintas. De no ser así, debe ir a buscarse en las tintas que se encuentran en el segundo piso para poder prepararlas. Luego se preparan las tintas según las especificaciones de colores de la orden, para esto se transfieren para otros baldes o se combina cierto porcentaje para obtener los colores ha utilizar en el pedido. Esta actividad puede durar entre 5 y 7 minutos aproximadamente.

Seleccionar fotopolímero (Cirel) y los rodillos. Para evitar desperdiciar tiempo, es necesario que, al igual que las tintas, se tengan ubicados los cireles o fotopolímeros, los cuales son las láminas de plástico con el diseño a imprimir sobre el rollo de plástico. Estos se encuentran ubicados en los cajones asignados, por lo que esta tarea toma entre 73 segundos y 186 segundos aproximadamente.

Adherir fotopolímero a los rodillos. Al tener los fotopolímeros para el diseño de la presión, ahora se eligen los rodillos que vayan acorde a los fotopolímeros para ser montados sobre una mesa de trabajo, en la que de manera cuidadosa se ubican los fotopolímeros teniendo presente el patrón de impresión del diseño. Este paso puede variar dependiendo del estado en el que se encuentren los fotopolímeros, por lo que el tiempo que lleve realizar esta tarea puede estar entre 26 minutos y 1 hora aproximadamente.

Montar los rodillos con el fotopolímero adherido. Una vez estén ubicados y revisados los cireles sobre los rodillos, generalmente se necesita que tanto el auxiliar como el impresor estén presentes en esta tarea para que entre los dos puedan ubicar los rodillos con los cireles sobre las unidades que estén dispuestas para la impresión. Esta actividad demora aproximadamente entre 46 y 50 segundos.

Impregnar los rodillos anilox de tinta (Método interno o externo). Esta actividad tiene dos opciones, dado que algunas de las unidades no cuentan con el motor para transportar la tinta de manera interna del rodillo anilox, por lo que debe ser vertida de manera externa para impregnar el rodillo y que a su vez el fotopolímero al entrar en contacto pueda realizar la impresión. Esta tarea puede demorar entre 39 y 63 segundos.

Verificar presión entre los rodillos. Para esta fase se realiza el prensado, es decir, se verifica y ajusta el espacio que hay entre los rodillos para que halla presión y se pueda dar la impresión sobre el rollo de plástico. Dependiendo del estado de las unidades, puede que demore entre 3 y 4 minutos aproximadamente.

Montar los rollos tratados y los conos en los soportes. Una vez realizada la preparación de la impresora, se disponen de los rollos tratados para comenzar con la impresión en la zona de montaje de los rollos. Para eso, también es necesario ubicar el cono a la misma distancia y que posea la misma medida que el rollo montado. Esta tarea es posible que se repita constantemente luego de la preparación dado que se sacan varios rollos por fotopolímero, por lo que al disponer de dos soportes tanto en la parte interna de la impresora como de la parte externa es importante hacer uso de ambos para optimizar el tiempo de montaje y ubicación de los rollos y conos. Esta tarea puede tomar entre 22 y 30 segundos aproximadamente.

Iniciar impresión y verificar estado de la impresión. Una vez toda la preparación y el montaje de los rollos haya finalizado, es hora de iniciar con la impresión mientras se va a justando la velocidad a la que se puede realizar la impresión. Simultáneamente, es pertinente que el impresor verifique el estado de impresión del rollo y se lleven a cabo las respectivas correcciones. Esta actividad, al depender de la verificación del estado de impresión, puede tomar entre 26 segundos y 5 minutos y medio aproximadamente.

Unir la lámina de la nueva bobina tratada al cono. Teniendo en cuenta lo dicho en la anterior actividad, cuando ya se termina el ciclo de impresión de un rollo se debe unir nuevamente un nuevo rollo al cono que quedó del rollo anterior o de uno totalmente nuevo. Si la actividad anterior se lleva a cabo durante el tiempo del ciclo de impresión y no se espera a que finalice dicho ciclo, el tiempo que toma realizar la unión de la lámina de la nueva bobina tratada al cono es entre 23 y 26 segundos.

Corte y desmonte de rollo impreso. Así como se organiza los nuevos rollos, también se debe retirar el rollo producido para poder pesar el total del rollo y tener en cuenta cuanto fue el retal del mismo, por lo que esta actividad puede durar entre 26 y 176 segundos aproximadamente.

Empacar y etiquetar rollo. Por último, el rollo es embalado y etiquetado para que sea dirigido hacia la siguiente etapa del proceso productivo, ya sea directamente para el cliente o para enviarlo al proceso de sellado. Esta actividad de embalaje y etiquetado demora entre 28 y 55 segundos aproximadamente.

## Sellado

En esta última etapa los pedidos son asignados desde el área administrativa a los selladores, quienes se encuentran en el tercer piso de la planta. Los rollos de material son transportados por el auxiliar del proceso productivo mediante un ascensor ubicado en la parte de atrás a la derecha de la planta y una vez estando arriba, se colocan en una zona específica sin un orden particular. Para comenzar el proceso de sellado, la máquina debe estar encendida y en la temperatura adecuada, así el operario puede realizar la configuración de la temperatura, la velocidad y la medida del corte de la lámina, dependiendo del tipo de material, el calibre y la medida de las bolsas. Durante el proceso, el operario debe realizar pruebas de calidad para verificar la resistencia, la calidad de sellado y la calidad general del producto. Si se encuentra algún fallo en las pruebas de calidad, se deben notificar y revisar los fallos en etapas anteriores del proceso, y las correcciones que se puedan hacer de inmediato, como ajustes de velocidad, temperatura y medida de la selladora, serán realizadas por el sellador y verificadas nuevamente.

El corte de la bobina se realiza en paquetes de 25, 50 o 100 unidades de bolsas según la orden asignada, que pueden ser selladas o no por el operario mediante una selladora térmica manual. Estos paquetes se pesan y etiquetan hasta alcanzar el tonelaje asignado por la orden, y esta información se coloca en la planilla de producción para que sea subida al sistema. Es importante que el sellador sea sincero en cuanto al peso, las unidades producidas, el tiempo que tomó realizar el trabajo y la cantidad de retal producido para garantizar la información del producto que se le entrega a los clientes.

### Maquinaria de la Etapa de Sellado.

Las máquinas involucradas en la etapa de sellado son las siguientes:

Tabla 2

Maquinaria de la etapa de sellado

| Maquina | Características |
| --- | --- |
|  | - Nombre: Selladora lateral con mesa - Marca: Sing Siang Machinary - Modelo: SHSS-36 - Ciclo de salida por minuto de 20 a 150 unidades - Medidas (LargoxAnchoxAlto): 4100x1570x1710 (mm) - Calentador: 3.0KW - Peso: 1550 kg - Longitud de la bolsa: 890 mm - Ancho de la bolsa: 750 mm |
|  | - Nombre: Selladora lateral sin mesa - Marca: Sing Siang Machinary - Modelo: SHSS-36 - Ciclo de salida por minuto de 20 a 150 unidades - Medidas (LargoxAnchoxAlto): 4100x1570x1710 (mm) - Calentador: 3.0KW - Peso: 1550 kg - Longitud de la bolsa: 890 mm - Ancho de la bolsa: 750 mm |
|  | - Nombre: Selladora de fondo - Marca: Sing Siang Machinary - Modelo: SHCG-30 - Ciclo de salida por minuto de 140 máximo - Medidas (LargoxAnchoxAlto): 3300x1420x1440 (mm) - Calentador: 2.5KW - Peso: 900 kg - Longitud de la bolsa: 1820 mm - Ancho de la bolsa: 725 mm |

Fuente: PRM-Taiwan

### Diagrama de flujo del proceso de sellado

Basado en la observación realizada y la toma de tiempos para este proceso, es posible determinar que variables como la velocidad de corte, la temperatura y la habilidad del operario para realizar las actividades estipulan un menor o mayor tiempo para producir un bulto de paquetes de bolsas. En este caso el que haya una mayor o menor velocidad, temperatura y contador de bolsas depende de la orden, es decir, la medida, el calibre y del tipo de materia prima del que este hecha la bobina.

Las variables de la velocidad, la temperatura y el contador de bolsas determinan un ciclo completo, el cual se define como el periodo de realizar n cortes incluyendo la pausa o desplazamiento de las cintas de la mesa. Con el ciclo, es posible determinar la producción esperada durante una hora sin pausas ni correcciones de errores:

# de paquetes durante una hora de producción estimada=3600 Una hora en segTiempo promedio del ciclo*División de la lámina

Primera fórmula: Estimación de paquetes por hora

Kilos producidos=# de paquetes durante una hora de producción estimadaPeso promedio de los paquetes pesados

Segunda fórmula: Estimación de tonelaje en una hora

Estos cálculos es posible realizarlos durante la Operación 5 y la Operación 7 del diagrama de operaciones del proceso de sellado.

Figura 7

Diagrama de flujo del proceso de Sellado

Fuente: Elaboración propia

### Descripción del flujo de proceso por actividad

Calentar la selladora. Para que la selladora funcione de manera óptima, es primordial que se ajuste a cierta temperatura antes de empezar a realizar los cortes de los rollos, dado que, si no se realiza, puede que la temperatura de la cuchilla no se encuentre en el punto necesario para funcionar de manera correcta. Este paso en su mayoría de veces se hace a los inicios de los turnos de los selladores cuando se hace entrega de la máquina apagada, por lo que puede tomar entre 5 y 10 minutos aproximadamente.

Verificar la asignación de pedidos. Mientras se realiza el calentamiento de la selladora, se debe revisar cuál es la asignación de pedidos y la prioridad que tienen para la producción de ese día. Esto con el objetivo de tener claridad en los pedidos que se van a producir y ubicar los rollos para que posteriormente no se consuma tiempo productivo en la búsqueda y disposición de los rolllos. Esta actividad toma entre 90 y 140 segundos.

Montar las herramientas adicionales (Herramientas de división, fotocelda, troquel). Es posible que para algunos pedidos de bolsas pequeñas, bolsas impresas, bolsas de camisa o bolsas con cinta se deba hacer uso de herramientas adicionales, las cuales el sellador debe ubicar desde antes de iniciar con esta tarea. Por esa razón, en el momento en el que este tipo de pedidos se presenten, esta actividad puede tomar entre 73 y 186 segundos aproximadamente si están dispuestos los elementos de manera correcta.

Buscar y montar el rollo o bobina. El proceso de búsqueda y montaje debe ser realizado durante la producción de las bolsas en las selladoras con el propósito de evitar que en el momento de que se acabe el rollo actual, no generar un tiempo improductivo por la búsqueda del rollo. Ese tiempo improductivo de búsqueda se debe evitar para que el tiempo que tome montar el rollo a la selladora, y por ende que el tiempo que se encuentre parada la selladora, sea el menor posible. Es por esto por lo que el tiempo que toma llevar a cabo esta actividad es de entre 3 a 5 minutos.

Programar la temperatura, velocidad y contador según el calibre, la medida y el número de bolsas por paquete. Una vez que se tienen la bobina montada, es tiempo de ajustar las variables del tablero de la selladora, las cuales determinan la velocidad, temperatura, contador y la medida de la bolsa. Todo esto mediante la orden del jefe de turno en sellado o por los valores preestablecidos de esas variables. Alguna puede ser determinada mediante tablas que ya se encuentran determinadas con anterioridad o con la base de datos de sellado de la herramienta ofimática.

Tabla 3

Tabla de medidas según las pulgadas para la selladora con mesa

| MEDIDA | LENGTH |
| --- | --- |
| 4’ | 98 |
| 5’ | 125 |
| 6’ | 149 |
| 7’ | 173 |
| 8’ | 199 |
| 9’ | 224 |
| 10’ | 248 |
| 11’ | 273 |
| 12’ | 296 |
| 14’ | 345 |
| 24’ | 601 |

Tabla 4

Velocidades de sellado por medida

| MEDIDA | VELOCIDAD |  | MEDIDA | VELOCIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5X8 | 100 - 170 |  | 10X18 | 60 - 90 |
| 6X9 |  |  | 12X14 |  |
| 7X10 |  |  | 12X15 |  |
| 7X11 |  |  | 12X16 |  |
| 7X12 |  |  | 12X18 |  |
| 8X12 |  |  | 12X20 |  |
| 8X14 |  |  |  |  |
| 8X15 |  |  | 14X16 | 40 - 50 |
| 8X16 |  |  | 14X20 |  |
| 9X12 | 70 - 100 |  | 14X24 |  |
| 9X14 |  |  | 16X20 |  |
| 9X16 |  |  | 16X24 |  |
| 9X18 |  |  | 18X20 |  |
| 10X12 |  |  | 18X24 |  |
| 10X14 |  |  |
| 10X15 |  |  |
| 10X16 |  |  |

Verificar dimensiones, centrado y calidad de la bolsa. Durante el proceso de sellado es importante verificar el estado y calidad del producto final, por lo que se realizan pruebas de resistencia, sellado, medida y de impresión en el caso que la haya. Este proceso de verificación dura entre 15 y 54 segundos

Empacar en paquetes de 25, 50 o 100 bolsas para sellar. Una vez sale el paquete de bolsas, el cuál puede ser de 25, 50, 100 y, de vez en cuando, de 200 bolsas, el sellador procede a empacarlos dentro de otra bolsa plástica que debe ser sellada mediante calor y posteriormente colocada dentro de un bulto sin parar el siguiente ciclo de bolsas. Esta actividad dura entre 18 y 243 segundos aproximadamente, dependiendo del tamaño y número de bolsas.

Los paquetes se colocan dentro de un bulto y se pesa. Los paquetes sellados del paso anterior se colocan dentro de un bulto, que sería el producto final del proceso. Este debe ser pesado para poder alimentar la base de datos de la empresa para su respectiva trazabilidad. Esta última actividad dura entre 17 y 42 segundos aproximadamente.

# Buenas prácticas para el proceso productivo

Teniendo en cuenta la aplicación de la metodología de las 5’s en la empresa de manera periódica con una autovaloración trimestral y el uso de plantillas para la alimentación de la herramienta de Excel denominada “Formato para recolección de información del proceso productivo” es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el proceso productivo:

- A pesar de que la autoevaluación de la metodología 5’s se realice cada tres meses, es importante que durante los tres meses, a final de cada turno se realice la limpieza de los puestos de trabajo de cada operario para mantener un ambiente de trabajo agradable y libre de peligros que puedan generar accidentes.

- Los sábados al final de la jornada, es indispensable realizar una revisión de la maquina que esté usando el operario (extrusora, impresora o selladora) dado que es responsabilidad del operario notificar a la dirección de las novedades y observaciones presentadas; y así, tener la capacidad de prevenir daños mayores en las máquinas. Es importante recordar qué: “La corrección es más cara que la prevención”. Para esto se dispone de la sección de observaciones en las plantillas de información o de las plantillas de mantenimiento.

- Las plantillas deben ser alimentadas con información verídica, dado que dicha información será subida a la base de datos de la empresa, la cuál permite realizar análisis matemáticos para la respectiva toma de decisiones.