Diseño de la estantería y funcionalidades

Las especificaciones en cuanto a dimensiones para las dos referencias disponibles son las siguientes: La primera estantería es de 199 cm de alto, 107 cm de ancho y 76 cm de profundidad, con un volumen de 364 L. La segunda referencia de 213 cm de alto, 117 de ancho y 82 cm de profundidad, volumen de 431 L. Dispone de 4 parrillas y opera en un rango de temperatura esta de 0 C y 10 C, garantizando la conservación ideal de los alimentos. Su consumo energético es de 86.2 KWh/mes.

La estantería estará equipada con un sensor de temperatura y una luz led que genera el color verde o rojo para generar una alerta visual a los usuarios, notificando que la puerta se ha dejado abierta por un tiempo prolongado, o generando la respectiva luz al sacar el producto (verde significa correcto y rojo el incorrecto). Además, la estantería contará con un sistema de seguridad, permitiendo el control de apertura y cierre, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan acceder.

La estantería integrará un lector de códigos QR que estará sincronizado a la aplicación móvil. Cada usuario registrado dispondrá sus credenciales y el ID vinculado al pedido que se almacena en una base de datos. El código QR se compartirá temporalmente, el cual es escaneado por la estantería para ser verificado en el servidor central. Una vez validada la autenticidad y vigencia del código, la estantería autoriza la entrega del producto y enviara una notificación al servidor, asegurando que el código no sea reutilizado.

Los empaques llevan integradas etiquetas RFID que ofrecen soluciones para la trazabilidad de los productos, gestión de inventarios y reducen el tiempo de manipulación en los procesos logísticos, debido a su compatibilidad con la estantería mediante su sistema de lectores, tienen la capacidad de realizar lecturas rápidas y precisas lo cual permiten un ahorro de tiempo a los usuarios al momento de agarrar su producto.  Es un proceso que el usuario puede realizar en menos de 30 segundos, sin generar ningún tipo de complicación o cuello de botella.

Además, la estantería cuenta con una pantalla digital de 15 pulgadas que permite mostrar al cliente información como el producto seleccionado, confirmación o error de los productos, instrucciones del servicio y como medio de publicidad visual.

Las estanterías estarán conectadas directamente a los servidores de la empresa, permitiendo un monitoreo constante del estado de los equipos. Con el fin de implementar acciones correctivas en caso de algún fallo.

En caso de presentarse algún fallo en algún componente interno de la estantería estas se pueden obtener directamente de la empresa proveedora, con unidades de compresores, serpientes de evaporadores, ventiladores, sensores de temperatura, sensor RFID y antenas RFID.

Figura 1 
Referencia de estantería Compact y Deluxe White

Nota. Adaptada de Husky Intelligent Fridges. https://www.intelligentfridges.com/wp-content/uploads/2023/02/Specsheet-Intelligent-Fridge-and-Freezer.pdf

Figura 2 
Diseño de la estantería de refrigeración RFID

Nota. Adaptada de Husky Intelligent Fridges. https://www.intelligentfridges.com/intelligent-fridge/

Figura # Partes de la estantería

Figura 3
Partes de la estantería

Nota. Adaptada de Husky Intelligent Fridges. https://www.intelligentfridges.com/intelligent-fridge/

Horno microondas

La marca seleccionada es General Electric. Estos hornos cuentan con especificaciones que lo hacen ideales para el servicio, ya que incluye 10 niveles de potencia y 9 menús automáticos. Sus dimensiones son las siguientes: 30 cm alto, 35,9 ancho y 44.5 cm de profundidad, con un volumen de 31 L, permitiendo calentar hasta dos recipientes, según las características especificadas en el apartado correspondiente al empaque.

Figura 4

Horno microondas