CONTENIDO

CONTENIDOS SST EN ING DE PROCESOS	2

SEGURIDAD EN PROCESOS:	2

ACCIDENTE EN SEGURIDAD PROCESOS:	2

INCIDENTE EN SEGURIDAD DE PROCESOS:	2

DIFERENCIA SEG PROCESOS Y SEG SALUD EN EL TRABAJO	2

INDICADORES DE DESEMPEÑO:	3

PSI:	3

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (SEGURIDAD DE PROCESOS)	3

	Definición del sistema:	3

	Identificación de peligros:	3

	Evaluación de Riesgos:	3

RIESGOS DESDE LA SEGURIDAD DE PROCESOS:	4

GESTION DE SEGURIDAD DEL PROCESO	4

GHS01 – SUSTANCIAS EXPLOSIVAS:	4

GHS02 – PRODUCTOS INFLAMABLES:	5

GHS03 – PRODUCTOS COMBURANTES:	5

GHS04 – GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS:	5

GHS05 – PRODUCTOS CORROSIVOS:	5

GHS06 – PRODUCTOS TOXICOS:	6

GHS07 – PRODUCTOS IRRITANTES:	6

GHS08 – PRODUCTOS CANCERÍGENOS:	6

GHS09 – PRODUCTOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE:	6

PHA (PROCESS HAZARD ANALYSIS):	7

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS	8

HAZOP (ESTUDIOS DE PELIGROS DE OPERABILIDAD DE PROCESOS):	8

FACTORES COMUNES ENTRE ACCIDENTES GRAVES	8

¿DONDE SE PUEDE IMPLEMENTAR HAZOP?	8

PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DE HAZOP	8

BIBLIOGRAFIA	9

# CONTENIDOS SST EN ING DE PROCESOS

SEGURIDAD EN PROCESOS: tiene como objetivo prevenir y controlar eventos que tengan el potencial de liberar sustancias peligrosas y/o energía que afecten a las personas, medio ambiente y activos de la compañía.

El no realizar el análisis de peligro de procesos, se tendrá consecuencia con mayor severidad a las personas que operan el procesos, medioambiente, bienes o reputación.

ACCIDENTE EN SEGURIDAD PROCESOS: La ocurrencia de una secuencia de eventos no planeados y no deseados que producen consecuencias negativas.

INCIDENTE EN SEGURIDAD DE PROCESOS: La pérdida de energía o contención de un material dada una secuencia de eventos no planeados y no deseados (p.ej. de tipo ambiental, operativo, administrativo o externo).

## DIFERENCIA SEG PROCESOS Y SEG SALUD EN EL TRABAJO

- Los incidentes en seguridad de procesos ocurren con menos frecuencia, por lo general son catastróficos (emisiones accidentales de productos químicas, energía u otros materiales peligrosos), mientras que los incidente (caídas, golpes, cortadas..) ocurren con mayor frecuencia en la SST.

- Se centra no solo en el trabajador sino en la comunidad y en todo el sistema ( ser humano, medio ambiente, equipos), mientras que la SST se centra en la seguridad del trabajador

- La seguridad de procesos se ocupa de peligros mayores, catástrofes.

- En la seguridad de procesos los riesgos se encuentran ocultos (tuberías, equipos) y se requiere de ingeniería para detectarlos; en la seguridad y salud en el trabajo pueden detectarse con personal capacitado y prestando atención al detalle.

## INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Son criterios para reporte de incidentes de seguridad de procesos, importantes para definir la severidad de los incidentes como lo son cuasi incidentes, pequeños incidentes, AFPD( Activación o falla del dispositivo de protección), PSI

PSI: A diferencia de los incidentes de Seguridad Industrial, los incidentes de Seguridad de Procesos tienen el potencial de producir eventos catastróficos de muy alto impacto en las personas y en el medio ambiente.

## IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (SEGURIDAD DE PROCESOS)

El análisis de peligros siempre se trabaja en conjunto en una empresa, todos los interesados deben formar parte de la revisión de seguridad de procesos (producción, investigación y desarrollo, Ingenieros de operaciones, Expertos en seguridad de procesos, Ingenieros de proyectos, etc.)

Pasos para la identificación de peligros:

- Definición del sistema: que sistema del área de una empresa se va a analizar, es importante determinar qué área se requiere con el fin de enfocarse específicamente en peligros relacionados a esta.

- Identificación de peligros: Cuales son los posibles riesgos que se pueden presentar en dicha área según las labores manejadas.

- Evaluación de Riesgos: una vez encontrado los diferentes peligros se deben evaluar si estos representan un riesgo ya sea para las personas o para el medio ambiente o no lo representan. Si el riesgo no es aceptable, se debe realizar un análisis de minimización del riesgo, si en cambio si clasifica como aceptable es porque el área es segura.

Un ejemplo claro de identificación de peligros en la seguridad de procesos puede ser en un sistema de alivios de presión: válvulas de alivio:

- Válvula de alivio en un sistema que contiene presión, si la válvula de salida se encuentra en un lugar donde estará una persona, probablemente saldrá vapor caliente lo que causará daño en el trabajador

- En las válvulas de alivio se debe tener las tuberías separadas, de entrada y salida de presión, para no restringir el flujo, es decir tener en cuenta el diseño de la válvula con el fin de evitar explosión por altas presiones.

- Una planta con diversas tuberías es necesario tener una manguera flexible para evitar el estrés en las tuberías, estas también deben tener un plan de mantenimiento para cambiar debido a que después de cierto tiempo tienden a sufrir daños

- En un reactor debe siempre haber un sistema de riego de agua para poder bajar la temperatura de estos, y evitar explosiones.

- Estándares para tanques, estándares para sistemas de alivio, estándares en manejo de líquidos combustibles

## RIESGOS DESDE LA SEGURIDAD DE PROCESOS:

- Incendio: Cualquier combustión continua como resultado de un LOPC, independientemente de la presencia de la llama.

- Explosión: liberación de energía como consecuencia de una perdida no controlada de material peligroso (LOPC), que causa una discontinuidad de presión o una onda de choque.

- Derrames

- Contaminación

- Reacción descontrolada

## GESTION DE SEGURIDAD DEL PROCESO

A través de pictogramas, se puede reconocer si existe un proceso que pueda representar peligro en las plantas. será posible indicar la naturaleza de los productos peligrosos contenidos en un receptáculo. También, disminuirá los riesgos de mala manipulación pudiendo tener consecuencias nefastas para tu personal y el medio ambiente. Estos se clasifican en diversos peligros según la causa, entre los más representativos se encuentran:

GHS01 – SUSTANCIAS EXPLOSIVAS: Las sustancias y preparados que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica.

GHS02 – PRODUCTOS INFLAMABLES: Son aquellas sustancia o productos que tienen la capacidad de entrar en combustión, es decir de arder.

GHS03 – PRODUCTOS COMBURANTES: Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.

GHS04 – GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: Todos los gases comprimidos son peligrosos debido a la presión dentro de los cilindros.

GHS05 – PRODUCTOS CORROSIVOS: Son sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.

GHS06 – PRODUCTOS TOXICOS: Las sustancias y preparados que, por inhalación' ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

GHS07 – PRODUCTOS IRRITANTES: Son aquellas sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.

GHS08 – PRODUCTOS CANCERÍGENOS: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.

GHS09 – PRODUCTOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: El contacto de esa sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.

## PHA (PROCESS HAZARD ANALYSIS):

El análisis de peligro de procesos es una aplicación de principios básicos y gestión de riesgos con el fin de tomar decisiones basados en estos. Permite asegurar el control del proceso y así evitar incidentes.

Para identificar las perdidas, las organizaciones deben conocer la exposición al peligro y así evaluar riesgos asociados, antes de ejecutar una acción puntual

Algunas fallas que pueden ocurrir en un proceso y representan un peligro:

- Falla por alta presión o baja presión

- Falla por alta temperatura o baja temperatura

- Falla por flujo inverso

- Falla por daño de válvulas

- Falla por corrosión

- Falla por medio ambiente (tormentas, tornados)

- Falla por vibraciones

- Falla por error humano (falta de entendimiento del proceso, negligencia etc)

Para la seguridad de procesos se debe entender y establecer medidas para evitar que se generen eventos no deseados. poner elementos de control a la dirección del proceso y no solo verlo desde el área de seguridad y salud en el trabajo, sino integrar todo el sistema

Cuando se hace análisis de peligro de procesos el enfoque cambia, ya que se habla de si el diseño es seguro, como se encuentra el mantenimiento de los activos, como se encuentra la competencia y conocimiento del proceso en el trabajador, verificación de materiales, integrar manejo de cambios, aplicación del ASME ( integrar el mantenimiento), cambiar a la idea de que el proceso siempre se encuentra en un peligro mayor de accidentes, clasificación de áreas, analizar equipos de respuesta de emergencia.

Se debe preocupar de manera integral en todo el proceso de la organización y no solamente en la seguridad de los trabajadores.

## HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS

HAZOP (ESTUDIOS DE PELIGROS DE OPERABILIDAD DE PROCESOS): Metodología de toma de decisiones para identificar condiciones de procesos anormales a traces de un análisis operativo, utilizando matriz de riesgos. Permite identificar de manera eficiente los riesgos y priorizar los escenarios más riesgosos.

### FACTORES COMUNES ENTRE ACCIDENTES GRAVES

- No se percibe el riesgo

- Falta de disciplina operacional

- No considerar incidentes previos

- Cultura de seguridad deficiente

- Falta de mantenimiento

- Incomprensión de riesgos de procesos y control

### ¿DONDE SE PUEDE IMPLEMENTAR HAZOP?

- Procesos continuos

- Procedimientos operativos

- Arranque de unidades

- Paradas de emergencia

- Mantenimiento en línea

### PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DE HAZOP

- Conformar un equipo de trabajo (máximo 8 personas)

- Dividir la planta por procesos y estos a la vez por nodos (sección pequeña del proceso, se puede escoger por centros de trabajo)

- Crear una lista de nodos y los parámetros a tener en cuenta de cada sección,

- Seleccionar un nodo y un parámetro

- Identificar causas y consecuencias y emitir recomendaciones de mejora del proceso

- Pasar al siguiente nodo.

# BIBLIOGRAFIA

Seguridad de Procesos. (s. f.). TUVSUD. Recuperado 5 de septiembre de 2022, de https://www.tuvsud.com/es-es/industrias/quimica-procesos/seguridad-procesos#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20ES%20LA%20SEGURIDAD%20DE,las%20leyes%20de%20Seguridad%20Industrial.

[PMA Solutions SAC]. (2020, 7 agosto). Webinar: Introducción a la Metodología  HAZOP en la Evaluación de Riesgos [Vídeo]. YouTube. Recuperado 9 de septiembre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=QuUMt_Z7yOA&ab_channel=PMASolutionsSAC

[Elite Training]. (2021, 24 febrero). MASTER CLASS: Ventajas de aplicar las metodologías HAZOP & LOPA en la Gestión de Riesgos de Procesos [Vídeo]. YouTube. Recuperado 9 de septiembre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=7RnNBBSdZMY&ab_channel=EliteTraining

[CCSColombia]. (2020, 18 noviembre). Seguridad de Procesos [Vídeo]. YouTube. Recuperado 9 de septiembre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=jGs_Y4DPtnM&ab_channel=CCSColombia

[Responsabilidad Integral Colombia]. (2020, 13 octubre). Importancia del sistema de gestión de seguridad de procesos [Vídeo]. YouTube. Recuperado 9 de septiembre de 2022, de https://www.youtube.com/watch?v=zyudzphK_2Q&ab_channel=ResponsabilidadIntegralColombia

Manual de uso de productos quimicos. (s. f.). UPNA.

Alonso, I. (2018). Seguridad de Procesos: Aseguramiento de la integridad del activo. Consejo Superior de Procesos. Recuperado 6 de septiembre de 2022, de https://educacion.aciem.org/CIMGA/2018/Memorias/Cursos_Cortos/Curso_Corto_02_Ignacio_Alonso.pdf

Seguridad de Procesos. (s. f.-b). SURA. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=79d56c962d&attid=0.5&permmsgid=msg-f:1742238458557119275&th=182daca5b4523b2b&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ8mWUzftJSAnA89yuaRnklhyb6_3YbQvOl4Eqlwb9_9GsrZ3LAQZxgTV3ogH6Dtht8wRAuqSjWtAvG3xy5JHhOe6LHVVSoeC66OGaRSVHPfN85B14N8uXPl6owrhzqREokEsZtFJZ0bGg58qppn2lObO2ibySm5nwssbAeVztO2n1regBQgKzhqxZ0BSynn0lAxWgwaYxwLaA-HKRJmcA5GKrt2KJFzDEH-8OAJAq-PD6MVGsuZhU_Rf_em_TGnbbIqtSAf9xM-6djEfg32yTyootlHRx24wYG77-1dI9Fu96uoJ-bYxNEGW7JDlnzJbfhOG8zYwFKy1WKVblQXsnybaHTv3WfPhqCx7uVCdQ-_Be15B9YW_7YC25kWy2xs6hOcstbPU-UGxr-wwNkQh_N-4B7zZm2lNvY17T2Xt7TE6t-ODg2Ceh2MWuLUVBi6KkTUkIfNtAa-b41o0PILPP_pA2IP70JpWy3deuYGt3hgL_KlY7FpjFtS3ZWlJantaHLc8BCyvIO4cpz-Mj5_BUOyrKyow1d2QQDzE2KA4TtR6H_WJn_kWq0ALi97la4ryV_Djz0ODk1vY-vSGH07Zb31IDyvYjA2ug9OSFLyPNPQxI9IJjTsHJR4Y611nK_BXiuiM3Kv917ADMxiN2nmFxGJAcFnMa3GvNpVuW_vmH2jfeif6NvH6hd1SWnkVwUkR7jA3C7P9dTBTLW-yGy7-XEKTsIEa6ZEy9S7OQyE9rYY9cKpIS0IFUtZ9cg