# Taladro para Carpintería Industrial

Se requiere automatizar una taladradora de madera, se dispone de un pistón de prensado, un taladro, cuatro sensores electromagnéticos y dos actuadores de doble efecto. En la imagen se ilustra el proceso.

El proceso se pone en marcha al presionar el pulsador START, en ese mismo instante se activa la electroválvula (A+), la cual cumple la función de accionar el pistón para prensar la madera. Cuando el sensor electromagnético (a1) se activa quiere decir que la madera esta prensada, enseguida se activa la electroválvula (B+) y el taladro. En el momento en que el sensor electromagnético (b1) detecta el paso del taladro se activa la electroválvula (B-) que tiene la función de retirar el taladro, al detectar el sensor (b0), se activa la electroválvula (A-) y se retira el pistón de prensado, cuando el pistón llega a su estado normal se activa el sensor (a0) y vuelve a iniciar el proceso.