# Acceso de Vehículos

Se requiere automatizar el acceso de vehículos a una planta industrial, se dispone de un portón de apertura y cierre lateral, accionado por un motor trifásico YD, con transmisión de movimiento por cremallera y piñón.

Al llegar el vehículo es visualizado por el guarda de seguridad, quien decide si permite el acceso a la planta, al mismo instante pulsa la estación de arranque A. la apertura y cierre del portón se controla por dos sensores final de carrera, el sensor FC1 apertura y FC2 cierre, además, un temporizador T1 que respalda al tiempo de apertura o cierre, es decir, si no llegase a actuar el sensor final de carrera al cumplirse el tiempo máximo para la acción de apertura o cierre, el motor se apaga por la acción del temporizador T1. El tiempo máximo para la apertura o cierre es de 60 segundos. Para suavizar el arranque del motor, arranca en conexión Y, después de un segundo se conecta en delta. Finalmente, al alcanzar el final de carrera FC1 (apertura del portón) o el final de carrera FC2 (cierre del portón) se apaga el motor deteniendo su marcha por fricción o freno a rueda libre.