# Mezcla de Dos Productos

Se requiere automatizar el proceso de mezclar dos productos, se dispone de dos motores, una banda transportadora, tres electroválvulas y dos sensores capacitivos. En la Figura 1 se ilustra el proceso.

Figura 1

Mezcla de Dos productos

El proceso se pone en marcha al pulsar arranque, en ese instante se energiza la electroválvula EV1 para iniciar el llenado del tanque de mezcla, al activarse el sensor capacitivo de nivel 1 (N1), se energiza el motor de mezclado M1. Cinco segundos después de haberse energizado el motor de mezclado, se energiza la electroválvula EV2 que permite el suministro del producto granulado, de igual manera se energiza la banda transportadora. El proceso sigue funcionando de esta forma hasta que el sensor capacitivo de nivel 2 (N2), es activado por la mezcla almacenada y activa la electroválvula EV3 para desocupar el tanque de mezclado. El proceso sigue funcionando en este estado hasta que el nivel del tanque llegue por debajo del sensor capacitivo de nivel 1 (N1), momento en el cual se apaga la electroválvula EV3 y el motor de mezclado M1, el cual permanecerá en este estado hasta que el nivel del tanque vuelva a alcanzar el sensor de nivel 1, donde nuevamente se energizará el motor de mezclado M1.

El proceso debe repetirse de forma automática hasta que sea pulsada la parada, al mismo instante se apaga la banda transportadora, el motor de mezclado y cierra las electroválvulas EV1 y EV2, en ese momento pueden suceder dos escenarios:

- El nivel del tanque este por encima del nivel 1 (N1), si se cumple este escenario se debe encender la electroválvula EV3 para desocupar el tanque hasta llegar por debajo del sensor nivel 1 (N1), y finalmente apagar el sistema.

- El nivel del tanque está por debajo del nivel 1 (N1), si se cumple este escenario se apaga todo el sistema de manera inmediata.