IN-DT-7.3-6 INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE RECREACIÓN/PISCINAS

| Revisa: | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

Página

1. OBJETO	2

2. ALCANCE	2

3. RESPONSABILIDADES	3

4. DESCRIPCIÓN	3

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS	3

4.2 DESARROLLO	3

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4

6. NOTA DE CAMBIO	4

7. REGISTROS	4

9. ANEXOS	4

# 1. OBJETO

Establecer los pasos a seguir para la recolección de muestras de agua de recreación/piscina.

# 2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para la toma de muestras de agua de recreación/piscinas realizadas por QUIMIPROYECTOS S.A.S.

# 3. RESPONSABILIDADES

Corresponde al Técnico de Muestreo y al Coordinador de Muestreo supervisar, coordinar y verificar el cumplimiento de las actividades detalladas en este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN

## 4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

- Recipiente plástico de 1 litro

- Bolsas o frascos estériles

- Sticker con la información de los parámetros a analizar en el laboratorio

- Algodón o gasas estériles

- Cavas

- Geles o hielo refrigerante

- pHmetro

- Checker o medidor de cloro

- Termómetro

- Elementos de seguridad según el área a muestrear lo requiera

- Formato para diligenciar con la identificación del muestreo

- Formato de constancia de muestreo para el cliente

## 4.2 DESARROLLO

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-9 Formato toma de muestras”.

- Organice las botellas o envases etiquetados con su respectivo sticker, los equipos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencia el Formato/etiquetas FR-DT-7.3-9 de identificación en los frascos.

- Localice y prepare adecuadamente el área de muestreo para proceder con la recolección de la muestra.

- Utilice los equipos de protección personal necesarios según las condiciones del lugar de muestreo.

- Realice la recolección de la muestra en un punto abierto de la piscina, evitando las esquinas, a una distancia aproximada de 30 cm de las paredes y a una profundidad de 20 cm.

- Para la toma de la muestra fisicoquímica, realice una purga con el agua del lugar, asegurándose de que fluya por las paredes del frasco y descarte entre dos y tres veces. Posteriormente, recoja la muestra dejando un espacio de aire en el frasco.

- Para la toma de la muestra microbiológica, abra el frasco o bolsa estéril bajo el agua y ciérrelo en el mismo punto, dejando un espacio de aire.

- Realice la medición de cloro, pH y temperatura directamente con el agua de la piscina y registre los datos en el formato o etiquetas FR-DT-7.5-7

- Conserve las muestras en una cava con geles refrigerantes o hielo para su almacenamiento hasta su análisis posterior.

# 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos de referencia utilizados en este instructivo incluyen la NTC ISO/IEC 17025:2017, que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración, proporcionando directrices fundamentales para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados en el ámbito de los laboratorios. Adicionalmente, se consultan los Documentos del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS, los cuales han sido debidamente diligenciados en el procedimiento PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, que asegura la correcta elaboración, actualización y control de los documentos internos de la empresa relacionados con los procesos de calidad.

# 6. NOTA DE CAMBIO

Se realizaron modificaciones a la manera de explicar cómo tomar la muestra descrita en el numeral 4.2 llamado “Desarrollo”.

Se realizó actualización de materiales y equipos necesarios para la toma de muestra en el numeral 4.1. llamado “Materiales y Equipos”

# 7. REGISTROS

FR. DT. 7.5-10 Formato de parámetros a analizar

FR. DT. 7.3-9 Formato de toma de muestras

FR. DT. 7.5-7 Formato recepción de toma de muestras de aguas

# 8. ANEXOS

No Aplica