IN-DT-7.3-7 INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CRUDA/NATURAL SUPERFICIAL

| Revisa: | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

Página

1. OBJETO	3

2. ALCANCE	3

3. RESPONSABILIDADES	3

4. DESCRIPCIÓN	3

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS	3

4.2 DESARROLLO	3

4.2.1Toma de Muestra de Agua Cruda en un Río o Quebrada	3

4.2.2 Toma de Muestra de Agua Cruda en un Manantial	4

4.2.3 Toma de Muestra de Agua Cruda en un Aljibe	6

4.2.4 Toma de Muestra de Agua de Pozos Excavados y Fuentes Similares	7

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	8

6. NOTA DE CAMBIO	8

7. REGISTROS	8

9. ANEXOS	8

# 1. OBJETO

Definir los pasos a seguir para la toma de muestras de agua cruda/natural superficial.

# 2. ALCANCE

Este instructivo aplica para la toma de muestras de agua de cruda/natural superficial por QUIMIPROYECTOS S.A.S.

# 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Director Técnico y Coordinador de Muestreo realizar el control, la coordinación y verificación de las actividades especificadas en este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN

## 4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

- Balde

- Recipientes plásticos de 1 Litro o según parámetros a analizar.

- Bolsas o frascos estériles de mínimo 250 ml

- Cinta y Marcador

- Cavas

- Geles/hielo refrigerante

- GPS

- pHmetro

- Conductímetro

- Oxímetro

- Termómetro

- Elementos de seguridad según el área a muestrear

- Formatos y etiquetas para identificación de muestras

## 4.2 DESARROLLO

### 4.2.1Toma de Muestra de Agua Cruda en un Río o Quebrada

- Diligencie el formato FR. DT. 7.3-9 Registro Toma/recepción de muestras”.

- Organice las botellas o envases etiquetados, los reactivos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-4 “Control de equipos de campo”.

- Diligencia el Formato/etiquetas FR. DT. 7.5-10 de identificación en los frascos.

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para tomar la muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-1 “Registro en campo de muestras compuestas” o  FR-DT-7.3-2 “Registro en campo de muestras simples”, según corresponda.

- Tome los datos correspondientes al geoposicionador y del altímetro y regístrelo en el numeral correspondiente del formato.

- Tome los datos correspondientes a la medición de parámetros in situ (pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperaturas, Solidos sedimentables) y regístrelos en el numeral correspondiente del formato.

- Purgue el frasco una o dos veces sumergiéndolo en el agua a muestrear.

- Tome la muestra de agua fisicoquímica sumergiendo el frasco con el cuello hacia abajo, hasta una profundidad de 15-30 cm, evitando así los desechos flotantes.

- Apunte la boca del frasco en dirección a la corriente para permitir que el agua ingrese, si no hay corriente, empújelo a través del agua.

- Recuerde dejar un pequeño espacio de aire para facilitar la agitación antes del análisis. Tape el frasco

- Para la toma de muestras microbiológicas tome el frasco/bolsa estéril y ábrala dentro del agua dejando una cámara de aire. Cierre debajo del agua.

- Almacene las muestras en una cava con geles/hielo refrigerantes para su posterior análisis.

- Registre en el formato FR-DT- 7.3-5 “Plan de Muestreo de Aguas” los datos y todas las observaciones que hayan tenido lugar durante el muestreo.

### 4.2.2 Toma de Muestra de Agua Cruda en un Manantial

- Diligencie el formato FR. DT. 7.3-9 “Registro Toma/recepción de muestras”.

- Organice las botellas o envases etiquetados, los reactivos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-4 “Control de equipos de campo”.

- Diligencia el Formato/etiquetas FR. DT. 7.5-10 de identificación en los frascos.

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para tomar la muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-1 “Registro en campo de muestras compuestas” o  FR-DT-7.3-2 “Registro en campo de muestras simples”, según corresponda.

- Tome los datos correspondientes al geoposicionador y del altímetro y regístrelo en el numeral correspondiente del formato.

- Tome los datos correspondientes a la medición de parámetros in situ (pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperaturas, Solidos Sedimentables) y regístrelos en el numeral correspondiente del formato.

- Tome las muestras puntuales en forma de M o en forma de X abarcando en lo posible toda el área.

- Forma de muestreo

- Recuerde que cada punto indica una muestra puntual, la cual debe ser de 1000 ml.

- Finalmente forme una muestra compuesta tomando alícuotas de cada una de las muestras puntuales, hasta llegar a un volumen final de 2500 mL o 3500 mL.

- Recuerde dejar un pequeño espacio de aire para facilitar la agitación antes del análisis.

- Almacene las muestras en una cava con geles/hielo refrigerantes para su posterior análisis

- Registre en el formato FR-DT- 7.3-5 “Plan de Muestreo de Aguas” los datos y todas las observaciones que hayan tenido lugar durante el muestreo.

Nota: Cuando se toman muestras directamente de un río, arroyo, lago, reservorio, manantial, vertiente o pozo poco profundo, el objetivo es obtener una muestra que sea representativa del agua a ser analizada. En este caso no es conveniente tomar muestras demasiado próximas a la orilla, o muy distantes del punto de extracción o del sedimento cercano del fondo, se debe evitar donde el agua este estancada.

# 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración.

Documentos de Consulta del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS diligenciados en el programa PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.

# 6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

# 7. REGISTROS

FR. DT. 7.3-9 REGISTRO TOMA/RECEPCIÓN DE MUESTRAS

FR. DT. 7.5-10 FORMATO/ETIQUETAS TOMA DE MUESTRAS

FR-DT-7.3-4 CONTROL DE EQUIPOS DE CAMPO

FR-DT-7.3-1 “REGISTRO EN CAMPO DE MUESTRAS COMPUESTAS”

FR-DT-7.3-2 “REGISTRO EN CAMPO DE MUESTRAS SIMPLES

FR-DT- 7.3-5 “PLAN DE MUESTREO DE AGUAS”

# 8. ANEXOS

No Aplica