IN-DT-7.3-8 INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL

| Revisa: | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

ÍNDICE

Página

1. OBJETO	3

2. ALCANCE	3

3. RESPONSABILIDADES	3

4. DESCRIPCIÓN	3

4.1 MATERIALES Y EQUIPOS	3

4.2 DESARROLLO	3

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	6

6. NOTA DE CAMBIO	6

7. REGISTROS	6

9. ANEXOS	6

# 1. OBJETO

Definir los pasos a seguir para la toma de muestras de agua residual.

# 2. ALCANCE

Este instructivo aplica para la toma de muestras de agua residual y preservación de la misma por QUIMIPROYECTOS S.A.S.

# 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Director Técnico y Coordinador de Muestreo realizar el control, la coordinación y verificación de las actividades especificadas en este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN

# 4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

- Registrados, controlados e inventariados en la lista de chequeo FR-DT-7.3-3

## 4.2 DESARROLLO

- Diligencie el formato FR. DT. 7.3-9 “Registro Toma/recepción de muestras”.

- Organice las botellas o envases etiquetados, los equipos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencie el Formato/etiquetas FR. DT. 7.5-10de identificación en los frascos.

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para tomar la muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3 - 4 “Control de equipos de campo”.

- Use los elementos de seguridad necesarios para el lugar de muestreo

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para tomar la muestra.

- Diligencie el formato FR-DT-7.3-1 “Registro en campo de muestras compuestas” o  FR-DT-7.3-2 “Registro en campo de muestras simples”, según corresponda.

- Tome los datos correspondientes al geoposicionador y regístrelo en el numeral correspondiente del formato.

- Tome los datos correspondientes a la medición de parámetros in situ (pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperaturas, Solidos Sedimentables) y regístrelos en el numeral correspondiente del formato.

- Coloque el balde o jarra receptoras bajo la descarga de tal manera que reciba todo el flujo.

- Simultáneamente active el cronómetro.

- Tome un volumen de muestra entre 1 y 10 L, dependiendo de la velocidad de llenado, y mida el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la finalización de la recolección de la descarga.

Q = V / t

Donde

Q = Caudal (L/s)

V = Volumen (L)

t = Tiempo (s)

- Repita el proceso cuantas veces sea necesario para obtener una muestra compuesta en el periodo de tiempo establecido.

- Para cada alícuota recogida mida los sólidos sedimentables y los parámetros establecidos en el plan de muestreo.

- Llene el cono Imhoff a la marca de 1 L con una muestra bien mezclada.

- Deje sedimentar durante 45 minutos.

- Agite suavemente la muestra cerca de las paredes del cono con una varilla o por agitación.

- Deje reposar durante 15 minutos, lea y registre.

- Componga una muestra desde 1 a 24 horas, según se haya establecido en el plan de muestreo.

- Obtenga la muestra compuesta mezclando en un balde con llave los volúmenes de cada porción necesarios según la siguiente fórmula y usando los datos registrados en el formato FR-DT-7.3-1 Registro en campo de muestras compuestas.

Donde,

Vi = Volumen de cada alícuota o porción de muestra

Vcomp = Volumen total a componer (de 2L a 3.5 L)

Qi = Caudal instantáneo de cada muestra

Qp = Caudal promedio durante el muestreo

N°Alic = Número de muestras tomadas

- Una vez mezclados los volúmenes, homogenice el contenido del balde por agitación con un tubo plástico limpio y proceda al llenado de los recipientes.

- Tome la muestra para análisis microbiológico, aceites y grasas (cuando aplique) ubicando directamente la botella bajo el flujo del efluente, hasta completar el volumen necesario sin dejarla rebosar. Estas muestras son puntuales y se estipulará el horario de recolección según la actividad y frecuencia de descargas de la empresa.

- Si se trata de un canal abierto, sumerja la botella y sáquela rápidamente, sin dejarla rebosar.

- Si es evidente una capa de grasa flotante, deje constancia de tal situación.

- Tome la muestra para análisis de sulfuros adicionando a la botella purgada el preservante (acetato de Zinc) y después de llenarla hasta cerca de la boca del recipiente, adicione el NaOH a pH>13 y continúe hasta llenado total sin dejar espacio de cabeza entre el nivel de líquido y la tapa.

- Preserve las muestras dependiendo del parámetro a analizar, según se relaciona en el Anexo 3 del IN-DT- 7.3-1 Instructivo Alistamiento de Equipos y Materiales.

- Almacene las muestras en una cava con geles/hielo refrigerantes para su posterior análisis.

- Registre en el formato FR-DT- 7.3-5 “Plan de Muestreo de Aguas” los datos y todas las observaciones que hayan tenido lugar durante el muestreo.

Nota: El muestreo se realiza en base a la información ya recolectada y planeada en los formatos FR-DT-7.3-5 “Plan de muestreo de aguas”, FR-DT-7.3-6 “Visita previa a muestreo”

# 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración.

Documentos de Consulta del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS diligenciados en el programa PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.

# 6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

# 7. REGISTROS

FR-DT-7.5-7 REGISTRO TOMA/RECEPCIÓN DE MUESTRAS

FR-DT-7.3-9 FORMATO/ETIQUETAS TOMA DE MUESTRAS

FR-DT-7.3-4 CONTROL DE EQUIPOS DE CAMPO

FR-DT-7.3-1 REGISTRO EN CAMPO DE MUESTRAS COMPUESTAS

FR-DT-7.3-2 REGISTRO EN CAMPO DE MUESTRAS SIMPLES

FR-DT- 7.3-5 PLAN DE MUESTREO DE AGUAS

FR-DT-7.3-6 VISITA PREVIA A MUESTREO

FR-DT-7.3-3 LISTA DE CHEQUEO MATERIAL INTERNO

# 8. ANEXOS

No Aplica