IN-DT-7.3-9 INSTRUCTIVO PARA LA TOMA MUESTRAS MICROBIOLOGÍA

| Revisa: | Aprueba: | Controla sgc: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

# 1. OBJETO

Definir los pasos a seguir para la toma de muestras de agua para microbiología.

# 2. ALCANCE

Este instructivo aplica para la toma de muestras de agua para microbiología realizadas por QUIMIPROYECTOS S.A.S.

# 3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Director Técnico y Coordinador de Muestreo realizar el control, la coordinación y verificación de las actividades especificadas en este instructivo.

# 4. DESCRIPCIÓN

## 4.1 MATERIALES Y EQUIPOS

- Recipientes plásticos

- Bolsas o frascos estériles

- Cavas

- Geles/hielo refrigerantes

- Elementos de seguridad según el área a muestrear

- Formatos y etiquetas para identificación de muestras

## 4.2 DESARROLLO

Realice la recolección de la muestra de acuerdo a la matriz de agua correspondiente (agua cruda, tratada y de recreación).

- Agua cruda: No es considerable tomar la muestra muy lejos del nacimiento de agua y tampoco muy lejos de la salida.

- Agua tratada: Se debe retirar cualquier filtro que esté acondicionado a la llave, luego dejar la llave abierta de 2 a 3 minutos.

- Agua de recreación: Se hace la toma de la muestra a 30 cm de profundidad.

La muestra se debe tomar en un recipiente estéril, puede ser de plástico o de vidrio, la cantidad es entre 500 y 600 ml, traer antes de 24 horas, lo ideal son 6 horas después de tomada la muestra, pero se puede traer antes de 24 horas y máximo 30 horas, debe venir refrigerada con hielo en una cava o una nevera, esto para pseudomonas, mesófilos, coliformes totales y fecales.

- Diligencie el formato FR. DT. 7.3-9 “Registro Toma/Recepción de muestras”.

- Organice las bolsas con su respectivo sticker, los equipos, formatos y elementos de protección para la toma de muestra.

- Diligencie los Formatos/etiquetas FR. DT. 7.5-10 de identificación en la bolsa.

- Ubique y acondicione el lugar de muestreo para la toma de la muestra.

- Use los elementos de seguridad (EPP) necesarios según el lugar de muestreo lo requiera.

- Realice la recolección de la muestra según el lugar de muestreo y el tipo de agua que se vaya a tomar.

- Realice la medición de cloro, pH y temperatura directamente tomando las muestras y registre los datos en el Formato/etiquetas FR. DT. 7.5-7

- Conserve las muestras en una cava con geles refrigerantes o hielo para su adecuado almacenamiento hasta su análisis posterior.

# 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración.

Documentos de Consulta del Sistema de Gestión de QUIMIPROYECTOS diligenciados en el programa PR-GI-8.2-1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.

# 6. NOTA DE CAMBIO

No Aplica

# 7. REGISTROS

FR. DT. 7.3-9 FORMATO TOMA DE MUESTRAS

FR. DT. 7.5-10 FORMATO/ETIQUETAS TOMA DE MUESTRAS

FR. DT. 7.5-7 FORMATO RECEPCION TOMA DE MUESTRA DE AGUA

# 9. ANEXOS

Preservación para muestras fisicoquímicas, ver tabla 1060 I.