Parámetros con Valor Calculado Exigidos por Entes de Regulación

IRAPI: Es el Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y Estructuras Similares, es un indicador que permite evaluar la calidad del agua en piscinas, jacuzzis, spas y otras estructuras acuáticas artificiales para garantizar condiciones seguras para los usuarios.

El cálculo del IRAPI se basa en la medición de diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que pueden afectar la salud de los bañistas. Los principales parámetros evaluados son:

- Microbiológicos:

- Coliformes totales y Escherichia coli: Indican contaminación fecal.

- Pseudomonas aeruginosa: Puede causar infecciones en la piel y los oídos.

- Físico-químicos:

- pH: Debe mantenerse en un rango óptimo para evitar irritaciones en la piel y ojos.

- Cloro residual libre: Necesario para desinfección del agua.

- Turbiedad: Un indicador de la limpieza del agua.

- Otros parámetros relevantes:

- Temperatura: Afecta la proliferación de microorganismos.

- Dureza y alcalinidad: Relacionadas con la estabilidad química del agua.

El IRAPI se calcula utilizando una ponderación de estos parámetros de acuerdo con su impacto en la calidad del agua y la seguridad de los bañistas. Se expresa como un porcentaje, donde valores más altos indican un mayor riesgo.

En la figura se puede visualizar la manera que se utiliza en la herramienta de generación de informes para realizar el cálculo del IRAPI y generarlo en el reporte de datos primarios.

El IRAPI se clasifica en diferentes niveles de riesgo según el resultado obtenido:

| IRAPI (%) | Nivel de riesgo | Condición del agua |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 | Sin riesgo | Agua apta para uso recreativo. |
| 6 - 14 | Bajo | Agua aceptable, se recomienda monitoreo. |
| 15 - 35 | Medio | Posible riesgo sanitario, requiere corrección. |
| 36 - 80 | Alto | Agua no apta, requiere intervención urgente. |
| 81 - 100 | Inválido | Agua inviable para uso, cierre inmediato. |

IRCA: Es el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, este es un indicador utilizado para evaluar la calidad del agua potable destinada al consumo humano y para determinar el riesgo que representa para la salud de las personas.

El cálculo del IRCA se basa en el análisis de diferentes parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, y la manera de realizarlo en la herramienta de generación de informes se puede ver en la figura. Estos parámetros se comparan con los límites establecidos por las normas sanitarias. Los principales aspectos que se evalúan son:

- Parámetros Microbiológicos: Coliformes totales, Escherichia coli (E. coli)

- Parámetros Físico-Químicos: pH, Turbiedad, Cloro residual libre, Color, olor y sabor.

- Químicos Tóxicos: Arsénico, Plomo, Mercurio, Cadmio, entre otros.

El IRCA se calcula ponderando el grado de incumplimiento de cada parámetro analizado. El resultado se expresa en un porcentaje (%) que indica el nivel de riesgo del agua.

Una vez calculado el índice, se clasifica en una de las siguientes categorías:

| IRCA (%) | Nivel de riesgo | Condición del agua |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 | Sin riesgo | Agua potable |
| 5.1 - 14 | Bajo | Agua potable |  |
| 14.1 - 35 | Medio | Agua no potable |
| 35.1 - 80 | Alto | Agua no apta |
| 80.1 - 100 | Inválido | Agua inviable para consumo |

ISL: Es el Índice de Seguridad del Agua en Línea, este es un indicador que evalúa la seguridad y calidad del agua en tiempo real o mediante monitoreos periódicos. Su objetivo principal es determinar si el agua destinada al consumo humano cumple con los estándares de potabilidad y si existe algún riesgo para la salud de la población.

En la figura se puede visualizar la manera que se utiliza en la herramienta de generación de informes para realizar el cálculo del ISL y generarlo en el reporte de datos primarios.

El ISL se calcula mediante la evaluación de varios parámetros que influyen en la calidad del agua. Estos parámetros se dividen en tres categorías principales:

- Microbiológicos:

  - Escherichia coli (E. coli) y coliformes totales (indican contaminación fecal).

  - Bacterias heterótrofas (pueden reflejar proliferación microbiológica en redes de distribución).

- Físico-químicos:

  - pH: Debe estar en un rango adecuado para evitar corrosión de tuberías y efectos en la salud.

  - Turbiedad: Indica la presencia de partículas en suspensión.

  - Cloro residual libre: Garantiza la desinfección y previene la proliferación de microorganismos.

- Químicos peligrosos:

  - Presencia de metales pesados como arsénico, plomo, mercurio y cadmio.

  - Nitratos y nitritos, que pueden afectar la salud infantil.

El índice se clasifica en diferentes categorías para determinar el nivel de riesgo ambiental:

| ISL (%) | Nivel de seguridad | Condición del agua |
| --- | --- | --- |
| 91 - 100 | Muy seguro | Agua potable de excelente calidad. |
| 71 - 90 | Seguro | Agua apta para consumo, pero requiere monitoreo. |
| 51 - 70 | Moderadamente seguro | Posibles riesgos, se recomienda tratamiento. |
| 31 - 50 | Inseguro | Agua no potable, requiere intervención inmediata. |
| 0 - 30 | Muy inseguro | Agua inviable para el consumo humano. |