Cuestionario Laguna cubierta Anaerobia + Laguna Facultativa + Laguna de Pulimiento.

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente, presentes en la región?

SI. Las reacciones físicas, biológicas, químicas y bioquímicas que se presentan en las lagunas de oxidación son influenciadas principalmente por la temperatura.  En general, temperaturas superiores a los 25ºC aceleran el proceso de biodegradación. Estos fenómenos son retardados por las bajas temperaturas. Cuando la temperatura disminuye se presenta una reducción tanto de la población de algas como del metabolismo bacteriano implicando una disminución en la eliminación de la contaminación orgánica y bacteriológica del recurso, el proceso de fermentación del lodo no ocurre de manera significa en temperaturas inferiores de 17°C.  Lagunas que alcanzan temperaturas superiores a 37ºC generan baja reducción de las concentraciones de la demanda biológica de Oxígeno (DBO) y un aumento de la actividad bacteriana (Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 2019).

Según un estudio, en Socorro, los veranos son cortos y calurosos; los inviernos son cortos y cómodos y está bochornoso, mojado y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de 17 °C o sube a más de 27 °C (Weather Spark, 2021).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI. Un estudio permitió la estimación de factores de emisión de gases de efecto invernadero en una planta de tratamiento de aguas residuales El flujo másico de CH4 en la PTAR Puchukollo es de 1 416,17 TM/año y el flujo másico de CO2 es de 2 635,45 TM/año (Parra et al., 2010).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los

impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

SI. Hay varios estudios de estos tipos de tecnologías en el territorio nacional uno de ellos es el estudio de evaluación ambiental de los sistemas de lagunas para el tratamiento de aguas residuales (Martinez & Guerra, 2007).

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI. Las lagunas de oxidación implementan procesos con reacciones físicas, biológicas, químicas y bioquímicas (Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 2019).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

SI. Dentro de las lagunas de oxidación se consideran las lagunas anaerobias (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

SI. Hay dependencia de bacterias y algas que deben agregarse a las lagunas (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están

determinadas y se ha considerado su manejo?

NO. Este tipo de tratamiento si genera lodos, pero su calidad, cantidad y manejo no se ha detallado mediante alguna publicación sobre algún lugar donde opere una planta de tratamiento con una tecnología igual o similar.

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

NO. El proceso de estabilización química de lodos de lagunas de estabilización se realiza mediante la adición de cal hidratada común (Ferreira & Martínez, 2014).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

NO. Este procedimiento no es tomado en cuenta en los trenes de tratamiento de la tecnología (Gutiérrez, 2019).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI. Los lodos generados son reusados en el sistema como nutrientes para las algas de la laguna facultativa (Gutiérrez, 2019).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

SI. Las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas residuales que existe uno de sus objetivos es utilizar su efluente para reutilización, con otras finalidades, como la agricultura (Rodríguez, 2008).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

NO. Dentro del tren de tratamiento se carece de un módulo de control de olores (Gutiérrez, 2019).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

NO. Dentro del tren de tratamiento se carece de medidas de mitigación de olores. (Gutiérrez, 2019).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO. Dentro del tren de tratamiento se carece de medidas de mitigación de ruido (Gutiérrez, 2019).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

SI. Desde el punto de vista económico, es mucho más barato que los métodos convencionales, con bajos costos de instalación y mantenimiento. (Gutiérrez, 2019).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de esta?

SI. Una ventaja de esta tecnología es su Operación y mantenimiento simple. (ENEXIO 2H Water Technologies GmbH, 2015).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado?; es decir, ¿puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI. Según la Comisión Nacional del Agua de México la operación y mantenimiento de esta tecnología son simples y no requieren equipos de alta tecnología y por tanto, no es necesario personal calificado para estas labores. (Comisión Nacional del Agua de Mexico, 2007).

REFERENCIAS

Fibras y Normas de Colombia S.A.S. (2019). LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y LOS FACTORES QUE LAS AFECTAN. Blog fibras y normas de Colombia. Recuperado 19 de enero de 2022, de https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/lagunas-de-oxidacion-y-los-factores-que-las-afectan/#:~:text=Las%20reacciones%20f%C3%ADsicas%2C%20biol%C3%B3gicas%2C%20qu%C3%ADmicas,retardados%20por%20las%20bajas%20temperaturas

Weather Spark. El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia). (2021). Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-	todo-el-a%C3%B1o

Parra, R., Apaza, G., & Agramont, A. (2010). ESTIMACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Revista Boliviana de Química. Recuperado 19 de enero de 2022, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-54602010000200002

Martinez, J., & Guerra, D. (2007). evaluación ambiental de los sistemas de lagunas para el tratamiento de aguas residuales. repositorio de la universidad de sucre. Recuperado 19 de enero de 2022, de

https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstream/handle/001/333/T628.351%20M385.pdf;jsessionid=5423CE2B91A9F0DDD2A8BD95E90D0D2C?sequence=2

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ferreira, J., & Martínez, L. (2014). TRATAMIENTO DE LODOS DE FONDO DE LAGUNAS FACULTATIVAS CON ESTABILIZACIÓN EN CONDICIONES DE LABORATORIO. scielo.org. Recuperado 20 de enero de 2022, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372014000100010

Gutiérrez, J. [Jair Gutierrez]. (2019, 8 marzo). Lagunas De Oxidación [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cPeK4uPCGtA

Rodríguez, J. (2008). Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades. Universidad de Sonora. Recuperado 20 de enero de 2022, de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19117/capitulo4.pdf

ENEXIO 2H Water Technologies GmbH. (2015). Lagunas de oxidación ¿Que son? Tratamiento del Agua. Recuperado 20 de enero de 2022, de https://www.tratamientodelagua.com.mx/lagunas-de-oxidacion-que-son/

Comisión Nacional del Agua de Mexico. (2007). DISEÑO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN. conagua.gob.mx. Recuperado 20 de enero de 2022, de http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/10DisenoDeLagunasDeEstabilizacion.pdf