Cuestionario UASB + Laguna de Pulimiento.

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente, presentes en la región?

SI. Los sistemas anaerobios de lecho de lodo de flujo ascendente (UASB) pueden funcionar a temperatura ambiente en climas cálidos o templados (de Compostaje, R. E., 2016).

Además, en las lagunas de pulimiento las reacciones físicas, biológicas, químicas y bioquímicas que se presentan en las lagunas de oxidación son influenciadas principalmente por la temperatura.  En general, temperaturas superiores a los 25ºC aceleran el proceso (Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 2019).

Según un estudio en Socorro, los veranos son cortos y calurosos; los inviernos son cortos y cómodos y está bochornoso, mojado y nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de 17 °C o sube a más de 27 °C (Weather Spark, 2021).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI. Se contabilizaron por 1 metro cubico unas emisiones lineales base de tCO2e de 1410 en el escenario de un caudal de 70l/s, es una combinación de un UASB con recuperación y quema de metano, y un sistema lagunar (lagunas facultativa y maduración) (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los

impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

NO. Se carece de datos disponibles sobre estudios de impacto ambiental de esta tecnología o estudios preliminares.

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI. Dentro del tren de tratamiento se integran los reactores anaerobios de lecho de lodos (UASB), que son reactores biológicos de tipo anaerobio en el cual varios grupos de microorganismos actúan coordinadamente para metabolizar los nutrientes en ausencia de oxígeno, originando nuevos microrganismos y biogás (de Compostaje, R. E. (2016).

Además, el otro componente del tren de tratamiento como lo es la laguna de pulimiento implementa procesos con reacciones físicas, biológicas, químicas y bioquímicas (Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 2019).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

SI. El reactor UASB tiene reactores biológicos de tipo anaerobios además las lagunas de pulimiento cuentas con 3 capas y la capa más profunda es una zona de lodos que contiene bacterias anaerobias (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

NO. El tratamiento biológico de tipo anaerobio requiere de la acción de cinco especies diferentes de microorganismos que son las bacterias acidogénicas fermentativas, bacterias acetogénicas hidrogeno clásticas, bacterias acetogénicas acidoclásticas, bacterias metanogénicas hidrogenoclásticas y bacterias metanogénicas acetoclásticas (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 296) pero el tipo de sistema del UASB favorece la floculación o agregación de bacterias entre ellas, permitiendo que estas se mantengan en el interior del reactor por sedimentación (IDAE, 2007).

La interacción de las 3 capas de la laguna de maduración hace que la interacción entre las capas al depurar el agua por medio de la oxidación se cree constantemente la zona de anaerobia de lodos y a su vez la zona de bacterias aerobias mediante la fotosíntesis de las algas y de estas no se crea ninguna dependencia (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están

determinadas y se ha considerado su manejo?

NO, aunque se reconoce que esta tecnología genera lodos no se registra en antecedentes disponibles un aproximado de los lodos que genera ni su calidad.

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI. La laguna contempla el secado de lodos dentro de las propias lagunas por evaporación y los lodos del UASB son llevados a lechos de secado. Ambos lodos son dispuestos en relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

SI. Dentro del tratamiento considerado para los lodos generados por el UASB se tiene contemplado que estos serán depositados inicialmente en un lecho de secado (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI. En el tren de tratamiento del UASB se tiene previsto con lechos de secado y en el tren de tratamiento de la laguna de pulimiento se implementa el tratamiento de lodos mediante secado por evaporación (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

SI. El tratamiento terciario que se lleva a cabo en la laguna de maduración hace posible que el efecto regulador permita almacenar agua que por sus características sanitarias (lagunas de maduración), es apta para el riego (aguamarket, 2015).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

SI. Los sistemas anaerobios presentan malos olores debido principalmente a la generación de gas sulfhídrico, para ello deben ser tratados con un biofiltro para gases (OROZCO JARAMILLO, A., 2014).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

SI. En la tecnología propuesta se tiene contemplado este tipo de tratamiento (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO. La tecnología propuesta carece de un sistema de mitigación de ruido (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

NO. Aunque la laguna de maduración es un proceso natural que no necesita ser ayudado por fuentes artificiales de energía por ende no necesita es complicada su operación (aguamarket, 2015).

Por otro lado, su otro tren de tratamiento el UASB tiene dispositivos especializados y no usuales en el mercado como cámara de biogás y separador trifásico (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de esta?

NO. Aunque su tratamiento terciario es de fácil operación al ser totalmente un proceso biológico que depende únicamente de la interacción entre las capas de la laguna mediante la oxidación (aguamarket, 2015).

No se puede considerar de fácil operación debido que el tratamiento anaerobio para el reactor UASB requiere de un grupo amplio de bacterias con requerimientos metabólicos propios y actividades metabólicas diferentes. Dentro de las etapas de este se encuentran la acidogénesis que es una reacción fácil mientras que la acetogénesis y metanogénesis son reacciones difíciles (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 177).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado?; es decir, ¿puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI. El tren de tratamiento del UASB si requiere personas capacitadas para su correcto funcionamiento, pero no se necesita de un nivel alto de capacitación o conocimiento de la tecnología (Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D.,2017).

Además, la laguna de maduración no requiere personal calificado para el mantenimiento y la operación (aguamarket, 2015).

REFERENCIAS

De Compostaje, R. E. (2016). Ingeniería y aspectos técnicos de la digestión anaeróbica II.4. Madrid, Spain: Mundi-Prensa. Recuperado de https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/ereader/uis/55257

Fibras y Normas de Colombia S.A.S. (2019). LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y LOS FACTORES QUE LAS AFECTAN. blog fibras y normas de Colombia. Recuperado 19 de enero de 2022, de https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/lagunas-de-oxidacion-y-los-factores-que-las-afectan/#:~:text=Las%20reacciones%20f%C3%ADsicas%2C%20biol%C3%B3gicas%2C%20qu%C3%ADmicas,retardados%20por%20las%20bajas%20temperaturas.

Weather Spark. El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia). (2021). Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-	todo-el-a%C3%B1o

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). (2007, noviembre). BIOMASA: DIGESTORES ANAEROBIOS. IDAE.es. Recuperado 7 de enero de 2022, de https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10737_biomasa_digestores_anaerobios_a2007_0d62926d.pdf

OROZCO JARAMILLO, A. (2014). BIOINGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES TEORÍA Y DISEÑO (2.a ed.). ACODAL. p. 296.

Aguamarket. (2015). Laguna de maduración. aguamarket.com. Recuperado 24 de enero de 2022, de https://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Id=3005

Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D. (2017, 10 mayo). TRATAMIENTO Y REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES perú, ¿Un reflejo de la región? [Sistema nacional de información ambiental]. Una visión del tratamiento y reúso de las aguas residuales, Lima, Perú. https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39054