Cuestionario UASB+Wetland

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente, presentes en la región?

SI. Con una alta concentración de biomasa granular los sistemas anaerobios de lecho de lodo de flujo ascendente (UASB) pueden funcionar a temperatura ambiente en climas cálidos o templados (de Compostaje, R. E., 2016).

En lugares calurosos donde este factor puede llegar a ser significativo durante los meses de verano, debe incluirse en el diseño. Las pérdidas por convección debidas a la acción del viento sobre las superficies abiertas de agua, pueden ser significativas, pero este no debería ser el caso para muchos humedales SFS con una buena densidad de vegetación, una capa de restos de vegetación y la presencia de una capa superior con grava relativamente seca. Estos efectos se ven mitigados por la capa de agua subyacente en el humedal, que tiene como resultado que las pérdidas por convección sean relativamente menores y pueden ser ignoradas para el modelo térmico (Lara-Borrero, J. ,1999).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI. Hay artículos científicos con información detallada sobre la generación de GEI por parte de esta tecnología; un artículo compara varias tecnologías en poblaciones medianas de Brasil (Sperling, 2015).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los

impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

SI. En la revista Water Science and Technology hay registros de un artículo científico donde en su contenido se encuentra un análisis de impacto ambiental de esta tecnología (Water Science and Technology, 2003).

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI. Dentro del tren de tratamiento se integran los reactores anaerobios de lecho de lodos (UASB), que son reactores biológicos de tipo anaerobio en el cual varios grupos de microorganismos actúan coordinadamente para metabolizar los nutrientes en ausencia de oxígeno, originando nuevos microrganismos y biogás (de Compostaje, R. E. (2016)).

Los humedales tienen como función a través de un tratamiento biológico al utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos. (Lara-Borrero, J. ,1999).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

SI. El reactor UASB tiene reactores biológicos de tipo anaerobios (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

NO. El tratamiento biológico de tipo anaerobio requiere de la acción de cinco especies diferentes de microorganismos que son las bacterias acidogénicas fermentativas, bacterias acetogénicas hidrogeno clásticas, bacterias acetogénicas acidoclásticas, bacterias metanogénicas hidrogenoclásticas y bacterias metanogénicas acetoclásticas (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 296) [8] pero el tipo de sistema del UASB favorece la floculación o agregación de bacterias entre ellas, permitiendo que estas se mantengan en el interior del reactor por sedimentación (IDAE, 2007, p. 29).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están

determinadas y se ha considerado su manejo?

NO. No se encontraron registros que permitan conocer la cantidad de lodos que se generan con este tren de tratamiento.

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI. Los lodos del UASB son llevados a lechos de secado. Ambos lodos son dispuestos en relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

SI. Dentro del tratamiento considerado para los lodos generados por el UASB se tiene contemplado que estos serán depositados inicialmente en un lecho de secado (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI. Se tiene contemplado una purga de lodos y el exceso Transportarlos a un relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

SI. Al tener un tratamiento primario de rejillas, secundario como el UASB y terciario mediante el wetland el agua finalmente tratada es depurada de manera significativa y así se puede llegar a usar en agricultura (Brix, H. 1994).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

SI. Los sistemas anaerobios presentan malos olores debido principalmente a la generación de gas sulfhídrico, para ello deben ser tratados con un biofiltro para gases (OROZCO JARAMILLO, A., 2014).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

SI. Dentro del tren de tratamiento se integra un biofiltro para gases (Water Science and Technology, 2003).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO. Se carece de un tratamiento de mitigación de ruido en la tecnología propuesta gases (Water Science and Technology, 2003).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

NO. El tren de tratamiento del reactor UASB, tiene equipos especializados y no comunes en el mercado como Cámara de biogás y separador trifásico. ruido (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de esta?

No. Aunque el tren de tratamiento Wetland La operación es muy importante si quieren obtenerse buenos resultados. Por tanto, debe contarse con un plan de operación y mantenimiento; plan nada complejo La operación y mantenimiento debe enfocarse a los factores más importantes para el rendimiento del tratamiento:

- Proporcionar una amplia oportunidad para el contacto del agua con la comunidad microbiana, con la capa de residuos de vegetación y con el sedimento.

- Asegurar que el flujo alcance todas las partes del humedal.

- Mantener un ambiente saludable para los microbios

Manteniendo un crecimiento vigoroso de vegetación (Lara-Borrero, J. ,1999).

No se puede considerar de fácil operación debido que el tratamiento anaerobio para el reactor UASB requiere de un grupo amplio de bacterias con requerimientos metabólicos propios y actividades metabólicas diferentes. Dentro de las etapas de este se encuentran la acidogénesis que es una reacción fácil mientras que la acetogénesis y metanogénesis son reacciones difíciles (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 177).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado?; es decir, ¿puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI. En el tratamiento de aguas residuales mediante el reactor UASB debe contar con personas responsables y debidamente capacitadas para el mantenimiento y operación de la planta. (Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D.,2017).

El proceso de tratamiento llevado a cabo en el wetland al ser un proceso de interacción y digestión aerobia entre agua, microrganismo y distintas especies de algas no requiere de personal especializado (Lara-Borrero, J. ,1999).

REFERENCIAS

DE Compostaje, R. E. (2016). Ingeniería y aspectos técnicos de la digestión anaeróbica II.4. Madrid, Spain: Mundi-Prensa. Recuperado de https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/ereader/uis/55257?

Lara-Borrero, J. (1999), Depuración de aguas residuales urbanas mediante humedales artificiales [tésis de maestría], Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Máster en ingeniería y gestión ambiental.

Sperling, V. M. (2015, 1 febrero). Comparison of simple, small, full-scale sewage treatment systems in Brazil: UASB–maturation ponds–coarse filter; UASB–horizontal subsurface-flow wetland; vertical-flow wetland (first stage of French system) | Water Science & Technology | IWA Publishing. IWA PUBLISHING. Recuperado 28 de enero de 2022, de https://iwaponline.com/wst/article-abstract/71/3/329/18785/Comparison-of-simple-small-full-scale-sewage?redirectedFrom=fulltext

Water Science and Technology. (2003). Combining UASB technology and constructed wetland for domestic wastewater reclamation and reuse. IWA Publishing. Recuperado 28 de enero de 2022, de https://www.oieau.org/eaudoc/system/files/documents/39/196508/196508_doc.pdf

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

OROZCO JARAMILLO, A. (2014). BIOINGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES TEORÍA Y DISEÑO (2.a ed.). ACODAL. p. 296.

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). (2007, noviembre). BIOMASA: DIGESTORES ANAEROBIOS. IDAE.es. Recuperado 7 de enero de 2022, de https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10737_biomasa_digestores_anaerobios_a2007_0d62926d.pdf

Brix, H. 1994. Uso de humedales construidos en el control de la contaminación del agua: desarrollo histórico, estado actual y perspectivas futuras. Ciencia y Tecnología del Agua 30(8):209-223.

Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D. (2017, 10 mayo). TRATAMIENTO Y REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES perú, ¿Un reflejo de la región? [Sistema nacional de información ambiental]. Una visión del tratamiento y reúso de las aguas residuales, Lima, Perú. https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39054