UASB + FILTROS PERCOLADORES

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente presentes en la región?

SI. Ya que el municipio es de clima templado y no presenta variaciones drásticas de temperatura; esta se encuentra generalmente entre los 18° a 25° C (Cedar Lake Ventures, Inc. (s. f.)).

Además, el clima tropical es el ideal para el tratamiento de aguas residuales municipales y el tratamiento contempla un reactor anaerobio de lecho de lodos con flujo ascendente (UASB) (López et al. 2017, p. 500).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI. Los reactores anaerobios generan biogás que contiene “concentraciones de metano (CH4) de 70 a 80 %, nitrógeno (N2) de 10 a 25 % y dióxido de carbono (CO2) de 5 a 10 %” (Pereira et al. 2016).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

SI. Existen artículos relacionados con el tratamiento de aguas residuales por medio de tratamientos anaerobios tipo UASB y filtros percoladores como el artículo titulado “Potencial energético e alternativas para o aproveitamento do biogás e lodo de reatores UASB: estudo de caso Estação de tratamento de efluentes Laboreaux (Itabira)” donde se caraterizaron los lodos y el biogas generados en la planta de tratamiento por medio de reactores UASB, durante un año con el fin de evaluar el potencial energético del biogás y los lodos deshidratados para proponer alternativas para el aprovechamiento energético de estos subproductos (Pereira et al. 2016).

Además, el artículo “Evaluation of the environmental life cycle of an STP that employs a low-rate trickling filter as post-treatment of a UASB reactor and different sludge-management alternatives” realizó una evaluación del ciclo de vida ambiental de una planta de tratamiento de aguas residuales en Brasil, donde se analizó el impacto ambiental de los gases generados tras la quema en antorchas del biogás generado en la planta y el impacto del uso de los lodos en la agricultura (Amaral et al., 2021).

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI. El tratamiento contempla la integración de dos sistemas de tratamiento biológico, uno anaerobio tipo UASB y uno aerobio tipo filtros percoladores.

Estas dos tecnologías en conjunto actúan para alcanzar eficiencias de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) cercanas al 90 % y entre el 70% y 80% de eliminación de demanda química de oxígeno (DQO) y solidos suspendidos totales (SST) respectivamente. Los reactores UASB se encargan de reducir en gran medida los niveles de materia orgánica presente en el agua residual y los filtros percoladores actúan para pulir este tratamiento y eliminar otros componentes como el amonio (Sertório et al., 2011).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

SI. Se considera un sistema anaerobio tipo UASB debido a las ventajas que este ofrece como su simplicidad, bajos costos de diseño y operación, favorece la adición de microorganismos y la inmovilización de la biomasa (Ferrer et al., 2018), además de alcanzar eficiencias de remoción de DBO de hasta el 80 % (Orozco, 2014, p. 507).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

No. El tratamiento anaerobio requiere para su funcionamiento de cinco especies distintas de bacterias; acidogénicas fermentativas, acetogénicas hidrogeno clásticas, acetogénicas acidoclásticas, metanogénicas hidrogenoclásticas y metanogénicas acetoclásticas (OROZCO, 2014, p. 296), sin embargo, la formación de gránulos en los reactores UASB facilita la retención de los microorganismos (Ferrer, 2018, p.175).

Además, la biopelícula formada en los filtros percoladores que se desprende regularmente y hace perder una fracción de biomasa activa no genera un gran impacto en el funcionamiento del filtro percolador (López et al. 2017, p. 568).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están determinadas y se ha considerado su manejo?

SI. Los procesos biológicos anaerobios, presentan una baja producción de lodos de desecho mientras que los procesos aerobios, presentan una mayor producción de biomasa como lodos no estabilizados (Noyola et al., 2013).

Respecto a la calidad, el nivel de tratamiento del agua residual depende del uso o disposición que se le vaya a dar al agua tratada (Noyola et al., 2013), para sistemas que integran UASB más filtros percoladores la calidad del efluente final es comparable con los estándares de descarga de países en desarrollo como Brasil (Sertório et al., 2011).

La producción del lodo depende del sistema empleado en el tratamiento del agua residual, (Sperling et al., 2005) hace una estimación de la cantidad de “masa de solidos en suspensión generada por unidad de DQO aplicada”, tal como lo cita (Alzate, 2021) en el artículo titulado “Evaluación del dimensionamiento de los lechos de secado en diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales del oriente Antioqueño”, en el cual la cantidad de lodos para un reactor UASB + Tratamiento aerobio es de 20-32 (g SS/hab*d) y 0.5-1.1 (L/hab*d) para 0.20-0.32 Kg SS/Kg DQO aplicado.

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI. Los lodos serán sometidos a un proceso de estabilización biológica, por medio de la digestión de los lodos en un reactor UASB, ya que por medio de esta se logra reducir en un 50% la materia orgánica, mientras que la estabilización química aumenta la cantidad de lodos (Orozco, 2014).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

SI. El sistema contempla la integración de lechos de secado, este es un método muy usado en Latinoamérica debido que esta posee condiciones climáticas muy aceptables para el proceso (Orozco, 2014). Además, el lodo de los reactores anaerobios es muy estable, debido a los largos tiempos de retención de lodos, por lo cual puede ser secado mediante los lechos de secado de lodos, de los cuales no se perciben olores (López et al. 2017).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI. El tratamiento de los lodos empieza con su espesamiento, que consiste en aumentar la concentración de sólidos, disminuyendo el volumen de agua de la mezcla de lodos-agua (Orozco, 2014). Luego, como se observa en el escenario propuesto en la ilustración 1, los lodos generados en el filtro percolador son reintegrados al reactor UASB para ser digeridos, posteriormente pasan a ser evaporados en los lechos de secado y finalmente los lodos resultantes son llevados a un relleno sanitario (Noyola et al., 2013).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

SI. El agua residual tratada por medio de sistemas anaerobios, conservan nutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo (P), lo cual tiene un alto potencial para ser usados en el riego de cultivos (López et al. 2017).

Además, se debe tener en cuenta la resolución 1207 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que se establecen en el artículo 6 los usos del agua residual tratada en la agricultura y los criterios de calidad de estos en el artículo 7 (Minambiente, 2014).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

No. La planta de tratamiento no integra un sistema de control de olores, pero si es un factor que debe considerarse debido a la usual presencia de malos olores en los sistemas anaerobios como el UASB, causados por gases reducidos como el ácido sulfhídrico (H2S) (López et al. 2017).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

No. Los sistemas biológicos o la biotecnología no están integrados dentro de la planta de tratamiento del agua residual para el control de olores.

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

SI. Las tecnologías propuestas para el sistema UASB + Filtros percoladores no ocasionan problemas de ruidos. El secado de lodos se hace por medio de lechos de secado que no generan ruidos como si pudiesen hacerlo los sistemas de secado térmico (Thermal Drying), las centrífugas o las prensas de banda, usadas para el espesamiento y deshidratación de lodos (Sperling & Chernicharo, 2005).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

SI. El tratamiento anaerobio del agua residual no requiere equipos de alta tecnología, excepto para bombas especiales y cribas finas, además, el sistema no depende de tecnología de importación (López et al. 2017).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de esta?

SI. La combinación de los reactores UASB + filtros percoladores presentan ventajas, dentro de las que se destacan la baja demanda energética y una menor complejidad de equipos, por lo tanto, tienen un sistema operativo más simple (Sertório et al., 2011).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado?; es decir, ¿puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI. Dentro de las ventajas de los lechos de secado, tal como lo cita (Alzate, 2021) se encuentra que “el seguimiento y nivel de preparación por parte de los operarios no es muy alto”.

REFERENCIAS

Cedar Lake Ventures, Inc. (s. f.). El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia) - Weather Spark. Weather Spark. Recuperado  10 de enero de 2022, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

López Vásquez, C. M., Buitrón Méndez, G., García, H. A., & Cervantes Carrillo, F. J. (2017). Tratamiento biológico de aguas residuales: Principios, modelación y diseño (primera edición en español ed.). IWA Publishing. Recuperado  12 de enero de 2022, de https://iwaponline.com/ebooks/book/707/Tratamiento-biologico-de-aguas-residuales

Pereira, A., da Silva, L. C., Borges, J. M., Bandeira, G. C., & Chernicharo, C. A. (2016, 20 junio). Potencial energético e alternativas para o aproveitamento do biogás e lodo de reatores UASB: estudo de caso Estação de tratamento de efluentes Laboreaux (Itabira). SciELO. Recuperado 15 de enero de 2022, de https://www.scielo.br/j/esa/a/83533KcytbXmpwrmTsHzCYJ/?lang=pt

Sertório, P. G., Corrêa, S., & Chernicharo, C. A. L. (2011). Operação de filtros biológicos percoladores pósreatores UASB sem a etapa de decantação secundária. SciELO. Recuperado 15 de enero de 2022, de https://www.scielo.br/j/esa/a/CDcYQXXFpJ7sJ3Jr38TSSHr/?lang=pt&format=pdf

Ferrer, J., Seco, A., & Robles, A. (2018). Tratamientos biológicos de aguas residuales (tercera ed.). Universitat Politecnica de Valencia. Recuperado el 16 de enero de 2022, de https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/ereader/uis/57448?page=174

OROZCO JARAMILLO, A. (2014). BIOINGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES TEORÍA Y DISEÑO (2.a ed.). ACODAL.

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Sperling, M. V., & Chernicharo, C. A. (2005). Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions (Vol. 2). IWA Publishing. Recuperado 17 de enero de 2022, de https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/31041/640165.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). (2014). RESOLUCIÓN 1207 DE 2014. Recuperado 18 de enero de 2022, de https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59135

Alzate Leal, L. M. (2021). Evaluación del dimensionamiento de los lechos de secado en diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales del oriente antioqueño. Universidad de Antioquia. Recuperado el 18 de enero de 2022, de http://repositorio.udea.edu.co/bitstream/10495/21603/5/AlzateLina_2021_DimensionamientoLechosSecado.pdf

Amaral, K. G. C. D., Rietow, J. C., & Aisse, M. M. (2021, 21 junio). Evaluation of the environmental life cycle of an STP that employs a low-rate trickling filter as post-treatment of a UASB reactor and different sludge-management alternatives. SciELO. Recuperado 20 de enero de 2022. https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/mrJSYNtyRDhRzybV4z8r6pM/?lang=en