UASB + LODOS ACTIVADOS

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente presentes en la región?

SI. La temperatura es una variable muy importante en los procesos biológicos, ya que estos deben contar con condiciones adecuadas para el crecimiento de los microorganismos, cuyas temperaturas se encuentran entre 35 – 55 ° C, por ello, los reactores biológicos se deben diseñar adecuadamente para que operen en condiciones isotérmicas (de Compostaje, R. E. ,2016, p.43-44).

Sin embargo, con una alta concentración de biomasa granular los sistemas anaerobios de lecho de lodo de flujo ascendente (UASB) pueden funcionar a temperatura ambiente en climas cálidos o templados (de Compostaje, R. E., 2016, p. 120) como en el municipio de Socorro donde según indica Weather Spark “la temperatura generalmente varía de 18 °C a 25 °C” (Cedar Lake Ventures, Inc. (s. f.)).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por

parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI. Uno de los subproductos del tratamiento anaerobio es el biogás que es una mezcla de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y y gas sulfhídrico (H2S) con una proporción de Metano del 65 al 70% (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 428) y que tiene un impacto 21 veces mayor que el dióxido de carbono en el efecto invernadero por ello el manejo de gases es muy importante (Van Haandel y Van der Lubbe, 2019, p. 65). La composición de dióxido de carbono (CO2) se encuentra entre 30-40% y <= 5% de hidrogeno (H2), ácido Sulfhídrico (H2S) y otros gases (IDAE, 2007, p. 9).

La cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero para un sistema de tratamiento UASB más lodos activados acoplado con centrifuga es de 14,046 por 1 m3 de agua tratada. Las emisiones fueron calculadas mediante IPCC (2006), para un año de funcionamiento de la planta de tratamiento (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los

impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

SI. Revista EIA en el artículo titulado “PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN PAÍSES EN DESARROLLO”, donde hace un comparativo entre las características tecnológicas de tipo aerobio y anaerobio, señala que los sistemas anaerobios presentan un impacto ambiental (olores) de alto-moderado y generación de gases de efecto invernadero baja (contando con la utilización o incineración del biogás) (TORRES, P., 2012, p.120).

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI. Dentro del tren de tratamiento se integran los reactores anaerobios de lecho de lodos (UASB), que son reactores biológicos de tipo anaerobio en el cual varios grupos de microorganismos actúan coordinadamente para metabolizar los nutrientes en ausencia de oxígeno, originando nuevos microrganismos y biogás (de Compostaje, R. E. (2016), p. 41) pero también se integra el sistema de lodos activados que comprende reacciones químicas y biológicas (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 69).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

SI. Los sistemas anaerobios son una gran alternativa para el tratamiento de aguas residuales domesticas e incluso industriales donde se puede alcanzar una eficiencia de remoción de DBO hasta del 80 % (OROZCO JARAMILLO, A. (2014), p. 507).

Además, posee ventajas sobre el tratamiento aerobio como la baja producción de biomasa, pocos requerimientos de nutrientes, y la generación de biogás (gas combustible) que se puede aprovechar energéticamente (de Compostaje, R. E., 2016, P. 93).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

NO. El tratamiento biológico de tipo anaerobio requiere de la acción de cinco especies diferentes de microorganismos que son las bacterias acidogénicas fermentativas, bacterias acetogénicas hidrogeno clásticas, bacterias acetogénicas acidoclásticas, bacterias metanogénicas hidrogenoclásticas y bacterias metanogénicas acetoclásticas (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 296) pero el tipo de sistema del UASB favorece la floculación o agregación de bacterias entre ellas, permitiendo que estas se mantengan en el interior del reactor por sedimentación (IDAE, 2007, p. 29).

Además, los lodos activados necesitan una alta concentración de bacterias facultativas en suspensión, con buenas propiedades de sedimentación (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 64).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están

determinadas y se ha considerado su manejo?

SI. Los procesos de tratamiento de aguas residuales producen lodos, generados por los procesos de separación solido-líquido y el tratamiento biológico.

El reactor tipo UASB se basa en la formación de una cama de lodos que tiene un volumen de 1/3 del volumen total del reactor tratamiento (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 31).

La calidad del lodo de exceso en procesos anaerobios es “lodo estabilizado” (TORRES, P., 2012, p.120).

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI, este proceso integra un tratamiento secundario de carácter biológico como lo son los lodos activados (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

NO, en este proceso se tiene contemplado un manto de lodos dentro del tren de tratamiento primario del reactor UASB. (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104)

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI, se tiene contemplado una purga de lodos y el exceso Transportarlos a un relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104)

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

SI, el reactor UASB en su separador trifásico hace un proceso de estabilización biológica a través de la conversión de la materia orgánica en CO2, agua y metano y esto reduce patógenos y materia biodegradable. (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104)

Según un estudio publicado en la revista CENIC, La digestión anaeróbica de lodos ha demostrado ser una opción tecnológica adecuada, con el potencial de capturar biogás y, en última instancia, valorar químicamente los lodos para su reutilización agrícola. (Amador et al., 2015)

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

SI. Los sistemas anaerobios presentan malos olores debido principalmente a la generación de gas sulfhídrico, para ello deben ser tratados con un biofiltro para gases (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 296).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

SI, dentro del tren de tratamiento se integra un biofiltro para gases (Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO, dentro del tren de tratamiento se carece de medidas de mitigación de ruido Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013, p. 104).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

NO, el tren de tratamiento del reactor UASB, tiene equipos especializados y no comunes en el mercado como Cámara de biogás y separador trifásico. ruido (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de la misma?

NO. El tratamiento anaerobio para el reactor UASB requiere de un grupo amplio de bacterias con requerimientos metabólicos propios y actividades metabólicas diferentes. Dentro de las etapas de este se encuentran la acidogénesis que es una reacción fácil mientras que la acetogénesis y metanogénesis son reacciones difíciles (OROZCO JARAMILLO, A., 2014, p. 177).

Sin embargo, el tratamiento anaerobio es un proceso estable bajo un funcionamiento correcto, teniendo en cuenta parámetros como la temperatura, biomasa, pH, nutrientes y sustrato (de Compostaje, R. E., 2016, P. 93).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado; es decir, ¿puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI. El tratamiento de aguas residuales debe contar con personas responsables y debidamente capacitadas para el mantenimiento y operación de la planta (Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D.,2017, p. 23).

REFERENCIAS

de Compostaje, R. E. (2016). Ingeniería y aspectos técnicos de la digestión anaeróbica II.4. Madrid, Spain: Mundi-Prensa. Recuperado de https://bibliotecavirtual.uis.edu.co:4259/es/ereader/uis/55257?

Cedar Lake Ventures, Inc. (s. f.). El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia) - Weather Spark. Weather Spark. Recuperado 4 de enero de 2022, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

OROZCO JARAMILLO, A. (2014). BIOINGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES TEORÍA Y DISEÑO (2.a ed.). ACODAL. p. 428.

Van Haandel, A y Van der Lubbe, J. (2019). Anaerobic Sewage Treatment: Optimization of process and physical design of anaerobic and complementary processes, IWA. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouis-ebooks/detail.action?docID=5892155.

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D. (2017, 10 mayo). TRATAMIENTO Y REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES perú, ¿Un reflejo de la región? [Sistema nacional de información ambiental]. Una visión del tratamiento y reúso de las aguas residuales, Lima, Perú. https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39054

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). (2007, noviembre). BIOMASA: DIGESTORES ANAEROBIOS. IDAE.es. Recuperado 7 de enero de 2022, de https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10737_biomasa_digestores_anaerobios_a2007_0d62926d.pdf

TORRES, P. (2012). PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN PAÍSES EN DESARROLLO. EIA, Numero 18.

Amador, Díaz, Anisley, Veliz, Lorenzo, Eliet, Bataller, Venta, & Mayra. (2015). Tratamiento de lodos, generalidades y aplicaciones. redaly.org. Recuperado 15 de enero de 2022, de https://www.redalyc.org/pdf/1816/181642434003.pdf