LODOS ACTIVADOS (AIREACIÓN EXTENDIDA)

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio ambiente, presentes en la región?

SI, puede operar. ya que el socorro no cuenta con bajas de temperaturas significativas.

Todas las actividades biológicas y las reacciones químicas están reguladas por la 	temperatura. En particular los procesos anaerobios son muy sensibles a las bajas 	temperaturas e incrementan su actividad cuando la temperatura aumenta (HC 	Ingenieros 	S.A.S., 2014).

Según un estudio En Socorro, los veranos son cortos y calurosos; los inviernos son 	cortos y cómodos y está bochornoso, mojado y nublado durante todo el año. Durante 	el 	transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 25 °C y rara vez 	baja a menos de 17 °C o sube a más de 27 °C (El clima en Socorro, el tiempo por 	mes, temperatura promedio (Colombia), 2021).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por

parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

SI, se tiene una cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero por 1m3 de agua tratada 348 emisiones lineales base, Las emisiones fueron calculadas mediante

IPCC (2006), para un año de funcionamiento de la planta de tratamiento (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los

impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

SI, existen varios informes muy completos de impactos ambientales en diferentes localidades analizando plantas de tratamiento con lodos activados, uno a tener en cuenta por fecha de publicación del 2011 es uno titulado “Diseño de las condiciones óptimas de funcionamiento y tratamiento del residuo de la Planta de Lodos Activados del Instituto Tecnológico de Costa Rica” (Arrieta Solís, 2011).

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI, los lodos activados tienen procesos biológicos en los que predominan las reacciones bioquímicas, generadas por microorganismos (Cestti et al., 2017).

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

NO, el sistema cuenta con un proceso biológico, pero este es un tanque de aireación extendida el cual es un método aerobio (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

NO, no hay dependencia ya que una parte de la biomasa sedimentada se devuelve al tanque de aireación para mantener la concentración deseada de sólidos suspendidos volátiles (microorganismos) en el licor de mezcla, y otra parte se elimina del sistema como desecho, denominada "lodo residual" (Ramírez Camperos, 2012).

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están

determinadas y se ha considerado su manejo?

SI, esta modalidad genera lodos Su calidad se puede estimar mediante dos pruebas que ayudan a definir estas características, las cuales se determinan fácilmente al realizar un estudio sistemático de tratabilidad, estas son: Índice Volumétrico de Lodos y Tasa de Asentamiento zonal (Ramírez Camperos, 2012).

En cuanto a las cantidades de los lodos generados existen ecuaciones que relacionan volumen de biomasa y edad de los lodos de manera que es posible determinar su cantidad una vez ya en operación (Ruiz Saldaña & Quevedo Moscoso, 2017).

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI, el tren de tratamiento luego del lecho de secado se contemplan 2 destinos para los lodos generados por el tratamiento una parte vuelve al tanque de Aireación extendida pero otra parte es Transportada al relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

SI, dentro del tren de tratamiento esta considerado un lecho de secado (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI, el tren de tratamiento luego del lecho de secado se contemplan 2 destinos para los lodos generados por el tratamiento una parte vuelve al tanque de Aireación extendida pero otra parte es Transportada al relleno sanitario sin captura de biogás (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

NO, dentro de los trenes de tratamiento solo se tiene contemplado reutilizarlos un porcentaje de los lodos para auto sostenimiento de microorganismo dentro del tanque de aireación extendida y el porcentaje restante llevarlo a un relleno sanitario (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

NO, dentro del tren de tratamiento se carece de un módulo de control de olores ni tampoco se hace referencia a medidas de mitigación de olores (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

NO, dentro del tren de tratamiento se carece de medidas de mitigación de olores (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO, dentro del tren de tratamiento se carece de medidas de mitigación de ruido (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

SI, el tren de tratamiento en su mayoría este compuesto por rejillas, tanques y no hay equipos muy a la vanguardia tal vez el único caso seria los difusores de burbuja fina en el tanque de aireación (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de esta?

NO, Aunque es un proceso biológico con Los costos de inversión, operación y mantenimiento altos, y todavía se usa ampliamente en Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales (Ramírez Camperos, 2012).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado; es decir, puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

NO, El control operacional es especializado y de mayor costo que otras alternativas tecnológicas (Cestti et al., 2017).

Tipo económico

- ¿La tecnología utilizada en la planta de tratamiento puede contribuir de alguna forma con las actividades económicas de la región?

SI, la zona es una región cafetera y podría llegar a aprovecharse de los lodos generados en la PTAR en actividades como Aprovechamiento como fertilizante orgánico, aprovechamiento como material de construcción (Torres Cortés, 2017).

- ¿En cuanto a la reparación y/o mantenimiento de los equipos de la planta es posible apoyarse con prestadores de servicios de la región?

SI, en insumos como cambios de rejillas, trampa de grasas podrían encontrarse en la región ya que El Socorro tiene capacidad en ornamentadores (páginas amarillas, 2010).

En otros insumos químicos como el hipoclorito de sodio también es posible encontrarlo en la zona ya que el municipio consta también con una tienda de productos químicos a escala industrial (páginas amarillas, 2014).

REFERENCIAS

HC Ingenieros S.A.S. (2014, marzo). MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. hcingenieros.com.co. Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://www2.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/contratacion/documentos/1480454882-INSTRUCTIVODEOPERACIN.pdf.pdf

El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia). (2021). Weather Spark. Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Arrieta Solís, J. (2011, 11 abril). Diseño de las condiciones óptimas de funcionamiento y tratamiento del residuo de la Planta de Lodos Activados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Repositoriotec. Recuperado 9 de enero de 2022, de https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/3019/Informe_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D. (2017, 10 mayo). TRATAMIENTO Y REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES perú, ¿Un reflejo de la región? [Sistema nacional de información ambiental]. Una visión del tratamiento y reúso de las aguas residuales, Lima, Perú. https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39054

Ramírez Camperos, E., 2012. Fundamentos teóricos de lodos activados y aireación extendida. IDEAM. Recuperado 9 de enero de 2022, de http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018834/MEMORIAS2004/CapituloII/1Fundamentosdelprocesodelodosactivados.pdf

Ruiz Saldaña, A., & Quevedo Moscoso, L. (2017). Análisis de los lodos provenientes del proceso de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guatavita. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. Recuperado 10 de enero de 2022, de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14811

Torres Cortés, M. (2017). PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS LODOS GENERADOS EN LA PTAR DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA. Recuperado 10 de enero de 2022, de https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6593/1/6092218-2017-2-IQ.pdf

páginas amarillas. (2010, 1 junio). Talleres De ornamentación en Socorro, Colombia [Aviso publicitario]. Paginasamarillas.com. https://www.paginasamarillas.com.co/socorro/servicios/talleres-de-ornamentacion