Cuestionario Filtros percoladores + Lodos activados

Las respuestas en este cuestionario serán de tipo respuesta cerrada, con 2 opciones posibles SI o NO, con una breve justificación.

Tipo ambiental.

- ¿Puede operar la planta dentro de las fluctuaciones de temperatura del medio

ambiente presentes en la región?

SI, puede operar ya que tanto el sistema de tratamiento de los filtros percoladores como el de los lodos activados que funciona bien hasta los 1500 msnm o a temperaturas superiores a 10ºC (Cestti et al., 2017).

Según un estudio En Socorro, los veranos son cortos y calurosos; los inviernos son 	cortos y cómodos y está bochornoso, mojado y nublado durante todo el año. Durante 	el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 25 °C y rara vez 	baja a menos de 17 °C o sube a más de 27 °C (El clima en Socorro, el tiempo por 	mes, temperatura promedio (Colombia), 2021).

- ¿Se tiene una estimación de la generación de gases de efecto invernadero por parte del proceso de tratamiento (agua y lodos)?

NO, se carece de esta información para el tren combinado de filtros percoladores + Lodos activado.

- ¿Se cuenta con un estudio de impacto ambiental, incluso preliminar, que valore los impactos de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales?

NO, se carece de esta información para el tren combinado de filtros percoladores + Lodos activados, aunque por separado si se tienen datos sobre impacto ambiental de estas tecnologías.

Tipo técnico.

- ¿En la tecnología propuesta se favorece el tratamiento biológico sobre los tratamientos fisicoquímicos?

SI, ambos tipos de tratamiento tanto lodos activados como filtros percoladores son tienen procesos biológicos en los que predominan las reacciones bioquímicas, generadas por microorganismos (Cestti et al., 2017)

- ¿Se ha considerado dentro del tren de tratamiento del agua, al menos para efectos de

comparación y evaluación, un sistema anaerobio?

NO, los filtros percoladores funcionan en condiciones aeróbicas y los lodos activados tienen un tanque de aireación convencional (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿No hay dependencia de productos (enzimas, bacterias o microorganismos de cualquier tipo) que deban agregarse a la planta frecuentemente y generen dependencia económica?

NO, en los lodos activados no hay dependencia ya que una parte de la biomasa sedimentada se devuelve al tanque de aireación para mantener la concentración deseada de sólidos suspendidos volátiles (microorganismos) en el licor de mezcla, y otra parte se elimina del sistema como desecho, denominada "lodo residual" (Ramírez Camperos, 2012).

En los filtros percoladores también hay una recirculación de biomasa por lo cual no debe haber una inversión constante en el sistema (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013)

- ¿Se reconoce que la planta de tratamiento genera lodos y su cantidad y calidad están determinadas y se ha considerado su manejo?

En general, para un filtro de percolador de baja carga, la salida de lodo se estima en 100

kg/m2 por año, o alrededor de 0,75 kg de MS/kg de DBO5 eliminados. Para ello hay que añadir la arcilla generada en el tratamiento principal (Borda Bossana, 2017).

esta modalidad genera lodos Su calidad se puede estimar mediante dos pruebas que ayudan a definir estas características, las cuales se determinan fácilmente al realizar un estudio sistemático de tratabilidad, estas son: Índice Volumétrico de Lodos y Tasa de Asentamiento zonal (Ramírez Camperos, 2012).

- ¿La planta de tratamiento, preferentemente, integra o contempla el tratamiento de lodos por vía biológica?

SI, ambos tipos de tratamiento tanto lodos activados como filtros percoladores son tienen procesos biológicos en los que predominan las reacciones bioquímicas, generadas por microorganismos (Cestti et al., 2017).

- ¿En plantas pequeñas, se ha considerado dentro del tren de manejo de lodos, al menos para efectos de comparación y evaluación, los lechos de secado?

NO, en el tren de tratamiento no se contempla para esta tecnología los lechos de secado (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿Se tiene contemplado cómo disponer adecuadamente los lodos generados?

SI, los lodos deshidratados resultantes del tren de tratamiento son aprovechados al transformarlos en biogás mediante un digestor anaerobio (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento genera lodos susceptibles a ser usados como mejoradores de suelo o en la agricultura?

NO, dentro de los trenes de tratamiento solo se tiene contemplado reutilizarlos una parte de los lodos para auto sostenimiento de la biomasa otra parte generando biogás y otra parte restante llevarlo a un relleno sanitario (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla el control de olores?

NO, En la cadena de procesamiento, no hay una unidad de control de olores, ni hay ninguna indicación de medidas de mitigación de olores (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿El control de olores hace uso de biotecnología o sistemas biológicos como biofiltros de composta?

NO, faltan medidas de mitigación de olores en la serie de tratamientos (Noyola, Morgan y Gorica, 2013).

- ¿La planta de tratamiento integra o contempla la mitigación de ruido?

NO, Medidas de reducción de ruido no presentes en la línea de tratamiento (Noyola, Morgan y Guëreca, 2013).

- ¿La planta de tratamiento usa equipamiento de fácil compostura y reposición?

NO, los filtros percloradores tienen elementos especiales y no tan comunes en el mercado como Un brazo rotatorio de 30 cm y El empaque filtrante puede consistir en un lecho de roca volcánica, piedra chancada o material plástico con configuraciones especiales (Cestti et al., 2017).

- ¿Se considera que la tecnología usada en la planta de tratamiento favorece una fácil operación y mantenimiento de la misma?

SI, Su operación es sencilla, y en zonas con pendientes accidentadas puede ser implementado (Cestti et al., 2017).

Además, sus solicitudes de mantenimiento son pocas o casi nulas en el corto plazo desde que se mantenga bien ventilado el filtro, con un espesor de biopelícula adecuado y permitiendo, en un momento determinado, inundar el filtro unas 24 horas, o incluso añadiendo algo de hipoclorito sódico, entre 1-2 mg/L, durante 3 o 4 hora (Borda Bossana, 2017).

- ¿Se considera que la planta no requiere personal altamente capacitado; es decir, puede ser operada por un profesional de nivel técnico medio con la capacitación necesaria?

SI, El nivel de equipos electromecánicos y la complejidad de explotación y mantenimiento depende de que los filtros sean de distribución fija y por gravedad, en cuyo caso no se precisa de operadores con una cualificación elevada, o que se trate de filtros de distribución rotativa, que incorporan equipos mecanizados y de bombeo que requieren operadores más cualificado (Borda Bossana, 2017).

REFERENCIAS

Cestti, R., Ardiles, L., & Nolasco, D. (2017, 10 mayo). TRATAMIENTO Y REÚSO DE LAS AGUAS RESIDUALES perú, ¿Un reflejo de la región? [Sistema nacional de información ambiental]. Una visión del tratamiento y reúso de las aguas residuales, Lima, Perú. https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/39054

El clima en Socorro, el tiempo por mes, temperatura promedio (Colombia). (2021). Weather Spark. Recuperado 11 de noviembre de 2021, de https://es.weatherspark.com/y/24365/Clima-promedio-en-Socorro-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Noyola, A., Morgan, J. and Guëreca, L., 2013. Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. 1st ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramírez Camperos, E., 2012. Fundamentos teóricos de lodos activados y aireación extendida. IDEAM. Recuperado 9 de enero de 2022, de http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018834/MEMORIAS2004/CapituloII/1Fundamentosdelprocesodelodosactivados.pdf

Borda Bossana, A. (2017, 24 marzo). FILTROS PERCOLADORES. sistemamid. Recuperado 11 de enero de 2022, de https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2017-03-24_01-55-39140455.pdf