MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LA PRODUCCIÓN DE QUESO PRENSADO

Marmita Acero inoxidable 500L

Q=1

$14.000.000 c/u

Características:

- Cuba interna fabricada en lámina de acero tipo 304 calibre 12.

- Forro externo fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 304.

- Sistema volcable con reductor de fuerza.

- Quemador tipo soplete con boquilla de aireación.

- Doble camisa interna para desfogue de calor.

- Válvula y manómetro de seguridad.

- Calentamiento entre camisas con aceite térmico, vapor o baño maría.

- Válvula de seguridad para el paso del gas Robershaw.

- Consumo 200.000 Btu.

- Paleta tipo ancla para la agitación con raspadores en teflón.

- Moto reductor de agitación con capacidad de 1 h.p. a 220 v.

- Operación con gas, vapor o eléctrica

Tina Quesera

Q=3

$14.000.000 c/u

Características:

- Construcción en acero inoxidable.

- Forma rectangular.

- Capacidad de 500 litros.

- Desagüe en la parte inferior con inclinación para la evacuación del suero con llave de 1 ½ “.

- Doble camisa en acero calibre 12 ref 304, para calentamiento tipo baño de maría y enfriamiento con conexión al banco de hielo opcional.

- Aislamiento entre camisas.

- Manómetro y válvula de alivio para el vapor.

- Presión de trabajo de 20 libras.

- Funcionamiento a gas con quemador tipo flauta industrial.

Mesa de Acero inoxidable

Q=2

$ 815.000 c/u

Características:

- Medidas Aproximadas Según el Plano o Imagen de referencia publicada

- Soporta hasta 100 kilogramos.

- Bases o Patas en acero inoxidable redondo de 1”1/2

- Superficie elaborada en acero inoxidable 304

- Certificado calibre 18 con refuerzos para lograr mayor estabilidad y rigidez.

- Incluye 4 niveladores 1 por cada pata / base.

Refrigerador vertical – Capacidad 450 lts

Q= 1

$ 3.450.00 c/u

Características:

- Montaje con rodachines para facilitar su movimiento.

- Exterior e interior del panel elaborado en lamina pre-pintada color gris.

- Sistema de evaporación de aire forzado para media temperatura (0ºC a 10ºC).

- Equipo para conservación de bebidas y productos pre-empacados.

- Equipado con parrillas zincadas con acabado en pintura electroestática.

- Voltaje nominal de trabajo 120v.

Prensa de queso

Q=1

$9.500.000

Características:

- Construcción en acero inoxidable.

- Forma rectangular.

- Capacidad de 300 kg

- Cantidad de moldes 12.

- Funcionalidad: A presión.

Báscula electrónica

Q = 2

$ 249.900 c/u

Características:

- Soporta hasta 300kg.

- Pantalla LCD.

- La bandeja es de acero inoxidable.

- Contiene 7 memorias.

- Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes.

- Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.

- Tipo de alimentación: corriente eléctrica.

- La solución que tu negocio necesita

Selladora al vacío

Q=1

$ 897.990 c/u

Características:

- Perfecta para envasar y sellar sus productos / alimentos, extendiendo su vida útil, frescura y sabor original.

- Previene las quemaduras del congelador, manteniéndolo en una atmósfera/temperatura controlada.

- Tapa transparente que ofrece una total visibilidad en cada operación.

- Cámara exterior de acero pintado y cámara interior de acero inoxidable.

- 2 modos de funcionamiento: solo vacío                  – sellado.

- Bomba de aspirador

- Fácil uso y limpieza.