RED DE ACUEDUCTO BOSQUES DE VILLA LINA

Casas 15-18 (A,B) Casas 7-11 (A,B)

- Tubería UZ 3” = 30 ml ok

- Relleno de Arena (Colchón)= 30 ml ok

- Excavación con retro= 14 ml

- Excavación manual= 16 ml ok

- Relleno Manual= 30 ml ok

- Instalación de collarines de 3x1/2” = 18 unidades ok

- 18 acometidas (R)  ok

- Excavación manual y relleno, para acometidas(R)= 8 de 5.50 ml = 44 ok

- Manguera de 20 mm para acometidas = 44 m

Casas 12 y 14 (A,B)

- Tubería UZ 3” = 6 ml

- Excavación con retro = 11 m

- Relleno de Arena (Colchón)= 8.7 ml ok

- Excavación manual= 8.7 ml ok

- Relleno Manual= 8.7 ml ok

- Instalación de collarines de 3x1/2” = 4 unidades

- 4 acometidas (R) ok

- Manguera de 20 mm para acometidas = 13.20 m

Casas 19-23 (A, B)

- Tubería UZ 3” = 30 ml ok

- Excavación con retro = 32 m

- Relleno de Arena (Colchón)= 32 ml ok

- Relleno Manual=32 ml ok

- Instalación de collarines de 3x1/2” = 9 unidades ok

- 9 acometidas ok

- Manguera de 20 mm para acometidas = 9.9 m ok

- Instalación de Codo 3” HD =1 ok

- Instalación de tapón 3” HD = 1 ok

- 2 atraques de concreto ok

Lateral Casa 19

- Tubería UZ de 3”= 12m

- Relleno de Arena (Colchón)= 12 ml ok

- Relleno Manual=12 m ok

- Excavación con retro= 12m

- Instalación de collarines de 3x1/2” = 1 unidades ok

- 1 acometida ok

- Manguera de 20 mm para acometidas = 1.1 m ok

INTERSECCIONES

- Tubería UZ de 3” =29 m

- Excavación manual= 8.12 m3

- Relleno de arena(colchón)= 29 ml ok

- Relleno manual=29 ml ok

- 3 accesorios de 3” ( 2 válvulas y Una T) ok

- Pendientes 3 accesorios que no han llegado (2 codos de 45 y Un codo de 90) PENDIENTE

- 6 atraques de concreto (Pendientes 3)

MI

Lateral

- Excavación Manual: 6 ml

- Colchón de arena :6ml

- Relleno Manual: 6ml

- Tubería UZ 3” = 6 m

- Pendiente codo y atraque

REVISAR CON LA INGE:

Arreglo acometida casa 10 y 12

- Excavación: 11 ml

- Relleno: 11 ml

- Cambio de manguera

Febrero 21 del 2023 se paso el 7/03/2023

- Tubería Uz:1.70

- 2 accesorios de 45 con atraques

- Excavación: 2.75 ml

- Relleno: 2.75 ml

- 2 codos de 3 pulgadas hd con atraque

Nuevo corete 21/03/2023

- Excavación Manual: 6mx1.35x0.7= 5.67 m3 ok

- Colchón de arena = 6 mL ok

- Relleno manual = 5.67 m3 ok

- Excavación con retro: 16.8mx1.85x0.7= 21.76 m3 ok

- Colchón de arena = 16.8 mL ok

- Relleno manual = 21.76 m3 ok

- Tubería Nova Fort de 8”= 45.6 m (22.8 cada tubo) fueron dos tubos para NA y ALL. ok

AGUAS NEGRAS

Casa 4

- 1 caja para AN ok

- Tubería sanitaria de 4” = 1.05 m ok

- 1 silla Y para AN ok

Casa 3 ok

- 1 caja para AN

- Tubería sanitaria de 4” = 1.25 m

- 1 silla Y para AN

Casa 2 ok

- 1 caja para AN

- Tubería sanitaria de 4” = 1.65 m

- 1 silla Y para AN

Casa 1 ok

- 1 caja para AN

- Tubería sanitaria de 4” = 1.85 m

- 1 silla Y para AN

AGUAS LLUVIAS

Casa 3 y 2 ok

- 1 caja ALL

- Tubería sanitaria de 4” = 2.45 m

- 1 silla Y

Casa 1 ok

- 1 silla Y

- Tubería sanitária de 4” = 1.40m

Red de alcantarillado AN Lateral MI

Cajas de inspección de paso a pozo:

Falta caja

Tubería Novafort de 8”= 9 m

Excavación Retro = 9x1.85x0.7= 11.66 m3

Colchón de arena = 9 mL

Relleno Manual= 11.6 m3

Excavación sábado

Tubería Novafort de 8”= 12 m

Excavación Retro = 12x2x0.7= 16.8 m3

Colchón de arena = 12 mL

Relleno Manual= 16.8 m3

Rotura Pozo

TOTAL EXCAVACIÓN LATERAL

- Tubería Novafort de 8”= 9 m + 12m= 21m ok

- Excavación Retro = 11.66 m3 + 16.8 m3= 28.46 m3 ok

- Colchón de arena = 9 ml + 12 ml= 21 ml ok

- Relleno Manual= 11.6 m3 + 16.8 m3 =28.4 m3 ok

- Rotura de pozo ok

- Caja doble ok

Retiro de piedras grandes 3, se trató de descacilar una de las piedras, pero dado a las dimensiones y dureza no se pudo, se utilizó taladro demoledor (2) y pulidora y fue imposible.

Se procede a calentar el tubo y dar la forma necesaria para realizar la conexión y desviar la piedra.

Excavación 21 de marzo Lateral MI

- 13 Acometidas par elevador de gás = 1.872 m3 (0.144 m3 c/u) ok

- Excavación con retro= 6x1.8x0.7= 7.56 m3 ok

- Colchón de arena = 6m ok

- Relleno Manual= 7.56 m3 ok

- Tubería Novafort 8”= 6 m ok

RED DE ACUEDUCTO

Acá se usa la excavación que ya se había realizado.

- Tubería UZ de 3” = 6 + 4.55m = 10.55 m ok

- Relleno Manual= 0.3 X 0.6 X (6+4.55) = 1.9 m3 ok

- Colchón de arena = 6+4.55= 10.55 m ok

- Tubería Novafort 8” = 6 m ok

- Excavación con retro 1.8 X 0.7X 6= 7.56 m3 ok

- Relleno manual= 7.56 m3 ok

- Colchón de arena = 6 m ok

- Tubería Novafort 8” = 1.8 m ok

- Excavación con retro 1.8 X 0.7X 1.8= 2.27 m3 ok

- Relleno manual= 2.27 m3 ok

- Colchón de arena = 1.8 m ok

- Rotura de pozo.  ok

Marzo 27

RED DE ACUEDUCTO Y GAS

- Excavación con retro: 38.4 x 0.6 x 0.6 = 13.82 m3 ok

- Relleno Manual= 13.82 m3 ok

- Colchón de arena = 38.4 m ok

- 3 accesorios HD de 3” = T, Válvula y tapón 3”. ok

- 6 Acometidas Elevadas de=  6x(1.10 x 0.2 x 0.6) =0.8 m3 / 0.132m3  cu ok

RED GAS

- Excavación Normal Manual =76x0.3x0.6= 13.68 m3 ok

- Excavación en roca = 12 x 0.3 x 0.6 = 2,16 m3 ok

- Relleno manual = 15.84 m3 ok

- Colchón de arena = 88 m ok

- 7 Acometidas de Elevador = 7 X (1.10 x 0.2 x 0.6)= 0,92 m3 / 0.132 m3 cu ok

- 12 collarines ok

- 12 mangueras de 1.3 m = 15.6 m ok

- 12 excavaciones de 0.9 ml = 10.8 ml ok