| PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: | BOSQUES DE VILLA LINA |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | Proyecto de vivienda de interés social- VIS, conformado por 46 unidades de vivienda en 23 casas bifamiliares, distribuidas en 4 casas tipo donde se tienen casa de una sola planta y de dos plantas (Piso1+altillo), se dividirán 2 manzanas (una manzana con 20 unidades y la otra manzana con 26 unidades). |
| DIRECCIÓN: | Calle 1F Carrera 2, Barrio Villa Lina |
| UBICACIÓN: | Piedecuesta, Santander. |
| FECHA DE INICIO: | Agosto de 2022 |
| DURACIÓN DE LA OBRA: | 10 meses aprox. |
| Ilustración 1,Imagen de referencia |  |

Tabla de contenido

Contenido

INTRODUCCION	3

1.	OBJETO	3

2.	ALCANCE	3

3.	NORMAS TECNICAS APLICADAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3

4.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	4

4.1.	La alta dirección y su compromiso con la calidad	4

4.2.	Equipo de trabajo del proyecto de construcción	4

4.3.	Contratistas de obra	5

4.4.	Manejo de la comunicación con diseñadores y supervisión técnica	6

5.	CICLO PHVA DEL PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCTIVO	6

5.1.	Planificación del diseño y desarrollo	7

5.2.	Elementos de entrada para el diseño y desarrollo	7

5.3.	Resultados del diseño y desarrollo	7

5.4.	Cambios del Diseño	7

5.5.	Control de documentos y planos	8

5.6.	Programa de aseguramiento de la calidad en la ejecución de la obra	8

5.7.	Inspección y ensayo	8

5.8.	Esquema organizacional en obra para obtener la calidad deseada	8

6.	DEFINICIÓN, OBTENCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN OBRA	9

7.	CONTROL DE MATERIALES EN OBRA	10

7.1.	Normativa	10

7.2.	Almacenamiento de materiales en obra	12

7.3.	Ensayos de control de calidad	13

7.3.1.	Inspección y ensayo	13

7.3.2.	Laboratorio para ensayos de materiales	13

7.3.3.	Resultados de Ensayos de Calidad	13

8.	PROPUESTA DE CONTROL DE ENSAYOS	19

9.	CONTROL DE EJECUCIÓN	20

9.1.	Cimbras (formaletas) y encofrados, embebidos y juntas de construcción.	21

9.1.1.	Diseño de cimbras y encofrado (Falsa obra), según C.6.1 (Diseño de cimbras y encofrados)	21

9.2.	Descimbrado, puntales y reapuntalamiento, según C.6.2.	22

9.2.1.	Descimbrado (Desmonte de formaleta)	22

9.2.2.	Retiro de puntales y reapuntalamiento.	22

ANEXO	23

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1,Imagen de referencia	1

Ilustración 2,ORGANIZACIÓN EN OBRA	6

Ilustración 3,CONTRATISTAS PCG CONSTRUCTORA	7

Ilustración 4,ESQUEMA PARA OBTENER LA CALIDAD DESEADA	10

Ilustración 5,diagrama de control	22

TABLA DE TABLAS

Tabla 1, Requisitos para el control de materiales	13

Tabla 2,Requisitos para control de calidad	20

Tabla 3,Propuesta de control de ensayos	21

Tabla 4,Anexo de toma de muestras	24

Tabla 5,Anexo elaboracion y curado de concreto	25

Tabla 6,Anexo de asentamiento	26

Tabla 7,Anexo de temperatura	27

# INTRODUCCION

PCG CONSTRUCTORA S.A.S, en conformidad a lo estipulado en la Norma de Sismo Resistencia Colombiana -NSR-10 y como parte del cumplimiento de los requisitos de la Supervisión Técnica (A.1.3.9-NSR-10, Título I), ha definido el presente Programa de Aseguramiento de Calidad en obra, con el fin de establecer procedimientos de control que garanticen que la obra de construcción, Bosques de Villa Lina, se desarrolle según las normas técnicas pertinentes y con el nivel de calidad requerido.

# OBJETO

Establecer los responsables, y describir y controlar la calidad de los materiales y de los procesos constructivos, para el desarrollo y ejecución del proyecto VIS denominado Bosques de Villa Lina en el municipio de Piedecuesta.

# ALCANCE

El presente Programa de Aseguramiento de Calidad, está diseñado específicamente para ser aplicado en la construcción del proyecto VIS de casas bifamiliares BOSQUES DE VILLA LINA, realizado por la constructora PCG, contemplando todas las actividades que puedan afectar la calidad del bien entregado, y asegurando los medios adecuados de dirección, mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y equipos.

El programa incluye el contenido exigido en el numeral I.4.3.3-NSR-10, Título I - PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:

- Definir la calidad que ha de ser alcanzada,

- Obtener dicha calidad,

- Verificar que la calidad ha sido alcanzada, y

- Demostrar que la calidad ha sido definida, obtenida y verificada.

# NORMAS TECNICAS APLICADAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PCG CONSTRUCTORA S.A.S, se acoge a la normativa que regule cada proceso, material y equipo, según lo relacionado en el artículo C.3.1.2 de la NSR-10: “Los ensayos de materiales y del concreto deben hacerse de acuerdo con las normas técnicas colombianas, NTC, promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC indicadas en C.3.8. A falta de ellas deben seguirse las normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM), de la Asociación Americana de Soldadura (AWS), de la Asociación Americana  de Oficiales Estatales  de  Carreteras y Transporte (AASHTO), del Instituto del Postensado (PTI), del Instituto Americano del Concreto (ACI) mencionadas en el Título C este Reglamento NSR-10. En C.3.8 se listan las normas NTC, promulgadas por el ICONTEC, ASTM, AWS, AASHTO, PTI y ACI mencionadas en este Título C del Reglamento NSR-10, las cuales hacen parte de este. En CR.3.8 se enumeran las normas ASTM que se mencionan en el Título C del Reglamento. Debe consultarse C.1.5 respecto a la obligatoriedad de las normas técnicas mencionadas en el Título C del Reglamento NSR-10.” Para de esta manera garantizar el buen desempeño y funcionamiento de los materiales, elementos estructurales y actividades que se lleven a cabo en el proceso constructivo del proyecto.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

## La alta dirección y su compromiso con la calidad

El Gerente y el Subgerente de PCG Constructora, declaran su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia de estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, procurando el mejoramiento continuo en los procedimientos de cada etapa de la construcción del proyecto. Siguiendo los lineamientos de la Política Integral de la empresa, los cuales son:

- Construir vivienda de interés social en las cuales nos gustaría vivir, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.

- Protegiendo a nuestros trabajadores al disminuir accidentes, incidentes y enfermedades laborales.

- Generando rentabilidad para nuestros accionistas.

- Comprometiéndonos con el medio ambiente, previniendo la contaminación al controlar aspectos relevantes y mitigando o evitando impactos que repercutan en la naturaleza.

- Orientándonos al mejoramiento continuo del desempeño del sistema de gestión integral y de los procesos.

- Cumpliendo el marco legal ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) y otro aplicable.

- Organizando las decisiones y acciones hacia el cumplimiento de nuestra estrategia.

## Equipo de trabajo del proyecto de construcción

La Gerencia de la empresa, designa al personal idóneo, las responsabilidades y la autoridad para cada uno de los cargos necesarios para desarrollar las actividades que competen un proyecto de construcción, con la calidad exigida en la normatividad aplicable y en las especificaciones técnicas de diseño del proyecto de construcción.

Ilustración 2,organización en obra