Respuestas, 2? (?), September - December 2023, pp. ??-??, ISSN 0122-820X - E ISSN: 2422-5053

Original Article	https://doi.org/10.22463/XXXXXXXX0000

Optimization model for the design of an Automated Storage and Retrieval System considering operating cost and demand asymmetry

Modelo de optimización para el diseño de un Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación considerando el costo de operación y asimetría en la demanda

Juan Pablo Vargas-Diaz1*, Laura Yeraldín Escobar-Rodríguez2, Edgar Eduardo Córdoba-Sarmiento3

1* Est. Ingeniería Industrial, juan2180262@correo.uis.edu.co, ORCID: 0009-0003-7285-6529, Universidad de Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

2 MSc en Ingeniería Industrial, Laura.escobar@correo.uis.edu.co, ORCID: 0000-0003-3350-9113 Universidad de Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

3 MSc en Ingeniería Industrial, edgar.cordoba@correo.uis.edu.co, ORCID: 0000-0002-6592-8948 Universidad de Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Cómo citar:

ABSTRACT

Keywords:

Automated storage and retrieval systems, AS/RS, Class-based storage, Warehouse design, Operation Cost
Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) present themselves as an innovative solution for logistical environments due to their contribution to improving safety and performance in such settings. These systems consist of racks, aisles, entry and exit points, and programmed cranes. For the other hand, their component’s function is based on a system needs, involving multiple physical, control, and performance decisions that must be addressed from various perspectives. The primary objective of this article is to propose an optimization model for a single-rack AS/RS with a simple platform crane and class-based storage, adapting the methodology of Hillier & Lieberman [1]. The model was encoded and evaluated using Matlab software, yielding results that indicate satisfying all demand without leaving vacant positions is the optimal solution. However, when vacant positions exist, discretizing rack dimensions is necessary to find a feasible solution. Ultimately, the study contributes to the efficient design of AS/RS systems, emphasizing the importance of considering operational costs and asymmetric demand in the optimization process.

Palabras clave:

Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, AS/RS, Almacenamiento basado en clases, Diseño de almacenes, Costo de operación
RESUMEN

Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de producto o AS/RS, se presentan como una solución innovadora para entornos logísticos debido a su contribución al mejorar la seguridad y rendimiento de dichos entornos. Estos se componen por un sistema de estanterías, pasillos, puntos de entrada, salida del material y grúas programadas.  Estos componentes realizan sus funciones con base a las necesidades del sistema, existiendo múltiples decisiones físicas, de control y de rendimiento, de las cuales son necesarias de abordar desde diferentes perspectivas; con esto, el presente artículo tiene como objetivo principal el planteamiento de un modelo de optimización para un AS/RS de una sola estantería con grúa de plataforma simple y almacenamiento basado en clases, adaptando la metodología de Hillier & Lieberman [1]; el modelo fue codificado y evaluado en el software de Matlab, obteniendo resultados que revelaron que satisfacer toda la demanda sin dejar posiciones vacías es la solución óptima, sin embargo, cuando existen posiciones vacías, se necesita discretizar las dimensiones del rack para encontrar una solución factible. Finalmente, el estudio contribuye al diseño eficiente de sistemas AS/RS, destacando la importancia de considerar el costo operativo y la demanda asimétrica en el proceso de optimización.

*Corresponding author.

E-mail address: juan2180262@correo.uis.edu.co (Juan Pablo Vargas-Díaz)

Peer review is the responsibility of the Universidad Francisco de Paula Santander.

This is an article under the license CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

# Introducción

La evolución constante en el entorno de la gestión de almacenamiento y la logística ha provocado que exista un interés creciente en los Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación de producto (AS/RS, Automated Storage and Retrieval System). En los últimos 30 años ha aumentado la participación de estos almacenes automatizados a escala mundial; además, en comparación con los almacenes tradicionales, permite un mayor nivel de eficiencia tecnológica [2]. Los AS/RS son sistemas que cumplen la función de ser soluciones para entornos logísticos y de producción. Se componen según Methari & Hachemi [3] de varias partes, como las estanterías, los pasillos, las máquinas de almacenamiento y recuperación (S/R, Storage and Retrieval), las estaciones de recogida/entrega (P/D, Pickup and Delivery), las estaciones de entrada y salida de producto (I/O, Input and Output) y un sistema de control de operaciones. Las máquinas de almacenamiento y recuperación son grúas totalmente automatizadas capaces de recoger y depositar cargas.

Los AS/RS involucran diversas decisiones de diseño y control, abordando aspectos como la capacidad y el número de máquinas (S/R), la cantidad de pasillos, la cantidad, el tamaño y la profundidad de la estantería, los métodos de secuenciación, entre otros [4]. Un dimensionamiento adecuado de las estanterías en una AS/RS llega a ser un factor clave para maximizar la utilización del espacio y reducir los costos operativos; además, la eficiencia operativa depende de la capacidad de las estanterías para adaptarse a los cambios en la demanda, lo que hace que la inclusión de la asimetría de la demanda suponga un desafío importante en el dimensionamiento de las estanterías de los AS/RS.

Cabe resaltar que existen diversas investigaciones, que involucran en su modelo matemático una programación lineal, como en el caso de Mehtari & Hachemi [3] quienes plantearon encontrar las dimensiones óptimas (altura, profundidad y ancho) para una free-fall-flow-rack (estantería de flujo y caída libre) o como también plantean Ghomri & Sari [5] donde el modelo se propone en función de las dimensiones del rack y en la variedad de productos almacenados en el sistema y sus proporciones.

Por otro lado se encuentra la programación no lineal en la que se prioriza principalmente las decisiones de diseño, como lo es en el caso del modelo de Kouloughli et al., [6] donde se busca la optimización de las dimensiones del sistema AS/RS pero con estanterías fícas y múltiples pasillos. Así como también Sihem & Malika [7], quienes optimizan las dimensiones del sistema AS/RS multi-pasillo para minimizar el tiempo de viaje entre el punto de almacenamiento y el punto de recuperación de producto; asimismo Hamzaoui et al., [8] parten de la comparación entre un método heurístico y matemático para obtener las mejores dimensiones del sistemas, y Yang et al., [9] considera un modelo para diseñar un estante con múltiple profundidad con políticas de almacenamiento basadas en rotación.

Es así como la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de optimización para el dimensionamiento de la estantería de un AS/RS considerando el costo de operación y la asimetría de la demanda, buscando consigo proporcionar una herramienta práctica sobre el diseño y la gestión de sus sistemas de almacenamiento automatizado.

# Materiales y Métodos

La metodología de la investigación se adaptó a la planteada por Hillier & Lieberman [1], la cual está enfocada en los estudios de investigación de operaciones y consta de las siguientes fases:

## Definición del problema

La automatización cumple la función de reducir la intervención humana en los procesos de las industrias, haciendo que estas implementen tecnologías para realizar, en su mayor parte, tareas repetitivas, aumentando su importancia en las industrias actuales dada la era digital tras la cuarta revolución industrial. De acuerdo con Nieto [10] la automatización trae beneficios como: el mejoramiento de estándares de calidad, la reducción de pérdidas en producción, el incremento de la repetibilidad y la estabilidad de los procesos de manufactura, la reducción del trabajo físico y repetitivo, la obtención de mayor continuidad de la producción en días feriados, el mejoramiento de la relación costo beneficio, el predominio de visión abierta para dimensionar la necesidad y la selección de la oferta técnica y económica más viable en términos de tecnología de automatización.

Teniendo en cuenta los beneficios de la automatización en las industrias, y en el caso particular del sector logístico, surgen como objeto de estudio los AS/RS, los cuales son definidos por Schenone et al., [11] como sistemas de almacenamiento y recuperación de productos utilizados en entornos tanto de distribución como de producción, los cuales tienen como componentes básicos racks de almacenamiento, ubicaciones de almacenamiento, maquinas o grúas apiladoras automatizadas con control computarizado para almacenar y recuperar unidades de carga sin interferencia humana. Además, Schenone et al., [11] también establece las numerosas ventajas de la utilización de los AS/RS como: la utilización eficiente del espacio de almacenamiento, la reducción de daños y elusión de mercancías, mayor control sobre las tareas de almacenamiento y recuperación, y la disminución del número de trabajadores en el almacén.

El mundo y sus necesidades también han influido en el desarrollo de los AS/RS. De acuerdo a Brezovnik et al., [12] la evolución de los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) se está acelerando debido a las crecientes necesidades económicas y logísticas. Además, es de conocimiento común que, como establece Roodbergen & Vis [4], el mundo actual es de cambios rápidos en la demanda de los clientes, pequeños pedidos por Internet, entregas ajustadas horarios, alta competencia y requisitos de alto nivel de servicio, así será cada vez más difícil mantener un buen rendimiento en las industrias si continúan utilizando las mismas técnicas de solución.

En el diseño de un AS/RS se contemplan diversas decisiones dependiendo del tipo de problema presentado y considerando la configuración física del sistema . Las decisiones de diseño en los AS/RS involucran la definición del número de pasillos, las dimensiones de la estantería, la longitud y cantidad de los pasillos, la ubicación, número y capacidad de los puntos de entrada y salida de material, entre otros. Es importante tener en cuenta correcto estudio previo en el dimensionamiento de la estantería del AS/RS, ya que un mal diseño puede llevar a menor rendimiento en el sistema, mayores cuellos de botella e incremento en los costos de operación. Por lo anterior, se parte del desarrollo del modelo de optimización para el dimensionamiento de la estantería de un AS/RS abordado desde el costo de operación, teniendo en cuenta que lo fundamental para cualquier estrategia y diseño de almacén es la minimización de costos mientras se logra el nivel deseado de servicio al cliente [13].

Por último, cabe resaltar que el sistema objeto de estudio involucra un solo pasillo, estanterías fijas y almacenamiento basado en clases, además de que el costo de operación se propone variable a partir de la ubicación de almacenamiento en la estantería y de la clase de producto manipulado. Lo previamente mencionado, permite que, a través del modelo matemático y el comportamiento de la demanda, se definan las decisiones relacionadas con las ubicaciones de los diferentes tipos de producto y las dimensiones de la estantería, y así, beneficiar a entornos industriales reales que consideren sistemas similares al estudiado.

## Formulación del modelo matemático

Considerando las diferentes decisiones de diseño y control de los AS/RS, se formula un modelo matemático el cual permita diseñar de manera óptima las dimensiones de la estantería del AS/RS, mediante la minimización del costo operativo total del sistema y satisfaciendo una demanda de productos totalmente, teniendo en cuenta los costos operativos y las variaciones de la asimetría de la demanda con un almacenamiento basado en clases.

Siendo así, se estipulan los siguientes parámetros de entrada:

- Diseño físico: el sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de producto aplicado la investigación está compuesto un estante discreto con un pasillo correspondiente; además, este mismo estante este compuesto estructuralmente por bahías, niveles, vigas, columnas y posiciones. Además el punto de entrada y salida de material es ubicado en la esquina inferior izquierda del estante, adaptando así, una de las opciones propuestas por  Manzini [14] en el capítulo 8 de su libro.

- Número de clases: teniendo en cuenta lo descrito por Gamberi et al., [15] se consideran 3 niveles de clase (ABC) ya que esta política de almacenamiento trae beneficios para las operaciones en sistemas automatizados.

- Tamaño de clases: para el caso de estudio se establece los tamaños de clase de tal forma que el 20% corresponde a la categoría A y el 80% restante repartido entre las categorías B y C.

- Factor de asimetría: Según lo establecido por Gagliardi et al., [16] para definir el comportamiento de la curva de demanda acumulada del sistema se hace con base a la siguiente expresión Gi= (in)s (1) , donde Gi es la demanda acumulada de la referencia i , n corresponde al total de SKU y s es el factor de asimetría, el cual siempre está en un valor entre 0 y 1.

- Numero de ubicaciones a asignar: Para conocer el número de posiciones a asignar a cada clase teniendo en proporción a su demanda se propone la expresión ai=L(in)s- (i-1n)s  (2) donde  L define el número total de productos a asignar, mientras que ai son las posiciones asignadas a cada referencia i [16].

- Dimensiones internas de la estantería: Basado en el capítulo 9 del libro de Manzini [15], es importante dar precisión a las dimensiones de los diferentes componentes del sistema. En primer lugar, la posición es definida por 2 dimensiones: alto (h) y ancho (w), además el largo de la posición es tomado como la profundidad de la estantería. Por otro lado, tenemos las dimensiones de las columnas (r1), los soportes de la estantería (r2), las vigas (r3), el espacio entre posiciones (e1) y el especio entre niveles (e3) los cuales comprenden las medidas internas de la estantería (Ver Figura 1).

Figura 1. Dimensiones de la estantería

- Dimensiones estantería: Inicialmente se conoce las medidas del estante, ya que se dan unas dimensiones inmensas, para así, al momento de ejecutar el modelo los datos tengan la capacidad de adaptarse libremente al espacio, para posteriormente ser acotados en las medidas reales.

- Costos: Para lograr la meta de optimizar el costo operativo total del sistema, se plantea la siguiente expresión Cij=maxTx,Ty*$* Fi (3) la cual se basa la expresión de evaluación de los tiempos de ciclo maxTx,Ty planteada por Lerher et al (2010) donde es claro que es necesario detallar términos de velocidad y distancia [max tx,ty=maxdxVx,dyVy(4). Asimismo, es multiplicado por un factor dinero $ y un Factor de clase i (Fi), dicho factor proviene de la siguiente expresión Fi=PiMin(Pi)  (5) donde Pi es el promedio de ubicaciones de producto por clase i.

- Capacidad máxima: La capacidad máxima del sistema esta expresada por la cantidad total de productos a ubicar en el estante del AS/RS.

Asimismo, se definen los supuestos del modelo:

S1: Las dimensiones internas del estante (w,h,e1,e2,e3,r1,r2) y las velocidades de la grúa (v1 y v2) son tomadas de estudio hecho por Córdoba [18]. Las cuales son utilizadas para obtener los tiempos de ciclo de almacenamiento y recuperación del producto.

S2: La demanda total de productos a ubicar y el número total de SKU son conocidos.

S3: Al ser un modelo con solo un estante y un pasillo, se adapta lo propuesto por [14] y se trabaja solo con 2 dimensiones en el rack (ancho y alto).

S4: La distribución de clases se hace 20% para la categoría A y el 80% restante para las categorías B y C, con la condición de que el porcentaje de la categoría C tiene que ser mayor o igual al de la categoría B.

S5: La numeración de las posiciones aumenta de izquierda a derecha y de abajo arriba, teniendo como ubicación 1 la posición correspondiente a la esquina inferior – izquierda de la estantería.

S6: La grúa solo realiza ciclos simples de recuperación y almacenamiento de producto.

S7: Los factores de clase siempre se realizarán respecto a la clase C.

Por otro lado, el criterio de asignación de producto – posición en la estantería se desarrolla para poder representar cuantas posiciones de la estantería deben ser dispuestas para cada demanda de productos de las clases ABC, para esto es necesario suponer que los artículos se ordenan de forma decreciente según su demanda como lo plantea Gagliardi et al., [16]. Así como se muestra en la Tabla I, se muestra un sistema con 15 referencias de producto y 100 posiciones, con un factor de asimetría de 0,5 y tamaño de clase 20-30-50 (ABC).

Tabla I. Número de ubicaciones para cada clase ABC

| SKU | Clase | G(i) | a(i) | Ubicaciones acumuladas | Ubicaciones por clase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0,26 | 25,82 | 25,82 | 45 |
| 2 | A | 0,37 | 10,69 | 36,51 |  |
| 3 | A | 0,45 | 8,21 | 44,72≈45 |  |
| 4 | B | 0,52 | 6,92 | 51,64 | 73-45=28 |
| 5 | B | 0,58 | 6,10 | 57,74 |  |
| 6 | B | 0,63 | 5,51 | 63,25 |  |
| 7 | B | 0,68 | 5,07 | 68,31 |  |
| 8 | B | 0,73 | 4,72 | 73,03≈73 |  |
| 9 | C | 0,77 | 4,43 | 77,46 | 100-73=27 |
| 10 | C | 0,82 | 4,19 | 81,65 |  |
| 11 | C | 0,86 | 3,99 | 85,63 |  |
| 12 | C | 0,89 | 3,81 | 89,44 |  |
| 13 | C | 0,93 | 3,65 | 93,09 |  |
| 14 | C | 0,97 | 3,51 | 96,61 |  |
| 15 | C | 1,00 | 3,39 | 100,00 |  |

Teniendo en cuenta lo obtenido, se deben asignar 45 posiciones para los productos de categoría A, 28 posiciones para los productos de categoría B y 27 posiciones para los productos de categoría C.

Asimismo, es necesaria la creación de un factor de multiplicación Fi para así realizar un ajuste en el costo operativo de la grúa para darle un acercamiento a un escenario real. Este nace de las ecuaciones propuestas en los parámetros de entrada, de tal forma que:

PA=%UASKUA=45%3=0,15; PB=%UBSKUB=28%5=0,056; Pc=%UcSKUc=27%7=0,0386  (6)

FA=PAPC =0,150,0386=3,889;FB=PBPC =0,0560,0386=1,452; Fc=PcPC =0,03860,0386=1   (7)

Los factores FA, FB y FC son multiplicados por el costo operativo de la grúa (Cj) de cada ubicación y así se obtiene el costo operativo total del sistema Cij.

Parámetros del modelo

Z: Costo total

j:  Número de la ubicación en el rack

J: Número de posiciones total en el rack

i: Clase del producto

I: Número total de clases

Xij: Asignación del producto de clase i en la posición j

Cij: Costo de ubicación de producto de clase i en la posición j

Di: Demanda por clase de producto i

Función Objetivo: Minimiza el costo total del sistema

Min Z=i=1Ij=1JXij*Cij      (8)

Restricciones

R1: J=1JXij=Di  ∀i     (9)

R2: i=1IXij≤1  ∀j  (10)

R3: Xij ∈0,1 ∀ij    (11)

La restricción R1 establece que la suma de todos los productos asignados en la estantería de clase i debe ser igual a la demanda total de esa clase i. Por otro lado, la restricción R2 establece que las variables son excluyentes, esto quiere decir que en una misma ubicación solo puede ser ubicado un producto de clase i. Por último, la restricción R3 define las variables del modelo como variables binarias.

Al momento de ejecutar el modelo, este presenta dos tipos de soluciones: una solución rectangular y una solución con espacios vacíos en los cuales no se les asigno ningún producto (Ver Figura 2).

Figura 2. Posibles soluciones del modelo matemático

Nota. Los números representan las clases de producto de la siguiente manera A = 1, B = 2, C = 3 y No asignado = 0

La solución A se toma como la solución óptima tanto en distribución como en dimensionamiento, mientras que para la solución B, el modelo hace de cuenta que los lugares vacíos no generan ningún costo, lo cual, llevado a la realidad, es de conocimiento que no es así, así que, es necesario buscar la solución óptima de la siguiente manera:

Siguiendo lo planteado en la Tabla I, el cual su solución es similar a la solución tipo B expresada anteriormente, como lo muestra la Figura 3 el rack no es completado en su totalidad, por lo tanto se debe proceder a completarlo con los elementos que generan menor costo (los productos clase C), siendo necesario mantener los mismos valores de los Factores de Clase Fi, para que mantenga las proporciones al momento de obtener el costo final como lo muestra la Figura 4.

Figura 3. Solución B - Parte A

Figura 4. Solución B - Parte B

Dando como resultado que el costo total aumenta, debido que se están ubicando 5 productos en 5 posiciones más, por lo tanto, es necesario tener el conocimiento de la existencia de una mejor solución variando las dimensiones del rack. Estas variaciones se realizan en base a la toma de un grupo de soluciones factibles sumando y restando filas y columnas, esto siempre, teniendo en cuenta de poder satisfacer la demanda de productos (Ver Figura 5).

Figura 5. Solución B - Parte C

Con este método heurístico, se procede a seleccionar las dos mejores opciones, en este caso es: Op 1 y Op 2. Para que, posteriormente, se puedan asignar los productos correspondientes a la demanda teniendo en cuenta las dos opciones de diferente demanda, completando la capacidad máxima de cada uno y finalmente realizar una comparación con el modelo mostrado en la Figura 4. En esta comparativa se selecciona el modelo con menor costo, siendo así la mejor opción de dimensionamiento y distribución.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 6 se hace la comparación entre los 3 casos, dando como mejor opción OP 2 el estante de dimensiones (6 x 17 posiciones). Este estante es el resultado final para dar la solución.

Figura 6. Solución B - Parte D

## Diseño experimental

Una vez obtenida la formulación del modelo y partiendo de la metodología planteada, se establece la codificación correspondiente con el objetivo de encontrar diversas soluciones con base al modelo. Para el desarrollo de este, se hizo uso del software Matlab (ver Tabla II)

Tabla II. Versión del Software y Especificaciones del equipo utilizado

| Versión Software | Especificaciones del equipo |
| --- | --- |
| MATLAB R2024a | - 12 GB RAM - Procesador Intel(R) Core (TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz - Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64 |

Debido a que el objetivo de este modelo es considerar los valores de costo de operación y asimetría de la demanda, es necesario someterlo a una verificación a través de un análisis de sensibilidad con la variación de parámetros, para así notar el comportamiento de variables como la asimetría de demanda y los costos de operación. Esto con el objetivo de llegar a una conclusión, donde se resuelva la incógnita acerca de su interferencia en el dimensionamiento y la distribución de la estantería.

A partir de lo planteado en el modelo se realiza una verificación a través de un análisis de sensibilidad de las dimensiones de la estantería en función de la asimetría de la demanda, la distribución de clases y los productos ubicados. En la Tabla III se representan los parámetros que son usados para la experimentación correspondiente.

Tabla III. Parámetros utilizados para la experimentación del modelo

| Parámetro | Niveles Usados | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Factor de asimetría | {0,2; 0,5; 0,8} | Considerando 0 < s < 1 [16] |
| Numero de referencias de producto | 50 | Propuesto para este ejemplo |
| Tamaño de clases | {[20 – 30 – 50]; [20 – 20 – 60]} | Adaptado a través de lo expuesto por Gagliardi et al., [19] |
| Productos por ubicar | {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100} | Propuesto a partir de la capacidad de la estantería |
| Ancho de la posición | 0,8 (m) | De acuerdo con Córdoba [18] |
| Alto de la posición | 0,8 (m) |  |
| Ancho de la columna | 0,12 (m) |  |
| Altura del primer nivel | 0,3 (m) |  |
| Ancho de la viga | 0,162 (m) |  |
| Espacio entre posiciones | 0,1 (m) |  |
| Espacio entre niveles | 0,2 (m) |  |
| Velocidad en x | 1,5 (m/s) | De acuerdo con Gagliardi et al., [19] |
| Velocidad en y | 1 (m/s) |  |

La Figura 7 representa los resultados del primer análisis realizado, el cual tiene una distribución de clases de 20-30-50.

Figura 7. Resultado análisis con distribución de clases 20-30-50

Con esto, se destaca la manera como se comportan diferentes parámetros respecto a la asimetría de la demanda. En primer lugar, el costo operativo total de cada cantidad de producto disminuye a medida que la asimetría de la demanda aumenta.

A su vez, la Figura 7 muestra que en las columnas de 10, 20, 50 y 90 productos sus dimensiones de la estantería se mantienen iguales sin importar la asimetría de la demanda, mientras que, en las columnas de 30, 40, 60, 70, 80 y 100 productos existen variaciones en las dimensiones del estante, ya sea aumentando o disminuyendo filas y columnas. Además, también se evidencia como en la columna 70, 80, 90 y 100 existen casos en los cuales se almacenan más productos de los solicitados en primera instancia.

Figura 8. Resultado análisis con distribución de clases 20-20-60

Adicionalmente, la Figura 8 representa el resultado en función de los mismos factores expresados anteriormente con la variación de la distribución de clases, en este caso 20-20-60, esto con el objetivo de evaluar el impacto de la asimetría de la demanda respecto al análisis mostrado en la Figura 7.

Este nuevo análisis presenta algunas pequeñas variaciones respecto al anterior, como puede ser que en esta ocasión la columna de 20 artículos presenta variaciones en su dimensionamiento, mientras que la columna de 60 artículos esta vez sí permanece con el mismo dimensionamiento en los 3 niveles de asimetría. Sin embargo, el resto de los parámetros se comportan de manera similar, siendo así, los costos de operación inversamente proporcionales a la asimetría de la demanda, además, teniendo 4 columnas de productos que no varían en su dimensionamiento y 6 columnas que, si presentan variaciones, posteriormente también se observa como en las mismas columnas 70, 80, 90 y 100 se reciben en algunos casos más productos de los requeridos en primera instancia.

Ahora bien, al realizar el análisis conjunto de los resultados obtenidos de la Figura 7 y la Figura 8 se puede concluir lo siguiente:

En primer lugar los costos operativos totales disminuyen mientras aumenta la asimetría de la demanda, esto es causado ya que al volverse más simétrica la demanda de los productos, esto genera el efecto que los productos más costosos (Clase A) disminuyan y los productos menos costosos (Clase C) aumenten. Adicionalmente se observa que la asimetría de la demanda si afecta el dimensionamiento considerando la cantidad de productos a asignar.

Por otro lado, es posible concluir que la asimetría de la demanda también afecta el dimensionamiento del sistema en por lo menos 6 columnas de productos, ya que se observa en los dos experimentos variaciones en sus filas y columnas. Por último, se muestra como los modelos mientras las cantidades de productos se vuelven más grandes, dan más prioridad a dimensionamientos con mayor capacidad a la solicitada inicialmente, ya que el modelo detecta que al largo plazo es mejor ubicar más productos que buscar un dimensionamiento diferente que satisfaga exactamente la demanda.

# Resultados y Discusión

A partir de lo obtenido se evidencia en primer lugar, que, si en la primera instancia del modelo se satisface toda la demanda de productos sin dejar posiciones vacías, esa es la solución óptima; por otro lado, cuando existen posiciones sin rellenar, es necesario discretizar las posibles dimensiones del rack final para así, mediante un método heurístico, llegar a la solución factible.

Desde el enfoque del tamaño de clases, se puede observar que no existe efecto en la tendencia de parámetros como el costo operativo total y la cantidad de productos a ubicar, si tiene un pequeño efecto en el dimensionamiento, ya que de 30 iteraciones realizadas en las dos distribuciones mostradas anteriormente genero cambio en 2 de ellas ([20 productos – 0,2 s]; [60 productos – 0,2 s]).

Desde la perspectiva de la cantidad de productos, se ve un efecto en los casos en los que hay que ubicar grandes cantidades de productos, esto debido a que se observa como la mejor solución es la que sugiere almacenar más productos de los que se tenía planeado, esto por encima de otros dimensionamientos donde se satisface la demanda exactamente. En este fenómeno tiene interferencias las velocidades utilizadas como parámetros de entrada, ya que la velocidad horizontal es mayor que la vertical, por lo tanto, al aumentar las cantidades de producto es más rentable almacenar los productos al ancho de la estantería.

Por último, desde el enfoque de la asimetría de la demanda, se ve como esta genera efecto en primer lugar en la asignación de productos de clase ABC, ya que cuando el valor de s se acerca a 1, las cantidades a ubicar de cada producto se vuelven más simétricas, esto también deriva que los costos tiendan a disminuir cuando la asimetría de la demanda se acerque a 1. Posteriormente se observa que dependiendo de las cantidades de productos a ubicar las dimensiones del rack tienden a ocupar más espacio horizontal o vertical. Los resultados obtenidos no muestran una clara tendencia o patrón de los casos en los cuales se varían o se mantienen las dimensiones.

# Conclusiones

En consecuencia, a los resultados obtenidos en la presente investigación, es posible concluir que, en el ambiente de gestión de procesos, almacenamiento y dirección de operaciones, es fundamental la utilización de sistemas no convencionales como los AS/RS. Además, a partir de las diferentes estrategias de modelado, los modelos matemáticos son importantes para el manejo y gestión de los sistemas AS/RS ya que como en el caso de esta investigación permite tomar decisiones, optimizar costos y optimizar dimensiones del sistema.

Adicionalmente, se concluye que es posible realizar un modelo de programación matemática el cual, sea capaz de definir las dimensiones optimas de una estantería de un AS/RS con base al costo de operación y la cantidad de productos a ubicar, esto así, sin tener en cuenta factores utilizados en otros estudios como los costos de instalación o actividades de secuenciación.

Finalmente, se destaca que la asimetría de la demanda si tiene un efecto en el dimensionamiento de la estantería de un AS/RS, teniendo en cuenta la cantidad de productos a ubicar. Para este caso de estudio se recomienda trabajar de 10 a 100 posiciones para mayor precisión en los resultados. Además, para futuras investigaciones se recomienda el desarrollo de modelos matemáticos para optimizar dimensiones de las estanterías en un sistema multi-pasillo, para así ver que efecto tiene parámetros como la asimetría de la demanda, la cantidad de productos a ubicar, las referencias de productos SKU, etc. También se considera favorable estudiar a profundidad sistemas similares desde un enfoque de modelos no lineales, considerando que existen restricciones no lineales, que llevaron al uso de la heurística.

# Referencias

[1]	F. Hillier y G. Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, 9a ed. McGraw-Hill Companies, 2010.

[2]	T. Lerher y S. Matjaz, “Designing Unit Load Automated Storage and Retrieval Systems”, en Warehousing in the Global Supply Chain: Advanced Models, Tools and Applications for Storage Systems, 2012, pp. 211–232.

[3]	D. Metahri y K. Hachemi, “Retrieval–travel-time model for free-fall-flow-rack automated storage and retrieval system”, J. Ind. Eng. Int., vol. 14, núm. 4, pp. 807–820, 2018, doi: 10.1007/s40092-018-0263-9.

[4]	K. J. Roodbergen y I. F. A. Vis, “A survey of literature on automated storage and retrieval systems”, Eur. J. Oper. Res., vol. 194, núm. 2, pp. 343–362, 2009, doi: 10.1016/j.ejor.2008.01.038.

[5]	L. Ghomri y Z. Sari, “Mathematical modeling of retrieval travel time for flow-rack automated storage and retrieval systems”, IFAC-PapersOnLine, vol. 28, núm. 3, pp. 1906–1911, 2015, doi: 10.1016/j.ifacol.2015.06.365.

[6]	W. Fandi, S. Kouloughli, y L. Ghomri, “Multi-shuttle AS/RS dimensions optimization using a genetic algorithm—case of the multi-aisle configuration”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 120, núm. 1–2, pp. 1219–1236, 2022, doi: 10.1007/s00170-022-08787-z.

[7]	K. Sihem y K. F. Malika, “Multi- aisle AS/RS dimensions optimization for travel time between the storage bin and the retrieval bin minimization”, pp. 2–4, 2020.

[8]	M. A. Hamzaoui, T. Arbaoui, Z. Sari, y F. Yalaoui, “Exact and Heuristic Approaches for the Design of Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)”, 2019 IEEE 6th Int. Conf. Ind. Eng. Appl. ICIEA 2019, pp. 837–842, 2019, doi: 10.1109/IEA.2019.8715076.

[9]	P. Yang, K. Yang, M. Qi, L. Miao, y B. Ye, “Designing the optimal multi-deep AS/RS storage rack under full turnover-based storage policy based on non-approximate speed model of S/R machine”, Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 104, pp. 113–130, 2017, doi: 10.1016/j.tre.2017.05.010.

[10]	E. C. Nieto, “Manufactura y automatización Manufacturing and automation”, Ing. Investig. vol.26 no.3 Bogotá Sep./Dec. 2006 ISSN 0120-5609, vol. 26, núm. 3, pp. 120–128, 2006.

[11]	M. Schenone, G. Mangano, S. Grimaldi, y A. C. Cagliano, “An approach for computing AS/R systems travel times in a class-based storage configuration”, Prod. Manuf. Res., vol. 8, núm. 1, pp. 273–290, 2020, doi: 10.1080/21693277.2020.1781703.

[12]	S. Brezovnik, J. Gotlih, J. Balič, K. Gotlih, y M. Brezočnik, “Optimization of an automated storage and retrieval systems by swarm intelligence”, en Procedia Engineering, 2015, vol. 100, núm. January, pp. 1309–1318, doi: 10.1016/j.proeng.2015.01.498.

[13]	G. Moynihan y N. Padmanabhan, “AISLE: analytical integrated software for a logistics environment”, AISLE: analytical integrated software for a logistics environment. pp. 78–95, 2005, [En línea]. Disponible en: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJLSM.2006.008219.

[14]	R. Manzini, Warehousing in the Global Supply Chain. 2012.

[15]	M. Gamberi, R. Manzini, y A. Regattieri, Analytical and Numerical Modeling of AS/RS Cycle Time in Class-Based Storage Warehousing, vol. 9781447122. 2012.

[16]	J. P. Gagliardi, J. Renaud, y A. Ruiz, “On storage assignment policies for unit-load automated storage and retrieval systems”, Int. J. Prod. Res., vol. 50, núm. 3, pp. 879–892, 2012, doi: 10.1080/00207543.2010.543939.

[17]	T. Lerher, I. Potrč, M. Šraml, y T. Tollazzi, “Travel time models for automated warehouses with aisle transferring storage and retrieval machine”, Eur. J. Oper. Res., vol. 205, núm. 3, pp. 571–583, 2010, doi: 10.1016/j.ejor.2010.01.025.

[18]	E. Córdoba, “Optimización de un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de doble plataforma desde la perspectiva del costo y tiempo de operación”, Universidad Industrial de Santander, 2023.

[19]	J. P. Gagliardi, J. Renaud, y A. Ruiz, “Sequencing approaches for multiple-aisle automated storage and retrieval systems”, Int. J. Prod. Res., vol. 53, núm. 19, pp. 5873–5883, 2015, doi: 10.1080/00207543.2015.1012600.