| Componente o área del proceso | Requerimientos de infraestructura |
| --- | --- |
| Ubicación general de la planta | La planta se debe ubicar en un área que no represente un riesgo de contaminación para el producto cárnico, debe estar alejada de los focos de insalubridad como vertederos, zonas inundables o actividades incompatibles. El terreno debe permitir un adecuado drenaje y facilitar la disposición de aguas residuales y residuos sólidos. |
| Encerramiento y control perimetral | La planta debe tener un encerramiento físico que impida el ingreso de animales, personas no autorizadas y contaminantes externos. El acceso a la planta debe ser controlado y diferenciado para personal, animales, insumos y productos. |
| Diseño general y distribución | La infraestructura se debe diseñar bajo el principio de flujo continuo y unidireccional, evitando cruces entre áreas limpias y sucias, desde la recepción del animal hasta la salida del producto final. |
| Área de recepción y corrales | Los corrales deben permitir la inspección ante mortem, tener pisos antideslizantes, drenaje adecuado, acceso a agua potable y protección contra condiciones climáticas que lleguen a estresar al animal. |
| Área de aturdimiento | Esta área debe estar específicamente diseñada para reducir el estrés del animal, con una estructura que permita la correcta sujeción del mismo y la utilización segura del método de aturdimiento autorizado. |
| Área de sangrado | Debe estar diseñada para permitir el desangrado completo del animal, contar con sistemas de recolección de sangre, drenajes adecuados y superficies de fácil limpieza y desinfección. |
| Área de escaldado y depilado | Debe tener espacios y estructuras que permitan el manejo higiénico del proceso, control de temperatura, materiales resistentes a las altas temperaturas y evacuación de residuos sólidos y líquidos. |
| Área de evisceración | Debe estar separado físicamente de las áreas sucias, contar con superficies lisas, no absorbentes, resistentes a la corrosión y con drenajes suficientes para evitar la acumulación de residuos. |
| Área de inspección sanitaria | Debe permitir la inspección post mortem de canales y vísceras, con una iluminación adecuada y el espacio suficiente para el trabajo del personal sanitario. |
| Área de lavado y obtención de los canales | Se debe disponer de agua potable a presión, drenajes adecuados y materiales que permitan una eficiente limpieza de los canales. |
| Área de subproductos y decomisos | Deben existir áreas diferenciadas para subproductos comestibles y no comestibles, así como para productos decomisados, evitando la contaminación cruzada del producto. |
| Servicios sanitarios y vestieres | La planta debe contar con vestieres, sanitarios y lavamanos para el personal, ubicados estratégicamente y con dotación adecuada para garantizar la higiene del mismo. |
| Sistemas de drenaje | Los pisos deben contar con pendientes adecuadas hacia los drenajes, los cuales deben estar diseñados para evitar obstrucciones, retornos y acumulación de residuos. |
| Materiales de pisos, paredes y techos | Deben ser lisos, impermeables, no tóxicos, resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección, no deben tener grietas ni ser superficies porosas. |
| Iluminación | Debe ser suficiente y adecuada para cada proceso, especialmente en zonas de inspección, evisceración y corte. |
| Ventilación | Debe garantizar la renovación del aire, control de olores, humedad y temperatura, para evitar condensaciones que puedan contaminar el producto. |
| Abastecimiento de agua | La planta debe contar con un suministro permanente de agua potable para todas las operaciones de sacrificio, limpieza y desinfección. |
| Manejo de residuos | Debe disponer de infraestructura para la recolección, almacenamiento temporal y disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos, conforme la normativa ambiental y sanitaria. |

Requerimientos normativos de infraestructura para plantas de sacrificio

Nota. Elaboración propia, con base en la Resolución 240 de 2013 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).