| Etapa o Área del proceso | Equipos requeridos | Exigencias normativas especificas |
| --- | --- | --- |
| Corrales de espera | Bebederos automáticos | Se debe garantizar un suministro permanente de agua que deben estar fabricados en materiales resistentes, no tóxicos y de fácil limpieza. |
|  | Equipos de conducción animal | Elementos que permitan movilizar animales sin causarles lesiones ni estrés innecesario |
| Aturdimiento | Equipos de aturdimiento (eléctrico) | Se debe asegurar la perdida inmediata de la conciencia, su operación requiere calibración, mantenimiento y personal capacitado. |
|  | Dispositivos de sujeción | Elementos que permitan movilizar animales sin causarles lesiones ni estrés innecesario |
| Sangrado | Sistemas de suspensión o rieles | Permiten el correcto sangrado del animal, deben estar ubicados de tal forma que se eviten salpicaduras hacia otras áreas. |
|  | Canales para la recolección de sangre | Construidos en materiales impermeables, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza, la sangre no debe entrar en contacto con superficies de proceso limpio. |
| Escaldado y depilado | Tanques de escaldado | Deben ser capaces de mantener la temperatura controlada, fabricados en acero inoxidable u otro material que sea sanitario autorizado. |
|  | Equipos de depilado | Diseñados para la remoción del pelo sin lastimar la piel, debe permitir limpieza y desinfecciones frecuentes. |
| Eviscerado | Mesas de trabajo | Deben ser superficies lisas, no absorbentes resistentes a la corrosión y de fácil desinfección. |
|  | Ganchos y soportes | Deben ser de uso exclusivo para los canales y deben evitar el contacto con zonas contaminadas o el suelo. |
| Inspección sanitaria | Mesas y soportes para vísceras | Permiten la inspección individual de las vísceras comestibles, que deben estar claramente diferenciadas de las no comestibles. |
| Lavado de canales | Sistemas de lavado con agua potable | Debe contar con la presión suficiente para remover los residuos visibles, el agua debe cumplir con los criterios de potabilidad. |
| Refrigeración | Cámaras de refrigeración | Capaces de mantener la temperatura controlada para el correcto enfriamiento de los canales, deben estar equipadas con sistemas de monitoreo térmico. |
|  | Rieles y ganchos en frio | Mantienen los canales suspendidos, evitando el contacto entre ellos y con otras superficies. |
| Manejo de decomisos | Recipientes identificados | Deben ser exclusivos para productos no aptos, claramente rotulados y separados del flujo de productos comestibles. |
| Limpieza y desinfección | Equipos de lavado y desinfección | Permiten la limpieza efectiva de equipos, utensilios y áreas, deben ser compatibles con detergentes y desinfectantes autorizados. |

Tabla 15.Requerimientos normativos de equipos para plantas de beneficio porcino

Nota. Elaboración propia, con base en la Resolución 240 de 2013 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).