| Etapa del proceso | Infraestructura o equipo | Tipo | Función técnica dentro del proceso | Incidencia en la capacidad del proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de animales | Corral de recepción | Infraestructura operativa | Área destinada a la descarga, identificación y permanencia inicial de los porcinos antes del reposo previo al sacrificio. | No representa una limitación directa, ya que su función es de almacenamiento temporal y puede ampliarse sin afectar la velocidad del sacrificio. |
| Recepción de animales | Rampas de descarga | Infraestructura operativa | Facilitan la descarga segura de los animales desde el transporte. | No limita porque el tiempo de descarga no condiciona directamente el ritmo del sacrificio. |
| Reposo previo | Corrales de descanso | Infraestructura operativa | Permiten el reposo del animal con acceso al agua potable. | No limita directamente, aunque su tamaño debe ser suficiente para garantizar el reposo exigido por la norma. |
| Conducción al sacrificio | Pasillos de arreo | Infraestructura operativa | Controlan el desplazamiento controlado de los porcinos hacia el área de aturdimiento | No limita porque solo ordena el flujo de animales y no el número de animales procesados por hora. |
| Conducción al sacrificio | Barreras y puertas de manejo | Infraestructura operativa | Se encarga de controlar el avance por lotes y evitar el cruce entre animales. | No limita ya que actúa como elemento de control operativo |
| Aturdimiento | Caja de aturdimiento para porcinos | Maquinaria | Inmoviliza al animal para el correcto aturdimiento | Si limita, ya que solo permite procesar un animal por ciclo de aturdimiento. |
| Aturdimiento | Equipo de aturdimiento eléctrico | Maquinaria | Induce la perdida inmediata de la consciencia | Si limita, ya que su tiempo de aplicación define cuantos animales se pueden aturdir por hora. |
| Sangrado | Sistema de izado (ganchos, cadenas, polipasto) | Maquinaria | Eleva al animal para permitir el sangrado completo del animal. | Si limita, porque su capacidad determina cuantos animales pueden sangrarse simultáneamente. |
| Escaldado | Escaldadora o tanque de escaldado | Maquinaria | Facilita la remoción del pelo mediante agua caliente. | Si limita, ya que se trabaja por lotes o ciclos definidos. |
| Depilado | Maquina depiladora | Maquinaria | Elimina el pelo del cerdo mediante acción mecánica | Si limita la capacidad críticamente, ya que su capacidad define el ritmo del proceso posterior. |
| Lavado intermedio | Sistema de lavado | Maquinaria | Elimina los residuos visibles tras el depilado. | No limita el flujo de forma directa, ya que acompaña el fijo sin definir tiempos de ciclo. |
| Apertura | Área o mesa de evisceración | Infraestructura operativa | Área higiénica para la extracción de las vísceras. | No limita directamente, depende más del desempeño del operario. |
| Evisceración | Utensilios de evisceración | Equipo manual | Permiten la apertura abdominal y extracción de las vísceras. | No limita, su velocidad depende del número de operarios. |
| Inspección | Área de inspección veterinaria | Infraestructura operativa | Permite la inspección post mortem | No limita, se integra al flujo normal del proceso. |
| División del canal | Sierra eléctrica | Maquinaria | Divide el canal en dos medios canales. | Al utilizar una sierra eléctrica no limita directamente el proceso. |
| Lavado Final | Sistema de lavado de canales | Maquinaria | Limpieza final antes del enfriamiento. | No limita, ya que acompaña al flujo de forma directa, pero sin definir tiempos de ciclo extensos. |
| Enfriamiento | Cámara de refrigeración | Maquinaria | Reduce la temperatura del canal | Si limita la capacidad críticamente, porque su capacidad define el número de canales que pueden procesarse al día, y su capacidad de enfriamiento define críticamente la cantidad de horas del ciclo. |
| Transporte interno | Riel aéreo | Infraestructura operativa | Traslada los canales entre cada etapa | Puede limitar, si su longitud o carga máxima no es insuficiente. |
| Almacenamiento temporal | Ganchos y estructuras de colgado | Infraestructura operativa | Mantienen los canales suspendidos | No limita, salvo que la cantidad de ganchos sea insuficiente. |

Tabla 16.Requerimientos de infraestructura operativa y maquinaria para el proceso de beneficio porcino

Nota. Elaboración propia, con base en la Resolución 240 de 2013 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y en las Nota. Elaboración propia, con base en la Resolución 240 de 2013 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).