INFORME TÉCNICO DE ENTREGA DE OBRA

INFORME TÉCNICO DE ENTREGA DE OBRA

Proyecto: Adecuaciones y Mantenimiento en Piso 5 Ala Norte.
Unidad de Diseño y Construcción
Fecha de entrega: 01/09/2025

1. Introducción

En cumplimiento de las actividades evidenciadas en el informe de inspección inicial se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y adecuaciones arquitectónicas en la zona de piso 5 Norte del CIE. Estas labores respondieron a necesidades de conservación, seguridad y funcionalidad.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance incluyó:

- Acabados: Reparación de juntas en enchapes, resanes en muros, instalación de Guardaescoba en PVC, cambio de marcos  y aplicación de pintura en muros, ventanas y alfajías de aluminio.

- Cielorrasos: Instalación de tapas de inspección 60x60 cm, cambio de válvulas de 20x20 cm, reparación de humedades y sellado de filtraciones.

- Instalaciones: Instalación de rejillas de Inspección.

3. CRITERIOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN

- Normatividad aplicada:

  - NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana).

  - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

  - RAS 2010 (Reglamento de Agua Potable y Saneamiento).

  - NTC 3356 y 5385 (acabados arquitectónicos y sellantes).

- Procedimientos:

  - Reparación de juntas en enchapes con morteros premezclados según ficha técnica.

  - Pintura en alfajías de aluminio y vinilo tipo I en muros interiores, cumpliendo NTC 1335.

  - Instalación de tapas de inspección con marco galvanizado y fijación mecánica.

  - Pruebas de funcionamiento en lámparas LED 60x60 cm.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ZONA

Zona 501

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

- Tapa inspección 60cm x 60cm

Zona 502

- Pegar alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

Zona 503

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Reparación junta enchape muro

Zona 504

- Tapa válvula 20cm x 20cm (instalar nueva)

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Pegar Guardaescoba PVC

Zona 505

- Cambio accesorio baño

- Reparación junta enchape muro

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada) + Pintura de Muro.

- Detalle pasta + pintura muro puerta acceso

- Cambio sobre marco puerta principal

Zona 506

- Suministro lámpara 60cm x 60cm

- Pegar Guardaescoba PVC

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Pintura tapa inspección 60cm x 60cm

Zona 507

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

- Reparación junta enchape muro

Zona 508

- Cobranzas(Consultorio no intervenido)

Zona 509

Cobranzas(Consultorio no intervenido)

Zona 510

- Reparación junta enchape muro

- Detalle canto puerta madera

Zona 511

- Reparación junta enchape muro

- Reparar muro Drywall + pintura

- Pegar Guardaescoba PVC

- Reparación cielorraso + Pintura.

Zona 512

- Pegar alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

- Apertura e instalación de nueva ventana de Inspección (Incluye marco y Lamina)

Zona 513

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Reparación junta enchape muro

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle canto puerta madera

Zona 514

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

Zona 515

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Humedad cielorraso

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

Zona 516

- Junta silicona puerta madera

- Reparación junta enchape muro

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

Zona 517

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

- Suministro lámpara 60cm x 60cm

Zona 518

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Sobre marco puerta madera

- Reparación junta enchape muro

- Reparación tapa inspección 60cm x 60cm

Zona 519

- Inteligencia artificial (Consultorio no intervenido)

Zona 520

- Inteligencia artificial (Consultorio no intervenido)

Zona 521

- Telemedicina (Consultorio no intervenido)

Zona 522

- Mantenimiento corporativo (Consultorio no intervenido)

Zona 523

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

Zona 524

- Mantenimiento corporativo (Consultorio no intervenido)

Zona 525

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Reparación junta enchape muro

Zona 526

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

Zona 527

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

Zona 528

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

Zona 529

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (ventana fachada)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Reparación junta enchape muro

Zona 530

- Pegar Guardaescoba PVC

- Cambio accesorio baño

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

- Reparación junta enchape muro.

- Pintura de Muros.

Zona 531

- Reparación junta enchape muro

Zona 532

- Reparación junta enchape muro

Zona 533

- Reparación junta enchape muro

Zona 534

- Reparación junta enchape muro

Zona 535

- Reparación junta enchape muro

Zona 536

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Reparación junta enchape muro

Zona 537

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

- Reparación junta enchape muro

Zona 538

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Reparación junta enchape muro

- Tapa inspección 60cm x 60cm

Zona 539

- Reparación junta enchape muro

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

Zona 540

- Pintura alfajía aluminio (ventana fachada)

- Detalle pasta + pintura (lámpara)

- Tapa inspección 60cm x 60cm

- Tapa válvula 20cm x 20cm (pegar cinta)

Zona 541

- Telemedicina (Consultorio no intervenido)

Zona 542

- Telemedicina (Consultorio no intervenido)

Zona 543

- Telemedicina (Consultorio no intervenido)

Zona 544

- Telemedicina (Consultorio no intervenido)

5. RESULTADOS Y CONFORMIDAD

- Control de calidad: se realizaron pruebas de adherencia de pintura, verificación de sellado en juntas, inspección visual en enchapes y pruebas de encendido en luminarias.

- Cumplimiento: el avance se desarrolló en un 100% respecto al alcance contratado.

- Observaciones: no se encontraron novedades estructurales; las actividades fueron concluidas conforme a la programación.

6. RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimiento preventivo de juntas y sellantes cada 6 meses.

- Programar inspecciones periódicas de luminarias y sistemas eléctricos.

- Implementar un plan de conservación de acabados en aluminio y granito.

7. CONCLUSIÓN

Se deja constancia que los trabajos ejecutados en la zona norte del piso 5 se realizaron de acuerdo con especificaciones técnicas, normas aplicables y requerimientos del contratante. El área queda en condiciones óptimas para su uso inmediato y operación segura.

8. Anexos

Informe Inicial

https://drive.google.com/file/d/16GyyuzMgAfvWTLAPMDDgp3okpfGygrUb/view?usp=drive_link

Informe del mantenimiento del sistema de aire acondicionado.