| # Anexo 1. Listado de Maquinaria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA DE MAQUINARIA EMPLEADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MUEBLES BREMEN SAS |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL | CNTD | MARCA / REFERENCIA | DESCRIPCION | ILUSTRACION GRAFICA |
| Sierra Sin Fin | 1 | Hechiza | Conocida también como sierra de cinta, se utiliza para rayar los bloques de madera según requerimientos. |  |
| Planeadora | 3 | Felder A951 | La función principal es la de alisar o aplanar una o más caras del bloque, listón o tramo de madera. Una de las diferencias entre ellas es el ancho de la mesa de arrastre que permite procesar material con mayores dimensiones. |  |
|  |  | 2 Hechiza |  |  |
| Cepilladora | 1 | Felder D951 | Cumple la función de aplanar la cara opuesta del material que previamente ya ha sido aplanado. Bien útil en el proceso de garantizar la escuadra de un listón de madera. |  |
| Sierra Circular | 1 | Hechiza | Función principal es la de aserrar longitudinal o transversalmente madera o tableros aglomerados sin embargo no cuenta con guías de precisión que le den mayor exactitud a la operación. |  |
| Sierra de Mesa | 2 | Hollywood TAS 10 | Cumple la función de corte de listones o tableros de forma longitudinal o transversal incluyendo cortes con inclinación de hasta 45°, sin embargo las dimensiones para trabajar no deben ser mayores a 2,5m² . |  |
| Sierra escuadradora | 2 | Felder K700s | Da mayor precisión a cortes en tableros o madera maciza con grandes dimensiones puesto que cuenta con un carro de corte que permite manipular piezas de mayores dimensiones. Por otro lado la diferencia entre estas 2 referencias está en la automatización incidiendo entonces en los tiempos de alistamiento. |  |
|  |  | Felder K975 |  |  |
| Seccionadora | 1 | HPP 250/38/38 | Seccionadora automática para cortar hasta 6 tableros cubiertos o crudos de madera o similares al tiempo. |  |
| Trompo | 1 | Felder F700 | Permite el desarrollo de operaciones como las de acanalar o fresar. Es una máquina que normalmente trabaja madera maciza o en un porcentaje menor tableros aglomerados. |  |
| Taladro multiple | 1 | Weeke BHX 050 | Permite taladrar, fresar y ranurar sin embargo tiene limitaciones en cuanto a tamaño de piezas bien sea muy pequeñas o demasiado grandes que no puede procesar puesto que su mesa de trabajo es vertical. |  |
| Centro de Mecanizado | 1 | CNC Venture 108 | Permite realizar cualquier tipo de fresados siempre y cuando cuente con la herramienta indicada, realiza taladradados, ranurados e incluso vaciados. Sus limitaciones son mucho menores puesto que la mesa de trabajo está en posición horizontal de esta manera permite mayor flexibilidad en la ejecución y disposición de piezas en el proceso. |  |
| Enchapadora | 2 | Optimat KDN 220C | Maquinas canteadoras las cuales por medio de calor permite adherir chapillas o cantos a las piezas. Vel Avance: 10[m/min] |  |
|  |  | Highflex 1650 | Vel Avance: 8-18[m/min] Presenta mayor flexibilidad y agilidad en los tiempos de alistamiento del mismo modo presenta más alternativas en cuanto al acabado del proceso por la automatización que presenta. |  |
| Prensas | 4 | 1 Prensa en Calor OMC Machinery | Usada para los procesos de entamborado con materiales adaptados al proceso y resistencia calórica para agilizar el proceso. |  |
|  |  | 2 Prensas en Frio Hechizas | Prensas en frio razón por la cual requiere que el proceso se haga por lotes en los cuales el tiempo de espera de secado de la primera pieza termina cuando termina el tiempo de secado de la última pieza del lote. |  |
|  |  | 1 Prensa de Armado | Funciona como herramienta de ajuste y colocación en el armado de cualquier estructura de muebles dando garantía de los ángulos de 90°. |  |
| Compresores | 2 | Kaeser | Se encargan de suministrar la presión necesaria para las maquinas en el proceso productivo. |  |
|  |  | Shulz |  |  |