### Fabricación del marco

Para el proceso de elaboración del marco se requiere de los mismos centros de trabajo necesarios para elaborar la hoja, adicional a lo anterior en la Figura 93 se evidencia que el proceso de corte se divide en dos: corte de batiente y corte a 45°, procesos diferentes a los realizados para la fabricación de la hoja.

Figura 93. Procesos requeridos para la fabricación del marco.

Se realizaron observaciones para cada centro de trabajo con el objetivo de obtener el tiempo tipo de cada proceso como se evidencia a continuación.

#### Despunte para marco

El proceso de despunte para la fabricación del marco tuvo como resultado una media de 149 seg con una desviación de 4,15; se realizaron 10 observaciones como se muestra a continuación.

Tabla 68.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de despunte para fabricación del marco.

El proceso de despunte es igual para la hoja y para el marco debido a que inicia desde un tablón que debe pasar por el mismo proceso, los tiempos difieren debido a que para el marco se requiere despuntar superficies más largas que requieren de menos detalle que las requeridas para la elaboración de la hoja, por lo cual el tiempo es menor.

Tabla 69. 
Descripción del elemento para el proceso de despunte de madera para el marco de una puerta.

| Proceso Despunte de madera |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ED1 | Colocar el tablón en la sierra circular |
| ED2 | Pasar el tablón por la maquina |
| ED3 | Descargar el tablón |

El tiempo tipo obtenido para este proceso es de 181 seg con un promedio de suplementos del 14%.

Figura 94. Cuadro resumen del tiempo estándar despunte para el marco.

#### Rayado para marco

Para el proceso de rayado se tomaron 10 muestras en donde se obtuvo una media de 135 seg con una desviación muy pequeña de 2,67 lo que evidencia que no hay variaciones significativas en los tiempos observados, generando mayor confianza en los datos.

Tabla 70.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de rayado para marco.

En la Tabla 71 se evidencian los elementos que fueron medidos para el proceso de rayado de madera.

Tabla 71.
 Descripción del elemento para el proceso de rayado de madera para el marco de una puerta.

| Proceso rayado de madera |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ER1 | Colocar el tablón |
| ER2 | Pasar el tablón por la maquina |
| ER3 | Descargar el listón |

El tiempo tipo para el proceso de rayado de madera arrojo un valor 182 seg con un promedio de suplementos del 14%.

Figura 95. Cuadro resumen del tiempo estándar rayado para el marco .

#### Planeado del marco

Para el proceso de planeado se realizaron 10 observaciones las cuales arrojaron una media de 183 seg con una desviación de 4,8.

Tabla 72. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de planeado del marco.

La descripción de los elementos evidencia como fueron tomados los tiempos para obtener el tiempo tipo del proceso de planeado del quicio y los parales. Ver Tabla 73.

Tabla 73.
 Descripción del elemento para el proceso de planeado de madera para el marco de una puerta.

| Proceso planeado de madera |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EPL1 | Colocar el listón |
| EPL2 | Pasar el listón por la maquina |
| EPL3 | Descargar el listón |

Se obtuvo un tiempo tipo de 210 seg con un promedio de suplementos del 11%.

Figura 96. Cuadro resumen del tiempo estándar planeado del marco.

#### Cepillado del marco

El proceso de cepillado para las partes del marco obtuvo un valor de 170 seg con una desviación de 4,31.

Tabla 74. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de cepillado del marco.

La descripción de los elementos se evidencia en la Tabla 75.

Tabla 75. 
Descripción del elemento para el proceso de cepillado de madera para una puerta.

| Proceso cepillado de madera |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ECE1 | Colocar el listón |
| ECE2 | Pasar el listón por la maquina |
| ECE3 | Descargar el listón |

El tiempo tipo arrojo un valor de 175 seg con una desviación del 12%

Figura 97. Cuadro resumen del tiempo estándar cepillado del marco.

#### Corte del marco

En este proceso se saca el quicio y los dos parales que serán cuadrados en el proceso de corte de batiente y corte a 45°, este proceso realizado en la sierra circular arrojo una media de 191 seg con una desviación del 4,37.

Tabla 76.
  Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de corte para el marco.

En la Tabla 77 se muestran los elementos para la fabricación del marco los cuales al igual que la hoja requieren de exactitud y precisión dado que si existe un error en la medida requerida es un producto que se pierde quedando en inventario ya que es muy complejo de poder solucionar este error durante la instalación de la pieza.

El proceso de corte del marco por lo general se hace de una medida de 270 cm de manera estándar y posteriormente se cuadra por lotes de los apartamentos que requieren ser enviados según las entregas pactadas con el cliente.

Tabla 77.
 Descripción del elemento para el proceso de corte de madera para el marco.

| Proceso Corte |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EC1 | Revisión de la orden de producción. |
| EC2 | Escoger los largueros a cortar |
| EC3 | Ubicar el larguero |
| EC4 | Cortar el larguero según la medida de la pieza que se requiera |
| EC5 | Marcar la pieza |
| EC6 | Descargar la pieza |

El tiempo tipo del corte arrojo un valor de 228 seg con un promedio de suplementos del 20%.

Figura 98. Cuadro resumen del tiempo estándar corte para marco.

#### Corte batiente

El proceso de corte de batiente arrojo una media de 177 seg con una desviación de 1,42.

Tabla 78.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de corte batiente

A continuación se realiza la descripción de los elementos para realizar el corte de batiente.

Tabla 79.
 Descripción del elemento para el proceso de corte de batiente para el marco.

| Proceso Corte batiente |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ECB1 | Ajustar la guía |
| ECB2 | Hacer corte horizontal del quicio |
| ECB3 | Hacer corte horizontal del paral A |
| ECB4 | Hacer corte horizontal del paral B |
| ECB5 | Ajustar la guía para corte vertical |
| ECB6 | Hacer corte vertical del quicio |
| ECB7 | Hacer corte vertical del paral A |
| ECB8 | Hacer corte vertical del paral B |

El tiempo tipo obtenido es de 199 seg con un promedio de los suplementos de 16%.

Figura 99. Cuadro resumen del tiempo estándar corte batiente para marco.

#### Corte a 45°

Se realizaron 10 observaciones en las cuales se obtuvo una media de 108 seg con una desviación de 1,81.

Tabla 80.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados  proceso de corte a 45°.

En la Tabla 81 se realiza la descripción de los elementos para el proceso de corte de 45°.

Tabla 81. 
Descripción del elemento para el proceso de corte de madera para el marco.

| Proceso Corte 45° |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ECC1 | Ajustar la guía |
| ECC2 | Cortar el quicio |
| ECC3 | Cortar el paral A |
| ECC4 | Cortar el paral B |

El tiempo tipo  obtenido es de 141 seg con un promedio de suplementos del 14%.

Figura 100. Cuadro resumen del tiempo estándar corte a 45° para marco.

#### Inmunizado del marco

El proceso de inmunizado del marco tuvo una media de 18095 seg con una desviación de 4,65.

Tabla 82.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de inmunizado del marco.

El proceso de inmunizado para la hoja y el marco es exactamente el mismo, de igual forma en la Tabla 83 se realiza la descripción de los elementos.

Tabla 83 .
 Descripción del elemento para el proceso de inmunizado del marco para una puerta.

| Proceso Inmunizado |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EI1 | Alistamiento y preparación de la mezcla |
| EI2 | Alistamiento del lote para inmersión |
| EI3 | Inmersión de las piezas |
| EI4 | Disposición de piezas para escurrir |
| EI5 | Secado de piezas al natural |
| EI6 | Envasar la mezcla sobrante |
| EI7 | Organización de piezas por apartamento |

El secado del lote requiere de 6 horas, tiempo en que la madera tarda en absorber las propiedades de la mezcla y garantizar al cliente un producto de calidad, el tiempo tipo es de 23660 seg con un promedio de suplementos del 14%.

Figura 101. Cuadro resumen del tiempo estándar inmunizado del marco.

#### Armado

El proceso de armado arrojo una media de 807 seg con una desviación de 4,36.

Tabla 84. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de armado del marco.

.

En la Tabla 85 se realiza la descripción del proceso de armado del marco.

Tabla 85 .
 Descripción del elemento para el proceso de armado del marco.

| Proceso armado de marco |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EA1 | Disposición de las piezas en el banco para armar el marco |
| EA2 | Unir uno de los parales con quicio |
| EA3 | Incorporar el paral al resultado del EA2 |
| EA4 | Sujetar los parales y el quicio resultado de EA3 en la parte inferior por medio de un peinazo para que no se abra el marco |
| EA5 | Supervisar la adherencia de la chapilla |

El tiempo tipo es de 885 seg con un promedio de suplementos del 17%.

Figura 102. Cuadro resumen del tiempo estándar armado de marco.

#### Lijado del marco

El lijado del marco arrojo un valor de 5002 seg con una desviación de 121, 86.

Tabla 86.
 Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de lijado del marco.

A continuación se realiza la descripción de los elementos para el proceso de lijado

Tabla 87.
 Descripción del elemento para el proceso de lijado de la hoja para una puerta.

| Proceso de lijado |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EL1 | Tomar el marco y ubicarlo en el banco de trabajo |
| EL2 | Lijado pasada uno |
| EL3 | Lijado pasada dos (cambio de lija) |
| EL4 | Lijado pasada tres |
| EL5 | Lijado manual y descargarla del banco de trabajo |

El tiempo tipo obtenido fue de 5641 seg con un promedio de suplementos del 17%

Figura 103. Cuadro resumen del tiempo estándar lijado.

#### Sellado del marco

El proceso de sellado del marco arrojo una media de 48104 seg con una desviación de 140,29.

Tabla 88. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de sellado de marco.

En la Tabla 89 se evidencian los elementos muestreados para el proceso de sellado, este proceso es realizado en un cuarto aislado con el objetivo de evitar la propagación de vapores hacia otros centros de trabajo.

Tabla 89.
 Descripción del elemento para el proceso de sellado del marco  para una puerta.

| Proceso de sellado |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| ES1 | Tomar el marco y ubicarlo en el banco de trabajo |
| ES2 | Revolver sellador |
| ES3 | Sellar el marco |
| ES4 | Desmontar y llevar a la zona de secado |
| ES5 | Secado |

El tiempo tipo de este proceso arrojo un valor de 50504 seg con un promedio de los suplementos del 14%.

Figura 104. Cuadro resumen del tiempo estándar sellado.

#### Pintura

El proceso de pintura arrojo una media de 49399 seg con una desviación de 91,97.

Tabla 90. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de pintura del marco.

A continuación se evidencian los elementos muestreados para la obtención del tiempo tipo.

Tabla 91.
 Descripción del elemento para el proceso de pintura del marco.

| Proceso de pintura |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EPI1 | Tomar el marco y ubicarlo en el banco de trabajo |
| EPI2 | Preparar la pintura |
| EPI3 | Pintar el marco |
| EPI4 | Desmontar y llevar a la zona de secado |
| EPI5 | Secado |

El tiempo tipo obtenido para el proceso de pintura fue de 57734 seg con un promedio de suplementos del 15%.

Figura 105. Cuadro resumen del tiempo estándar pintura del marco.

#### Embalaje del marco

El proceso de embalaje del marco arrojo un valor de 631 seg con una desviación de 6,85.

Tabla 92. 
Media y desviación estándar de los tiempos muestreados proceso de embalaje del marco.

Finalmente se empaca el marco, de igual forma el marco es inspeccionado para que salga sin rayones y se limpia con un trapo seco y posteriormente es envuelto en pelex.

El proceso de embalaje es realizado por dos operarios, los cuales inician realizando la envoltura de los parales de abajo hacia arriba y posteriormente el quicio. El transporte se programa de forma conjunta con el supervisor de obra quien se encarga de solicitar los pedidos de entrada del material a la obra ya que hay horarios estipulados para el uso del ascensor para facilitar la subida del material.

Tabla 93.
 Descripción del elemento para el proceso de embalaje de la hoja para una puerta.

| Proceso de embalaje |  |
| --- | --- |
| Elemento | Descripción |
| EE1 | Tomar el marco y ubicarlo en el banco de trabajo |
| EE2 | Revisar y limpiar el marco |
| EE3 | Envolver el marco con pelex |
| EE4 | Descargar y ubicar en la zona de envío |

El tiempo tipo es de 768 seg con un promedio de suplementos del 12%.

Figura 106. Cuadro resumen del tiempo estándar de embalaje del marco

A continuación se presenta un diagrama en donde se representa las actividades con los tiempos tipo obtenidos, en la Figura 107. Resumen tiempo tipo del marco, diseño sierra colina. Se evidencia los tiempos totales de todo el proceso para la fabricación del producto.

Figura 107. Resumen tiempo tipo del marco, diseño sierra colina.

Finalmente en la Figura 108 se observa el tiempo requerido para la fabricación de la puerta.

Figura 108.Tiempo tipo de la puerta, diseño sierra colina