| PROCESO | ILUSTRACION |
| --- | --- |
| Diseño: Corresponde a la etapa previa de configuración y adaptación de los diseños requeridos por el cliente en conjunto con la forma adecuada de fabricación que determina la empresa. En esta adaptación se incluye la explosión de materiales y el ajuste de medida de los planos con las medidas reales en obra, para asignar finalmente la hoja de ruta a cada pieza del proceso para la fabricación del producto deseado. |  |
| Continuación Tabla 5 |  |
| Planeado: Este proceso tiene como objetivo eliminar la curvatura que se pueda presentar en el listón. Para llegar a esto se debe realizar un proceso de inspección al listón y reconocer 2 caras adyacentes del listón donde se presente la mayor curvatura, es entonces allí donde se procede a pasar la pieza por la planeadora hasta garantizar que entre esas 2 caras se forme un ángulo de 90° asegurando que cada cara este lisa y homogénea. |  |
| Cepillado: A partir del proceso anterior donde se ajustaron 2 caras adyacentes del listón se procede a dar la medida final de espesor cuadrando las otras caras faltantes del listón, es decir, las caras opuestas a las trabajadas en el proceso anterior. Así, se obtiene finalmente el listón con el espesor necesario y sus 4 caras formando ángulo de 90°. |  |
| Continuación Tabla 5 |  |
| Inmunizado: Existen diferentes técnicas de inmunizado que son ampliamente utilizadas en el mercado; sin embargo, la empresa utiliza la técnica por inmersión instantánea debido a los tratamientos previos que ya se le han dado a la madera. Esta técnica consiste en sumergir la totalidad de la pieza de madera en una pila o recipiente, de modo que puedan quedar las piezas totalmente cubiertas con el inmunizante y posterior a ello toma un tiempo de secado del mismo. |  |
| Enchapado: Consiste en adherir una fina chapa o cubrecanto bien puede ser de PVC o madera sobre los bordes de los aglomerados a través de un adhesivo que se somete a un proceso térmico necesario para asegurar la adherencia entre ellos. Este proceso es ejecutado por la máquina enchapadora. |  |
| Mecanizado: Etapa donde se intervienen las piezas para realizar en ellas perforaciones, ranuras, fresados o tarugados, propios del diseño y producto que se quiera conformar. En este caso este tipo de actividades en su mayoría resultan ser necesarias para la estructura y armado del producto, o en ocasiones incrustaciones que son requeridas para incorporar otros materiales como aluminios, vidrios, acrílicos, entre otros. |  |
| Ensamble: Pertenece toda actividad en la cual se realiza unión, armado y cohesión de piezas o partes para la conformación del producto deseado. Es allí donde se incorporan o instalan herrajes u otros materiales de ser necesarios tales como aluminios, acrílicos o vidrios. |  |
| Prensado: A esta etapa llegan algunas de las piezas ensambladas que requieren la aplicación de fuerzas de prensado para mantener una posición determinada, esto se realiza con un componente aditivo que ayude a conservar tal posición. Es la etapa fundamental para productos entamborados los cuales se pueden realizar en prensado en caliente o en frío. |  |
| Pintura: Vale la pena mencionar que para que este proceso se pueda ejecutar debe ser sobre superficies de madera, triplex o chapillas puesto que en tableros aglomerados cubiertos en melanina no es posible. En esta etapa se incluye el proceso de lijado o desbaste en el cual se busca por medio de diferentes calibres de lija eliminar la porosidad propia del material junto con la aplicación de sellador, lacas o vinilos que permitan brindar el acabado que requiere el cliente. |  |
| Embalaje: Etapa en la cual se realizan retoques o correcciones sobre el producto final de manera que el producto quede en perfecto estado, dispuesto para ser empacado debidamente y que garantice su traslado hacia el lugar final sin que se produzcan alteraciones sobre él. |  |