Apéndice A. Uso del AS/RS en el sector logístico

Leidy Tatiana Jaramillo Piza Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Colombia, Leidy2181504@correo.uis.edu.co Silvia Juliana Cabanzo Massey Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Colombia, Silvia2180236@correo.uis.edu.co Director: Laura Yeraldín Escobar Rodríguez Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Colombia, laura.escobar@correo.uis.edu.co Codirector: Edgar Eduardo Córdoba Sarmiento Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, Colombia, edgar.cordoba@correo.uis.edu.co

ANEXO DE LOS TIPOS DE AS/RS DEL SECTOR LOGÍSTICO

Tabla de Contenido

SECTOR LOGÍSTICO	4

1.	ALMACENAMIENTO ALEATORIO	6

1.1.	Two-depot AS/RS	6

1.1.1.	Ventajas del sistema:	6

1.2.	Multi-lanzadera	7

1.3.	3D multi-profundo	7

1.4.	FS/RS (Cuatro vías)	8

1.4.1.	Características de diseño	8

1.4.2.	Ventajas del sistema:	9

1.5.	PSS (ASRS en paralelo)	10

1.5.1.	Características de diseño	10

1.1.1.	Ventajas del sistema	11

1.6.	Dual lanzadera AS/RS	12

1.6.1.	Características de diseño	12

1.6.1.1.	Grupo de grúas	12

1.6.1.2.	Grupo de racks	12

1.6.1.3.	Grupo de políticas de manipulación	12

1.6.2.	Ventajas del sistema	13

1.7.	Unit-load	14

1.7.1.	Características de diseño	14

1.8.	SBSRS (AVSRS)	15

1.8.1.	Características de diseño	16

1.9.	SBS/RS Single Command Cycle y Dual Command Cycle	16

1.9.1.	Características de diseño según Ma et al. [2]	16

1.9.2.	Ventajas del sistema	17

1.10.	SBS/RS nivel-nivel y SBS/RS nivel-captivo	18

1.10.1.	Características de diseño según Ha et al. [23] :	19

1.10.2.	Ventajas del sistema de transportador en SBS/RS	19

2.	ALMACENAMIENTO COMPARTIDO	19

2.1.	Multi-lanzadera S/R	19

2.1.1.	Características de diseño:	20

3.	ALMACENAMIENTO BASADO EN CLASES	20

3.1.	Multi-aisle AS/RS	20

3.1.1.	Características de diseño:	20

3.2.	ASRS empaque de carga	21

3.2.1.	Características de diseño:	21

3.2.2.	Ventajas del sistema	22

3.3.	Lanzadera de multi-nivel de doble profundidad	22

3.3.1.	Características de diseño	22

3.3.2.	Ventajas del sistema	22

4.	ALMACENAMIENTO DE ROTACIÓN COMPLETA	23

4.1.	Estantería de flujo	23

4.1.1.	Características de diseño	23

4.1.2.	Ventajas y desventajas	23

5.	ALMACENAMIENTO MÁS CERCANO	24

5.1.	Multi-lanzadera	24

5.1.1.	Características de diseño:	24

5.2.	Lanzadera system con vehículos de pasillo a pasillo	25

5.2.1.	Características de diseño	25

5.2.2.	Características del proceso de secuenciación:	26

5.2.3.	Desventajas del sistema	26

5.3.	Vertical Lift Module	27

5.3.1.	Proceso de preparación de pedidos con VLMs	27

5.3.2.	Razón de uso del sistema	28

5.4.	End-Of-Aisle (EAO)	28

5.4.1.	Característica de diseño	28

6.	ALMACENAMIENTO DEDICADO	29

6.1.	ASRS de almacén vertical	29

6.1.1.	Ventajas del sistema	29

6.2.	AS/RS Full roaming shuttle system (FRS)	30

6.2.	Características de diseño	30

6.3.	Sistema robótico de cumplimiento móvil (RMFS)	31

6.3.1.	Características de diseño	31

6.3.2.	Razón de selección del sistema	32

6.4.	Two passing aisle-bound cranes TPC-AS/Rs	32

6.4.1.	Característica de diseño:	32

6.5.	End-of-aisle picking system AS/RS	33

6.5.1.	Característica de diseño	33

6.5.2.	Proceso de recuperación	34

6.5.3.	Razón de selección del sistema	34

6.6.	Carrousels	34

6.6.1.	Características de diseño	34

6.6.2.	Proceso de picking de pedidos	35

6.7.	(CBAS/RS); (SBS/RS)	35

6.7.1.	Características de diseño (CBAS/RS)	35

6.7.2.	Características de diseño (SBS/RS)	35

6.7.3.	Aporte del AS/RS	36

Tabla de Figuras

Figura 1. Maquina S/R con dos depósitos (Vista superior)	5

Figura 2. Vista superior del FS/RS	9

Figura 3. Unit-load vista lateral y superior	13

Figura 4. Nivel-nivel SBS/RS	17

Figura 5. Nivel-captivo SBS/RS	18

Figura 6. Lanzadera system con vehículos de pasillo a pasillo	24

Figura 7. VLM	27

Figura 8. Vista superior del FRS	30

Figura 9. Representación gráfica del TPC-ASRSs	32

# SECTOR LOGÍSTICO

La logística se ha convertido en una parte integral del proceso de producción moderno. Este término abarca el proceso de planificación, implementación y control del flujo eficiente y efectivo, así como almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el fin de cumplir con los requisitos del cliente.

Quizás de manera más crítica, la logística permite a las empresas llevar los productos adecuados al lugar correcto, en el momento adecuado, en las condiciones correctas y al costo adecuado. Cambios importantes en tecnología, mercados, estructuras institucionales y teoría de gestión han llevado a nuevas formas de conceptualizar este proceso y al desarrollo de nuevas eficiencias.

Ahora bien, cuando se habla de ASRS es indispensable tratar el tema de logística, pues como bien se sabe el ASRS es un sistema de almacenamiento que simplifica la gestión de inventarios, ya que tiene por objetivo satisfacer la demanda impuesta por los consumidores con el uso de equipos, labores eficientes, espacio y tecnología [1] Con la aparición de los AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) desde el año 1950, los almacenes han podido adaptarse con mayor flexibilidad, densidad y tener un adecuado uso de espacio para satisfacer la demanda de los clientes, mejorando así la productividad en los almacenes [2].

En otras palabras, el AS/RS es un sistema automatizado de manipulación de materiales controlado por computadora que se puede utilizar para almacenar productos y materiales entrantes y recuperar unidades de mantenimiento de stock (SKUs) sin manipulación directa por parte de los trabajadores [3]

Es importante aclarar que el sector logístico, aparte de desempeñar un papel fundamental en la gestión eficiente de la cadena de suministro y la distribución de productos, también se conoce por abarcar un tema amplio y diverso en áreas y campos industriales. Por ello, se clasifica AS/RS en el sector logístico mediante políticas de almacenamiento; para que, después, se pueda informar de los demás subsectores específicos. Hay cinco tipos de asignación de almacenamiento que se utilizan con frecuencia:

- El almacenamiento aleatorio necesita asistencia informática, lo que es conveniente para quienes almacenan bienes. Aunque considera una sola clase de artículo, la tasa de utilización del espacio es alta, pero no es propicia para la preparación de pedidos por parte del operador.

Este, asigna de manera aleatoria en la primera ubicación disponible de la estantería, ya que todas las ubicaciones vacías tienen la misma probabilidad de tener unit-load entrantes para asignar. Si la ubicación más cercana es para usar, la primera vacía es usada para almacenar productos. Típicamente esto direcciona a que el AS/RS donde las estanterías están completas alrededor del punto E/S y gradualmente se vacía en la parte trasera [[4].

- El almacenamiento en la ubicación abierta más cercana maneja un uso desigual del espacio de almacenamiento, es decir, el material se almacena en el estante con la primera ranura vacía encontrada de tal forma que se reduce el tiempo total de desplazamiento (Solo si se maneja a una sola clase de producto).

- El almacenamiento dedicado puede almacenar bienes de manera razonable, ya que el preparador estará muy familiarizado con la ubicación de los bienes, pero la tasa de utilización del espacio es baja. Este almacenamiento una sola clase para cada producto [4].

- El almacenamiento de rotación completa se debe a datos dinámicos, por lo que es necesario prever la tasa de rotación del próximo ciclo. Este, asigna las ubicaciones que requieren el mínimo consumo de energía para los movimientos de la grúa a los productos ordenados por su frecuencia de rotación en orden decreciente. El almacenamiento se subdivide en:

- Transversal en pasillo (AAFT): Los productos se almacenan de manera que su rotación disminuye a medida que uno se adentra más en un pasillo de selección con respecto al punto P/D.

- Dentro del pasillo (WAFT): La rotación de los productos disminuye a medida que uno se mueve hacia pasillos más alejados del primer estante de almacenamiento [5]

- El almacenamiento basado en clases maneja una tasa de utilización baja. Sin embargo, es aplicable para aquellos con una gran diferencia en la tasa de rotación y el tamaño de los bienes lo que es conveniente para el almacenamiento razonable de bienes.

- En esta política se parten los productos por número de clases, basados en diferentes criterios tales como numero de ítems, nivel de la demanda, valor y reserva una región específica para cada clase.

Con base en lo anterior, se empezarán a clasificar los diferentes tipos de ASRS encontrados en el sector logístico bajo las políticas de almacenamiento con relación a las decisiones del diseño de un ASRS.

# ALMACENAMIENTO ALEATORIO

## Two-depot AS/RS

Figura 1. Maquina S/R con dos depósitos (Vista superior)

Fuente: Bi-objective optimization for a two-depot automated storage/retrieval system, 2021[6].

Un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) de dos depósitos en una terminal se representa en la Figura 1, en la que dos depósitos están ubicados en los dos lados de los estantes de contenedores almacenamiento y recuperación, estos están almacenados inicialmente en los depósitos. Por ello, para una tarea de almacenamiento, un camión lo transporta desde un depósito a un transbordador. Luego, una máquina de almacenamiento/recuperación (S/R) lo recoge del transbordador, se mueve a lo largo de las pistas del pasillo del estante y lo apila en un estante predeterminado. Para una tarea de recuperación, la máquina S/R lo descarga del estante, se mueve a lo largo de las pistas del pasillo del estante y lo envía a un transbordador. Luego, un camión lo transporta desde el transbordador hasta un depósito. Por último, las pistas del pasillo del estante estarán ubicados a lo largo del eje X (o horizontal), el eje Y (o vertical) el cual denota la altura del estante, junto con los dos depósitos están a lo largo del eje Z. [6]

### Ventajas del sistema:

- El rendimiento de la máquina S/R es clave para la eficiencia del two-depot AS/RS, la mayoría de los trabajos existentes para la gestión de operaciones de two-depot AS/RS abordan la determinación de la secuencia de la máquina S/R y minimizan su tiempo de viaje.

- La evaluación del rendimiento del sistema se mide respecto a la satisfacción del cliente según la fecha de entrega.

- E tiempo de viaje entre dos ubicaciones es equivalente a la distancia de movimiento de la máquina S/R.

- La ubicación del estante de cada tarea y la ubicación del depósito de destino de cualquier tarea de almacenamiento se generan aleatoriamente en una distribución uniforme,

## Multi-lanzadera

El sistema presenta la siguiente característica de diseño según Polten et al. [7]:

- La grúa recoge en el punto E/S delantero k artículos para ser colocados en almacenamiento, después, la maquina se mueve a una posición de almacenamiento vacía para dejar uno de los artículos, luego se dirige a una de varias ubicaciones específicas donde se deben recoger la mercancía. Allí, se toma el artículo a recoger del estante y el espacio ahora vacío se llena con un artículo para ser almacenado (esto se conoce como política de almacenamiento aleatorio).

- El objetivo más común en la programación de grúas de AS/RS es la minimización del tiempo total de proceso [8]. Esto garantiza un procesamiento rápido del lote de solicitudes y libera la grúa para la siguiente ola de solicitudes en un marco de trabajo de horizonte rodante.

- Los ciclos de comando siempre consisten en moverse a una ubicación de almacenamiento desde el conjunto de ubicaciones inicialmente vacías para cumplir con la primera solicitud de almacenamiento del ciclo, luego visitar ubicaciones llenas para intercambiar artículos. Si las ubicaciones de almacenamiento no se optimicen para futuras recuperaciones potenciales, esta política suele ser óptima, aunque hay algunos casos excepcionales donde una estrategia diferente podría llevar a un mejor tiempo total [9].

- Mientras que la mayor ventaja es el rendimiento, las desventajas del multi-lanzadera es que al aumentar el número de lanzaderas se generá mayor inversión, y costos de mantenimiento como operativos.[10]

## 3D multi-profundo

El AS/RS compacto tridimensional (3D) multi-profundo utiliza un mecanismo de movimiento de profundidad (DMM) para aprovechar al máximo el espacio. Cada módulo incluye un estante de almacenamiento, un punto de entrada/salida y una máquina S/R. Los movimientos de la máquina S/R en las direcciones horizontal y vertical son independientes. El estante multi-profundo cuenta con múltiples DMM automatizados, cada uno compuesto por un par de transportadores y una posición S/R, que facilitan los movimientos de las cargas unitarias en la dirección vertical. Este sistema reduce la cantidad de pasillos necesarios y aumenta la densidad de almacenamiento, siendo especialmente útil en ciudades con limitaciones de espacio.[11]

El diseño de las dimensiones del estante de almacenamiento 3D multi-profundo AS/RS es el primer problema de toma de decisiones para la construcción. La optimalidad de la proporción del estante entre diferentes dimensiones afecta significativamente la eficiencia operativa del almacén.

- Las políticas de almacenamiento aleatorio, basadas en rotación completa y en clases, son tres típicas en operaciones de almacén, pero solo se han investigado escenarios que consideren las características operativas de la máquina S/R bajo la política de almacenamiento aleatorio, en la que cada carga unitaria tiene la misma probabilidad de asignarse a cualquier posición de almacenamiento en el estante.

- Las políticas de almacenamiento basadas en la rotación completa siguen el principio de que "las cargas unitarias con mayor frecuencia de rotación se asignan a la ubicación con una distancia más corta al punto de entrada/salida". Almacena las cargas unitarias a una distancia de viaje decreciente al punto de entrada/salida con el aumento de la frecuencia de rotación del ítem.  El almacenamiento basado en clases puede verse como un término medio entre las dos políticas anteriores, en la que todos los ítems se dividen en varias clases y cada clase se asigna a una región reservada dentro de la cual se emplea el almacenamiento aleatorio.

- Bajo la política de almacenamiento aleatorio, basada en la rotación completa y basada en dos clases, Zou et al  [12]y Yu et al. [13] han explorado el problema de diseño óptimo de estante de almacenamiento para AS/RS 3D multi-profundo.

- El punto de E/S del estante 3D está ubicado en la esquina inferior izquierda del estante. Cuando la grúa está inactiva, la máquina S/R se estaciona en el punto E/S.

- La cinta transportadora puede mover cargas unitarias en una dirección ortogonal de profundidad, independientemente del movimiento de la máquina S/R, a una velocidad constante.

- La máquina S/R opera sobre la base de un solo comando (no se permiten múltiples paradas en el pasillo).

- Cada carga unitaria contiene solo un tipo de artículo. Todas las ubicaciones de almacenamiento y las cargas unitarias tienen el mismo tamaño.

- Se aplica la política de almacenamiento basada en la rotación completa.

## FS/RS (Cuatro vías)

Según Song et al. [14], el sistema de almacenamiento y recuperación de cuatro vías (FS/RS) hace que la tecnología de almacenamiento automático intensivo se desarrolle en una dirección más eficiente, inteligente e intensiva. El FS/RS pertenece al sistema de almacenamiento y recuperación basado en lanzadera (SBS/RS), que depende del ascensor en la carretera y de la lanzadera en cada piso para completar la programación.

### Características de diseño

El FS/RS consta de lanzaderas de cuatro vías, elevadores, estantes de varios pisos tipo riel, puntos de entrada/salida (puntos de E/S), áreas de caché, transportadores y otros equipos de hardware automatizados, así como sistemas de control de almacenes, sistemas de gestión de almacenes y otros componentes de software. La lanzadera de cuatro direcciones, como equipo principal, tiene una gran flexibilidad, ya que, puede programar dinámicamente todo el vehículo en estado de carga o sin carga en tiempo real a través de instrucciones de operación internas para conducir en las cuatro direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha a lo largo de la pista en el piso, y detenerse con precisión en la posición objetivo.

Luego saca la mercancía a través del dispositivo de elevación, para completar la programación de cualquier posición de la mercancía en el piso. Cabe resaltar que el FS/RS de cuatro direcciones suele ser responsable del transporte de mercancías en el plano horizontal, y el transporte de mercancías en dirección vertical lo completa el ascensor. A continuación, se presentan las siguientes asunciones:

- Durante el funcionamiento del sistema, lanzaderas de cuatro direcciones y el ascensor se mueven a velocidad constante.

- En el estado inicial, la lanzadera de cuatro direcciones en cada piso está en el punto de E/S, y el elevador está en el primer piso. Una vez completada la tarea de entrega del pedido, el sistema de cuatro vías La lanzadera y el ascensor vuelven a su posición original.

- Las mercancías se almacenan al azar.

- Ignore el momento en que cambia el transbordador de cuatro direcciones

- Ignorar el tiempo de las mercancías desde el punto de E/S hasta el ascensor.

- Cuenta con lanzadera de 4 dimensiones durante el funcionamiento del sistema.

### Ventajas del sistema:

EL FS/RS minimiza el tiempo total de viaje de las operaciones de salida de pedidos y mejorar la eficiencia de programación del transporte del sistema combinado con la tarea de salida específica, el proceso de operación del sistema se puede describir como aquel que determina la ubicación de destino de todos los bienes a salir.

Figura 2. Vista superior del FS/RS

Fuente: Scheduling optimization of Automated Storage and Retrieval System Based on Four-way Lanzaderas, 2020 [14].

## PSS (ASRS en paralelo)

### Características de diseño

El PSS consta de tres partes: el sistema de recuperación automatizado (ARS), el sistema de almacenamiento automatizado (ASS) y los bastidores de almacenamiento compactos (CSR). Los ARS, ASS y CSR se utilizan respectivamente para facilitar las operaciones de recuperación, operaciones de almacenamiento y almacenamiento de unidades de carga.

Como se ilustra en la Figura 2, el sistema ARS está formado por unas cintas transportadoras horizontales y un tornillo sin fin vertical. Cada nivel tiene una cinta transportadora, para entregar las cargas unitarias salientes al transportador de tornillo, donde las cargas unitarias luego se recolectan y entregan a la estación de salida. En el CSR, cada carril está equipado con un transportador motorizado para transportar la carga unitaria desde el lado de entrada hasta el extremo de salida. Esto significa que hay más de una celda de almacenamiento en cada carril de un nivel. Para la recuperación, el transportador en el carril correspondiente entregará su primera unidad de carga a las cintas transportadoras horizontales, que luego es entregada a la estación de Salida Mediante el transportador de tornillo [15].

### Ventajas del sistema

Un almacén automatizado moderno suele usar una combinación de métodos de almacenamiento en vez de un sistema único. Por lo cual, el esquema PSS propuesto presenta una nueva opción además de los sistemas existentes, el cual tiene los siguientes beneficios directos:

- Excelente para almacenar y recuperar cargas unitarias, aquí las empresas pueden encontrarlo preferentemente para almacenes que almacenan y recuperan grandes cantidades de relativamente pocos tipos de productos con un alto rendimiento.

- Puede ser una base sobre la que basar las empresas que adopten el sistema.

- Las empresas que utilizan PSS pueden basar su análisis de costos y su toma de decisiones en su necesidad de eficiencias de almacenamiento y recuperación.

El PSS se diferencia del AS/RS convencional porque la estación de salida está en el extremo inferior del transportador de tornillo vertical y la estación de entrada está en el extremo frontal del estante de almacenamiento. Además de que:

- Todas las unidades de carga a recuperar se dividen en n lotes y el orden de las operaciones de recuperación se conoce antes que ellos.

- El número total de unidades de carga a almacenar es m, y el orden de las operaciones de almacenamiento se conoce antes de que se realicen.

- Se considera que el estante de almacenamiento es una cara de recogida rectangular continua y en el sistema se utiliza la política de almacenamiento aleatorio.

- Se supone que la velocidad es constante para la cinta transportadora horizontal y el transportador de tornillo vertical. Es decir, la aceleración y desaceleración no se consideran para la operación de recuperación.

- Se supone que las unidades de carga han sido entregadas al nivel asignado del estante intermedio antes de almacenarlo.

- El tiempo de recogida y depósito de una determinada unidad de carga es conocido y constante.

- Se considera un sistema innovador por dos aspectos: En primer lugar, frente al sistema de almacenaje compacto 3D, el sistema sustituye el transelevador de cada pasillo por una cinta transportadora horizontal en cada hilera, y un sinfín vertical en un lateral. del estante. Esto convierte la recuperación del producto en un proceso paralelo, lo que aumenta considerablemente la eficiencia. En segundo lugar, los procesos de recuperación y almacenamiento en este sistema son totalmente independientes entre sí, evitando cualquier problema causado por realizar ambos utilizando el mismo mecanismo Lo que garantiza fundamentalmente un alto rendimiento.

## Doble lanzadera AS/RS

En diseño tradicional de una lanzadera individual se permite mover una carga unitaria a la vez. En los sistemas de múltiples lanzaderas, las grúas mueven más de una carga unitaria durante cada ciclo, típicamente dos (lanzadera doble o gemelo) o tres cargas unitarias (tres lanzaderas). Y en de doble lanzadera se suelen transportan dos cargas unitarias a la vez. Como consecuencia de lo anterior se puede realizar más de una operación a la vez y el aumento en el número de operaciones de almacenamiento y recuperación realizadas durante un viaje conduce a un tiempo de desplazamiento vacío reducido y, consecuentemente, a una mayor eficiencia operativa [16] .

En particular, para la doble lanzadera, las configuraciones posibles son: Ciclo de Comando Doble (DSC) y Ciclo de Comando Cuádruple (QC). En el caso de QC, se consideran las suposiciones relacionadas con la mejor combinación de actividades de almacenamiento y recuperación: entre las diferentes rutas posibles, el modelo se basa en la combinación que minimiza el tiempo de desplazamiento, por lo tanto, implica que tanto los puntos de entrada como los de salida deben ser consecutivos, lo que significa dos paradas de almacenamiento.

Asimismo, los estudios de tiempo de viaje se pueden clasificar en dos categorías amplias según el tipo de AS/RS abordado: modelos de un solo lanzadera y modelos de multi-lanzadera, con especial atención a las configuraciones de doble lanzadera [16].

### Características de diseño

El Sistema cuenta con ciertas características para los siguientes grupos:

### Grupo de grúas

- Las grúas tienen motores independientes en ambos ejes, lo que les permite viajar horizontal y verticalmente simultáneamente.

- La aceleración y desaceleración de la grúa se consideran instantáneas y no se tienen en cuenta en el análisis.

- Una sola grúa sirve a un pasillo de doble lado.

### Grupo de racks

- El sistema es un AS/RS de carga unitaria y cada pallet contiene solo un número de parte o tipo de artículo.

- Se consideran racks de una profundidad.

- Todas las ubicaciones de almacenamiento tienen la capacidad física de almacenar cualquier artículo.

- La distancia (es decir, el tiempo de desplazamiento) desde la ubicación del rack i hasta la ubicación del rack i' es simétrica y no cambia con el tiempo.

- Se considera que el rack es continuo y rectangular en el tiempo.

- La longitud medida en segundos del almacén es mayor que la altura.

- La utilización del rack es del 100%.

- El número de pallets en el sistema es constante.

### Grupo de políticas de manipulación

- En las configuraciones estudiadas, la estación de entrada/salida tiene el mismo valor horizontal inicial pero diferentes valores verticales (diferentes elevaciones).

- Los tiempos de recogida y almacenamiento se consideran constantes y no se tienen en cuenta en el análisis.

- Se utiliza una política de almacenamiento aleatorio puro, luego cada producto se almacena en cualquier lugar de los racks.

- Cada punto de entrada/salida es capaz de atender tanto solicitudes de almacenamiento como de recuperación.

- Cada pallet de un artículo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado tanto durante el almacenamiento como durante la recuperación.

### Ventajas del sistema

El sistema cuenta con un tiempo eficiente en el viaje de las máquinas S/R, el cual es un parámetro clave para la efectivada de un almacén [17],  porque el tiempo necesario para almacenar y recuperar productos influye en el programa de actividades de la bodega y, por lo tanto, en el comportamiento temporal y de costos de todo el sistema [18]; [19]; [2].

La importancia de abordar los AS/RS de doble lanzadera con estantería de una sola profundidad es debido a la evaluación precisa de la tasa del rendimiento; esto conlleva a una predicción más correcta del tiempo de desplazamiento, la cual produce beneficios significativos a una organización, que puede llevar a cabo sus operaciones de almacén de manera más efectiva, especialmente en términos de diseño de almacén y estrategias de asignación de ubicaciones de almacenamiento. Esto significa que la tasa de rendimiento de un sistema puede aumentar y se pueden manejar más cargas unitarias en una cantidad de tiempo determinada, o, por el contrario, se pueden manejar un número fijo de cargas unitarias con una cantidad reducida de recursos.

## Carga unitaria

Figura 3. Unit-load vista lateral y superior

Fuente Energy-conscious dynamic sequencing method for dual command cycle unit-load multiple-rack automated storage and retrieval systems, 2017 [20].

### Características de diseño

Este sistema como se evidencia en la Figura 3 cuenta con un pasillo de dos estantes servidos por un robot, una cinta transportadora y una máquina S/R. Los productos se almacenan en módulos de almacenamiento como pallets, constituyendo así las cargas unitarias. Todos los estantes de almacenamiento tienen el mismo tamaño y número de ubicaciones. Cada ubicación del estante contiene solo un artículo o producto de carga unitaria. Además, los artículos entrantes y salientes se mueven en el mismo punto, denominado estación de E/S. Esta estación está posicionada en la esquina inferior izquierda de la cara del estante en ambos lados del pasillo, en las coordenadas (0, 0), y hay suficiente espacio de búfer para cargar/descargar artículos en la estación de E/S. Los artículos comprados a diferentes proveedores deben ser almacenados, por lo que llegan a la estación de E/S en montacargas y esperan a un robot para recogerlos y ponerlos en la cinta transportadora [21].

Ahora bien, para esta carga unitaria se tienen en cuenta las siguientes consideraciones según Gagliardi et al. [5]:

- La máquina S/R opera en ciclos DC y puede transportar solo una carga unitaria. Por lo tanto, en un mismo momento solo ejecuta un ciclo DC.

- Al inicio de un turno de trabajo, la máquina S/R se encuentra en la estación de E/S. Además, la máquina S/R permanece en la estación de E/S después de completar cada ciclo DC (almacenamiento y recuperación) y espera la siguiente solicitud de operación. La máquina S/R no puede detenerse mientras realiza un ciclo DC.

- Las especificaciones de la máquina S/R, el robot y la cinta transportadora, como las velocidades en las direcciones horizontal y vertical, el tiempo de carga/descarga y la cantidad de energía consumida, son conocidas, respectivamente [22].

- El estado inicial de cada ubicación en cada estante ya sea vacía u ocupada por un artículo específico, es conocido.

- Las fechas de vencimiento de los pedidos de todos los clientes son conocidas. No hay escasez de inventario en este almacén AS/RS.

- Las ubicaciones de los artículos para almacenamiento o recuperación son desconocidas en los estantes. Para una solicitud de recuperación, un artículo puede estar en varios estantes o en varias ubicaciones de un estante. Por lo tanto, existe un conjunto de ubicaciones asociadas con este artículo y no solo una ubicación de estante predeterminada (asignación de almacenamiento aleatorio).

- La distancia entre la estación de E/S y las ubicaciones de almacenamiento/recuperación es conocida.

- El tiempo de viaje depende de la secuencia de recuperación y es desconocido antes. Se permite el tiempo sobre utilizado y el tiempo subutilizado de todas las instalaciones. Del mismo modo, el costo del tiempo sobre utilizado y el tiempo subutilizado de todas las instalaciones también son conocidos [23].

- El costo unitario de impuestos, el costo unitario de penalización y el costo unitario de descuento de un kg de GHG producido por todas las instalaciones son conocidos.

- Para poder realizar un DC, es necesario que la cantidad total de artículos a almacenar sea igual a la cantidad total de los artículos solicitados. Los pedidos de los clientes y los artículos suministrados son independientes [24].

- Se conoce la cantidad de artículos en el pedido de un cliente y puede ser cero (el cliente no pidió algún tipo de artículos). Además, la cantidad requerida de un artículo puede ser mayor que 1, es decir, un tipo de artículo común a varios pedidos de recuperación.

Gracias a esta dos últimas asunciones, es que se considera la carga unitaria con política de asignación de almacenamiento basada en clases. Además, se realiza la selección de este sistema en el sector logístico porque maximiza el rendimiento del AS/RS mediante el enfoque de programación, la secuenciación de las solicitudes de recuperación manejadas por la máquina S/R y la condensación del tiempo de viaje como objetivo [20].

## SBSRS (AVSRS)

Un SBS/RS es un AVS/RS con alta tasa de transacciones debido a tener un vehículo autónomo (un transbordador) en cada nivel de un pasillo. Los avances en tecnología de automatización han creado una nueva tecnología en almacenamiento automatizado conocida como sistema de almacenamiento y recuperación de vehículos autónomos (AVS/RS, por sus siglas en inglés). Un AVS/RS fue estudiado por primera vez por Malmborg [25].

En este sistema, los vehículos autónomos tienen la capacidad de moverse entre niveles y pasillos. Este sistema se utiliza para transacciones de carga unitaria pesada y es usada por más de 50 empresas europeas [26].

### Características de diseño

Los almacenes que utilizan AVS/RS suelen tener un área de gran altura con un espacio pequeño y procesan transacciones de carga unitaria (por ejemplo, paletas, contenedores) cuyos principales componentes son una flota de vehículos autónomos (AV), elevadores y estanterías de almacenamiento. Una estantería de almacenamiento es un compartimento de almacenamiento en un nivel y cada nivel tiene un pasillo con ubicaciones de almacenamiento en ambos lados. Los AVs proporcionan movimiento horizontal dentro de un nivel y los desplazamientos entre niveles son realizados por los elevadores.

Por otro lado, el almacén SBS/RS consta de estanterías, ascensores y transbordadores. Los transbordadores están ubicados en cada nivel y su principal función es almacenar y recuperar contenedores desde/hacia las ubicaciones de almacenamiento. Las estanterías (en cada lado de un pasillo) constan de bahías, y cada bahía puede contener un contenedor. En este caso en específico se hace uso de un solo pasillo y los ascensores están ubicados al final de los pasillos y pueden transportar dos contenedores de forma independiente.

Los ascensores utilizan la programación de doble comando (DC). Cada pasillo tiene un punto de E/S. Por lo tanto, las transacciones llegan al punto de E/S del pasillo preasignado. Por lo tanto, se considera que:

- Cada nivel de un pasillo tiene un transbordador que sirve para el proceso de almacenamiento y recuperación.

- Se considera una política de almacenamiento puramente aleatoria.

- La ubicación de E/S está ubicada en el primer nivel de cada pasillo.

- Hay dos posiciones de búfer en cada nivel donde las mesas elevadoras descargan y cargan las cargas.

- La longitud (L) y la altura (H) de una bahía se consideran 0.5 m. y 0.3 m., respectivamente.

- La política de punto de espera para ascensores/transbordadores se asume que es el último punto donde los ascensores/transbordadores completan su proceso.

## SBS/RS Single Command Cycle y Dual Command Cycle

La estructura básica de SBS/RS está compuesta por estanterías de almacenamiento (SR), un ascensor con la mesa elevadora que transporta cajas verticalmente, transportadores de lanzadera que llevan las cajas horizontalmente, posiciones de almacenamiento temporal en cada nivel, transportadores de acumulación (AC) y ubicaciones de entrada/salida E/S. En este caso, es un tipo de configuración SBS/RS nivel-captivo

### Características de diseño

### Según Ma et al. [2] el sistema tiene las siguientes asunciones:

- La política de almacenamiento y recuperación es aleatoria.

- La ubicación del punto de entrada/salida E/S de la mesa elevadora del ascensor está en el punto medio del ascensor (mástil).

- La posición del punto de entrada/salida E/S de la lanzadera está en la posición de almacenamiento temporal de cada nivel.

- La ubicación del punto de espera de la mesa elevadora está en la ubicación del punto de entrada/salida, y la ubicación del punto de espera de las lanzaderas está en la ubicación del punto de entrada/salida del nivel.

- La mesa elevadora y la lanzadera operan en ciclos de comando único y doble, y llevan una caja a la vez.

- La longitud y altura de la estantería son lo suficientemente grandes como para que la mesa elevadora y las lanzaderas alcancen su velocidad máxima.

- El ciclo de comando único (SCC) de SBS/RS implica una operación de asignación de almacenamiento o recuperación. Para el almacenamiento, el tiempo de viaje de la mesa elevadora consiste en recoger la caja en la posición de entrada/salida E/S, transportar la caja desde la posición de E/S hasta el nivel de destino, dejar la caja en la posición de E/S del nivel y viajar vacío a la estación de punto de espera. En caso de asignación de almacenamiento (recuperación), el tiempo de viaje de la lanzadera consiste en recoger la caja en la posición de entrada del nivel, transportar la caja a la ubicación de almacenamiento asignada, dejar la caja en la ubicación asignada, viajar vacío al punto de espera.

- En caso de ciclo de comando doble, el tiempo de viaje de la mesa elevadora depende de si las operaciones de almacenamiento y recuperación están en la misma región o en regiones diferentes. Cuando las operaciones de almacenamiento y recuperación están en la misma región, el tiempo de viaje de la mesa elevadora implica recoger la caja en la ubicación de E/S, mover la caja desde la posición de E/S hasta el i-ésimo nivel de destino, dejar la caja en la posición i-ésima de E/S (posición de almacenamiento temporal), viajar vacío a la ubicación de recuperación del j-ésimo nivel, recoger la caja en la posición j-ésima de E/S, mover la caja desde la posición j-ésima de E/S hasta la posición de E/S, y dejar la caja en la posición de E/S.

### Ventajas del sistema

En comparación con los sistemas tradicionales de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS) de mini-cargas, los sistemas SBS/RS pueden lograr un mayor volumen de almacenes y capacidad de rendimiento, lo que les permite hacer frente a volúmenes en constante cambio. Sin embargo, esto requiere una mayor inversión de capital y costos de mantenimiento.

## SBS/RS nivel-nivel y SBS/RS nivel-captivo

Figura 4. Nivel-nivel SBS/RS

Fuente: A decision model to determine the number of lanzaderas in a nivel-nivel SBS/RS, 2019 [27].

Figura 5. Nivel-captivo SBS/RS

Fuente: A decision model to determine the number of lanzaderas in a nivel-nivel SBS/RS, 2019 [27].

Los SBS/RS pueden aumentar la capacidad de rendimiento mediante el uso de múltiples trasbordadores y elevadores como máquinas de almacenamiento y recuperación (SRMs, por sus siglas en inglés). También pueden facilitar mejoras en la flexibilidad, ya que pueden ajustar el número de SRMs según las demandas de transacciones. Por lo tanto, determinar el número de trasbordadores es un tema importante en los SBS/RS de nivel-nivel [27].

Los SBS/RS se pueden dividir en dos tipos: SBS/RS de nivel-captivo (véase Figura 5) y SBS/RS de nivel-nivel (véase Figura 4). En los SBS/RS de nivel-captivo, todos los niveles tienen un trasbordador individual. En los SBS/RS de nivel-nivel, el sistema típicamente tiene menos trasbordadores que niveles. Por lo tanto, determinar con precisión el número de trasbordadores es un tema importante en los SBS/RS de nivel-nivel, a diferencia de los sistemas de nivel-captivo que emplean un número fijo de trasbordadores [26].

### Características de diseño

### Según Ha et al. [27] el sistema presenta las siguientes asunciones:

- El SBS/RS está compuesto por dos elevadores, varios trasbordadores (el número máximo es igual al número de niveles), transportadores de búfer y un estante de almacenamiento junto a un pasillo.

- El estante de almacenamiento está compuesto por bahías y niveles. Dentro de un nivel, existen dos transportadores de búfer (izquierda y derecha).

- Hay dos lados (izquierda y derecha) en un pasillo.

- El trasbordador y el elevador operan de forma independiente y cada uno maneja una carga a la vez.

- El sistema maneja múltiples pedidos simultáneamente utilizando múltiples recursos.

- El trasbordador puede moverse a través de una guía paralela (bidireccional) dentro de un nivel.

- Todas las cargas (contenedores) son idénticas.

- El trasbordador puede manejar ciclos de comando simple (SC) y/o doble (DC).

- El elevador solo puede manejar un SC debido a la dirección del transportador.

- La ubicación de entrada/salida E/S del trasbordador está ubicada en la Bahía 0 en cada nivel, y la del elevador está ubicada en el Nivel 1.

- Se aplica una política de punto de espera E/S, lo que significa que el elevador se estaciona en el Nivel 1 y el trasbordador se mueve a la Bahía 0, como se indica en la Figura 1, después de la ejecución de la transacción.

- El sistema está controlado mediante un control básico del sistema.

- Se aplica una política de asignación aleatoria, lo que significa que las transacciones de almacenamiento y recuperación ocurren en posiciones disponibles de forma aleatoria.

### Ventajas del sistema de transportador en SBS/RS

En el sistema de nivel-nivel, cuando la lanzadera presenta baja velocidad y aceleración o tiempos largos de recogida/dejada, puede verse afecta por un problema operativo significativo. Esto indica que la lanzadera no puede ser el punto de cuello de botella para prevenir el problema. Específicamente, la capacidad del sistema depende de la capacidad del elevador, y, por lo tanto, se utiliza la ecuación correspondiente al elevador para calcular la capacidad de rendimiento, lo que proporciona resultados más precisos.

Los SBS/RS nivel-nivel requieren lógica especial para controlar la posición de la lanzadera porque las lanzaderas tienen que moverse entre niveles, lo que significa que las lanzaderas pueden chocar entre sí o ser retrasados por otras lanzaderas.  En este momento, si la lanzadera anterior cede a la lanzadera entrante posterior, las lanzaderas pueden evitar la colisión. Sin embargo, esto requiere que la lanzadera anterior espere hasta que la lanzadera posterior completa la transacción y abandone el i-ésimo tier. Este fenómeno se llama un retraso de bloqueo y causa una ineficiencia operativa significativa en el sistema.

# ALMACENAMIENTO COMPARTIDO

## Multi-lanzadera

Los multi-lanzadera son ampliamente utilizados en sistemas de almacenamiento debido a su alta eficiencia y capacidad. En estos sistemas, la máquina S/R con n lanzaderas generalmente visita n ubicaciones de almacenamiento y n ubicaciones de recuperación en cada ciclo de operación.

En un AS/RS multi-lanzadera, las solicitudes de almacenamiento y recuperación se implementan en forma de ciclos de operación, donde cada una equivale a un viaje de una máquina S/R multi-lanzadera. En caso de no haber pérdida de generalidad, hay M solicitudes de almacenamiento y M solicitudes de recuperación que deben realizarse en el horizonte de planificación.

### Características de diseño:

- Una máquina S/R multi-lanzadera puede transportar la misma cantidad de cargas unitarias que las lanzaderas y realizar varias operaciones S/R durante un viaje. Debido sus características únicas, se adopta una política eficiente de ubicación de almacenamiento compartido, que permite que la ubicación vacía obtenida por la operación de recuperación más reciente se utilice para almacenar las cargas unitarias restantes en la máquina S/R multi-lanzadera.

- Proceso de almacenamiento: Bajo la política de almacenamiento compartido, la máquina S/R comienza desde el punto de entrada/salida E/S, con cada lanzadera llevando artículos para almacenar en un ciclo de operación. Después de almacenar uno de los artículos en un lugar vacío, la máquina S/R recoge un artículo en un lugar de recuperación y llena el lugar con otro artículo de almacenamiento. La máquina S/R ejecuta una operación de recuperación y una operación de almacenamiento en cada lugar de recuperación hasta que todos los artículos de almacenamiento hayan sido localizados. Luego, recoge el último artículo de recuperación y finalmente regresa al punto de entrada/salida E/S.

# ALMACENAMIENTO BASADO EN CLASES

## Multi-aisle AS/RS

El AS/RS de varios pasillos (Multi-aisle) es una de las formas más comunes de AS/RS. Tiene una alta capacidad de almacenamiento y es conveniente para la selección. Este sistema cuenta con varios pasillos con estanterías de almacenamiento a ambos lados. Una o más máquinas S/R trabajan de la mano con estos pasillos a lo largo de las vías curvas y seleccionan los productos de las estanterías de almacenamiento.

### Características de diseño:

Todo el sistema está compuesto principalmente por estanterías de almacenamiento, pasillos de selección, máquina S/R, ubicación de entrada/salida E/S y sistema de control (Yang, Miao y Xue, 2015). Por lo general, las estanterías de almacenamiento en el centro del almacén están emparejadas y separadas por pasillos de selección (Es por ello que pertenece al almacenamiento basado en clases), mientras que las estanterías de almacenamiento en los dos extremos tienen solo un lado. Cada estantería de almacenamiento tiene varias capas y columnas, que las dividen en muchas unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento tienen el mismo tamaño y se utilizan para almacenar productos. Cada una de ellas tiene un código de ubicación único que puede ser identificado por el sistema de control [28].

El multi-aisle AS/RS tiene el siguiente modelo:

- En un lado del almacén está la ubicación de entrada/salida E/S.

- Para mejorar la eficiencia de recogida, la mayoría de las máquinas S/R suelen tener más de un portador. Pueden cargar y transportar más de un producto al mismo tiempo. Para una máquina S/R con N portadores, puede ejecutar un número máximo de N tareas de entrada y N tareas de salida en una ruta. Para aprovechar al máximo la máquina S/R, asumimos que completará N tareas de entrada y N tareas de salida en cada ruta si hay suficientes tareas.

- Solo hay una máquina S/R.

- La velocidad de movimiento horizontal y vertical de la máquina S/R es constante. Se ignoran la aceleración y desaceleración.

- La máquina S/R se mueve simultáneamente en las direcciones horizontal y vertical.

- Los productos entrantes ya están en la ubicación de entrada/salida. Y los productos salientes ya están en las unidades de almacenamiento correspondientes. Los productos entrantes no se asignarán a una unidad de almacenamiento ocupada.

- Se ignoran los tiempos normales de recogida, colocación y otros tiempos generales.

- El multi-aisle AS/RS cuenta con una restricción de secuencia de tareas entrantes como salientes.

## ASRS empaque de carga

El problema de empaquetado de contenedores (BPP, por sus siglas en inglés) es un esquema general para optimizar la carga de artículos pequeños en contenedores grandes. Este sistema se puede dividir en casos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales según las dimensiones de los bienes cargados y los contenedores.

En un AS/RS, para facilitar el acceso, cuando los bienes están mezclados y empacados, no pueden apilarse. Por lo tanto, una variedad de bienes se puede mezclar y cargar en el contenedor de alimentación si la superficie inferior de múltiples bienes se puede cargar en la parte inferior del contenedor de alimentación, lo que es un problema de empaquetado bidimensional.

El empaque de carga y la asignación de ubicaciones de almacenamiento son eslabones esenciales en la operación de un AS/RS. Cuando un contenedor almacena solo un tipo de mercancía (conocido como "empaque de carga separado"), el empaque de carga se optimiza principalmente para aumentar la tasa de carga del contenedor y reducir el número de contenedores utilizados, sin mucho impacto en la eficiencia de salida del AS/RS [29].

En este sistema, el empaquetado de carga y la asignación de ubicaciones de carga son dos fases de trabajo interrelacionadas. Por lo tanto, la optimización de las dos fases debe integrarse para mejorar la eficiencia de salida del almacén

### Características de diseño:

En aplicaciones prácticas, una orden de entrega de salida a menudo contiene una variedad de productos. Si los productos que a menudo están en la misma orden de entrega de salida se mezclan y almacenan en el mismo contenedor, entonces se puede mejorar en gran medida la eficiencia de salida del AS/RS.

Las suposiciones del modelo AS/RS son las siguientes:

- El AS/RS consta de múltiples carriles, cada uno de los cuales es relativamente independiente con apiladores separados y accesos de entrada y salida separados.

- Cada ubicación de carga puede almacenar una variedad de bienes.

- Cuando los bienes están mezclados y empaquetados, los mismos tipos de bienes se almacenan de manera centralizada.

- El fondo del contenedor se considera un sistema de coordenadas bidimensional, con el lado largo como el eje x y el lado ancho como el eje y.

- El número de cada variedad de bienes durante cada entrega entrante es menor que la capacidad máxima de almacenamiento de esta variedad de bienes en una ubicación;

- Los bienes se reponen de manera oportuna, sin escasez de bienes en el momento de la entrega saliente.

- La especificación de cada ubicación de carga es la misma.

### Ventajas del sistema

- Asunciones para entrada cargo locations: Para mejorar la eficiencia y fiabilidad de salida del AS/RS, los bienes se asignan de manera uniforme a cada carril. Al analizar la eficiencia operativa del AS/RS durante un cierto período de tiempo, se puede calcular el tiempo de operación de cada apilador. Si el tiempo de operación de cada apilador es relativamente equilibrado y el tiempo de operación total es menor, esto indica que la eficiencia operativa del sistema es alta.

- Que aportaba el ASRS en el sector: La asignación de ubicaciones de carga principalmente desde los puntos de vista de la eficiencia de rotación de la carga, la correlación de las entregas de carga saliente, la estabilidad del estante, AS/RS de varios transportistas, AS/RS de varios puertos y asignación de ubicaciones de carga dinámica.

## Lanzadera de multi-nivel de doble profundidad

### Características de diseño

El sistema de lanzaderas de múltiples niveles doble profundo se basa en un AS/RS de estanterías de doble profundidad, que está compuesto por lanzaderas y elevadores. El pasillo de este sistema contiene un elevador y múltiples lanzaderas. La lanzadera es responsable del movimiento horizontal y del transporte de unidades de mantenimiento de stock (SKU, por sus siglas en inglés) hasta el punto de entrada/salida E/S correspondiente del nivel del pasillo. El elevador es responsable del movimiento de los SKU en dirección vertical, transportando mercancías desde el punto de E/S hasta la plataforma de almacenamiento [28].

### Ventajas del sistema

El sistema posee como ventajas:

- Mejorar la capacidad de almacenamiento de las empresas logísticas sin obstaculizar el proceso de preparación de pedidos salientes y la tasa de utilización del equipo.

- Priorizar el proceso de preparación de pedidos y considera el almacenamiento como parte auxiliar. Por lo tanto, es importante investigar la operación de salida del sistema, ya que está se puede dividir en dos tipos: recuperación basada en orden de secuencia y agrupación de pedidos.

- Contar con menos pasillos, lo que resulta en un uso más eficiente del espacio en el suelo.

- La eficiencia del sistema se divide en dos tipos: modo de operación único y operación compuesta. El modo de operación único se refiere a que el sistema solo realiza tareas de salida o entrada en la misma ventana de tiempo. La operación compuesta se refiere a que las operaciones de salida y entrada del sistema se realizan simultáneamente en la misma ventana de tiempo.

- El objetivo del sistema de lanzadera de doble profundidad de múltiples niveles es minimizar el tiempo total de la tarea de recuperación. Para minimizar el tiempo total de producción, es esencial garantizar que el tiempo de producción de cada línea de ensamblaje sea el más pequeño posible. Ya que, en este sistema es importante garantizar que el tiempo total de recuperación sea mínimo cuando cada fila haya completado todas sus tareas de recuperación.

# ALMACENAMIENTO DE ROTACIÓN COMPLETA

## Estantería de flujo

El Estantería de flujo es un AS/RS de profundidad múltiple diseñado para almacenar tanto artículos individuales como cargas en pallets o contenedores. El sistema consta de un conjunto de celdas, cada una equipada con un transportador por gravedad y dos máquinas S/R, conectadas mediante un transportador de recuperación por gravedad inversa [30]. El almacenamiento se realiza en un conjunto de celdas, dotadas de transportadores por gravedad, accesibles por ambos extremos y mientras que la carga se realiza por un lado y la recuperación se hace por el otro.

Este AS/RS se compone de un solo rack de varias profundidades, compuesto por celdas inclinadas configuradas. Cada celda puede contener varios elementos colocados uno tras otro. Cada celda está equipada con un transportador por gravedad a base de rodillos o ruedas libres inclinados de tal manera que permiten que los artículos se deslicen de un extremo al otro de la celda y, por tanto, de un lado al otro del estante. Los artículos se cargan en un extremo del estante, es decir, en la cara de almacenamiento; se deslizan sobre los transportadores de gravedad hasta el otro extremo del estante, es decir, la cara de recuperación. La máquina de recuperación retira el artículo de la cara de recuperación durante el proceso de recuperación. Las máquinas de almacenamiento y recuperación viajan en planos x–y paralelos para llegar a cualquier celda del bastidor. Una estación de entrega y una estación de recogida están ubicadas en la cara de almacenamiento y la cara de recuperación del estante, respectivamente. Un transportador de recuperación conecta las máquinas de recuperación y almacenamiento [17].

### Ventajas y desventajas

- Ocupa poco espacio y utiliza sólo dos máquinas costosas.

- La contrapartida es que el análisis formal de este sistema es complejo.

- Siendo un sistema costoso, el proceso de diseño es crucial. Por tal razón, entre las tareas del proceso de diseño, la evaluación del desempeño fundamental, ya que consiste en determinar el tiempo del ciclo y realizar un análisis cuantitativo.

- El tiempo de ciclo de la máquina S/R es un parámetro importante para medir estos rendimientos.

# ALMACENAMIENTO MÁS CERCANO

## Multi-lanzadera

El AS/RS de múltiples lanzaderas procesa las solicitudes de almacenamiento y recuperación en forma de ciclos de operación. Cada ciclo de operación corresponde a un viaje de la máquina S/R de múltiples lanzaderas que comienza desde el punto de E/S con los elementos de almacenamiento, visita las ubicaciones de la estantería para el almacenamiento o recuperación considerando la capacidad de la máquina S/R de múltiples lanzaderas, y vuelve al punto de E/S nuevamente con los elementos recuperados [31].

### Características de diseño:

Un típico AS/RS de múltiples lanzaderas tiene una serie de pasillos de almacenamiento, cada uno de los cuales es atendido por una máquina de almacenamiento y recuperación (S/R) de múltiples lanzaderas. Cada pasillo tiene un punto de entrada y salida E/S ubicado en un extremo del pasillo. La máquina S/R de múltiples lanzaderas puede transportar varios elementos a la vez, lo que implica que realizar múltiples operaciones (almacenamiento o recuperación) en un viaje es factible. Ademas, el dispositivo S/R se mueve tanto vertical como horizontalmente simultáneamente a una velocidad constante.

- Se ignora el tiempo de recogida y depósito asociado con la manipulación de la carga.

- Todas las solicitudes de almacenamiento y recuperación que deben considerarse en el horizonte de planificación están disponibles y encoladas en sus respectivas colas.

- Los elementos del mismo tipo no existen en ambas colas. Si los elementos del mismo tipo existen en ambas colas, el tiempo de almacenamiento y recuperación podría ahorrarse enviando el elemento de almacenamiento para satisfacer directamente la solicitud de recuperación.

- Todas las solicitudes de almacenamiento y recuperación se procesan siguiendo el principio de FCFS (primero en llegar, primero en ser atendido).

- El estado inicial de cada ubicación ya sea vacío u ocupado por un artículo específico, es conocido.

## Lanzadera system con vehículos de pasillo a pasillo

Figura 6. Lanzadera system con vehículos de pasillo a pasillo

Fuente: Graph-based solution for performance evaluation of shuttle-based storage and retrieval system, 2017 [26].

Los sistemas de lanzadera son sistemas de almacenamiento y recuperación basados en vehículos autónomos (AVS/RSs) utilizados para almacenar pequeñas cargas unitarias para suministrar áreas de selección o producción basadas en el principio de bienes a la persona (Véase Figura 6).

### Características de diseño

- Los sistemas de lanzadera se caracterizan por vehículos que operan horizontalmente, moviéndose dentro de un sistema de rieles en cada nivel de almacenamiento, completando transacciones de almacenamiento y recuperación [25].

- Ofrecen mayor capacidad de procesamiento y mejor escalabilidad que los sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS) convencionales basados en grúas apiladoras.

- En contraste, los elevadores mueven los vehículos verticalmente en sistemas con vehículos itinerantes. Por lo tanto, un vehículo puede operar en diferentes niveles de almacenamiento dentro del mismo pasillo. Se necesitan menos vehículos para servir a todas las ubicaciones de almacenamiento. Estos tipos de vehículos también se conocen como vehículos de nivel-nivel.

- Las unidades de almacenamiento dentro de una secuencia se etiquetan con números de secuencia crecientes. Una vez emitida una solicitud de recuperación, la grúa apiladora correspondiente recupera la unidad de almacenamiento y la entrega a una ubicación de búfer entre el pasillo de almacenamiento y el bucle del transportador. La unidad de almacenamiento espera allí hasta que se le permita ingresar al bucle del transportador. Antes de que esto último suceda, la unidad de almacenamiento con el número de secuencia precedente debe haber pasado el punto de identificación (IP), donde un escáner lo detecta y envía su número de secuencia a la computadora de flujo de materiales.

- El búfer puede proporcionar espacio para varias unidades de almacenamiento. Sin embargo, tarde o temprano, las unidades de almacenamiento en espera lo llenarán si su tamaño es factible, lo que impedirá que la grúa apiladora funcione. La consecuencia es una disminución en la capacidad de procesamiento.

- Según la figura 6, gráficamente se puede evidenciar que, aunque las secuencias son independientes, sí se afectan entre sí. Por ejemplo, dado que la secuencia B4 ha sido recuperada del mismo pasillo de almacenamiento que la secuencia A4, la primera debe esperar hasta que se libere la secuencia A4 antes de poder ingresar al bucle del transportador. Esto retrasa a todos los números de secuencia siguientes dentro de la secuencia B. En el peor de los casos, las secuencias se bloquean permanentemente entre sí, y se produce un punto muerto, que la gestión de la liberación de pedidos debe evitar [26].

### Características del proceso de secuenciación:

Establecer una secuencia dentro del sistema lanzadera es un proceso de dos etapas:

- Primero, los números de secuencia recuperados de un solo nivel de almacenamiento deben proporcionarse en orden ascendente en ese nivel de almacenamiento en el elevador, que suministra un punto de uso. Dado que existen rutas diferentes para llegar a un elevador, los vehículos pueden adelantarse entre sí estableciendo la secuencia deseada basada en el nivel.

- En segundo lugar, ese elevador mueve los números de secuencia en espera en diferentes niveles hacia la ubicación de entrada/salida para establecer la secuencia final. Después de haber terminado una tarea de transporte, la computadora de flujo de materiales buscará el siguiente número de secuencia para transportar el vehículo cargado al nivel de entrada/salida, donde se entrega la unidad de almacenamiento. Aquí, el sistema cuenta con tres elevadores, cada uno suministrando un punto de uso. Por lo tanto, hay tres secuencias independientes.

### Desventajas del sistema

La pérdida de capacidad de procesamiento depende del número de vehículos que operan en el sistema, utilizar más vehículos puede reducir la pérdida de capacidad de procesamiento, y el uso de búfers de secuencia en el nivel de E/S puede reducir la pérdida de capacidad de procesamiento.

Por ello, como solución se propone:

- Si se debe reducir la pérdida de capacidad de procesamiento, entonces se deben tomar medidas adecuadas que tengan en cuenta los costos y el espacio de forma individual.

- Sin embargo, si la recuperación en secuencia es necesaria solo temporalmente, es razonable aprovechar la flexibilidad de los sistemas de lanzadera con vehículos de nivel-nivel y de pasillo a pasillo y usar más vehículos.

- Por el contrario, si la recuperación en secuencia es un requisito permanente, se recomienda el uso de búfers de secuencia. Dado que la capacidad de procesamiento perdida por la recuperación en secuencia no solo depende del número de vehículos, sino también del diseño de los sistemas de almacenamiento, sugerimos variar el número de niveles, pasillos, pasillos transversales y elevadores para obtener más información sobre el impacto de la secuenciación en los sistemas de lanzadera.

## Vertical Lift Module

La utilización de un AS/RS implica que la máquina lleva los productos al operador (recolector), quien permanece frente a la máquina y no necesita moverse de una ubicación de almacenamiento a otra. En la literatura, este tipo de sistema se denomina sistema de parte al recolector en contraposición a un sistema de recolector aparte, donde los recolectores deben recuperar los productos caminando por los pasillos hasta llegar a la ubicación donde se almacena el producto. Aquí aparece el sistema conocido como Módulo de Elevación Vertical (VLM) el cual es un tipo de AS/RS ampliamente utilizado, que comprende un conjunto de bandejas de almacenamiento de inserción/extracción, en las cuales se almacenan los productos.

Figura 7. VLM

Fuente: Order batching in an automated warehouse with several vertical lift modules: Optimization and experiments with real data, 2018 [32]

### Proceso de preparación de pedidos con VLMs

La preparación de pedidos se puede definir como el proceso de recuperar productos de su ubicación de almacenamiento para ejecutar los pedidos de los clientes. El pedido de un cliente está representado por un conjunto de líneas, donde cada línea corresponde a una cantidad requerida de un producto dado. Cada producto se almacena en una bandeja específica de un VLM específico. Una vez recibido un conjunto de pedidos, la primera decisión es cómo agrupar estos pedidos en diferentes lotes. Un lote está compuesto por un subconjunto de pedidos y, en consecuencia, por el conjunto de líneas correspondientes a estos pedidos. En la práctica, un pedido dado no se puede dividir entre diferentes lotes. En otras palabras, todas las líneas de un pedido dado deben colocarse en el mismo lote. Luego, después de la decisión de agrupamiento, los lotes deben ser recogidos del pod (es decir, el área de recogida con VLMs). Para cada lote, el recolector recibe un número de contenedores, que es igual al número de pedidos incluidos en el lote; cada pedido debe colocarse en un contenedor diferente. Cada vez que el recolector recupera una línea de pedido (es decir, una cierta cantidad de un producto dado) de una bandeja VLM, coloca el producto en el contenedor asociado con el pedido que requiere este producto. El recolector comienza recogiendo las líneas de pedido de la primera bandeja del primer VLM que se debe visitar y continúa hasta que no haya más líneas de pedido que recoger de esta bandeja. Luego, la bandeja actual se devuelve a su ubicación y se extrae la siguiente bandeja. Mientras tanto, el recolector se dirige al siguiente VLM y recoge los productos de la primera bandeja que se debe visitar en este segundo VLM. El recolector continúa moviéndose de un VLM a otro hasta que termine de recoger los productos de la primera bandeja de cada VLM (en otras palabras, hasta que haya visitado una vez todos los VLM que contienen productos que deben ser recogidos). El recolector luego regresa al primer VLM y repite el proceso con la segunda bandeja que se debe visitar en este VLM. El proceso continúa como se describió anteriormente hasta que se recogen todas las líneas de pedido pertenecientes al lote actual de los diferentes VLM. Los contenedores salen del pod tan pronto como se recogen todos los productos, y el recolector recibe nuevos contenedores, asociados con un nuevo lote. El recolector repite este proceso hasta que se recogen todos los lotes. Por lo tanto, el tiempo de finalización para recuperar todos los lotes dependerá únicamente del tiempo de recogida para recoger todas las líneas de pedido y del tiempo de espera del recolector frente a las máquinas [32].

### Razón de uso del sistema

En los sistemas VLM, los productos se almacenan en ubicaciones de bandejas delanteras y traseras. Cuando se solicita una bandeja, un extractor viaja verticalmente entre las dos columnas de bandejas, extrae la bandeja solicitada de su ubicación y la lleva al selector. Por ello, la agrupación ejerce un papel importante en la recuperación de productos de varios pedidos desde la misma bandeja de un VLM dado, es más eficiente recuperarlos simultáneamente en lugar de tener que llamar a esta bandeja varias veces lo que conduce ahorros de tiempo y costos. Aquí, se debe distinguir dos situaciones con respecto a la agrupación de pedidos:

- La agrupación "Offline", cuando todos los pedidos se conocen de antemano y, por lo tanto, están todos disponibles para la agrupación.

- La agrupación "Online", cuando solo algunos pedidos están disponibles desde el principio.

## End-Of-Aisle (EAO)

En un EOA, las estaciones de trabajo para la preparación de pedidos se instalan al final de los estantes. Las cargas unitarias recuperadas por la grúa se llevan a las estaciones de trabajo para la preparación de pedidos y luego se devuelven al estante. Los estudios sobre sistemas EOA se centran en el diseño del sistema, la programación de recuperación y el análisis de rendimiento. Este sistema es una forma de integrar la preparación de pedidos con AS/RS.

En el EAO, las solicitudes de recuperación se convierten en solicitudes de almacenamiento futuro, lo que implica que el sistema solo tiene una cola de recuperación, es decir, que vuelve y se maneja la misma política de PEPS en las que se asignan los artículos al espacio más cercano [33].

### Característica de diseño

- Se instalan dos estaciones de recolección frente a cada par de estantes.

- Cuando los pallets recuperados son llevados a una estación de entrada/salida E/S, el recolector consulta una lista de recolección y extrae los artículos de los pallets.

- Durante el período de recolección del recolector, la máquina S/R está ejecutando otro ciclo de operación; los pallets recuperados se colocarán en la otra posición para la recolección.

- Cuando se completa el trabajo de recolección en una estación, los pallets serán restablecidos por la grúa.

- El tiempo de ciclo del sistema está determinado por el tiempo de recolección del recolector (tpick) y el tiempo de ciclo de la máquina S/R (tS/R). Si tpick > tS/R , la grúa debe esperar a que el recolector restablezca la carga unitaria. Mientras tanto, el recolector puede haber terminado el trabajo de recolección antes de que la máquina S/R recupere el próximo grupo de pallets, en cuyo caso el recolector debe esperar a la grúa.

# ALMACENAMIENTO DEDICADO

## ASRS de almacén vertical

El ASRS es un almacén vertical está dividido en tres módulos.

- La unidad de manipulación de la máquina consiste en un carro vertical equipado con motorización, que activa el movimiento ascendente y descendente del carro sobre el cual se mueve el carro horizontal. En el carro horizontal, a su vez, se inserta el sistema de bandeja de agarre.

- Los codificadores absolutos controlan todos los ejes de la unidad de manipulación mencionada anteriormente.

- Las bandejas son la unidad de almacenamiento gestionada por el almacén, y el número máximo de bandejas almacenables en el ASRS es igual a 550. Las bandejas están equipadas con almohadillas deslizantes que les permiten deslizarse sobre las estanterías de almacenamiento.

Este sistema hace uso de la técnica de Minería de Reglas de Asociación (ARM), la cual, permite a los gerentes de almacén identificar los componentes que deben estar ubicados en la misma bandeja en el ASRS, definiendo los pares de elementos que se eligen con frecuencia juntos.  Este enfoque tiene como objetivo reducir el tiempo de selección, ya que los operadores del almacén tienen que tomar los componentes de un número menor de bandejas durante el tiempo total de selección (almacenamiento dedicado), reduciendo así su tiempo de inactividad y el número de ciclos de comando único y doble del proceso de preparación de pedidos [34].

El ARM se distingue por:

- Hui et al.[35]propusieron un sistema de asignación de almacenamiento inteligente trimodular basado en lógica difusa, integrando lógica difusa y Minería de Reglas de Asociación para analizar las relaciones ocultas de las ventas de productos. Para resolver los problemas de asignación y determinar qué elementos deben asignarse cercanamente en un ASRS, se necesitan más datos para mejorar la eficiencia de la selección. En este sentido, la Regla de Asociación (AR), un algoritmo para la interacción de variables y el reconocimiento de patrones de un conjunto de artículos recopilados con frecuencia simultáneamente, se considera una solución válida para reducir el número y la duración de los procesos de selección [36].

- Además, el 'soporte' de la Regla de Asociación se utiliza para seleccionar los elementos que se eligen con más frecuencia, y la 'confianza' para la definición de aquellos que tienen una relación fuerte.

## Ventajas del sistema

El sistema de soporte de decisiones basado en datos para la gestión de ASRS puede proporcionar algunos beneficios: en primer lugar, el proceso de selección es más fluido y rápido sin comprometer la saturación de ASRS. Además, dado que los artículos están contenidos en SKU de un solo producto, la probabilidad de cometer errores es menor. De hecho, la interfaz de ASRS indica el SKU desde el cual se debe recoger el artículo, lo que ayuda al operador a ejecutar el proceso de selección correcto.

## Full roaming shuttle system (FRS)

Existe un nuevo concepto en sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados conocido como sistema de lanzadera de itinerancia completo, cuya característica distintiva es que sus lanzaderas de manejo de material no están limitados al pasillo, sino que pueden cambiar fácilmente de pasillo y nivel en el área de almacenamiento.

## Características de diseño

Un FRS típicamente consta de múltiples niveles, conectados por ascensores, donde cada nivel tiene múltiples pasillos conectados por pasillos transversales, y estos sistemas pueden construirse de forma modular. La característica distintiva de un-FRS es que sus dispositivos de manipulación de material, es decir, las lanzaderas de itinerancia no están vinculados a una parte específica del área de almacenamiento, sino que pueden llegar a cada ubicación en el área de almacenamiento. Por lo tanto, una ventaja del sistema FRS es que múltiples SRMs pueden recuperar contenedores de productos simultáneamente desde cualquier pasillo en cualquier nivel [37].

Figura 8. Vista superior del FRS

Fuente: Task scheduling in a full roaming lanzadera system, 2016 [37].

La Figura 8 muestra una representación esquemática de un FRS, con dos pasillos transversales en cada nivel, dos ascensores y dos estaciones de trabajo. Las lanzaderas pueden moverse a lo largo del pasillo transversal hasta el pasillo de almacenamiento deseado. Luego, en el pasillo de almacenamiento, una lanzadera viaja a lo largo del pasillo, primero para almacenar y luego para recuperar un contenedor de producto. Después, la lanzadera viaja al pasillo transversal frontal y luego, a través de este pasillo transversal, al ascensor. Este último está conectado al pasillo transversal con un riel, que se utiliza como búfer ofreciendo espacio para exactamente una lanzadera. En este búfer, la lanzadera puede esperar a que llegue el ascensor.

Cuando llega el ascensor, la lanzadera que espera en el búfer se mueve en el ascensor y luego es transportado al nivel de la estación de trabajo, donde la lanzadera primero descarga el contenedor de producto y luego carga otro. Después de la carga, el ascensor transporta la lanzadera de vuelta a posiblemente un nivel diferente y se repite el ciclo de la lanzadera.

La configuración de FRS considerada en este documento consiste en un sistema multi-nivel de ciclo doble, con un solo pasillo transversal en cada nivel.

## Sistema robótico de cumplimiento móvil (RMFS)

El sistema robótico de cumplimiento móvil (RMFS) es un nuevo tipo de sistema automatizado de almacenamiento y recuperación, que consta de estaciones de trabajo de recolección, recolectores, robots móviles y estantes de almacenamiento móviles, es decir, pods. En un RMFS, los contenedores son transportados por robots móviles para la operación de recolección, lo que elimina el tiempo de viaje innecesario de los recolectores. Por lo tanto, los recolectores pueden concentrarse más en la operación de recolección, mejorando la eficiencia de la recolección y disminuyendo la probabilidad de una mala operación. Como RMFS típico, el sistema Kiva es una revolución en los almacenes y se ha implementado con éxito en algunos de los centros de distribución de Amazon [1]. La aplicación práctica sugiere que RMFS tiene una mayor capacidad de procesamiento de pedidos que el sistema de preparación de pedidos tradicional. Sin embargo, la inversión de RMFS es extremadamente alta debido a los enormes costos de los dispositivos. Buscar una configuración eficaz del sistema en la fase de diseño inicial es una forma eficaz de reducir el coste de inversión [38].

## Características de diseño

El sistema consta de dos partes principales: el área de recolección y el área de almacenamiento. El área de recolección comprende estaciones de trabajo y estaciones de pods, y el área de almacenamiento consta de unidades de almacenamiento de pods. El RMFS propuesto está dividido en módulos independientes. Cada módulo consta de una estación de trabajo, un recolectorr y estaciones pod en la zona de recolección y varios pasillos independientes en la zona de almacenamiento. Los robots son cautivos de pasillo, lo que significa que cada robot está dedicado a un pasillo designado. De manera similar, cada estación pod está disponible para un pasillo específico. Un selector es responsable de las transacciones de recuperación de pedidos que se produjeron en todo el módulo. El sistema modular propuesto tiene tres ventajas: en primer lugar, nunca se producirían bloqueos ni puntos muertos del tráfico. En segundo lugar, es mucho más fácil para los recolectores familiarizarse con la distribución de productos en módulos en un solo módulo, lo que resulta en mayores competencias operativas. En tercer lugar, las estaciones de pod separan la operación de recolección de los recolectores del transporte robótico, lo que permite la operación paralela y mejora la eficiencia de la recolección.

- Un módulo de almacenamiento se puede reposicionar estocásticamente dentro un pasillo.

- La ubicación del pod requerido es aleatoria según supuesto 1. Por lo tanto, la probabilidad de que un pedido La tarea de recuperación ocurre en un pasillo específico es igual a 1/A, De manera similar, la probabilidad de que ocurra en un lugar específico. columna es igual a 1/C.

- Un recolector solo es responsable de las tareas de recuperación de pedidos. ocurrió en un módulo.

- No hay tiempo de inactividad del robot ya que hay robots de repuesto. que puede tener lugar por robots fuera de servicio. El tiempo para el reemplazo es insignificante.

- El número de robots de repuesto está estrechamente relacionado con la capacidad de la batería y tasa de fallas de los robots, que no es discutido en este estudio.

- El proceso de llegada de pedidos sigue una distribución de Poisson.

- El tiempo que los robots necesitan para cargar o descargar cápsulas es idéntico

- Suponga que el tiempo de movimiento del robot dentro de una estación podes constante, ya que la distancia recorrida es comparativamente corta.

## Razón de selección del sistema

EL RMFS considera el equilibrio entre el rendimiento y los costos del sistema, para ayudar a los desarrolladores de almacenes a identificar el diseño del sistema más adecuado. Este sistema robótico modular es libre de congestión y bloqueo y se puede implementar rápidamente en diferentes escalas de almacenes automatizados sin necesidad de un esquema de programación adicional.

## Two passing aisle-bound cranes TPC-AS/Rs

Figura 9. Representación gráfica del TPC-ASRSs

Fuente: Performance estimation of a passing-crane automated storage and retrieval system, 2022 [39].

## Característica de diseño:

En el sistema TPC-AS/R, un producto entra y sale a través de un punto de E/S. Se constituye de dos grúas que pueden moverse por el pasillo al mismo tiempo (véase Figura 9), en el cual se instalan dos racks que contienen múltiples niveles de almacenamiento en los lados izquierdo y derecho del pasillo[39]. Este sistema cuenta con las siguientes asunciones:

- Puntos de E/S elevados en el medio de los racks.

- Las posiciones de los puntos de E/S afectan el rendimiento del sistema.

- Un punto de E/S ubicado en el punto medio izquierdo y el otro en el punto medio derecho.

- El TPC-AS/R tiene dos puntos de entrada/salida.

- Dos grúas idénticas deben detenerse primero cuando están cerca. Luego, una grúa debe moverse hacia arriba o hacia abajo para permitir que la otra grúa pase.

- La plataforma de la grúa puede girar.

- Contiene un agarre que puede recoger productos individuales de ambos lados del estante y dejarlos en la plataforma.

- Puede moverse simultáneamente en las direcciones horizontal y vertical mientras conduce o levanta.

- También puede rotar simultáneamente su plataforma para adelantar a la otra grúa.

- Cuando dos grúas llegan a la misma posición, ambas grúas girarán la plataforma para permitir que pase la otra.

- Aunque dos grúas puedan interferir, aun así, reducen el tiempo de respuesta de recuperación, especialmente en sistemas grandes con altas tasas de llegada de clientes.

- Una política de asignación de grúas dedicada evita la interferencia de las grúas y recupera productos almacenados a corta distancia.

El TCP-AS/R también cuenta con grúas no pasantes, en el cual las grúas se caracterizan por:

- Las grúas no pasantes deben "ahuyentarse" mutuamente si una grúa quiere acceder al área donde está trabajando la otra grúa. Pasando con protocolo de adelantamiento para el sistema de grúas dobles con grúas no idénticas.

- En sistemas de grúas dobles no pasantes y no idénticas, dos grúas no idénticas viajan por la misma vía. Una grúa pasante es más grande que la otra grúa, y pueden pasarse mutuamente con interferencia limitada.

- Pasando con protocolo de adelantamiento para el sistema de grúas dobles con grúas idénticas. En sistemas logísticos de grúas dobles con grúas idénticas, dos grúas se encontrarán en la misma posición e intentarán adelantarse mutuamente. Las grúas idénticas no pueden pasarse directamente porque tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, las grúas deben detenerse primero cuando están cerca. Luego, una grúa puede moverse hacia arriba para permitir que la otra grúa pase.

## End-of-aisle picking system

## Característica de diseño

Un sistema de selección de extremo de pasillo consiste en varios pasillos con estantes de almacenamiento a lo largo de ambos lados de cada pasillo, donde se almacenan productos en cargas (refiere a cualquier transportador de productos, que puede ser un contenedor de plástico o un palé).

En este caso se considera un sistema de pasillo cautivo, en el cual cada pasillo es atendido por una máquina automatizada de almacenamiento/recuperación (S/R), que se desplaza sobre rieles a lo largo del pasillo para almacenar cargas y recuperar cargas de los estantes de almacenamiento.

Los tiempos de espera en el sistema end-of-aisle picking AS/RS ocurren cuando el búfer está lleno y el trabajador no ha terminado de sacar productos de ninguno de los cargamentos en el búfer. Dado que la S/R no puede completar su trabajo asignado hasta que el trabajador haya recuperado los productos de todos los cargamentos, minimizar el tiempo total de ejecución de la S/R también minimiza el tiempo total de ejecución del trabajador.

## Proceso de recuperación

El sistema se desarrolla una solicitud de recuperación que resulta en una carga específica que es movida por el S/R desde su posición en el estante hasta la estación de selección. En la estación de selección, un trabajador toma los productos requeridos de la carga. Después de la selección de la carga, se emite una solicitud de almacenamiento para la carga, y el S/R recoge la carga de la estación de selección y la devuelve al estante.

Se coloca un búfer en la estación de selección para acomodar las diferencias de velocidad entre el S/R y el trabajador. Por ejemplo, configuración de herradura. El "tamaño del búfer" indica la cantidad de cargas recuperadas que pueden residir fuera del pasillo del AS/RS esperando al trabajador o para ser seleccionadas.

La probabilidad de incurrir en tiempos de espera depende de la interacción entre varios factores, como la velocidad del S/R, la velocidad del trabajador, el conjunto de solicitudes, la programación de las solicitudes y el tamaño del búfer. Sin embargo, es posible mitigar los tiempos de espera del S/R aumentando el tamaño del búfer.

## Razón de selección del sistema

El end-of-aisle picking system tiene por objetivo maximizar el rendimiento del sistema durante las horas pico (pues la solicitud de pedidos se aglomera en tiempos específicos), minimizando el tiempo total para manejar todas las cargas que se deben recuperar y almacenar.

Por otra parte, este tipo de AS/RS utiliza la secuenciación de bloques, es decir, todas las solicitudes entrantes se colocan inicialmente en cola en el sistema informático hasta que se cumpla una condición. En este caso, dicha condición hace referencia al almacenamiento dedicado, ya que existe una previa selección de la ubicación de la mercancía y es el recogedor quien se encargar de recoger los artículos.

## Carrousels

La tecnología más utilizada de los sistemas AS/RS es el carrusel, que es un dispositivo que utiliza un conjunto de estantes montados en un riel de bucle cerrado donde se almacenan los productos. Tan pronto como se solicita un producto, el carrusel gira para llegar al estante deseado y luego espera hasta que el producto sea recogido por el recogedor y se solicite otro producto. En la práctica, los carruseles están ubicados en el área de recolección, también llamada pod, donde uno varios recogedores tienen que recoger productos de uno o varios carruseles. En este documento, los enfocamos en el carrusel vertical, que consiste en estantes (con algunas cajas donde se almacenan productos) conectados entre sí con cadenas que giran en el eje horizontal [40].

## Características de diseño

El enfoque va dirigido en la actividad de recolección de pedidos, que es la operación de recuperar productos de su ubicación de almacenamiento para cumplir con los pedidos de los clientes. Cada pedido contiene un conjunto de líneas de pedidos, también llamadas líneas, que representan una cantidad dada de un producto dado. Este producto se almacena en un estante dado de un carrusel dado. La actividad de recolección es una operación crítica con un gran impacto en el rendimiento de los almacenes, también es la actividad más intensiva en mano de obra. Representa aproximadamente el 55% de todos los costos operativos para almacenes manuales según Roeckner et al.[41] y según De Koster et al. [42] es una actividad primordial en almacenes que utilizan AS/RS.

En la práctica, para lograr un mayor rendimiento, los gerentes de almacén agrupan los pedidos en lotes y recuperan los pedidos pertenecientes al mismo lote juntos. Un lote está compuesto por un conjunto de pedidos. Cabe destacar que un pedido no puede dividirse en varios lotes. Para una mejor eficiencia, es esencial recoger juntos los productos de diferentes pedidos ubicados en el mismo estante en lugar de recuperarlos un pedido a la vez [13]  [43].

## Proceso de recolección de pedidos

El proceso de recolección de pedidos en un pod compuesto por carruseles se puede describir de la siguiente manera: Para cada lote, el recogedor recibe un número de contenedores igual al número de pedidos en el lote considerado. Cada contenedor corresponde a solo un pedido (ver Figura 2). Todos los productos (de un pedido dado) que se están recuperando de un estante dado de un carrusel dado deben colocarse en el contenedor correspondiente al pedido. El recogedor procede recuperando todas las líneas de pedido que deben recogerse en el primer estante del primer carrusel que se va a visitar. Luego, el recogedor se mueve al siguiente carrusel. Mientras tanto, el primer carrusel gira para presentar el siguiente estante. El recogedor continúa recogiendo todas las líneas requeridas desde el primer estante del segundo carrusel. Luego, el recogedor sigue moviéndose de un carrusel a otro hasta que se recuperan todos los productos del primer estante de todos los carruseles. Después, el recogedor regresa al primer carrusel para recoger los productos requeridos del segundo estante de este carrusel. Repite este proceso hasta que se recojan todas las líneas de pedido requeridas de todos los estantes de todos los carruseles que se deben visitar.

Que aportaba el ASRS en el sector: Aunque muchas empresas que utilizan sistemas de carruseles proceden agrupando pedidos en lotes antes de recogerlos, la literatura no ha prestado suficiente atención a la decisión de agrupamiento en sistemas AS/RS con carruseles. Sin embargo, cabe destacar que el problema de agrupamiento de pedidos en caso de sistemas clásicos de recogedor a parte está bien estudiado.

## (CBAS/RS); (SBS/RS)

## Características de diseño (CBAS/RS)

CBAS/RS son ampliamente utilizados en almacenes en todo el mundo. CBAS/RS generalmente consisten en transportadores, estanterías de almacenamiento y máquinas de almacenamiento/recuperaciones automatizadas (grúas). Estas están completamente automatizadas y pueden viajar por pasillos estrechos entre las estanterías de almacenamiento para almacenar y recuperar cargas. Además, pueden manipular pallets (AS/RS de carga unitaria) o contenedores/totes (AS/RS de mini-carga). La diferencia principal entre el sistema de carga unitaria y el de mini-carga está en el diseño de la máquina S/R.

## Características de diseño (SBS/RS)

SBS/RS están compuestos por elevadores con mesas elevadoras que están unidas a un mástil, transportadores de lanzadera, posiciones de búfer y las estanterías de almacenamiento. Un transportador de lanzadera es un vehículo autónomo cautivo de nivel con cuatro ruedas que transporta totes desde la posición de búfer hasta las ubicaciones de almacenamiento en las estanterías de almacenamiento. En los SBS/RS, generalmente hay un solo transportador de lanzadera en cada nivel de estantería (sistema cautivo de nivel). Esta suposición se puede liberar si usamos un elevador de lanzadera especial en la parte posterior de la estantería de almacenamiento, para mover los transportadores de lanzadera hacia arriba y hacia abajo hasta el nivel prescrito en la estantería de almacenamiento (sistema de nivel-nivel). Hay dos posiciones de búfer, cada una sirviendo un lado en la estantería de almacenamiento en cada nivel. Estas posiciones se utilizan para almacenar totes transportados por elevadores para el proceso de almacenamiento y por lanzaderas para el proceso de recuperación.

Se consideraron las siguientes suposiciones y notaciones.

- El SBS/RS está dividido en dos lados en un pasillo. Por lo tanto, los totes pueden almacenarse en cualquier lado en un nivel.

- La ubicación de entrada/salida E/S del SBS/RS está ubicada en el primer nivel, junto a la ubicación del elevador.

- La estantería de almacenamiento está dividida por columnas y niveles. En cada nivel, hay dos posiciones de búfer (izquierda y derecha) y un solo transportador de lanzadera (sistema cautivo de pasillo).

- El elevador manipula dos mesas elevadoras de forma independiente, una de las cuales está ubicada en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho del elevador. Cada mesa elevadora puede servir un tote a la vez.

- El elevador y el transportador de lanzadera completan ciclos de comando único y doble.

- Se considera una política de asignación aleatoria, lo que significa que cualquier posición de almacenamiento tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la ubicación de almacenamiento o recuperación que se va a procesar.

## Aporte del AS/RS

Los SBS/RS suelen ser utilizados por empresas que manejan un gran número de pedidos de pequeño tamaño que deben procesarse en un período de tiempo relativamente corto. En la actualidad, se estima que este sistema podría alcanzar hasta 1000 contenedores por hora. El rendimiento del sistema está influenciado principalmente por las siguientes variables de decisión:

- Número de niveles

- Número de pasillos

- Número de columnas

- Velocidad de la mesa elevadora de los ascensores

- Velocidad del transportador de lanzadera.

REFERENCIAS

[1]	A. Nordeide and S. Rørtveit, “The Impact of Automated Storage and Retrieval Systems on Warehouse Operations.”

[2]	Y. Ma and J. Wang, “Travel time analysis for shuttle-based storage and retrieval system with middle input/output location,” 2019 16th International Conference on Service Systems and Service Management, ICSSSM 2019, pp. 1–6, 2019, doi: 10.1109/ICSSSM.2019.8887622.

[3]	K. J. Roodbergen and I. F. A. Vis, “A survey of literature on automated storage and retrieval systems,” Eur J Oper Res, vol. 194, no. 2, pp. 343–362, Apr. 2009, doi: 10.1016/j.ejor.2008.01.038.

[4]	M. Schenone, G. Mangano, S. Grimaldi, and A. C. Cagliano, “Estimating travel times in dual shuttle AS/RSS.: A revised approach,” International Journal of Industrial Engineering Computations, vol. 10, no. 3, pp. 405–420, 2019, doi: 10.5267/j.ijiec.2018.12.002.

[5]	J. P. Gagliardi, J. Renaud, and A. Ruiz, “Sequencing approaches for multiple-aisle automated storage and retrieval systems,” Int J Prod Res, vol. 53, no. 19, pp. 5873–5883, Oct. 2015, doi: 10.1080/00207543.2015.1012600.

[6]	X. Man, F. Zheng, F. Chu, M. Liu, and Y. Xu, “Bi-objective optimization for a two-depot automated storage/retrieval system,” Ann Oper Res, vol. 296, no. 1–2, pp. 243–262, 2021, doi: 10.1007/s10479-019-03222-1.

[7]	L. Polten and S. Emde, “Multi-shuttle crane scheduling in automated storage and retrieval systems,” Eur J Oper Res, vol. 302, no. 3, pp. 892–908, 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2022.01.043.

[8]	N. Boysen and K. Stephan, “A survey on single crane scheduling in automated storage/retrieval systems,” European Journal of Operational Research, vol. 254, no. 3. Elsevier B.V., pp. 691–704, Nov. 01, 2016. doi: 10.1016/j.ejor.2016.04.008.

[9]	W. Fandi, S. Kouloughli, and L. Ghomri, “Multi-shuttle AS/RS dimensions optimization using a genetic algorithm—case of the multi-aisle configuration,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 120, no. 1–2, pp. 1219–1236, May 2022, doi: 10.1007/s00170-022-08787-z.

[10]	IEEE Technology and Engineering Management Society. Thailand Chapter, IEEE Technology and Engineering Management Society. Singapore Chapter, IEEE Technology and Engineering Management Society. Hong Kong Chapter, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE IEEM2018 : 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering & Engineering Management : 16-19 Dec, Bangkok, Thailand.

[11]	P. Yang, K. Yang, M. Qi, L. Miao, and B. Ye, “Designing the optimal multi-deep AS/RS storage rack under full turnover-based storage policy based on non-approximate speed model of S/R machine,” Transp Res E Logist Transp Rev, vol. 104, pp. 113–130, 2017, doi: 10.1016/j.tre.2017.05.010.

[12]	B. Zou, R. De Koster, and X. Xu, “Operating policies in robotic compact storage and retrieval systems,” Transportation Science, vol. 52, no. 4, pp. 788–811, Jul. 2018, doi: 10.1287/trsc.2017.0786.

[13]	Y. Yu and M. B. M. De Koster, “Designing an optimal turnover-based storage rack for a 3D compact automated storage and retrieval system,” Int J Prod Res, vol. 47, no. 6, pp. 1551–1571, Jan. 2009, doi: 10.1080/00207540701576346.

[14]	J. Song, M. Yang, and X. Zhou, “Scheduling optimization of Automated Storage and Retrieval System Based on Four-way Shuttles,” 2020 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, ICMA 2020, pp. 524–529, 2020, doi: 10.1109/ICMA49215.2020.9233686.

[15]	X. Kou, G. Xu, and C. Yi, “Belt-conveyor based efficient parallel storage system design and travel time model analysis,” Int J Prod Res, vol. 56, no. 23, pp. 7142–7159, 2018, doi: 10.1080/00207543.2018.1436784.

[16]	P. Yang, L. Miao, Z. Xue, and L. Qin, “Optimal storage rack design for a multi-deep compact AS/RS considering the acceleration/deceleration of the storage and retrieval machine,” Int J Prod Res, vol. 53, no. 3, pp. 929–943, Feb. 2015, doi: 10.1080/00207543.2014.942441.

[17]	L. Ghomri and Z. Sari, “Mathematical modeling of the average retrieval time for flow-rack automated storage and retrieval systems,” J Manuf Syst, vol. 44, pp. 165–178, Jul. 2017, doi: 10.1016/j.jmsy.2017.05.002.

[18]	M. K. Lee and E. A. Elsayed, “Optimization of warehouse storage capacity under a dedicated storage policy,” Int J Prod Res, vol. 43, no. 9, pp. 1785–1805, May 2005, doi: 10.1080/13528160412331326496.

[19]	T. Lerher, M. Edl, and B. Rosi, “Energy efficiency model for the mini-load automated storage and retrieval systems,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 70, no. 1–4, pp. 97–115, Jan. 2014, doi: 10.1007/s00170-013-5253-x.

[20]	A. R. Nia, H. Haleh, and A. Saghaei, “Energy-conscious dynamic sequencing method for dual command cycle unit-load multiple-rack automated storage and retrieval systems,” Scientia Iranica, vol. 24, no. 6, pp. 3371–3393, 2017, doi: 10.24200/sci.2017.4395.

[21]	A. Roozbeh Nia, H. Haleh, and A. Saghaei, “Dual command cycle dynamic sequencing method to consider GHG efficiency in unit-load multiple-rack automated storage and retrieval systems,” Comput Ind Eng, vol. 111, pp. 89–108, 2017, doi: 10.1016/j.cie.2017.07.007.

[22]	J. P. Gagliardi, J. Renaud, and A. Ruiz, “A simulation modeling framework for multiple-aisle automated storage and retrieval systems,” J Intell Manuf, vol. 25, no. 1, pp. 193–207, Feb. 2014, doi: 10.1007/s10845-012-0686-x.

[23]	V. Singbal and G. K. Adil, “Development of an open-source data-driven simulator for the unit-load multi-aisle automated storage and retrieval systems,” Journal of Simulation, vol. 18, no. 2, pp. 220–238, 2024, doi: 10.1080/17477778.2023.2202337.

[24]	M. Schenone, G. Mangano, S. Grimaldi, and A. C. Cagliano, “An approach for computing AS/R systems travel times in a class-based storage configuration,” Prod Manuf Res, vol. 8, no. 1, pp. 273–290, Jan. 2020, doi: 10.1080/21693277.2020.1781703.

[25]	C. J. Malmborg, “Conceptualizing tools for autonomous vehicle storage and retrieval systems,” Int J Prod Res, vol. 40, no. 8, pp. 1807–1822, May 2002, doi: 10.1080/00207540110118668.

[26]	B. Yetkin Ekren, “Graph-based solution for performance evaluation of shuttle-based storage and retrieval system,” Int J Prod Res, vol. 55, no. 21, pp. 6516–6526, 2017, doi: 10.1080/00207543.2016.1203076.

[27]	Y. Ha and J. Chae, “A decision model to determine the number of shuttles in a tier-to-tier SBS/RS,” Int J Prod Res, vol. 57, no. 4, pp. 963–984, 2019, doi: 10.1080/00207543.2018.1476787.

[28]	Y. Wang, R. Zhang, H. Liu, X. Zhang, and Z. Liu, “Task scheduling model of double-deep multi-tier shuttle system,” Processes, vol. 7, no. 9, pp. 1–17, 2019, doi: 10.3390/pr7090604.

[29]	B. Lei, Z. Jiang, and H. Mu, “Integrated Optimization of Mixed Cargo Packing and Cargo Location Assignment in Automated Storage and Retrieval Systems,” Discrete Dyn Nat Soc, vol. 2019, 2019, doi: 10.1155/2019/9072847.

[30]	M. A. Hamzaoui, T. Arbaoui, F. Yalaoui, and Z. Sari, “An exact optimization method based on dominance properties for the design of AS/RSs,” Transp Res E Logist Transp Rev, vol. 146, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.tre.2020.102204.

[31]	T. Lienert and J. Fottner, Routing-Based Sequencing Applied to Shuttle Systems. 2018. doi: 10.0/Linux-x86_64.

[32]	L. Nicolas, F. Yannick, and H. Ramzi, “Order batching in an automated warehouse with several vertical lift modules: Optimization and experiments with real data,” Eur J Oper Res, vol. 267, no. 3, pp. 958–976, 2018, doi: 10.1016/j.ejor.2017.12.037.

[33]	M. Jiang and P. Yang, “Retrieval scheduling for end-of-aisle multi-shuttle automated storage and retrieval systems,” 2017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2017, pp. 300–304, 2017, doi: 10.1109/IEA.2017.7939226.

[34]	S. Antomarioni, L. Lucantoni, F. E. Ciarapica, and M. Bevilacqua, “Data-driven decision support system for managing item allocation in an ASRS: A framework development and a case study,” Expert Syst Appl, vol. 185, no. July, p. 115622, 2021, doi: 10.1016/j.eswa.2021.115622.

[35]	Y. Y. Y. Hui, K. L. Choy, G. T. S. Ho, C. H. Y. Lam, C. K. H. Lee, and S. W. Y. Cheng, “An intelligent fuzzy-based storage assignment system for packaged food warehousing,” in 2015 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), IEEE, Aug. 2015, pp. 1869–1878. doi: 10.1109/PICMET.2015.7273209.

[36]	M. Bevilacqua, F. E. Ciarapica, and S. Antomarioni, “Lean principles for organizing items in an automated storage and retrieval system:an association rule mining – based approach,” Management and Production Engineering Review, Mar. 2019, doi: 10.24425/mper.2019.128241.

[37]	M. P. O. J. Gootzen, I. J. B. F. Adan, J. W. E. Heling, and B. Van Wijngaarden, “Task scheduling in a full roaming shuttle system,” Proceedings - Winter Simulation Conference, vol. 0, pp. 2844–2854, 2016, doi: 10.1109/WSC.2016.7822320.

[38]	K. Wang, Y. Yang, and R. Li, “Travel time models for the rack-moving mobile robot system,” Int J Prod Res, vol. 58, no. 14, pp. 4367–4385, Jul. 2020, doi: 10.1080/00207543.2019.1652778.

[39]	W. Chen, Y. Gong, and R. B. M. de Koster, “Performance estimation of a passing-crane automated storage and retrieval system,” Int J Prod Res, vol. 60, no. 4, pp. 1210–1230, 2022, doi: 10.1080/00207543.2020.1854886.

[40]	L. Nicolas, F. Yannick, and H. Ramzi, “Optimization of order batching in a picking system with Carousels,” IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 1106–1113, 2017, doi: 10.1016/j.ifacol.2017.08.392.

[41]	E. Roeckner et al., “Model description,” 2003. [Online]. Available: www.mpimet.mpg.de

[42]	R. de Koster, T. Le-Duc, and K. J. Roodbergen, “Design and control of warehouse order picking: A literature review,” Eur J Oper Res, vol. 182, no. 2, pp. 481–501, Oct. 2007, doi: 10.1016/j.ejor.2006.07.009.

[43]	J. A. Pazour and R. D. Meller, “The impact of batch retrievals on throughput performance of a carousel system serviced by a storage and retrieval machine,” Int J Prod Econ, vol. 142, no. 2, pp. 332–342, Apr. 2013, doi: 10.1016/j.ijpe.2012.12.005.