## Manual de Usuario:

Prótesis de miembro superior para personas con amputación por debajo del codo (PRMISU222)

Bienvenido al uso de tu nueva prótesis mioeléctrica. Este manual te guiará a través de la configuración, el uso y el mantenimiento adecuado de tu prótesis para garantizar una experiencia óptima.

1. Conexión de Electrodos:

- Asegúrate de que la prótesis esté apagada. (LED verde apagado)

- Coloca los electrodos de superficie en la posición adecuada.

- Dos electrodos a la parte interna del antebrazo

- Un electrodo al codo

- Coloca los cables de los electrodos de la forma correcta.

- Terminal verde y rojo en los dos electrodos del musculo en el antebrazo

- Terminal amarillo en el electrodo del codo

2. Encendido y Apagado

- Para encender la prótesis, enciende el switch que se encuentra en el lateral.

- Para apagarla, realiza la misma acción. Recuerda siempre antes de apagar la mano protésica dejar la mano cerrada.

3. Control de la Mano

- Para el control del cierre y apertura de la mano debes tensar el musculo a donde tienes conectados los electrodos, esto se hace simulando el movimiento de cerrar la mano.

4. Control de la Muñeca

- Utiliza el pulsador rojo para controlar el movimiento de la muñeca.

- Presiona una vez para subir 60º y otra vez para volver a la posición inicial

5. Control del Destornillador

- Utiliza los pulsadores negros para manejar el taladro.

- Mantener pulsador negro más cercano al led: destornillador en sentido antihorario.

- Mantener pulsador negro más cercano al botón rojo: Taladro en sentido horario.

Consejos de Uso

- Comienza con sesiones cortas para acostumbrarte a la prótesis.

- Empieza con ejercicios básicos y poco a poco ve aumentando la dificultad

- Ajusta la posición de los electrodos si es necesario para mejorar la respuesta.

Mantenimiento

1. Limpieza:

- Limpia la prótesis con un paño suave y húmedo.

- Evita el contacto directo con líquidos.

2. Almacenamiento:

- Guarda la prótesis en un lugar fresco y seco cuando no la estés usando.

Ahora estás listo para disfrutar de tu prótesis. Siempre ten en cuenta la seguridad y sigue las instrucciones para maximizar la eficiencia y durabilidad de tu dispositivo. ¡Buena suerte!