# Descripción básica del sistema

Odin S.A.S es una empresa santandereana que cuenta con 42 años de experiencia en la importación y distribución al por mayor de artículos de ferretería, pinturas, materiales eléctricos y algunos materiales de construcción. En el momento la empresa cuenta con más de 3000 referencias activas agrupadas en alrededor de 32 líneas de productos, las cuales están almacenadas en una bodega de aproximadamente 506 m^2.

En el sistema (bodega) se llevan a cabo los procesos de recepción, almacenamiento y alistamiento, los cuales se ejecutan los días hábiles de la semana en una única jornada de 8 horas, la distribución física se compone por una parte de un sistema de almacenamiento que comprende 19 estanterías con entrepiso, 4 estantes sin tornillo, 2 estantes con compartimientos, 4 estanterías cantiléver y 60,02 m^2 de zonas dedicadas a almacenamiento a piso, por otro lado, está constituido por 2 oficinas, un baño y recepción que equivalen a 73,68 m^2; los encargados de realizar las actividades del sistema son 5 operarios y el coordinador logístico. Lo anterior se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1

Distribución física de la bodega

# Objetivos

Objetivo general:

Evaluar la propuesta de ubicación de la mercancía del rack selectivo y entrepiso, a partir de la comparación de las medidas de desempeño de la situación actual con la nueva alternativa, generadas por medio de la simulación de la distribución de la mercancía en el sistema de almacenamiento, utilizando el software de simulación Flexsim, que permita tomar decisiones acertadas en cuanto al mejoramiento del proceso de almacenamiento y alistamiento.

Objetivos específicos:

- Efectuar la toma de datos correspondientes a las órdenes de venta y referencias, cantidades y ubicaciones de los productos.

- Realizar el diseño una distribución física de la instalación, a través de planos en dos y tres dimensiones.

- Realizar el modelo conceptual que permita describir el sistema a analizar.

- Desarrollar el modelo formal del sistema real a representar en el software Flexsim.

- Verificar y validar el modelo formal de simulación creado en la fase de formulación.

- Generar estadísticas y escenarios con base en el modelo construido que permitan identificar oportunidades de mejora para el sistema.

# Modelo conceptual

Se realizará la simulación de las entradas (compras) y salidas (ventas) a las 19 estanterías con entrepiso y 4 estantes sin tornillo, de un total de 25 líneas las cuales agrupan 2863 referencias, el número de referencias por línea se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1

Número de referencias por línea

| LÍNEA | REF | LÍNEA | REF |
| --- | --- | --- | --- |
| 3M | 12 | INDUMA | 211 |
| ABRACOL | 3 | EASYCOLOR BROCHAS | 44 |
| AVE COLOMBIANA | 86 | IRWIN | 67 |
| BISONTE | 13 | LEGRAND | 157 |
| BLACK & DECKER | 235 | MACHO | 12 |
| C.A MEJIA | 101 | NEXANS | 26 |
| CERRACOL-YALE | 124 | PCP | 97 |
| CODELCA | 38 | PEGATEX | 31 |
| GERFOR | 300 | PROALCO | 11 |
| HAVELLS SYLVANIA | 28 | PROTEX | 26 |
| UJUETA | 203 | SAINT GOBAIN | 322 |
| IDEACE | 99 | SCHNEIDER ELECTRIC | 46 |
| STANLEY | 571 |  |  |

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las líneas:

- Bisonte: Constituye accesorios para herramientas como discos.

- Abracol: Copas abrasivas.

- 3M: Cintas y elementos de seguridad industrial como gafas de seguridad y tapones auditivos.

- Proalco: Puntillas, alambres y grapas, por las características físicas de sus productos se considera pesada esta línea.

- Macho: Herramientas para agricultura como paladragas, palas, palustres, cabos y carretillas.

- Protex: Elementos de seguridad industrial como guantes, gafas, respirador, etc.

- Havells Sylvania: Materiales eléctricos asociados a iluminación.

- Easycolor: Esta línea tiene dos variantes, una de brochas y otra de pinturas.

- Pegatex: Productos adhesivos como siliconas, pegamentos, cementos, soldaduras y colbones.

- Codelca: Materiales eléctricos asociados a tomas, clavijas, adaptadores, enchufes, portalámparas, etc.

- Schneider Electric: Materiales eléctricos como tableros, cajas de paso, interruptores y tomas.

- Irwin: Accesorios para herramientas como discos y brocas, y herramientas manuales como seguetas, alicates, pinzas y hombresolo.

- Ave Colombiana: Materiales eléctricos como interruptores, tomas, tableros, timbres, clavijas, plafones y cortacircuitos.

- Nexans: Materiales eléctricos como cables y alambres.

- PCP: Accesorios para plomería como válvulas, conectores, uniones y acoples, y adhesivos como soldaduras y limpiadores.

- Ideace: Elementos de cerrajería como candados, chapas, cerradura, cerrojos, candados, manijas y bisagras, y escaleras.

- C.A Mejia: Clavos, puntillas, remaches, tachuelas y grapas.

- Cerracol Yale: Elementos de cerrajería como candados, cerradura, manijas, chapas y cierra puertas.

- Legrand: Materiales eléctricos como tableros, interruptores, tomas, cortacircuito y timbres.

- Ujueta: Equipos de soldadura como caretas, Herramientas como taladros, rotomartillos, prensas, pulidoras, tronzadoras, sierras, pistolas y lijadoras, y máquinas como aspiradoras, compresores, equipos de soldadura, generadores y hidrolavadoras.

- Induma: Elementos de cerrajería como escuadras, manijas, pasadores, portacandados, bisagras, grapas, ganchos, argollas, tomas, etc.

- Black & Decker: Accesorios para herramientas como discos y brocas, máquinas como aspiradoras, compresores e hidrolavadoras, y herramientas como taladros, sierras, pulidoras, lijadoras, tronzadora, niveles, prensas, etc.

- Saint Gobain: Lijas, cintas, accesorios para herramientas como discos y copas, adhesivos como siliconas.

- Gerfor: Tubos, accesorios, plomería y grifería.

- Stanley: Maquinaria como compresores, y herramientas como destornilladores, martillos, tijeras, prensas, dados, alicates, llaves, cintas métricas, espátulas, remachadoras, etc.

El intervalo de tiempo a simular es de enero a febrero del año 2022, por lo que el sistema da inicio con el inventario que había de cada línea a final del 2021.

Entradas: Las entradas del sistema representan las compras realizadas en el periodo de tiempo estipulado y los valores asociados de estas se muestran en el Apéndice 14. El proceso inicia desde que llega el pedido a las instalaciones y la respectiva ubicación de las líneas en los sistemas de almacenamiento está a cargo de la empresa transportadora, por lo que, no se simulara el involucramiento de los operarios con este proceso y por ende no se tendrán medidas de desempeño, ya que evaluar el rendimiento de la empresa transportadora no es importante para la toma de decisiones. Por otro lado, para el caso de la ubicación no se tiene una posición fija ya que si el espacio preestablecido se encuentra ocupado se tendrá que disponer de uno donde haya espacio disponible, sin embargo, para la simulación se tiene una posición para cada línea, donde se procura que cada una esté en una ubicación específica en los diferentes racks, estas posiciones se presentan en el Apéndice 14.

Salidas: Las salidas del sistema representan las ventas realizadas en el periodo de tiempo analizado y se agrupan por pedidos, estos pedidos se encuentran en el Apéndice 14 y se establece a partir de los datos suministrados por la empresa que en promedio al día se alista un total de 52 pedidos. Para el proceso de alistamiento y despacho, se asigna de manera aleatoria el pedido a los operarios, cada cierto periodo de tiempo, teniendo en cuenta que se sigue la estrategia de alistamiento uno a uno, donde un operario se encarga de un solo pedido, el cual puede contener un número de líneas diferente, donde una línea es el mínimo por pedido y 17 líneas el máximo, por lo que el tiempo de alistamiento puede variar según la cantidad de líneas que se deba alistar por pedido. Así mismo, el proceso de alistamiento es llevado a cabo por 3 operarios, mientras los otros se encuentran realizando otras actividades.  A continuación, se presenta el diagrama de flujo correspondiente al alistamiento de pedidos.

Figura 2

Diagrama de flujo del proceso de alistamiento

Otros elementos del modelo conceptual para tener en cuenta son los siguientes:

- Evento: Cambian el estado del sistema.

Endógeno (origen interno): Llegada de la mercancía, el pedido termina de ser alistado.

Exógenos (origen externo): Llegada de una factura de venta, llegada de mercancía

- Entidad: Representa un objeto o componente de interés en el sistema.

Dinámica: Operarios y mercancía.

Estática: Sistemas de almacenamiento

- Atributos: Característica de la entidad

Hora de ingreso de las facturas al sistema, cantidad de pedidos por mes, cantidades por línea, ubicación del producto en su respectivo sistema de almacenamiento y número de líneas por factura.

- Variables del estado del sistema: Estado del sistema de almacenamiento (lleno, desbordado y medio lleno), estado de los operarios (ocupado, desocupado)

- Medidas de desempeño: Las medidas de desempeño son fundamentales para validar que el modelo se comporte como el sistema real, a continuación, se presentan las medidas que se pueden calcular a partir de la simulación, pero solo la primera puede ser validada y la segunda sirve como insumo para la toma de decisiones y la experimentación.

- Total de pedidos alistados en un periodo de tiempo.

- Tiempo medio que un operario demora en alistar un pedido.

También hay una serie de elementos adicionales en el modelo de conceptualización, tales como:

- Parámetros: Estos son valores predefinidos que hacen parte de la estructura del modelo, en este caso los parámetros son: 19 estanterías con entrepiso y 4 estantes sin tornillo, los encargados de realizar las actividades del sistema son 3 operarios y el coordinador logístico.

- Demora: En este sistema las demoras se presentan a causa de que no haya la cantidad solicitada de la línea en el momento de realizar el alistamiento del pedido.

- Lista de procesamiento: El orden en que son alistados los productos sigue el método FIFO, es decir que, los primeros que ingresan son los primeros que serán atendidos, e igualmente se ubican los productos entrantes de tal forma que la condición anterior se cumpla.

- Rutas/secuencia: No hay una ruta o secuencia específica, debido a que cada operario realiza el proceso de alistamiento de manera diferente.

- Criterios de enrutamiento: La ubicación del producto.

- Transporte: Los operarios se transportan por el sistema caminando y llevando los productos con ellos.