Encuesta selección de alternativas

La encuesta de evaluación de conceptos se dividió en las siguientes secciones:

1.                  Sección 1: Criterios de evaluación

2.                  Sección 2: Atractivo

3.                  Sección 3: Selección de alternativas

4.                  Sección 4: Selección de detalles

El propósito de la sección #1 es determinar el orden de importancia de los siguientes criterios en el momento de usar una estación de carga: atractivo visual, protección a la intemperie, que sea cómodo de usar, facilidad de uso.

Para la jerarquización de cada criterio se les pidió a los usuarios que calificaron en una escala de 1 a 5, donde 1 es no es muy importante y 5 es muy importante, que percepción tienen sobre cada criterio. A continuación, se muestran los gráficos expresados en barras obtenidos para cada criterio a través de la herramienta formularios de Google:

Figura 41. Criterio 1 - Atractivo visual

Se observa a partir de los resultados que los usuarios tienen en cuenta las características físicas/estéticas de la estación de carga, dado que le otorgan en la mayoría de casos importancia (32%) y mucha importancia (28%) un espacio agradable a la vista donde además puedan obtener la recarga adecuada de sus vehículos eléctricos, ya que este atributo es de peso en el juicio del usuario, el sistema auxiliar de carga debe contar con unas características físicas que combinen y se acople al paisaje urbano.

Figura 42. Criterio 2 - Protección a la intemperie

La protección a la intemperie es básica a la hora de decidir sobre de parqueo y obtención de carga dado que en condiciones habituales en las ciudades resultan pocos favorables difíciles de predecir como resultado del cambio climático y con él la alteración de los ciclos de lluvias y sequías, por lo tanto, disponer de estaciones de carga totalmente equipadas para imprevistos de este orden garantiza seguridad para el usuario y la protección del bien; los materiales y forma del techo debe proteger de la lluvia y fuertes vendavales que pueden tener lugar en Bucaramanga.

Figura 43. Criterio 3 - Que sea cómodo de usar

A medida que va aumentando la demanda de estaciones de carga para vehículos y motocicletas eléctricas, también aumenta las necesidades de los usuarios de la mismas, por esta razón, es indispensable contar con varios puntos de carga en las ciudades, puntos eficientes, cómodos con los usuarios, incentivando la compra y adquisición de los mismos, estimulando la demanda a energías renovables de la mano de la comodidad de un buen mercado.

Figura 44. Criterio 4 - Facilidad de uso

En cuanto al criterio de facilidad de uso, los usuarios de vehículos eléctricos lo identifican como fundamental en el diseño de un sistema auxiliar de carga, minimiza los riesgos e incentiva a toda la población.  En pocas palabras: con un lenguaje simple, instrucciones fáciles de seguir, dirigida a un rango de edad amplio con gráficas, sonido para usuarios con capacidad visual disminuida, colores y números intuitivos para el usuario. En cuanto a la ubicación del sistema auxiliar de carga se encuentra relacionada con las percepciones generales que puede llegar a tener un usuario con respecto al cumplimiento de criterios como facilidad de uso y protección, es decir que el diseño deberá adaptarse a las condiciones que le ofrezca el contexto en materia de movilidad, paisaje, equipamiento de emergencia, entre otros.

Se concluye esta sección con la jerarquización de los resultados de acuerdo al número de encuestados quienes según sus intereses organizaron los criterios propuestos de la siguiente manera en orden de importancia:

1.                  Facilidad de uso

2.                  Protección a la intemperie

3.                  Que sea cómodo de usar

4.                  Atractivo visual

La segunda parte del instrumento, se planteó y aplico con el objetivo determinar la preferencia de los usuarios según el atractivo visual (forma, color, sentido) de las opciones sugeridas por los diseñadores que recogen a su vez los criterios en mayor o menor proporción:

Figura 45. Alternativas

Se le pidió a les solicitó a los usuarios de vehículos eléctricos encuestados que seleccionaron la alternativa que les guste más o aquel llame más su atención para parqueo y recarga del vehículo, se obtuvieron los siguientes resultados, representados en el gráfico de tortas:

Figura 46. Gráfico de torta selección de alternativas

La opción 2 obtuvo una selección del 44% por lo tanto se considera como la alternativa con mayor atractivo visual para la población encuestada, proporcionándole a los diseñadores algunas de las características que tienen mayor aceptación en el diseño de un sistema auxiliar de carga en zonas de parqueo abiertas.

Ahora bien, la tercera sección del instrumento busca determinar cuál es la percepción de los usuarios encuestados en relación al cumplimiento de los siguientes requerimientos y con ella la selección que dé respuesta a sus necesidades y a las posibilidades del diseño.

1.                  Grado de protección le brinda la estructura a la moto

2.                  Qué tan fácil percibe el ingreso de las motos a la unidad

Para evaluar el primer requerimiento se le pide a los encuestados que califiquen de 1 a 5 con base en la imagen de la alternativa, que grado de protección considera que le brinda la estructura a la moto, según el siguiente orden:

1.  	No protege nada

2.  	Protege del sol o de la lluvia, pero no de los dos

3.  	Protege parcialmente del sol y la lluvia

4.  	Protege del sol y de la lluvia

5.  	La moto está completamente protegida de la intemperie

Para cada alternativa se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 47. ALTERNATIVA 1

Figura 48. Gráfico de barras alternativa 1.

La alternativa #1 es percibida por los usuarios como parcialmente satisfactoria en cuanto a la protección que brinda frente a la lluvia y sol, en consecuencia, el sistema auxiliar de carga debe ser diseñado con un techo amplio que albergue en su totalidad a la motocicleta y al usuario.

Figura 49. ALTERNATIVA 2

Figura 50. Gráfico de barras alternativa 2.

La alternativa #2 es más controversial entre la población encuestada, en este caso, se percibe la forma del techo como debilidad en relación a la lluvia y el sol, ratificando el requerimiento de una superficie amplia que a primera vista le de esa sensación de seguridad al usuario; esto dado que está pensada para zonas abiertas en convivencia con el ambiente natural y urbano.

Figura 51. ALTERNATIVA 3

Figura 52. Gráfico de barras alternativa 3.

En cuanto a la alternativa 3 hay un grado de aceptación generalizada, a excepción de dos usuarios cuya consideración es que el diseño “protege del sol o de la lluvia, pero no de los dos” que puede resolverse fácilmente con la extensión del área de la carpa en sentido lateral.

El análisis de percepción de los encuestados se realizó usando una sumatoria de las opciones 1,2 y 3 agrupándolas como percepción negativa y las opciones 4 y 5 como percepción positiva. Los resultados para cada alternativa se muestran en la tabla 22 y 23.

Tabla 22.

| Percepción negativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.No protege nada | 2.Protege del sol o de la lluvia, pero no de los dos | 3. Protege parcialmente del sol y de la lluvia | total |
| ALTERNATIVA 1 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| ALTERNATIVA | 2 | 6 | 8 | 16 |
| ALTERNATIVA 3 | 0 | 2 | 10 | 12 |

Tabla 23.

| Percepción positiva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Protege del sol y la lluvia | 5.La moto está completamente protegida de la intemperie | total |
| ALTERNATIVA 1 | 6 | 1 | 7 |
| ALTERNATIVA | 5 | 3 | 8 |
| ALTERNATIVA 3 | 9 | 3 | 12 |

Teniendo como fundamento las tablas de percepción se concluye que la mayor percepción negativa la obtuvo la alternativa 1 y la menor percepción negativa la obtuvo la alternativa 3. Además, se concluye que la mayor percepción positiva la obtuvo la alternativa 3.

Para evaluar el segundo requerimiento “qué tan fácil percibe el ingreso de las motos a la unidad” se le pide a los encuestados que califiquen de 1 a 5 con base a la imagen de las alternativas que tan fácil percibe el ingreso de las motos a la unidad, donde 1 es difícil acceso y 5 es de muy fácil acceso.

Figura 53. ALTERNATIVA 1 Resultado:

Figura 54. ALTERNATIVA 2 Resultado:

Figura 55. ALTERNATIVA 3 Resultado:

Para el análisis de percepción se realizó una sumatoria de las opciones 1,2 y 3 agrupándolas como percepción negativa y las opciones 4 y 5 como percepción positiva. Los resultados para cada alternativa se muestran en la tabla 24 y 25.

Tabla 24.

| Percepción negativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Difícil acceso |  |  | Total |
|  | 1 | 2 | 3 | l |
| ALTERNATIVA 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| ALTERNATIVA 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ALTERNATIVA 3 | 1 | 1 | 7 | 9 |

Tabla 25.

| Percepción positiva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fácil acceso |  |  |
|  | 4 | 5 | Total |
| ALTERNATIVA 1 | 4 | 15 | 19 |
| ALTERNATIVA 2 | 8 | 15 | 23 |
| ALTERNATIVA 3 | 9 | 7 | 16 |

Con base en las tablas de percepción se concluye que la mayor percepción negativa la obtuvo la alternativa 3 y la menor percepción negativa la obtuvo la alternativa 2. Además, se concluye que la mayor percepción positiva la obtuvo la alternativa 2.

En la sección 4 se evaluó la preferencia en los detalles en el sistema de seguridad de la estación de carga según los siguientes requerimientos:

1.                  Facilidad de uso

2.                  Evitar el hurto del cable cargador

A los encuestados se les mostraron las siguientes imágenes con las opciones de seguro:

Figura 56. Seguro 1

Figura 57. Seguro 2

Posteriormente se les pidió a los encuestados que responder las siguientes preguntas:

1.                  ¿Cuál de los dos seguros considera que es más fácil de usar?

2.                  ¿Cuál de las dos opciones cree que evitaría el hurto del cable cargador?

Las respuestas obtenidas se muestran en los gráficos a continuación:

Pregunta 1 ¿Cuál de los dos seguros considera que es más fácil de usar?

Figura 58.

Pregunta 2 ¿Cuál de las dos opciones cree que evitaría el hurto del cable cargador?

Figura 59.

Según las gráficas se concluye que para las dos preguntas la respuesta de mayor elección fue el seguro 1 con un 56% y 72% de preferencia respectivamente.