# Manual de usuario del radiotelescopio con IoTVirtualCloud

# Introducción

Consiste en el equipo del radiotelescopio junto con una aplicación en Windows que hace contacto con una Nube en Google Drive. Permite realizar mediciones sin que haya conexión a internet, no solo con el fin de poder medir en lugares donde no hay internet, sino también porque no conviene tener el WiFI encendido y transmitiendo mientras que se hacen mediciones del espectro ya que pueden producir interferencias indeseadas. Este manual no está hecho para los diseñadores, sino para los usuarios que quieran instalar y usar la aplicación.

# Planeación de los recursos de nube

## Nube en Google Drive

Consiste simplemente en destinar una carpeta en Google Drive para guardar los resultados de las mediciones

Proceso a seguir: vas a Google Drive > Creas la carpeta y le das cualquier nombre, por ejemplo NubeRadioTelescopioSanturban > comparte esa carpeta con la cuenta capstone@e3t.uis.edu.co con permisos de edición (ese es el propietarios del web service que sube los archivos a google drive) > copia la ID de la carpeta.

Nota: la ID se saca de la URL. Por ejemplo, si la URL es
https://drive.google.com/drive/folders/1Zd_YZqbm6XBfJO1YZsNN4IKtfze7ragOj
la ID es: 1Zd_YZqbm6XBfJO1YZsNN4IKtfze7ragOj

Copia en el siguiente renglón la ID de la carpeta en google drive destinada para guardar los archivos de mediciones. La necesitarás más adelante.

## Nube virtual

Consiste simplemente en una carpeta en tu computadora que se destina a almacenar datos de mediciones en caso en que no haya conexión a internet.

Proceso a seguir:
Crea una carpeta en tu computador, en el disco que prefieras, dale cualquier nombre > obtén la ruta a esa carpeta, por ejemplo: E:\NubeVirtualRadioTelescopioSanturban

Copia la ruta a la en tu computadora destinada para guardar los archivos de mediciones. La necesitarás más adelante.

# IoTVirtualCloud para Windows

Consiste en un Software que se instala en Windows que va a vigilar constantemente la carpeta de Nube Virtual. Recuerda que por nube virtual nos referimos a la carpeta en el computador destinada para almacenar archivos de mediciones. Esto hace el software:

- Si hay conexión a Internet, toma los archivos de las mediciones y los sube a la nube, en Google Drive. Dependiendo de la configuración puede mantener una copia de los archivos subidos en la subcarpeta “backup” que se ubica en la carpeta de la Nube Virtual.

- Visualizar el espectro de las mediciones a partir de los archivos que se conserven en la carpeta de la Nube Virtual.

Nota 1: realmente son 3 aplicaciones:

- que que permite que los usuarios configuren los datos iniciales

- la que sincroniza archivos entre la nube virtual y google drive

- la que permite visualizar espectro en el computador.

Nota 2: en la solución actual no hemos previsto que los archivos que han sido subidos a la nube por parte de otro usuario, bajen a la carpeta de nube virtual. En otras palabras, el sincronismo por ahora es hacia arriba, no hacia abajo.

## Instalación

Proceso a seguir:
bajas el instalador en este enlace (este enlace viejo ) > corres el archivo y aceptas todas las condiciones > Se abre automáticamente la interfaz de configuración

> En “Ubicación” selecciona la ruta a la carpeta elegida en tu computador como Nube Virtual > En Google Drive ID: escribe la ID de la carpeta en Google Drive elegida como Nube

> En Periodo: escribe el número de segundos que el programa tardará antes de iniciar una nube inspección a la carpeta destinada como Nube Virtual.
> Limpiar frecuentemente: deja “No” si quiere conservar en la Nube Virtual una copia de los archivos con las mediciones subidas a la Nube en Google Drive.

> Oprime “aceptar cambios y reiniciar”

## Uso de la aplicación

No hay que hacer nada, la aplicación queda corriendo y haciendo la sincronización sola. Incluso si reinicias el computador, la aplicación arranca con el reinicio.

## Realización de mediciones

Las mediciones se hacen usando un flujograma de GNU radio.

Proceso a seguir: baje el flujograma en este enlace > Configure parámetros, sobre todo los siguientes:

- en la variable “nubeVirtual” escriba la ruta a la carpeta destinada como Nube virtual, ejemplo

- En la variable “Descripción” escriba una descripción de la campaña de mediciones

## Visualización del espectro

Permite visualizar el espectro a partir de los archivos que se conserven en la carpeta destinada como Nube Virtual

Proceso a seguir: abre la aplicación “3DesktopSpectrumViewer.exe” > use “seleccionar archivo” para elegir el archivo con los datos a visualizar.