Apéndice

Apéndice A
Mapa Topográfico de la Microcuenca del Río Jordán

Nota: Elaborado a partir de imágenes satelitales de Google Earth y coordenadas geográficas proporcionadas por IDEAM, con procesamiento realizado por el autor.

Apéndice B
Equipo Baro-Diver Instalado en la Microcuenca del Río Jordán

Nota: Imagen del sensor Baro-Diver (van Essen Instruments) instalado en campo para registro continuo de presión atmosférica, utilizado para corrección de datos hidrológicos.

Ubicación: Quebrada Jordán, Páramo de Berlín, Santander.

Apéndice C
Procedimiento de Adquisición de Datos Mediante Baro-Diver

Nota: Proceso de descarga de datos del sensor Baro-Diver (van Essen Instruments) en la quebrada Jordán. Este equipo registra variaciones de presión atmosférica con una frecuencia de 30 minutos, esenciales para corregir las mediciones de nivel de agua captadas por el TD-Diver y calcular caudales mediante la curva de calibración establecida. La imagen documenta el protocolo de mantenimiento y control de datos hidrológicos en campo.

Apéndice D
Datos de Aforos Realizados en la Quebrada Jordán (2018-2020)

| Fecha | Hora Inicio | Hora fin | # Aforo | Q [m3/s] | H [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/24/2018 | 11:00 | 11:30 | 1 | 0.3970 | 54.4583 |
| 5/5/2018 | 9:00 | 10:00 | 2 | 0.9034 | 63.1917 |
| 6/13/2018 | 9:00 | 9:30 | 3 | 0.4635 | 46.6250 |
| 7/10/2018 | 9:30 | 10:00 | 4 | 1.9652 | 77.1667 |
| 8/17/2018 | 9:00 | 9:30 | 5 | 0.5664 | 54.4333 |
| 9/15/2018 | 9:00 | 9:30 | 6 | 0.5936 | 51.4042 |
| 12/9/2018 | 8:00 | 8:30 | 7 | 0.5284 | 47.1042 |
| 4/11/2019 | 9:45 | 10:20 | 8 | 0.3502 | 42.1389 |
| 2/1/2020 | 10:45 | 11:35 | 9 | 0.4019 | 40.3500 |

Nota: Valores de caudal (Q) obtenidos mediante mediciones directas en campo realizadas por estudiantes del grupo de investigación GPH. Estos datos fueron utilizados para establecer la curva de calibración (relación nivel-caudal) del sensor TD-Diver instalado en el cierre de la microcuenca. La metodología de aforo siguió protocolos estandarizados para medición de caudal en cauces naturales. Datos recolectados por el grupo de investigación GPH (2018-2020) y procesados por el autor.