Componentes del Espacio Necesario para la empresa Productora y Comercializadora de Ginebra compuesta en el Municipio de Guaca – Santander

- Área de producción

- Destilación y Maceración:

Se requiere un espacio para los alambiques de maceración. Un alambique típico de 500 litros puede ocupar aproximadamente 10 – 15 𝑚2, dependiendo del diseño y los requisitos de espacio libre.

- Filtración y micronización:

Espacio para equipos de filtración y sistemas de purificación de agua, esto podria ocupar entre 5 – 10 𝑚2

- Área de embotellado y Etiquetado

- Equipos de Embotellado:

Las líneas automáticas de embotellado pueden requerir entre 50-100 𝑚2, incluido un espacio para operar y almacenar botellas.

- Almacenamiento

- Materias Primas:

Espacio para almacenar botánicos, alcohol y otros ingredientes. Podría requerir entre 50-100  𝑚2

- Producto Terminado:

Espacio para almacenar productos listos para la distribución. El área necesaria dependerá del volumen de producción y la frecuencia de envíos, pero podría ser de 100-150 𝑚2

- Áreas de Soporte

- Laboratorio de Control y de Calidad

Espacio para análisis y pruebas, aproximadamente 20-30 𝑚2

- Oficinas y Áreas de Personal

Oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal, estimando unos 100 – 150 𝑚2

- Áreas de Circulación y Seguridad

- Pasillos y Espacio de Movimiento:

Espacio adicional para el flujo de trabajadores y materiales, que puede representar el 20-30% del espacio total.

Cálculo del Espacio Total

Basado en las áreas descritas, un cálculo aproximado para una planta de producción con capacidad para producir 543.574 litros mensuales podría ser:

-Área de producción: 200-300 𝑚2

-Área de Embotellado y Etiquetado: 50-100 𝑚2

-Almacenamiento de Materias Primas y Productos Terminados: 150-250 𝑚2

-Área de soporte y Oficinas: 120-180 𝑚2

-Áreas de circulación: 100-150 𝑚2

Total, Aproximado: 620 – 980 𝑚2

Ajustes para la Capacidad Futura

Para planificar una expansión a 900.000 litros mensuales en 5 años, se debe considerar:

-Espacio Adicional Reservado: Reserva un 50-70% más del espacio desde el inicio para facilitar la expansión futura sin necesidad de reconstruir o trasladar la planta.

Esto implicada un espacio total estimado de 1.000-1.500 𝑚2 para cumplir con la capacidad futura.