PRÁCTICA A. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DEL MÓDULO DE ENTRENAMIENTO.

Objetivo:

- Familiarizarse con los diferentes equipos y dispositivos del módulo.

- Tener claridad de la funcionalidad de cada uno de los componentes del sistema.

- Reconocer que algunos de los dispositivos solo operan en AC y otros solo operan en DC, aunque sean muy similares físicamente.

- Interactuar con los dispositivos y sus modos de operación para evitar mal funcionalidad de estos.

- Desarrollar habilidades que permitan la resolución de problemas de montaje e instalación, dado sea el caso de reemplazar alguno de los componentes del sistema (previa lectura del manual de dicho elemento o requerimientos del sistema y docencia).

Palabras clave: Sistema fotovoltaico conectado a red, aislado, híbrido, inversor multifuncional, banco de baterías, string de paneles, disyuntor DC, disyuntor AC, portafusibles

ACTIVIDAD.

- Realizar inspección visual de todos los elementos y componentes, extraer los datos de placa, los que no los tengan a simple vista averiguar las hojas de datos y fichas técnicas de cada uno.

- Inspeccionar diagrama de conexión, diagrama de flujo de potencias y diagrama unifilar presentes en los módulos.

- Con base al punto anterior determine cuáles de los elementos del sistema son de flujo unidireccional y cuales son bidireccionales.

- Realizar inspección visual especial y cuidadosamente del inversor (para ello leer detenidamente el manual de usuario presente en el módulo), con el fin de entender los modos de operación del inversor, qué funciones incorpora y cómo se configuran.

- Con base al punto anterior determinar para que sirve cada tecla función (4) y qué puedo hacer con ellas, y qué indica cada testigo luminoso (3) adyacente al display LCD.