Artículo Científico

Revisión sistemática de literatura sobre la aplicación de la visión por computador en ingeniería industrial

Systematic literature review on the application of computer vision in industrial engineering

|  | Melendez García, Oscar Daniel |
| --- | --- |
|  | Oscar2171125@correo.uis.edu.co |
|  | Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia |

Resumen: La visión por computador es una tecnología emergente que se basa en algoritmos y modelos de aprendizaje profundo para otorgarle a una máquina la capacidad de extraer información útil de una imagen, identificando objetos, personas, movimientos o perturbaciones, como si de la visión humana se tratase. Esta habilidad ha despertado el interés de diferentes disciplinas, entre ellas la ingeniería industrial, que se complementa con esta tecnología gracias a su amplio campo de aplicación, ofreciendo ventajas significativas frente a enfoques tradicionales.

La visión por computador permite reemplazar a un factor humano en áreas como la inspección, donde es susceptible a errores y fatiga; asimismo, permite complementar este factor humano en el área de seguridad y salud, monitoreando el uso de EPP para evitar accidentes. Dado que los casos de aplicación de esta tecnología son numerosos y diversos, el presente articulo propone realizar una revisión sistemática de la literatura con el fin de agrupar, analizar y sintetizar el conocimiento existente. Para ello, se emplea la metodología PRISMA, permitiendo identificar tendencias, enfoques metodológicos, áreas de aplicación y vacíos de investigación.

Palabras clave: Visión por computador, detección de objetos, aprendizaje profundo, automatización industrial, revisión sistemática.

Abstract:

Computer vision is an emerging technology that relies on algorithms and deep learning models to give a machine the ability to extract useful information from an image, identifying objects, people, movements, or disturbances, much like human vision. This ability has sparked interest in various disciplines, including industrial engineering, which benefits from this technology thanks to its broad range of applications, offering significant advantages over traditional approaches.

Computer vision allows for the replacement of human intervention in areas such as inspection, where it is susceptible to errors and fatigue; it also allows for the enhancement of human intervention in the area of ​​health and safety, monitoring the use of personal protective equipment (PPE) to prevent accidents. Given the numerous and diverse applications of this technology, this paper proposes a systematic literature review to group, analyze, and synthesize existing knowledge. The PRISMA methodology is used for this purpose, allowing for the identification of trends, methodological approaches, areas of application, and research gaps.

Keywords: Computer vision, object detection, deep learning, industrial automation, systematic review.

# Introducción

La ingeniería industrias es un campo que demanda la integración de herramientas computacionales avanzadas, creando un escenario idóneo para tecnologías como la visión por computador. Esta tecnología emerge brindando la capacidad de dotar las maquinas con la capacidad de interpretar en tiempo real información de interés mediante el procesamiento de datos visuales en entornos industriales(Zhao et al., 2024).

El interés por la VC ha mostrado un crecimiento de manera constante durante los últimos años, impulsado por la reducción de costos y el reemplazo de factores humanos, susceptibles a errores por naturaleza. Análisis bibliométricos del campo muestran una concentración de la producción científica en países desarrollados que cuentan con un sector manufacturero altamente automatizado, particularmente china y estados unidos(Tu et al., 2021).

A pesar del dinamismo y el interés investigativo mencionado, la literatura disponible sobre la visión por computador se encuentra dispersa, lo que dificulta la identificación de tendencias, enfoques metodológicos y vacíos de conocimiento consolidados para guiar futuras investigaciones. La ausencia de una revisión sistemática de literatura en este tema representa un obstáculo para la adopción de la tecnología de manera fundamentada (Mao et al., 2024).

Con el propósito de cubrir esta necesidad, el presente trabajo desarrolla una revisión sistemática de literatura siguiendo los lineamientos de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)(PRISMA Statement, s. f.), analizando artículos científicos publicados entre 2021 y 2025, disponibles en las bases de datos Scopus y We of Science. A partir de una selección de 124 articulos que atravesaron un proceso de cribado en cuatro fases, se logra la caracterización de las principales aplicaciones de la VC en la ingeniería industrial, cuáles son las metodologías mas recurrentes, los modelos empleados, las generalidades del conjunto de datos necesarios y los vacíos de investigación mas relevantes. Los resultados sintetizados en este articulo son un reflejo del panorama actual del campo y una base para investigaciones futuras.

# Materiales y métodos

El protocolo de búsqueda de la revisión sistemática fue diseñado y ejecutado según los lineamientos de la metodología PRISMA, y se estructuró en base a tres ejes temáticos, La intersección de estos ejes delimita el alcance del estudio:

- Tecnologías de visión por computador

- Dominio disciplinar de la ingeniería industrial

- Contexto industrial y productivo

Para la construcción de las ecuaciones de búsqueda se usaron operadores booleanos y la combinación de términos como "computer vision", "machine vision", "object detection", "image segmentation" cruzados con términos propios de la ingeniería industrial como, "computer vision", "machine vision", "object detection", "image segmentation". Se utilizaron ecuaciones complementarias con el objetivo de conseguir resultados en otras áreas como ergonomía y seguridad laboral, así como aplicaciones en logística e inventarios. La búsqueda se ejecutó en Scopus (Elsevier) y Web of Science (Clarivate Analytics), aplicando un filtro temporal de 2021 a 2025 y restringiendo los resultados a artículos científicos en idioma inglés publicados en revistas revisadas por pares.

((“computer vision" OR "machine vision" OR "industrial vision" OR "visual inspection" OR "video analytics" OR "object detection" OR "image segmentation" OR "pose estimation" OR "action recognition" OR "multi-object tracking”)

AND

(“industrial engineering" OR "operations management" OR "operations engineering" OR "quality engineering" OR "statistical process control" OR "human factors" OR "supply chain" OR logistics OR warehouse OR intralogistics OR "facility layout" OR "facilities engineering" OR productivity OR "work measurement" OR "time study" OR "work sampling" OR maintenance OR reliability)

AND

(manufacturing OR "production line" OR "shop floor" OR "material handling"))

En la fase de identificación inicial se consolidaron los 1.388 registros obtenidos del conjunto de bases de datos y se gestionaron mediante la plataforma Rayyan, que con la herramienta de detección asistida de duplicados se eliminaron 314 duplicados, así como 28 registros correspondientes a encuestas o revisiones de literatura también identificadas automáticamente por la plataforma, resultando en 1.046 artículos para la fase siguiente.

En la fase de cribado por título y resumen se evaluaron los 1.046 registros restantes, se descartaron aquellos que no indicaban explícitamente usos de la VC o su pertenencia a dominios de la revisión, tales como diagnóstico médico, astronomía o aeronáutica. Esta fase eliminó el 75,8% de los registros, dejando 253 artículos candidatos.

Durante la fase de evaluación de elegibilidad sobre se procesaron los 253 artículos candidatos. Se descartaron 20 registros por falta de acceso completo al documento, uno por estar retractado y 108 adicionales por no cumplir los criterios de relevancia temática directa o calidad metodológica necesaria para ser incluidos.

Finalmente, en la fase de inclusión se consolidaron 124 artículos que cumplen todas las condiciones establecidas para la revisión, representando una tasa de inclusión del 8,9% respecto a los registros iniciales. Cada artículo fue codificado en una matriz de extracción de datos que registró: año de publicación, área de aplicación, sector industrial, modelo utilizado, metodología empleada, método de validación, madurez tecnológica (escala TRL), tipo de datos, origen y tamaño del dataset, limitaciones declaradas y vacíos de investigación identificados.

Ilustración 1. Diagrama metodología PRISMA

Nota: La presente revisión sistemática se ajustó a las recomendaciones del protocolo PRISMA 2020. La plataforma Rayyan se utilizó para la gestión de los artículos. Las bases de datos consultadas fueron Scopus y Web of Science, con fecha de búsqueda correspondiente al primer trimestre de 2026.

# Resultados

El análisis de los 124 artículos incluidos en esta revisión se organizó según los campos definidos en la matriz de extracción. Estos provisionan aspectos bibliométricos, tecnológicos, industriales y de rigor experimental que son esenciales para mostrar el estado actual del campo.

## Vacíos de investigación identificados

Este campo, denominado en la matriz de extracción como “GAP” registra las brechas del conocimiento y las necesidades no satisfechas que cada autor identifica como motivación para el estudio. El análisis de este campo permite identificar limitaciones no resueltas señaladas en estudios anteriores, y justifican la importancia de nuevas investigaciones al detectar sectores donde la tecnología aun presenta fallas.

Uno de los vacíos más recurrentes, que representa aproximadamente el 25% del total, es la superación de la inspección visual manual, que sigue siendo un estándar de referencia en la industria, lo que evidencia la adopción incompleta de soluciones ofrecidas por la visión por computador(Rajagounder, 2025)

También se declaran limitaciones computacionales en tiempo real, existe una brecha entre los niveles de precisión que se demuestran experimentalmente y las restricciones en entornos industriales a escala real, restricciones como latencia, consumo energético y costo de hardware para la implementación (Huang et al., 2024).

Ilustración 2. Distribución porcentual de vacíos de investigación

## Area de aplicación

El campo “área de aplicación” tiene como propósito la clasificación del dominio de aplicación de cada articulo según la declaración de los autores de estos mismos. El análisis de este campo permite identificar focos de interés de investigación y las áreas de consolidación dentro del marco que abarca la visión por computador aplicada en la ingeniería industrial.

La matriz de extracción permitió organizar la información sobre el área de aplicación dentro de 4 categorías generales que pertenecen al dominio de la ingeniería industrial, presentadas a continuación:

- Control de calidad, inspección y manufactura general: Esta categoría tiene como subcampos principales la detección de defectos, metrología, inspección automatizada, monitoreo de cultivos y clasificación de productos agrícolas, además de incluir aplicaciones en ensamblaje, soldadura y manufactura aditiva.

- Logística, gestión de inventarios y cadena de suministro: Los subcampos de esta categoría comprenden la automatización de almacenes, conteo de inventario, y monitoreo de cadena de suministro

- Ergonomía y Seguridad y salud en el trabajo: Dos disciplinas que se complementan, en ergonomía se tratan temas de evaluación postural, análisis de movimiento, estimación de carga biomecánica y en seguridad y salud se dirigen más hacia la detección de uso de EPP, monitoreo de riesgos y prevención de accidentes en planta.

- Otros: Esta categoría restante comprende pocos artículos, unos hablan de monitoreo de acceso, y otros discuten comportamientos de personas en tiendas retail, por lo que se decidió no analizar estos estudios en categorías separadas.

Ilustración 3. Distribución de artículos por categoría

## Modelo empleado

Este campo registra el modelo utilizado en cada estudio como componente principal de la solución propuesta. Este análisis permite identificar tendencias tecnológicas y la presencia de enfoques emergentes que definen el futuro del campo.

La selección del modelo es de gran importancia, ya que el modelo a utilizar define y condiciona la velocidad y precisión del sistema, también que tan viable es según sus requisitos y su potencial de generalización para nuevas aplicaciones (Prithvi et al., 2025).

Las siguientes, se han identificado como las familias de modelos más relevantes dentro de la revisión.

Tabla 1. Distribución de familias de modelos

| Familia de modelos | Versiones representativas | % |
| --- | --- | --- |
| YOLO | v3, v4, v5, v7, v8, v10, v12 V8 como versión principal, aplicable en la mayoría de las áreas | 46% |
| ResNet | ResNet-101, ResNet-50, ResNet-34, ResNet-18 Se utiliza principalmente como backbone para transer learning | 16.9% |
| Estimadores de pose | OpenPose, HRNet, MediaPipe Hands, Detectron2, VideoPose3D Se emplea en ergonomía y seguridad y salud en el trabajo | 10.5% |
| Enfoques tradicionales | Canny, Otsu, SIFT, HOG Se utilizan en entornos con restricciones computacionales severas | 11.3% |
| VGG | VGG-16 y VGG-19 Predominantes en estudios anteriores a 2023 | 8.9% |

## Generalidades del dataset

La caracterización del dataset comprende el origen, donde se registra la procedencia del conjunto de datos utilizado para entrenar cada sistema, el tamaño del dataset, que cuantifica el número de muestras disponibles en cada estudio y el tipo de datos que utiliza, que describe la modalidad y el formato de los datos.

Un 70% de los artículos cuentan con un dataset propio, esto puede ser conveniente a la hora de necesitar mayor complejidad técnica, complejidad en la que un dataset público se puede quedar corto. En los dataset públicos se concentran mayormente las áreas de calidad y manufactura ya que cuenta con benchmarks consolidados como NEU-DET, MVTec, JPEGWELD y Severstal.

Ilustración 4. Origen del dataset

En cuanto al tamaño del dataset, actúa como un indicador de la capacidad de generalización, permite determinar si una muestra es lo suficientemente representativa de la variabilidad real y suele determinar la técnica de la investigación.

Se encuentran datos disponibles en 108 de los 124 artículos, se clasifican en un rango de la siguiente forma.

Ilustración 5. Clasificación del dataset por tamaño

El tipo de dato dominante es la imagen en sus distintas formas. El video como tipo de dato exclusivo aparece en 32 artículos y está fuertemente conectado al área de Ergonomía y seguridad y salud en el trabajo, donde en su mayoría los estudios usan video ya que el riesgo ergonómico está en el movimiento, no en una postura estática (Fan et al., 2024).

# Discusión

Esta revisión sistemática busca reunir y organizar el conocimiento disponible sobre el uso de la visión por computador en la ingeniería industrial, un área que ha crecido rápidamente entre 2021 y 2025. Para ello, se delimitaron tres ejes temáticos que aseguran pertinencia temática. Se siguió el protocolo PRISMA y se analizaron 1.388 registros de dos bases de datos seleccionadas. Finalmente, se analizaron 124 artículos tras un proceso de selección en cuatro etapas.

Esta revisión existe para suplir una necesidad clara en el campo, la falta de síntesis recientes que reúnan y expliquen la producción científica sobre la VC en ingeniería industrial. Ya que literatura está dispersa en muchas revistas, disciplinas y sectores, este trabajo presenta un panorama completo del estado actual, lo que ayuda a investigadores a tomar decisiones informadas sobre la adopción de estas tecnologías.

El estudio presenta limitaciones en el proceso de revisión. En primer lugar, el análisis se limitó únicamente a artículos científicos, dejando de lado literatura gris, patentes o desarrollos industriales privados que podrían ofrecer una perspectiva comercial distinta. A su vez, la falta de acceso abierto a la totalidad de la literatura restringe la inclusión de algunos estudios potencialmente relevantes que se encuentran tras muros de pago, lo que delimita el análisis a la producción accesible mediante bases de datos suscritas.

# Conclusiones

Esta revisión sistemática analizó 124 artículos científicos publicados entre 2021 y 2025 sobre la aplicación de la visión por computador en la ingeniería industrial, siguiendo la metodología PRISMA. Los resultados permiten extraer las siguientes conclusiones, alineadas con los objetivos del trabajo.

El análisis bibliométrico confirmó que el campo se encuentra en una fase de crecimiento acelerado, con un incremento superior al 300% en la producción científica entre 2021 y 2025. La concentración geográfica en China y Estados Unidos refleja que el avance está liderado por países con sectores manufactureros altamente automatizados y políticas activas de inversión en inteligencia artificial, lo que implica que una parte importante de los contextos representados en la literatura no es directamente extrapolable a la realidad industrial de economías en desarrollo.

En cuanto a las áreas de aplicación, el control de calidad y manufactura concentra el 54% de los estudios y es el área más consolidada, con benchmarks públicos establecidos, modelos maduros y mayor cantidad de validaciones en entornos reales. La ergonomía y seguridad y salud en el trabajo representa el 25% y se caracteriza por el análisis de personas en movimiento en tiempo real, con una evolución clara hacia modelos de estimación de pose en tres dimensiones. La logística y gestión de inventarios, con el 16%, es el área menos madura a pesar de su potencial, con apenas dos estudios que alcanzan niveles de implementación industrial real.

Respecto a los enfoques tecnológicos, la familia YOLO domina con el 46% de los modelos empleados, seguida por ResNet utilizada principalmente como modelo base para transfer learning. La metodología más recurrente es la incorporación de mecanismos de atención dentro de las arquitecturas existentes, que permite mejorar la detección en condiciones industriales difíciles como defectos pequeños o fondos complejos. Esta tendencia de personalización incremental produce mejoras medibles en contextos específicos, pero genera una proliferación de modelos poco generalizables que dificulta la acumulación de conocimiento transferible.

El hallazgo más relevante desde la perspectiva de la ingeniería industrial es la brecha entre el rendimiento técnico demostrado en la literatura y la viabilidad real de implementación empresarial. El 48.4% de los artículos no declara ningún nivel de madurez tecnológica, y solo 14 estudios alcanzan niveles TRL 7–9, es decir, sistemas validados y operativos en entornos reales de producción. Esto indica que la mayoría de las soluciones propuestas en la literatura aún requieren un proceso significativo de adaptación, validación y ajuste antes de poder implementarse de forma sostenible en una empresa

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses

Referencias Bibliográficas

Addula, S. R., & Tyagi, A. K. (2025). Future of Computer Vision and Industrial Robotics in Smart Manufacturing. En A. K. Tyagi, S. Tiwari, S. K. Arumugam, & A. K. Sharma (Eds.), Artificial Intelligence-Enabled Digital Twin for Smart Manufacturing (pp. 505-539). wiley. https://doi.org/10.1002/9781394303601.ch22

Agrawal, P., Bose, R., Gupta, G. K., Kaur, G., Paliwal, S., & Raut, A. (2024). Advancements in Computer Vision: A Comprehensive Review. Int. Conf. Innov. Challenges Emerg. Technol., ICICET. 2024 International Conference on Innovations and Challenges in Emerging Technologies, ICICET 2024. https://doi.org/10.1109/ICICET59348.2024.10616321

Ali, S. H., & Aygun, H. (2022). Air-Drawing. Int. Informatics Softw. Eng. Conf., IISEC. 3rd International Informatics and Software Engineering Conference, IISEC 2022. https://doi.org/10.1109/IISEC56263.2022.9998215

Anand, S., Raja, R. G., & Sheela, T. (2023). An overview of AI platforms, frameworks, libraries, and processes. En P. Raj, U. Köse, U. Sakthivel, S. Nagarajan, & V. S. Asirvadam (Eds.), Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, enabling tools, technologies and applications (pp. 93-113). Institution of Engineering and Technology.

De Ketelaere, B., Wouters, N., Kalfas, I., Van Belleghem, R., & Saeys, W. (2022). A fresh look at computer vision for industrial quality control. Quality Engineering, 34(1), 152-158. https://doi.org/10.1080/08982112.2021.2001828

DeKeyrel, K. (2025). Improve visual inspections with AI and edge computing. Control Engineering, 72(1), 28-29.

Evaluación del uso de Machine Learning para la Calidad en la Producción de Acero: Revisión Sistemática | Ciencias e Ingeniería. (s. f.). Recuperado 6 de noviembre de 2025, de https://ctscafe.pe/index.php/cienciaingenieria/article/view/422

Forero-Corba, W., & Negre Bennasar, F. (2023). Técnicas y aplicaciones del Machine Learning e Inteligencia Artificial en educación: Una revisión sistemática. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 27(1), 209-253. https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37491

Kingsly, S. R., & Archana, T. (2024). Understanding AI and Machine Learning Concepts. En R. Masengu, C. Tsikada, & J. Garwi (Eds.), AI and Machine Learning Applications in Supply Chains and Marketing (pp. 371-391). IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6760-5.ch0015

Li, H., Yue, X., Wang, Z., Wang, W., Tomiyama, H., & Meng, L. (2021). A survey of Convolutional Neural Networks—From software to hardware and the applications in measurement. Measurement: Sensors, 18, 100080. https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100080

Medina, A., Bradley, R., Xu, W., Ponce, P., Anthony, B., & Molina, A. (2024). Learning manufacturing computer vision systems using tiny YOLOv4. Frontiers in Robotics and AI, 11. https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1331249

Ochoa, L. M. G. (s. f.). Tecnologías basadas en Inteligencia Artificial aplicadas a la gestión de la Seguridad y Salud.

Ray, A., & Kolekar, M. H. (2022). Image segmentation and classification using deep learning. En D. Ghai, S. L. Tripathi, S. Saxena, M. Chanda, & M. Alazab (Eds.), Machine Learning Algorithms for Signal and Image Processing (pp. 19-36). wiley. https://doi.org/10.1002/9781119861850.ch2

Sánchez, M. S. C. (s. f.). Estudio exploratorio sobre técnicas de machine learning aplicadas al diseño de celdas de.

Shetye, S., Shetty, S., Shinde, S., Madhu, C., & Mathur, A. (2023). Computer Vision for Industrial Safety and Productivity. Int. Conf. Commun. Syst., Comput. IT Appl., CSCITA - Proc., 117-120. https://doi.org/10.1109/CSCITA55725.2023.10104764

Sitnikov, P., Gubinskiy, A., Ivaschenko, A., & Nikiforova, T. (2021). Computer vision application for mechanical engineering production manual operations control. AIP Conf. Proc., 2402. https://doi.org/10.1063/5.0071973

Szeliski, R. (s. f.). Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd Edition.

Wang, J., Zeng, X., Duan, S., Zhou, Q., & Peng, H. (2022). Image Target Recognition Based on Improved Convolutional Neural Network. Mathematical Problems in Engineering, 2022(1), 2213295. https://doi.org/10.1155/2022/2213295

Zhou, L., Zhang, L., & Konz, N. (2023). Computer Vision Techniques in Manufacturing. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 53(1), 105-117. https://doi.org/10.1109/TSMC.2022.3166397